|  | 序号 | 设备名称 |  | 产品详情 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | LED显示屏 |  | 1、像素间距≤1.25mm。 2、 像素密度≥640000点/㎡，SMD封装。 3、箱体材质：压铸铝模组。 4、 维护方式：完全前维护 。 5、白平衡亮度≥600 cd/㎡。 6、色温：3000-10000 K可调。 7、可视角≥160°(H)/160°(V)。 8、对比度：3000：1。 9、色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内。 10、亮度均匀性：≥ 97％ 。 11、刷新率≥3840 Hz。 12、灰度等级：最大支持16 bit 。 13、峰值功耗约：600W/㎡，平均功耗约：200W/㎡。 14、▲符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度≥130℃（提供首页具有CNAS与CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 15、▲通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量≥600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间≥8h，产品未发现尘沉积及侵入（提供首页具有CNAS与CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 16、▲通过 GB 8898-2011爬电试验：使用≥50滴溶液（质量分数≥0.1%，纯度≥99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿（提供首页具有与CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 10.94 | ㎡ |  |
|  | 2 | LED电源 |  | 1.直流电压 4.5V 2.额定电流 60A 3.电流范围 0～60A 4.额定功率270W 5、与LED显示屏集成一体 | 27 | 台 |  |
|  | 3 | 接收系统 |  | 1、单卡带载能力≥ 256×256 像素。 2、支持 ≥ 16 组 RGB 并行数据。 3、采用≥8 个标准的 HUB75 接口。 4、采用≥8个标准HUB75接口。 5、 支持亮色度逐点校正。 6、支持接收卡预存画面设置。 7、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 8、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 9、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 10、支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 11、支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 12、支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差。 13、支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 14、支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 15、支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 16、与LED显示屏集成在一起。 | 36 | 张 |  |
|  | 4 | 二合一处理器 |  | 1、多信号接口：支持≥6路视频信号输入（≥1路HDMI和≥4路DVI，≥1路内置安卓信源通道），≥ 6路视频信号输出（≥2路HDMI 2.0和≥4路DVI）；≥ 1路HDMI 1.4预监输出； 自带3D同步接口，支持输出3D画面。 2、支持≥16路网口，带载≥1040万像素。 3、支持≥9个窗口任意布局，≥6个信源窗口、≥2个图文窗口、≥1个字幕窗口；支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 4、▲支持最大可8张发送卡级联通过自拼接可实现屏幕的拼接同步显示(提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 5、支持将预览画面通过HDMI发送到显示器显示。 6、▲支持添加图片、动画、音频、视频、文本、网页像材进行信息发布(提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 7、支持场景预设，最多可创建≥ 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 8、自定义EDID设置，支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。4 9、▲可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节；支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制(提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | LED显示屏播控软件 |  | 1、可通过客户端添加发送卡并进行设备管理，配置显示屏参数，进行显示屏校正、检测和维护，实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。 2、支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。 3、支持图片上传作为屏保显示,在脱离PC的情况下可支持多屏保图片轮巡显示。 4、支持底图上传功能，可实现屏幕底图自定义切换。 5、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端进行操作。 6、可通过客户端、遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 7、客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD提示菜单。 8、支持配置文件导入导出。 9、支持恢复出厂设置。 10、支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 11、支持对低灰画面下的校正数据进行智能化修正。 12、支持开多个窗口，同时显示信源、图片、文字、表盘等信息。 13、支持新建节目，修改节日(名称、分辨率、属性、描述、窗口)，删除节目，复制节目(复制节目模板和完全复制两种)，节目预览，审核节目(通过、未通过)，隐藏/锁定窗口，支持节目快速发布，节目列表支持视图(可视化窗口)显示和列表显示。 14、信息发布可按节目和播放的时间在日程编辑的时候设置，定时、安周播放，自定义时间播放、轮询播放。 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 配电柜 |  | 1、输入电压≥380V，输出电压≥220V。 2、额定功率≥10KW，输出回路≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率≤3.33KW。 3、支持单回路状态监测，支持远程控制，支持计划任务上电，支持分步逐级上电，支持温度检测，支持逻辑联动控制。 4、≥1个25A塑壳断路器，≥1个32A交流接触器，≥3个40A微型1P断路器，≥1个16A 1P+N微型漏电保护断路器，≥1个10A微型1P断路器。 5、≥1个PLC控制器*1，≥1个PLC控制电源模块，≥1个RS232-网口转换器。 6、配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关。 7、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动。 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 钢结构构框架+铝合金包边 |  | 1、尺寸定制。 2、厚度：箱体屏幕支架 ≥150mm，模组支架屏幕 ≥126.5mm。 3、颜色：黑色。 4、材料：SPCC 高强度钢板。 5、表面处理：静电喷塑 。 | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 安装调试、培训 |  | 钢结构和屏体的安装(软硬件安装)、联动调试、故障排查、强电接入施工（按现场需求）、显示屏培训及试运行，包含屏体内部线材 | 1 | 项 |  |
|  | 9 | 包装运输费 |  | 包装、运抵需方指定施工地点 | 1 | 项 |  |
|  | 10 | 安装辅材 |  | 屏体内通讯线及线槽、屏体内部排线、网线、电源线、网线（有效传输距离100m） | 1 | 项 |  |
|  | 11 | 控制电脑 |  | 一、硬件要求: 1、处理器:配置国产处理器，(8核 7nm 2.8GHz)核心数≥8，最低主频≥2.8GHz， 2、内存容量:≥8GDDR4或LPDDR4x 3、内存频率≥3200MHz 4、硬盘:≥256GB固态硬盘 5、显卡:集成显卡接口支持HDMI+VGA 6、声卡:集成声卡 7、网卡:主板集成集成10/100/1000M以太网卡 8、键盘、鼠标:同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标 9、机箱防尘:整机具备防尘设计，防尘等级满足IP5x 10、USB接口:≥8个USB接口(含TypeC)，其中USB3.0接口≥6 个 11、光驱:内置DVD-RW光驱 12、配置国产操作系统、版式软件、流式软件、杀毒软件各一套 13、安全特性:支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为 USB存储只读和USB存储拒绝(可识别鼠标和键盘) 14、机箱:≤10L 15、显示器:≥23.8英寸，72%NTSC，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，支持莱茵低蓝光(提供认证证) 16、整体三年维保+3年上门服务（含显示器） | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 其它 |  | 1、现场需要拆除原液晶拼接屏和利旧。 2、装完屏还需要做下面挡风板。 3、旧屏利旧安装。 4、大屏维保 | 1 | 项 |  |
|  | 13 | 执法记录仪 |  | 1、采用安卓系统设计，内置摄像机录像分辨率≥2K，主相机支持≥3000万像素，内存≥4G。 2、支持不低于8核64位处理器，具备约2.4英寸电容触摸屏，支持4G全网通，存储芯片容量≥64GB。 3、设备开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备能自动开始记录视音频信息，按下停止键，停止记录并保存记录内容。 4、▲执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于94.9*58.5*24.6mm（长×宽×高）（需提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 5、回放时，数字音频相对视频图像不应存在明显的滞后或超前，视音频信号的失步时间应小于或等于1s。 6、▲执法记录仪具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积（需提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 7、支持以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息，支持信息的上传。 8、▲执法仪可支持wifi接入无线相机，执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，设备需内置无线传输模块（需提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 9、具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态，按下任意键能进入取景预览模式。 10、▲可通过语音指令控制执法记录仪关机，开始/停止摄像，开始/停止录音，拍照，重要视频标记等操作（需提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 11、支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，具有实体触摸按键。 12、支持屏幕亮度调节功能，具有连拍功能，连拍张数支持5、10、15、20、25、30等可选。 13、▲执法仪可实现人脸与车牌同时抓拍，执法记录可实现人脸比对，执法记录仪设备人脸库不低于十万张（需提供公安部检测报告复印件并加盖供应商公章）。 14、支持对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖，编码视频流应有防篡改、防非法复制等认证措施，以保证原始数据的完整性，重启后已保存的数据不应丢失或损坏，可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式。 15、▲所投产品厂商2020年1月1日至今在公安行业内没有被省部级部门通报失信问题，投标人出具承诺函，并加盖供应商公章。 | 2 | 台 |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  | 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起5日内。 2、交货时间：自签订合同之日起30天内交货并验收合格完毕。 3、交货地点：由采购人指定地点。 4、付款方式：本项目实行按月支付进度款，自签订合同后甲方向乙方支付合同总金额的 30%；项目整体验收合格并交付正常使用后，甲方向乙方支付剩余 70%合同款。 5、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。 6、供货、验收及售后要求： （1）成交供应商在供货前须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，标“▲”参数须提供由公安部或第三方检测机构出具的合格有效的检测（验）报告并加盖供应商公章，且随同货物出具供货证明、售后服务承诺，结果必须符合验收标准要求。 （2）按国家标准实行“三包”：免费送货上门并安装调试，根据采购人具体要求进行设置安装、免费技术培训。 （3）成交供应商须提相应的货物验收资料，采购人组织验收组人员对成交供应商的货物验收，如采购人验收过程中发现不符合质量要求的不予验收。 7、其他要求： （1）竞标人所提供的货物必须全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的优质正品，而且必须符合采购文件中技术参数的标准。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价要求： 1.响应报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务的价格，包含竞标货物费用、运输费（含装卸费）、二次运输、保险费、装卸、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内备品备件、维护费等全部与项目实施相关的费用。 2.对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。 |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 自成交通知书发出之日起15日内。 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 2.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3.保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后30分钟内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日历天内交货、完成安装调试，并经验收合格交付使用。 注：因此涉及到的赶工费、现场查勘费等相关费用己经包含在成交供应商的报价内，成交供应商不得以此为理由向招标人索取费用及工期及补偿；如不能按照上述工期要求完成电梯的交付时间，逾期交付一天，成交供应商需赔偿合同价的万分之五，依次类推；延期超过15天（日历日），招标人可以单方面解除合同(以书面通知到达成交供应商之日起为解除合同之日)，如因此造成招标人的损失，成交供应商必须赔偿，并全额退回招标人前期支付的款项。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  |  | LED显示屏播控软件 |  |  |  |  |