广西壮族自治区政府采购中心 广西壮族自治区人民检察院电梯采购（GXZC2025-G1-001759-CGZX）公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受采购单位委托，拟对广西壮族自治区人民检察院电梯采购（GXZC2025-G1-001759-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2025年6月30日9时00分前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼321室

联系人：许佩玲       联系电话:0771-8600346

附：广西壮族自治区人民检察院电梯采购（GXZC2025-G1-001759-CGZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月26日

附件：

广西壮族自治区政府采购中心

广西壮族自治区人民检察院电梯采购（GXZC2025-G1-001759-CGZX）预公示内容

一、采购方式：公开招标

二、预公示内容

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区人民检察院电梯采购项目的潜在投标人应在网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取招标文件，并于2025年**月**日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001759-CGZX

项目名称：广西壮族自治区人民检察院电梯采购

预算总金额（元）：2,113,000.00

采购需求：

标项名称：广西壮族自治区人民检察院电梯采购

数量：1

预算金额（元）：2,113,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区人民检察院电梯采购（1批），详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2025年**月**日至2025年**月**日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年**月**日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2025年**月**日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区 南宁市星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：2万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区人民检察院

地    址：南宁市凤翔路3号

项目联系人：黎淼

项目联系方式：18275894607

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：许佩玲

项目联系方式：0771-8600346

广西壮族自治区政府采购中心

2025年**月**日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标，*则作为评分标准中的评审因素。

5、本项目为货物类项目；本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购总预算：211.3万元。

| 项号 | 货物名称 |  | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 |  | 3 | 台 | 一、基本要求： ▲1、1#、2#、3#载重量：≥1050kg； ▲2、1#、2#、3#速度：≥2.5m/s； ▲3、层、站、门： 1#、20层/20站/20门（停层：1-20） 2#：20层/20站/20门（停层：1-20） 3#：21层/21站/21门（停层-1-20） 4、井道尺寸： 1#、2#：2160mm（宽）×2220mm（深）； 3#：2220mm（宽）×2200mm（深）； - 5、顶层高度：4680mm； 6、底坑深度：1#、2#：1950 mm；3#：1900mm； 7、提升高度：1#、2#:73m；3#:76.8m； 8、开门方式：双扇中分自动门； 9、开门尺寸：900 mm（宽）×2100 mm（高）； ▲10、控制方式：1#、2#、3#单控； 11、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位以上交流变频调压调速系统，采用同品牌同商标的控制系统，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购、委托或贴牌代工生产。 *2、驱动系统：32位以上交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块，采用同品牌同商标模块式专用变频装置。 *3、控制柜抗雷击电压≥15kv（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告或制造商做出的性能承诺）。 *4、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，盘式双制动器外置式抱闸结构，分段式冲铆一体铁心与自动化集中式绕组等马达技术，大尺寸制动盘与静音抱闸控制技术。 ▲5、曳引机为同品牌同制造商同商标，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产（即颁发整梯产品出厂合格证书的工厂内有曳引机生产线），不接受外购、委托或贴牌代工生产。 ▲6、曳引机功率≤18 kW（其中：14kW≤曳引机功率＜18 kW为优于）。 *7、变频系统：模块式专用IPM独立变频器，为电梯同品牌、同厂家设计和制造不接受外购、委托或贴牌代工生产。 *8、门机系统：32位以上微电脑控制，采用永磁同步电机直接驱动，无连杆传动设计，交流VVVF双闭环控制。门机为同品牌、同商标，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购、委托或贴牌代工生产。 *9、整机绝缘等级为F级，投标产品的能效等级为A级。 *10、在轿厢架和轿顶轮之间增加弹性结构（采用橡胶或者弹簧隔振），从而减小结构振动传递的振动和噪声，提高乘坐电梯的舒适度。 *11、通讯方式：CANBUS(现场总线)的数据网络控制技术，通讯速率高、数据量大，并将独立微处理器分别应用在电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等各个子系统上。 *12、电源系统：使用全数字控制智能化DC-DC电源技术。 *13、可编程电子安全相关系统安全功能及SIL等级： 检测平层、再平层和预备操作(SIL2)； 检测门开启情况下轿厢的意外移动(SIL2)； 检查防止轿厢开门意外移动的保护装置(SIL2)。 *14、驱动主机整体结构型式：卧式、无减速装置、输出轮悬臂支撑、输出轴两点支撑。 备注： 1、以上第1-12点以加盖制造商及投标人公章的相关证明材料作为评定依据，原件备查。 - 2、以上第13-14点以投标人提供的第三方机构出具的加盖投标人公章的整梯《特种设备型式试验报告》复印件作为评定依据，原件备查。 3、标记▲的内容投标时未相关材料的，作投标无效处理，标记*的内容则作为评分标准中的评分依据。 三、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢。 (2)轿顶：豪华型轿顶（提供五种方案供选择）。 (3)轿厢地面：PVC拼花地板（提供5种款式选择）。 ▲(4)轿厢净尺寸（宽×深×高）：≥1600 mm×1500 mm×2400 mm。 (5)护脚板：发纹不锈钢。 (6)轿门地坎：硬质铝合金型材。 (7)通气装置：吊顶通风采用横流风扇以及两侧通风道。 ▲(8)空调：智能控制单冷空调。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层及其余层均为发纹不锈钢层门。 (2)门套：各层发纹不锈钢标准小门套。 (3)门楣板：发纹不锈钢。 ▲3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：液晶显示屏，发纹不锈钢面板，发纹不锈钢平板按钮，按下发橙色光，显示层站和运行方向，机械微动按钮； (2)厅门召唤箱：液晶显示屏，发纹不锈钢面板，发纹不锈钢平板按钮按下发橙色光。 4、3#电梯其它要求： (1)轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手； (2)所有按钮增加盲文； ▲备注：本项目电梯使用的发纹不锈钢均须全部为国标304型号的实体材质，厚度≥1.2mm，提供加盖投标人公章的第三方相关证明文件，原件备查。 ▲四、部件要求 1、主要部件要求 - 驱动主机、拖动及控制系统、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、可编程电子安全相关系统、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、缓冲器必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，且投标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线，不接受外购、委托或贴牌代工生产。投标时必须提供加盖制造商及投标人公章的相关证明文件原件；第三方出具的整梯《特种设备型式试验报告》（含样机技术参数及配置表）的复印件作为有效证明，原件备查。 2、进口件要求 控制主板、拖动及控制系统（变频器）、限速器、安全钳、缓冲器等均为欧美日国家原装进口。投标人必须承诺供货时提供加盖制造商及投标人公章的有效证明原件及最近一年有效的进口海关报关单复印件，原件备查。 3、备注 (1)投标时必须提供加盖投标人公章的符合以上部件要求的配置清单，清单中需写明部件的品牌、生产厂家、产地等信息。 (2)签订合同时采购人需与制造商核实以上材料及部件生产实际情况。 (3)以上所有产品到货后，招标人可根据情况聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，招标人将予以退货或换货，并将追究投标人的法律责任并要求投标人赔偿相关损失。 ▲五、功能（包括但不局限于以下功能）： 1、自动再平层 2、电梯受阻失速保护 3、制动器冗余保护 4、轿厢溜车安全保护 5、门锁旁路运行 6、电气安全回路保护 7、层高自测定 8、检修操作 9、称重启动 10、过电流保护 11、超速保护 12、电机过热保护 13、过电压保护 14、电源故障保护 15、上电再平层 16、逆行保护 17、选层器修正 18、安全停靠 19、停层开门 20、逆变装置高温检测 21、终端强制减速 22、轿厢意外移动保护 23、轿厢应急照明 24、轿内通风装置手动关闭(按钮型) 25、轿厢微机异常处理 26、轿内反向指令消除 27、轿内报警 28、消防应急返回（3#） 29、停电应急平层装置 30、五方通话：电梯应预留监控所需的电源和信号线路接口、电梯远程监控接口装置，相关接口由投标人负责，除电梯至业主监控室的接线外其余四方由中标方负责。 |
| 2 | 小机房乘客电梯 |  | 1 | 台 | 一、基本要求： ▲1、载重量：≥1050kg； ▲2、速度：≥1.5m/s； ▲3、层、站、门：6层/6站/6门（停层1-6） - 井道尺寸：2470mm（宽）×2450mm（深）； - 顶层高度：4750mm； 6、底坑深度：1800mm； 7、提升高度：19.2m； 8、开门方式：双扇中分自动门； 9、开门尺寸：900 mm（宽）×2100 mm（高）； 10、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机； 11、控制方式：单控 12、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 二、技术参数及性能 - ▲1、控制系统：双32位交流变频调压调速系统，采用同品牌同商标的双 32 位CPU 控制系统，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购、委托或贴牌代工生产。 - *2、驱动系统：32位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块，采用同品牌同商标模块式专用变频装置。 - *3、采用内置式抱闸装置防漏磁设计，制动器嵌入式设计；曳引机制动器基准制动1500万次。 - ▲4、曳引机为同品牌同制造商同商标，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产（即颁发整梯产品出厂合格证书的工厂内有曳引机生产线），不接受外购、委托或贴牌代工生产。 - ▲5、曳引机功率≤10 kW（其中：6kW≤曳引机功率＜10 kW为优于）。 *6、光幕：光束数量大于174束，最小可检测50mm物体。 *7、电源系统：采用全数字控制智能化DC-DC电源技术。 ▲8、变频系统：模块式专用IPM独立变频器，为电梯同品牌、同厂家设计和制造。 *9、停电应急平层装置：与投标产品同品牌、同制造商设计和制造，全球统一品牌及商标。 - ▲10、门机：采用重锤式闭门结构、层门门机用料为金属绳轮；设计基准为1350万次轿门系统正常运行、1500万次门开关正常动作、1000万次层门门锁正常动作。门机为同品牌、同商标，且为投标品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购、委托或贴牌代工生产。 - *11、投标产品的能效等级为A级，需提供第三方的相关证明复印件，原件备查。 - *12、采用关节型定子铁芯技术的永磁同步无齿轮曳引机。 - *13、整机绝缘等级为F级。 *14、通讯方式：串行。 - *15、驱动主机整体结构型式为驱动轮悬臂、输出轴2点支撑。 - *16、全电路的安全功能具体操作为：门开着情况下的平层、再平层控制；轿厢意外移动保护装置（检测子系统）；电气安全回路上的信息采集连接装置。 备注： 1、以上第1-12点以加盖制造商及投标人公章的相关证明材料作为评定依据，原件备查。 2、以上第13-16点以投标人提供的第三方机构出具的加盖投标人公章的整梯《特种设备型式试验报告》复印件作为评定依据，原件备查。 3、标记▲的内容投标时未相关材料的，作投标无效处理，标记*的内容则作为评分标准中的评分依据。 三、轿厢装潢 1、轿厢 ▲(1)轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢，设计基准轿内噪音≤55dB。 (2)轿顶：豪华型轿顶（提供五种方案供选择）。 (3)轿厢地面：乙烯仿真石地板（多种颜色可选）。 ▲(4)轿厢净尺寸（宽×深×高）：≥1600 mm×1500 mm×2400 mm。 (5)轿顶嵌条：防锈铝（黑色）。 (6)护脚板：发纹不锈钢。 (7)轿门地坎：硬质铝合金型材。 (8)通气装置：吊顶通风采用横流风扇以及两侧通风道。 ▲(9)空调：智能控制单冷空调。 2、梯厅层门装潢： (1)层门：首层及其余层均为发纹不锈钢层门。 (2)门套：各层发纹不锈钢标准小门套。 (3)门楣板：发纹不锈钢。 ▲3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，发纹不锈钢平板按钮，液晶显示屏，按下发橙色光，召唤箱带金色腰带；按钮满足500万次寿命试验，冲击3次后保持正常使用，投标时必须提供加盖制造商公章的相关证明材料。 (2)厅门召唤箱：液晶显示屏，发纹不锈钢面板，发纹不锈钢平板按钮按下发橙色光，召唤箱带金色腰带；按钮满足500万次寿命试验，冲击3次后保持正常使用，投标时必须提供加盖制造商公章的相关证明材料。 ▲备注：本项目电梯使用的发纹不锈钢均须全部为国标304型号的实体材质，厚度≥1.2mm，供货时提供加盖投标人公章的相关证明文件，原件备查。 ▲四、部件要求 1、主要部件要求 驱动主机、拖动及控制系统、层门门锁、轿门门锁、安全钳、可编程电子安全相关系统、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，且投标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线，不接受外购、委托或贴牌生产。投标时必须提供加盖制造商及投标人公章的相关证明文件原件；第三方出具的整梯《特种设备型式试验报告》（含样机技术参数及配置表）的复印件作为有效证明，原件备查。 2、进口件要求 控制主板、拖动及控制系统（变频器）、限速器、安全钳、缓冲器等均为欧美日国家原装进口。投标人必须承诺供货时提供加盖制造商及投标人公章的有效证明原件及最近一年有效的进口海关报关单复印件，原件备查。 3、备注 (1)投标时必须提供加盖投标人公章的符合以上部件要求的配置清单，清单中需写明部件的品牌、生产厂家、产地等信息。 (2)签订合同时采购人需与制造商核实以上材料及部件生产实际情况。 (3)以上所有产品到货后，招标人可根据情况聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，招标人将予以退货或换货，并将追究投标人的法律责任并要求投标人赔偿相关损失。 ▲五、功能： 1、满员自动通过 2、司机服务 3、轿内反射指令消除 4、轿厢风扇自动关闭 5、轿厢照明自动关闭 6、连续服务 7、轿内误指令自动消除 8、轿内误指令人工消除-轿内按钮型 9、层站召唤自动登记 10、层站运行控制开关 11、独立运行 12、次层停靠 13、超载报警 14、钢丝绳延伸再平层 15、安全停靠 16、门负载检测 17、门传感器自诊断 18、门速自适应控制 19、光幕机械一体式门保护装置 20、强制关门-蜂鸣器 21、重复关门 22、本层再开门 23、停电应急停靠装置 24、轿厢到站电子谐音器（轿厢） 25、轿厢应急照明 26、火灾应急返回 27、消防自动返回 28、五方通话：电梯应预留监控所需的电源和信号线路接口、电梯远程监控接口装置，相关接口由投标人负责，除电梯至业主监控室的接线外其余四方由中标方负责。 |
| 商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其他 要求 |  | 一、项目情况说明 本次招标为旧梯换新梯的改造项目，投标人必须保证： - 中标后必须前往项目地址进行实地勘测，重新核定井道各项基本参数，并出具设计图纸经采购人同意后，方能订货，否则因测量数据误差产生的一切损失由中标人负责； - 采购人将原旧电梯交由中标人回收处理，中标人必须负责本项目原旧电梯的拆除、搬运、运输、清理及协助采购人办理报废、注销手续等工作； 3、投标人需在投标文件中列明本项目旧梯的回收价，由中标人对旧梯进行回收，完成后该残值由中标人上缴国库；（备注：小机房乘客电梯3台，其中2台电梯制造单位为日本三菱株式会社，投入使用日期2001年9月，电梯型号GPS-3，1台电梯制造单位为日本三菱株式会社，投入使用日期2001年9月，电梯型号GPS-2；小机房乘客电梯1台，制造单位为上海三菱电梯有限公司，投入使用日期2001年9月，电梯型号HOPE） - 拆除旧梯过程中对原建筑物产生破坏需修复的费用已包含在本次电梯采购及安装款中，修复装修以原有装修为标准； - 在施工过程中如需对井道进行加固等土建项目由投标人负责； - 施工过程中产生的建筑垃圾由中标人负责及时运输处理，不得在现场堆积；做到文明施工，坚决按照采购方相关施工约定进行施工；如施工过程中出现不文明施工行为，采购人有权从合同款中扣除相应的文明施工费。 二、安装标准 1、安装要求： （1）本项目的特定资格要求：《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上证书（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。 （2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，供应商自负人身、设备安全责任。 （3）安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导。安装验收应按以下标准与规定执行： 《电梯安装验收规范》（GB10060）； 《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 2、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 3、电梯安装非制造商负责的，其中标人供货前需提供本项目电梯制造商书面委托书原件。 三、售后服务及其他要求 1、签订合同日期：自中标通知书发出之日起30天内。 2、交货期（含安装、调试时间）：本项目采取分批交付形式，自签订合同之日起，150天内通过验收并交付使用，以上订货及施工时间均为日历天数。 3、交货地点：施工现场（招标人指定位置），保管工作由投标人自行负责。 4、质保期：自通过特检部门验收合格之日起免费维保期1年；在质保期及免费维保期内，在用户指定每月的任何时间上门为用户免费提供定期维保服务（检测、清洁、加油、调整、校正），以用户设备管理人员签署“满意”为准。在质保期内，免费更换零部件，质保期满前1个月内应负责一次免费全面检查；质保期满后的免费维保期内更换零部件由采购人自行负责。 5、投标人可根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 6、自设备交付使用之日起24小时值班守侯，即招即修，保证在接到故障报修电话后半小时到位，一般故障不超过2小时，重大故障不超过24小时修复。 7、配备充足的本地维保人员且具备上岗作业证，投标人近两年内无任何违规操作纪录。 8、免费为甲方培训电梯技术人员1名及以上。 9、免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 10、免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务。 11、工程质量目标：确保一次验收合格，投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 12、工程安装施工要求： （1）中标人提供全中文的技术资料及图纸给甲方； （2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负责施工人身、设备安全责任。 13、投标产品、零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》国家有关质量标准制造要求，满足本项目需求技术指标的电梯设备。 14、投标人需提供技术方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等，并对该工程的土建结构施工中同步进行指导，满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规定。 15、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 |  |  |  |
| ▲投标报价 |  | - 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括设备费、安装费、验收费、检定费、相关行政部门验收及办理使用登记证的费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）原旧电梯拆除、搬运、运输、清理、报废、注销等产生的一切处理费用； （5）拆除旧梯过程中对原建筑物产生破坏需修复、各种加固等土建费用； （6）必要的保险费、文明施工费和各项税金等； （7）包含安装过程中所需的隔离、圈梁或其它整改所需费用； （8）原电梯厅门门头及门地坎需重新打凿后重新抬高并对地面根据采购人要求进行全面修复； （9）井道内部整改费、井道松动加固材料费、机房孔洞回填预埋费、底坑墩浇筑费、外呼打凿回填费、支架费、门洞打凿恢复费、底坑回填、门头梁加固等费用； （10）若电梯井道不垂直、有凸梁及其它不符合正常电梯规格情况下需对电梯进行非标生产所产生的各种费用； （11）底坑防水等防水项目、主机梁重新浇筑； （12）机房门口通道有较低横梁无法用特定工具搬运主机等机房设备，需考虑搬运难度及增加的相关费用。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | - 1、合同签订之日起七天内，支付合同总价款的30%为预付款； - 2、货物生产完发运出厂前三十天，支付合同总价款的40%； - 3、进场安装前七天，支付合同总价款的10%为安装款； - 4、电梯全部安装、调试验收合格后七天内，支付合同总价款的20%。 - 除预付款外其它款项分批发货时可分批支付，每次付款前，采购人需收到中标人合法有效发票以及书面请款函后十天内，完成支付。 |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 1、签订合同前，中标人按合同金额的2%支付给采购人作为履约保证金； - 2、所有电梯安装验收完毕后五天内，中标人将履约保证金全额转到甲方指定账户；如质保期内中标人无其他违约行为的，质保期满后退回履约保证金。 |  |  |  |
| ▲本项目核心 产品 |  | 项号（序号1）“小机房乘客电梯”。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | ▲1、本项目的电梯安装企业在供货时需获得中标品牌制造商颁发的委托安装证书，安装人员必须具有电梯安装上岗证或职称证并提供相关证书复印件。 ▲2、本项目不接受联合体投标。 3、投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察统一时间。现场考察集中时间：2025年 7 月** 日上午 9 时，过期不候。集中地点：南宁市青秀区凤翔路3号 ；联系人： 卢其南 ；联系电话：18176887871 。 ▲4、政策功能： （1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 ▲5、本项目不接受整套进口产品投标。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区人民检察院电梯采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金（人民币）： 详见“第一章公开招标公告” 。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查： 如有详见《第二章招标项目采购需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 9 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 10 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 13 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年**月**日上午10时整，广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年**月**日上午10时整，广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）采购人：广西壮族自治区人民检察院 电话：黎淼，0771-5506586 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区凤翔路3号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为8：00到12：00，13：00到17：00。 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式：公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包：

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科         0771-8600453

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人可在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交，必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章，必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）商务及其他要求响应表（格式见第六章，必须提供）；

（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（14）其他特殊资质证书；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）投标人情况介绍。

（20）中小企业声明函（如有，请提供）

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起   60  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

5.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标记“▲”项的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算（最高限价）金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 5.其他投标无效的情形：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

- （2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

- （3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

- （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

- 四、开标

- （一）开标准备

- 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （二）开标程序：

- 1.电子开标会由本中心主持

- 2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

- 3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

- 4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

- 5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

- 注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

- ②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

- 特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

- 本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

- （1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

- （七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

- （一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

- （二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

- （三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

- 合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

- （2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

- （3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、其他事项

- （1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

- （2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530020

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600346           传    真：0771—8600305

- 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标产品生产企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

- （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额） ×30分

- 2、技术分……………………………………………………………………58分

- （1）技术性能分（满分38分）

①本采购需求项号1及项号2中的“二、技术参数及性能”中列有要求带*技术参数满足采购需求且被评委所认可的（需提供证明材料），每有一项加1分，满分22分。

②本采购需求项号1及项号2中的“二、技术参数及性能”中标注▲的技术参数优于招标文件需求且被评委所认可的（需提供证明材料），每优于（正偏离）一项加2分，满分16分。

- （2）施工及安装经验、方案分（满分10分）

根据投标人投标文件提供的施工方案内容包括施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面分为以下四档。

- 一档（4分）：施工技术方案合理，各项施工技术措施基本具备，有实施日程表和人员安排，有基本的安装工艺方法、安装进度计划、调试和验收措施。

- 二档（7分）：施工技术方案有较强的针对性，工序安排合理，安全措施、质量控制严格合理，施工组织机构和充足施工人员配备，投标人拥有自己的安装工程队伍，安装人员经验丰富，工具仪器充足，有合理的施工进度计划，有保证工期、质量的技术措施，确保安全、文明施工措施详细可靠，有合理可行的调试及验收方案。

三档（10分）：施工技术方案有较强的针对性，方案内容对项目情况了解全面，切合项目全盘施工实际状况，工序配合安排合理，安全措施、质量控制严格有效，有完善的施工现场组织机构和满足本项目需要的机械设备、工具仪器、类似的施工管理经验及案例，有专业齐全的管理团队和施工人员安排，具有合理的施工进度计划和保证工期的措施、质量控制的技术措施，具有施工过程应急处理及救援、防控等预案，确保安全、文明施工的措施，详细可行的调试及验收方案。

- （3）售后服务及保障分（满分10分）

按投标人的售后服务方案和承诺中的维保计划书、安装维保能力、项目实施人员能力及经验、质保期、故障响应时间、备品备件供应、服务体系、人员培训、售后服务点、技术人员情况、回访维护及其他售后服务承诺等内容分为三档，由评标委员会根据投标人提供的售后服务及保障独立打分：

一档（4分）：满足招标文件售后服务要求，有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，故障响应及维修满足基本要求，有设备质保承诺，拟投入维保人员工作经验满足要求，提供检前整修服务，有备品备件供应。

二档（7分）：售后服务体系较完善，定期检查、保养安排较详细，培训计划合理可行，故障响应及维修时间较短，有设备质保承诺，拟投入维保人员经验较丰富、信誉良好，提供完善的检前整修服务，备品备件供应较充裕。

三档（10分）：售后服务体系更完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，故障响应及维修时间短，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），拟投入维保人员经验丰富、信誉好，有较丰富的类似售后服务经验及案例，提供完善的检前整修服务，有优惠条件，投标品牌有维保实时监控系统。

- 3、商务分……………………………………………………………………12分

- （1）投标人通过职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证，每项得1分，满分3分。

（2）投标人或所投产品生产厂家的中心实验室（或检测中心）获得“CNAS认证”得2分，满分2分。

- （3）投标人自2017年（含）电梯销售和安装业绩（提供加盖投标人公章的合同复印件或中标/成交通知书，原件备查），每项得1分，满分5分。

- （4）政策功能分（满分2分）

- 1）投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。

- 2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。

【备注：上述（1）至（4）项均须提供相关有效的证书或证明复印件并加盖投标人公章，原件备查。】

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。