- 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称及要求：

（1）需求一览表中的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：工业；

| 需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 |
| 1 | 煤制甲醇全流程装置 | 1 | 套 | 一、工艺说明 本装置为煤制甲醇仿真装置，主要工艺流程可分为：造气、变换、低温甲醇洗、甲醇合成及精馏四个主要部分。 （一）造气工段 1.气化系统 来自煤浆槽浓度为53%左右的煤浆，有煤浆泵加压后，投料前经煤浆循环阀回流至煤浆槽。投料后，煤浆经上、下游切断阀后送至工艺烧嘴的内环隙。 配套煤矿智能化工作面开采虚拟仿真软件：模拟真实生产能力2000万吨以上的大型矿井井下开采设备、场景，主要包括：双滚筒采煤机、液压支架（包括中间液压支架、过渡液压支架、端头液压支架、超前液压支架组）、刮板输送机、转载机、破碎机、乳化液泵站。其他设备包括：矿车、各种管路（排水管、压风管、供水管）、各种电缆（通信、照明）、锚杆、锚索、钢筋梯子梁、菱形金属网、防爆开关。合同签订后10个工作日内提供煤矿智能化工作面开采虚拟仿真软件并到校安装、培训、验收，此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 来自空分装置的纯度为99.6%的氧气，由氧气总管流量调节阀控制氧气压力为5.8MPa，投料前经氧气放空切断阀送至氧气消音器放空。投料后氧气经过上、下游切断阀分别送入烧嘴的中心环管与外环隙，中心氧的流量由手操阀控制流量为107.42t/h。 水煤浆与氧气在工艺烧嘴中充分混合雾化后进入气化炉燃烧室内，在压力4MPa、温度1200℃条件下进行气化反应，生成以CO和H2为有效成份的粗合成气。粗合成器与熔渣一起向下流动，经均匀分布激冷水的下降管进入到激冷室的水浴中。大部分熔渣经激冷水冷却后固化，落入到激冷室底部。粗合成气从下降管与导气管间的环隙上升，出激冷室去洗涤塔。在激冷室合成气出口处有冷凝液冲洗，将合成气带出的灰渣进一步增湿，防止灰渣在出口管线累积堵塞，由冲洗水流量调节阀控制冲洗水流量为300t/h。 激冷水从洗涤塔底部流出经激冷水泵加压，由激冷水流量调节阀控制激冷水流量，经过过滤器滤去可能堵塞激冷环的颗粒后，送入位于下降管上部的激冷环，激冷水呈螺旋状沿下降管管壁流入激冷室。 气化炉激冷室底部黑水，经黑水流量调节阀控制排水流量，再由黑水压力调节阀控制黑水排放压力送入闪蒸系统，并控制激冷室液位在1000mm。在开车期间，黑水经开工排放阀将黑水排至沉降槽。 气化炉配有预热烧嘴，用于气化炉投料前的烘炉预热。在预热期间，激冷室出口气体由开工抽引器抽引后排入大气。 配套选煤厂设计虚拟仿真实验教学软件，包含选煤厂场景漫游、典型设备拆装、控制回路系统、DCS系统运行功能，学生可根据工艺流程自主进行搭建，搭建完成后，点击提交，系统会自动判断流程搭建是否正确。合同签订后10个工作日内提供选煤厂设计虚拟仿真实验教学软件并到校安装、培训、验收，此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 2.粗合成气洗涤系统 从激冷室出来的含有饱和水蒸气的合成气与激冷水泵送出的工艺水混合，进入洗涤塔内以便能快速沉降。气液混合物进入洗涤塔后，沿下降管进入到塔底水浴中，粗合成气向上穿过水层，大部分颗粒沉降到塔底与气体分离。上升的粗合成气向上穿过四层塔板，与变换送来的冷凝液进行逆向接触，进一步除去固体颗粒，然后离开洗涤塔。洗涤液流量由流量控制阀调节。 粗合成气中水汽比控制在1.4～1.6之间，在洗涤塔出口管线设有在线分析仪，分析气相中CH4、CO、CO2、H2的含量，用于操作人员判断气化炉的运行状态。 开车期间，粗合成气经气化系统压力控制阀排放至，系统压力控制在4MPa。当洗涤塔出口气压力、温度正常后，缓慢打开粗合成气调节阀向变换送气。 洗涤塔底部黑水经流量控制阀及压力控制阀排入高压闪蒸罐。除氧器的水由除氧器泵加压后送入洗涤塔，由液位控制阀控制洗涤塔液位在50%。从洗涤塔中部抽取黑水加压后作为激冷水送入激冷室。 3.烧嘴冷却水系统 工艺烧嘴在1200℃的高温下工作，为了保护工艺烧嘴，在烧嘴上设置冷却水盘管与头部水夹套，用于保护烧嘴不受损坏。 4.锁斗系统 激冷室底部的粗渣经破渣机破碎后，在收渣阶段经锁斗收渣阀进入锁斗。锁斗循环泵从锁斗顶部抽取相对洁净的水送回激冷室底部，增强收渣效果。锁斗循环分为泄压、清洗、排渣、冲压、收渣五个阶段，由锁斗程序自动控制。循环时间一般为30分钟，可以根据具体情况设定。锁斗程序启动后，锁斗泄压阀打开泄压，泄压完毕后进行管线清洗。泄压后，锁斗排渣阀开启进行排渣，排渣完成后关闭。锁斗冲压阀打开，用来自的灰水为锁斗充压。当气化炉与锁斗压差小于一定值时，锁斗收渣阀开启，充压阀关闭，锁斗开始收渣。当收渣完成，锁斗循环泵循环阀开启，锁斗循环泵自循环。锁斗收渣阀关闭，锁斗泄压阀打开，开始泄压，如此循环。 5.闪蒸系统 来自气化炉激冷室与洗涤塔的黑水分别经减压阀减压后进入高压闪蒸罐，有压力调节阀控制系统压力在0.5MPa。黑水经闪蒸后，一部分水被闪蒸为蒸汽，溶解在黑水中的合成气解析出来，黑水被浓缩，温度降低。从高压闪蒸罐顶部出来的蒸汽分为两路：一路进入除氧器加热，一路与灰水换热后进入高压闪蒸分离罐，分离出的蒸汽与不凝气去火炬，冷凝液经液位调节阀进入除氧器与灰水槽。 高压闪蒸罐底部出来的黑水经液位调节阀进入真空闪蒸罐，黑水进一步浓缩。顶部出来的气相经冷凝器冷凝后进入真空闪蒸分离罐，分离后的冷凝液进入灰水槽，顶部的气相送至真空泵。真空闪蒸底部的黑水经液位调节阀进入沉降槽。 6.黑水处理系统 来自真空闪蒸罐的黑水进入沉降槽后，一部分上清液溢流入灰水槽，下部的含固废液排至压滤工段。灰水槽的灰水经泵加压后送入除氧器再利用。 （二）变换工段 由气化碳洗塔来的粗煤气（3.85MPa、215℃）经1＃气液分离器分离掉气体夹带的水分后，然后分成两股，其中一部分气体进入原料气预热器与变换气换热至285℃左右进入变换炉，与自身携带的水蒸气在耐硫变换催化剂作用下进行变换反应，出变换炉的高温气体（449℃）经原料气预热器与进变换的粗水煤气换热后，温度降为381℃与另一部分未进入变换炉的水煤气（约54％）汇合后进行热量回收冷却至40~50℃进入低温甲醇洗工段； 混合气首先进入1＃低压蒸汽发生器，副产1.0MPa蒸汽，温度降至200℃左右之后进入2＃气液分离器，进行气液分离，分离的气体进入2＃低压蒸汽发生器副产0.5MPa的低压蒸汽，温度降至180℃，然后进入3＃气液分离器进行气液分离，之后气体进入1＃除盐水预热器冷却到40℃进入4＃气液分离器，气液分离器顶部喷入冷密封水洗涤气体中的NH3，然后气体送至低温甲醇洗变换气净化系统，甲醇合成气。 1＃气液分离器排出的冷凝液送至3＃气液分离器，2＃气液分离器排出的冷凝液也送至3＃气液分离器，从3＃气液分离器排出的工艺热冷凝液出口分为两路：一路通过工艺热冷凝液泵送至凉水系统后再送至气化工段；另一路送至界外。 （三）低温甲醇洗工段 该软件模拟的工艺流程是煤制甲醇（低温甲醇洗段）工艺。甲醇洗装置包括：原料变换气冷却、酸性气体 H2S/CO2 吸收、甲醇溶液闪蒸再生与有用气体 H2、CO 等的回收、CO2 解吸与 CO2 产品气回收、H2S 浓缩（N2 气提）、甲醇溶液热再生与 H2S 回收、甲醇/水分离、尾气水洗回收甲醇。 来自变换单元的变换气，先喷射少量甲醇，经与合成气、CO2 气和尾气换热后，温度降至-13℃,并在罐分离甲醇/水混合物后，进入吸收塔 脱硫段，其中分为四段，最下段为脱硫段(称为下塔)，上面的三段为脱碳段(称为上塔)。 在脱硫段变换气经富含 CO2 的甲醇液洗涤，脱除 H2S、COS 和部分 CO2 等组分后进入脱碳段，进入脱碳段的气体不含硫，在塔顶用贫甲醇液洗涤。净化气由塔顶引出送入液氮洗单元。其中吸收塔设有两个中间冷却器 ，用来移走甲醇因吸收 CO2 所产生的溶解热。 吸收了 H2S 和 CO2 后，从塔脱硫段出来的含硫富甲醇液经过换热器 ，分别与 CO2 气、罐底甲醇、液氨换热器换热降温再减压至 0.9MPa(G)后，在含硫甲醇闪蒸罐闪蒸出溶解的氢气、CO 气及少量 CO2、H2S 等气体。同样，从吸收塔脱碳段出来的不含硫的甲醇液经过换热器，分别与合成气、循环甲醇闪蒸罐底甲醇、氨冷器换热降温再减压至 0.9MPa(G)后，在无硫甲醇闪蒸罐闪蒸出溶解的氢气、CO 气及少量 CO2 等气体。 配套有机溶剂储储氢3D虚拟仿真软件，包含甲苯加氢工段、甲基环己烷脱氢工段，培训项目包含冷态开车（操作步骤不少于150步）、正常运行（操作步骤不少于15步）、正常停车（操作步骤不少于100步）、泵故障操作步骤不少于10步）、管网氢气中断操作步骤不少于5步）、阀卡操作步骤不少于5步）等。请在响应文件中提供上述功能的不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供有机溶剂储储氢3D虚拟仿真软件并到校安装、培训、验收，此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 从含硫甲醇闪蒸罐 出来的含硫甲醇减压至 0.19 MPa(G)后，一部分送入产品塔 塔下部，闪蒸出溶解的 CO2，同时溶解的 H2S 也部分闪蒸出来；另一部分含硫甲醇从含硫甲醇闪蒸罐出口直接送入富集塔上段，二者的流量根据 CO2 产品气量的要求调节。从无硫甲醇闪蒸罐出来的不含硫甲醇液进入产品塔塔顶，闪蒸出溶解的 CO2 气，液相部分回到产品塔塔内洗涤塔内的含硫气体后，在产品塔 塔一层塔盘处，一部分靠压差送入富集塔顶部，另一部分作为回流液，洗涤 产品塔 塔二段含硫气体。产品塔 塔顶得到 CO2 产品气，与含硫甲醇及变换气换热后送入产品单元。 从产品塔二层采出的液体靠压差送入富集塔上段下部，再进一步闪蒸出部分溶解的 CO2，同时溶解的 H2S 也部分闪蒸出来，富集塔塔顶用从产品塔来的不含硫甲醇液洗涤，以吸收气体中的硫化物，塔顶得到不含硫的尾气。尾气经换热器与贫甲醇液、变换气换热升温后，尾气中甲醇含量≤190mg/m3，总硫≤20 mg/Nm3 时在 50米高度排放。 从富集塔上段下部采出的含硫的甲醇液，作为系统温度最低的冷源用泵送至换热器与贫甲醇换热升温后进入循环甲醇闪蒸罐，闪蒸出部分溶解的 CO2 等气体，送入 产品塔 塔下部；液体经泵送至换热器与不含硫甲醇、含硫甲醇，进一步换热升温后也进入产品塔塔底部，闪蒸出溶解的气体。 从产品塔塔下部的甲醇，靠压差送入富集塔 塔下段，用气提氮气提后得到CO2 含量较低而且温度也较低的甲醇液，用泵送至换热器与从热再生塔来的贫甲醇换热后热再生，塔底得到贫甲醇，塔顶得到富含H2S的气体（H2S≥25%），送至硫回收单元。 贫甲醇从热再生塔塔釜采出，经换热降温至-54.51℃后，送到吸收塔顶部，作为吸收塔洗涤甲醇。 热再生塔塔顶得到的 H2S 浓度较高的气体，经过水冷器冷却后，进入到热再生塔回流罐中，气液分离后，液相用泵送回分离塔作为回流液，气相回到富集塔下塔。热再生塔塔底的甲醇液经过泵后，经甲醇/水分离罐来的甲醇/水混合液换热后，进入分离塔顶部。 从甲醇/水分离罐分离出来的含水甲醇还含有CO2，经换热后进入到甲醇/CO2 闪蒸罐分离后，气相返回到富集塔下塔，液相送入甲醇水分离塔中部。来自甲醇/水分离罐甲醇/水混合液、热再生塔塔底的甲醇液及塔底来的含有少量甲醇的水溶液进入分离塔塔，进行甲醇/水分离（塔釜再沸器 E313，用 1.0Mpa 蒸汽加热），得到较纯的甲醇蒸汽，被送回热再生塔塔。分离塔塔底得到废水，排至水处理单元。 （四）甲醇合成工段 甲醇合成装置仿真系统的设备包括循环气压缩机、甲醇分离器、进出料换热器、甲醇水冷器、甲醇合成塔以及汽包等。 甲醇合成是强放热反应，进入催化剂层的合成原料气需先加热到反应温度（≥230℃）才能反应，而低压甲醇合成催化剂（铜基触媒）又易过热失活(≥280℃)，就必须将甲醇合成反应热及时移走，本反应系统将原料气加热和反应过程中移热结合，反应器和换热器结合连续移热，同时达到缩小设备体积和减少催化剂层温差的作用。低压合成甲醇的理想合成压力为4.8-5.5MPa，在本仿真中，假定压力低于3.5MPa或温度低于210℃时反应即停止。 循环气压缩机提供连续运转的动力，并同时往循环系统中补充H2和混合气（CO+H2），使合成反应能够连续进行。反应放出的大量热通过蒸汽包移走，合成塔入口气在进出料换热器中被合成塔出口气预热至224.5℃后进入合成塔，合成塔出口气由255℃依次经进出料换热器、甲醇水冷器换热至40℃，与补加的H2混合后进入甲醇分离器，分离出的粗甲醇送往精馏系统进行精制，气相的一小部分送往火炬，气相的大部分作为循环气被送往压缩机，被压缩的循环气与补加的混合气混合后经换热进入反应器。 合成甲醇流程控制的重点是反应器的温度、系统压力以及合成原料气在反应器入口处各组分的含量。反应器的温度主要是通过汽包来调节，如果反应器的温度较高并且升温速度较快，这时应将汽包蒸汽出口开大，增加蒸汽采出量，同时降低汽包压力，使反应器温度降低或温升速度变小；如果反应器的温度较低并且升温速度较慢，这时应将汽包蒸汽出口关小，减少蒸汽采出量，慢慢升高汽包压力，使反应器温度升高或温降速度变小；如果反应器温度仍然偏低或温降速度较大，可通过开启开工蒸汽来调节。系统压力主要靠混和气入口量、H2入口量、放空量以及甲醇在分离罐中的冷凝量来控制；在原料气进入反应塔前有一安全阀，当系统压力高于5.7MPa时，安全阀会自动打开，当系统压力降回5.7MPa以下时，安全阀自动关闭，从而保证系统压力不至过高。冷态开车时，由于循环气的组成没有达到稳态时的循环气组成，需要慢慢调节才能达到稳态时的循环气的组成。 （五）甲醇精馏工段 从甲醇合成工段来的粗甲醇进入粗甲醇预热器与预塔再沸器和边界来的蒸汽进行换热后进入预塔，经分离后，塔顶气相为二甲醚、甲酸甲酯、二氧化碳、甲醇等蒸汽，经二级冷凝后，不凝气通过火炬排放，冷凝液中补充脱盐水返回预精馏塔作为回流液，塔釜为甲醇水溶液，经泵增压后用加压塔塔釜出料液在换热器中进行预热，然后进入加压精馏塔。 经加压精馏塔分离后，塔顶气相为甲醇蒸汽，与常压塔塔釜液换热后部分返回回流，部分采出作为精甲醇产品，送中间罐区产品罐，塔釜出料液在换热器中与进料换热后作为常压塔塔的进料。 在常压塔中甲醇与轻重组分以及水得以彻底分离，塔顶气相为含微量不凝气的甲醇蒸汽，经冷凝后，不凝气通过火炬排放，冷凝液部分返回常压塔回流，部分采出作为精甲醇产品，送中间罐区产品罐，塔下部侧线采出杂醇油去回收。塔釜出料液为含微量甲醇的水，送污水处理厂处理。 ▲供应商须在响应文件中提供承诺函（格式自拟并加盖单位公章）：承诺软件需符合一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛绿色化工安全技术职业技能赛项考核标准。 精馏综合拓展实验软件具有手机版功能，用户只需通过扫码即可便捷访问，无需额外安装插件或客户端。软件支持与PC端关联，实验成绩自动上传，所有实验、数据均可通过PC端进行管理和查看。手机版软件可实现以下功能： 1）实验介绍、文件管理、记录数据、查看图表、设备列表等功能 2）异常情况及事故的紧急处理：液泛、雾沫夹带、严重漏液、换热器结垢； 3）常压单元操作参数变化对精馏过程的影响：回流比、进料温度、导热油加热功率； 4）精馏塔的实验物系可选择：乙醇—正丙醇、乙醇—水、苯—甲苯等。 竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供精馏综合拓展实验软件手机版软件并到校安装、培训、验收，此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 二、煤制甲醇仿真装置设备清单 造气工段主要设备： 序号 名称 材质 数量 单位 1 煤浆槽 SS304 1 台 2 气化炉 SS304 1 台 3 过滤器 SS304 1 台 4 密封水槽 SS304 1 台 5 开工抽引器分离器 SS304 1 台 6 开工抽引器 SS304 1 台 7 激冷水泵 SS304 1 台 8 洗涤塔 SS304 1 台 9 锁斗 SS304 1 台 10 锁斗循环泵 SS304 1 台 11 高压闪蒸罐 SS304 1 台 12 高压闪蒸分离罐 SS304 1 台 13 真空闪蒸罐 SS304 1 台 14 真空闪蒸分离罐 SS304 1 台 15 灰水加热器 SS304 1 台 16 真空闪蒸冷凝器 SS304 1 台 17 真空泵 SS304 1 台 18 沉降槽 SS304 1 台 19 灰水槽 SS304 1 台 20 除氧器 SS304 1 台 21 灰水槽泵 SS304 1 台 22 除氧器泵 SS304 1 台 23 煤浆槽搅拌器 SS304 1 台 24 沉降槽耙灰器 SS304 1 台 变换工段主要设备: 序号 名称 材质 数量 单位 1 原料气预热器 SS304 1 台 2 1#蒸汽发生器 SS304 1 台 3 2#蒸汽发生器 SS304 1 台 4 1#水冷器 SS304 1 台 5 开工加热器 SS304 1 台 6 1#气液分离器 SS304 1 台 7 2#气液分离器 SS304 1 台 8 3#气液分离器 SS304 1 台 9 4#气液分离器 SS304 1 台 10 变换炉 SS304 1 台 11 工艺冷凝液泵 SS304 1 台 低温甲醇洗工段主要设备 序号 名称 材质 数量 单位 1 进料气冷却器 SS304 1 台 2 洗涤塔段间氨冷器 SS304 1 台 3 洗涤塔段间冷却器 SS304 1 台 4 含硫甲醇冷却器 SS304 1 台 5 循环甲醇冷却器 SS304 1 台 6 含硫甲醇氨冷器 SS304 1 台 7 无硫甲醇氨冷器 SS304 1 台 8 4#贫甲醇冷却器 SS304 1 台 9 1#贫甲醇冷却器 SS304 1 台 10 热再生塔再沸器 SS304 1 台 11 热再生塔塔顶冷却器 SS304 1 台 12 甲醇/水分离塔进料加热器 SS304 1 台 13 甲醇/水分离塔再沸器 SS304 1 台 14 甲醇/水分离器 SS304 1 台 15 含硫甲醇闪蒸罐 SS304 1 台 16 无硫甲醇闪蒸罐 SS304 1 台 17 循环甲醇闪蒸罐 SS304 1 台 18 热再生塔回流罐 SS304 1 台 19 甲醇/二氧化塔闪蒸罐 SS304 1 台 20 H2S/CO2吸收塔 SS304 1 台 21 CO2产品塔 SS304 1 台 22 H2S富集塔 SS304 1 台 23 热再生塔 SS304 1 台 24 CH3OH/H2O分离塔 SS304 1 台 25 浓缩塔循环泵 SS304 1 台 26 甲醇循环泵 SS304 1 台 27 热再生塔进料泵 SS304 1 台 28 热再生塔出料泵 SS304 1 台 29 甲醇/水分离塔进料泵 SS304 1 台 30 热再生塔回流泵 SS304 1 台 甲醇合成工段主要设备: 序号 名称 材质 数量 单位 1 循环气压缩机 SS304 1 台 2 进出料换热器 SS304 1 台 3 甲醇水冷器 SS304 1 台 4 甲醇合成塔 SS304 1 台 5 汽包 SS304 1 台 6 甲醇分离器 SS304 1 台 甲醇精制工段主要设备: 序号 名称 材质 数量 单位 1 预精馏塔 SS304 1 台 2 预塔回流槽 SS304 1 台 3 粗甲醇预热器 SS304 1 台 4 预塔再沸器 SS304 1 台 5 预塔冷凝器 SS304 1 台 6 预塔回流泵 SS304 1 台 7 粗甲醇塔底泵 SS304 1 台 8 加压精馏塔 SS304 1 台 9 加压塔回流槽 SS304 1 台 10 加压塔再沸器 SS304 1 台 11 加压塔冷凝器 SS304 1 台 12 加压塔回流泵 SS304 1 台 13 常压塔 SS304 1 台 14 常压塔回流槽 SS304 1 台 15 常压塔再沸器 SS304 1 台 16 常压塔冷凝器 SS304 1 台 17 常压塔回流泵 SS304 1 台 三、硬件说明 1.设备布局 设备的分布严格按照项目工艺流程。场地大小约为160平方米，层高4米；其中设备占地约80平方米，并设置1.6米左右操作平台。管道的排布，阀门、仪表的安装均符合工艺要求及相关国家标准。 装置钢结构框架及平台是实训装置工艺设备的载体，所有设备、管道、阀门、仪表等全部分布在钢结构框架平台上，框架平台设计、安装须按照相关的国家标准《钢结构设计标准GB50017-2017》执行，框架平台静载荷满足设备承重，载荷不小于2KN/m2。 2.工艺管路 工艺管道：管道均采用符合国家标准的工业管路，管道材质为304不锈钢。工艺管道基本识别色及基本信息参照《SHT3043-2014设备管道钢结构表面色和标志规定》，布管设计参照《SHT3012-2011金属管道布置设计规范》。 管件：管件包括弯头，三通，法兰等，均需采用标准件。 （1）法兰执行HG/T 20592-2009标准，工艺管路法兰材质为304不锈钢。 （2）各类弯头、三通、大小头管件，执行GB/T 12459-2017，均为标准件，材质与管道一致，颜色与工艺管道颜色保持一致。 （3）主设备和管路之间、阀门与管路之间均采用法兰连接方式，管路的分支或转弯处采用焊接的连接方式。 八种常见物质识别色如下： 物质种类 管路颜色 色样 颜色标准编号 水 绿色 G03 水蒸气 红色 R03 空气 淡灰色 B03 气体 中黄色 Y07 酸或碱 紫色 P02 可燃液体 棕色 YR05 其他液体 黑色 氧 淡蓝色 PB06 3.仿真阀门 本装置现场阀门分为手动开关阀、手动调节阀、远程调节阀。 （1）各类阀门口径与工艺管路保持一致，执行《GB/T 12225-2018 通用阀门 铜合金铸件技术条件》，可拆卸，所有阀门安装微型通讯信号端，可采集学员对阀门的操作并接收中控系统的通讯信号，或显示当前开度状态或执行阀门调节指令。 （2）现场阀门连接方式采用法兰连接。设计安装参考《SHT3012-2011金属管道布置设计规范》。 （3）手动开关阀由真实球阀或闸阀改造，信号类型为开关量输入信号（DI），由现场手动操作开关阀门，将阀门信号传向控制室的信号，具有开、关两种状态显示，并有现场状态显示。主要用于放空、导淋、各设备或调节阀及仪表的检修用阀门。 （4）手动调节阀由截止阀改造，信号类型为连续阀位输入信号（AI），从现场手动操作阀门向控制室传递连续变化的阀位量值信号。采用特制电子阀，转换阀门的阀位，0-100开度显示。主要用于调节阀组或计量阀组的副线，便于在主线无法正常工作时进行手动调节。 （5）远程控制阀由气动薄膜阀改造。 （6）所有阀门均配有标牌标注阀门位号等阀门信息，便于学员了解阀门在工艺流程中的位置和作用。 其中手动开关阀不少于90个，手动调节阀不少于70个，远程控制阀不少于80个 4.仿真仪表 本装置仪表分为仿真流量显示表、仿真温度显示表、仿真压力显示表、仿真液位显示表。 （1）流量仿真仪表采用数显式，真实变送器外壳，信号类型为连续输出信号（AO），并通过内装数字显示仪接收控制信号并于现场显示工艺变量的实时数据。 （2）压力仿真仪表采用指针式或数显式，信号类型为连续输出信号（AO），接收中央控制室信号并通过机械指针转动或数字显示仪显示压力变化。 （3）液位仿真仪表要求采用柱形仿磁翻板式，信号类型为连续输出信号（AO），收中央控制室信号并于通过灯柱变化显示现场液位计动态变化效果。 （4）温度仿真检测元件，采用PT100外壳形式。 （5）所有仪表均支持显示与检测信号相对应的多种单位（如流量单位应支持m3/h、L/h、t/h、kg/h等）。 （6）所有仪表均带亚克力标识牌，上注温度、压力、流量、型号、使用条件信息。 仿真流量仪表不少于33个，仿真压力仪表不少于43个，仿真温度检测元件不少于60个，仿真液位仪表不少于38个。 5.安全文化宣传 （1） 安全标志 依据《GB2894-2008 安全标志及使用导则》在装置内部放置相关安全标志，主要包含四类表示，禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识。 （2） 危化品标志 依据《GB13690-2009 化学品分类和危险性公示》对装置内的危化品暂存罐等设施进行标识。 （3） 职业危害标志 依据《GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识》对装置内的存在的职业病危害因素进行警示标识。 （4） 其他标识 地面警示标识 具有消防设备组装功能，通过鼠标从工具栏中拖动设备图标，可在虚拟场景中出现对应的3D设备，可将其拖至任意位置，且没有数量限制。拖出的设备用于进行场景中消防设施组装，设备能自动吸附到正确位置。墙上设备可根据墙面自动调整方向。 模拟发生火灾事故，消防系统联动。建筑为半透明形式，展现各个组件包括烟感温感、手动火警按钮、声光报警、防排烟系统、应急照明等与主机之间的信号传递和联动状态。竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供配套消防设备组装及消防系统联动软件，并到校安装、培训、验收。此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 6.通讯系统 通讯测控系统是半实物仿真装置数据信息通讯的桥梁部分，通过OPC服务器，可以实现仿真软件与设备装置测控系统的数据交换通讯，使硬件装置与仿真软件联合为一体。测控系统一方面对操作设备的各类模拟电信号（例如阀门开关、泵的开关）进行实时采集，并传送到OPC服务器中，另一方面将仿真软件的数学仿真模型运算结果转变成模拟电信号，并传送到现场的各种仪表进行模拟与数字多种方式的实时显示。 电气机柜和PLC，非标件： （1）电器机柜实现现场各类模拟量仪表、阀门的通讯，电气柜内带PLC控制系统、交直流转换器、信号电缆、开关、风扇、照明。 （2）对操作设备的各类模拟电信号（例如阀门开关、泵的开关）进行实时采集，并传送到OPC服务器中。 （3）将仿真软件的数学仿真模型运算结果转变成模拟电信号，并传送到现场的各种仪表进行模拟与数字多种方式的实时显示。 软件具有控制联动功能，可通过两款PLC编程软件通过软件中间件直接与虚拟仿真软件进行数据通讯，软件通过虚拟I/O点位配置与协议转换实现软件与虚拟PLC信号通讯，进而控制虚拟场景内的对象，同时支持PLC编程软件在线实时监控后台数据相关控制数据的变化。竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供控制联动软件并到校安装、培训、验收。此内容作为合同重要实施条件的重要指标。。 动力柜，非标件： 动力柜实现现场各类按钮开关、机泵等动设备运转及供电，动力柜内带中间继电器、交流接触器、开关、风扇、照明。 7.课程培训 （1）配套直接作业视频素材库 直接作业类培训包括安全管理规定和安全与监护两部分。针对高处、动火、受限空间、起重、临时用电、动土、脚手架、盲板堵漏、断路等直接作业及各类交叉作业的典型应用作业情景，形成场景化的培训技能包体系。通过和企业合作，拍摄八大作业相关内容，通过实景拍摄和动画相结合的方式，为学员直观清晰的展现八大作业措施落实、票证管理、人员职责、危险识别、作业分析等内容。竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供直接作业视频素材库并到校安装、培训、验收。此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 （2）化工过程安全管理培训课程 化工过程安全管理模块由有经验的资深专家讲解，为学员提供全面的安全生产管理理论知识，涵盖化工安全、变更管理、作业安全、风险管理等多个方面。课程内容包括化工安全概论、安全生产管理理论、加强化工过程安全管理，实现安全治理模式向预防转型、企业主要负责人如何担起安全生产第一责任、强化监管责任，落实党政同责、安全管理制度编制修订流程和要点、安全生产标准化体系建设要求，视频时长不少于350分钟；包含变更管理、报警和联锁管理、装置停车风险管控与风险管控设施的日常管理、作业安全管理、现场管理、事故管理、安全阀和爆破片的使用与管理、安全仪表系统应用管理、承包商管理、班组安全管理、冬季防冻防凝安全管理等内容，视频时长不少于980分钟；包含设备设施风险管控与识别、JHA、SCL等风险辨识方法的应用、安全设施建设风险防控、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设、交叉作业风险评估、装置停车操作与风险等内容，视频时长不少于440分钟；包含化工企业复产复工安全、化工生产过程危险有害因素辨识实践、化工行业大检修的管理现状与难点等，视频时长不少于200分钟。模块总视频数量不少于99个。 （3）重大危险源培训课程 重大危险源模块由有经验的资深专家讲解，包含其由来与发展、辨识与分级与典型事故案例分析，视频时长不少于115分钟；包含作业安全管理、储运安全管理、消防管理、作业许可证管理、试生产、开停车管理、登记建档、填报、备案、动态评估与核销、安全生产规章制度、操作规程的落实等安全管理类内容，视频时长不少于400分钟；风险分级管控与隐患排查治理、个人风险与社会风险，视频时长不少于400分钟；重大危险源事故的应急响应与处置、事故时间管理、应急处置联动机制、应急预案演练等，视频时长不少于195分钟；主要负责人包保责任的履责要求、包保操作负责人、技术负责人的履责要点；视频时长不少于140分钟。模块视频总数量不少于41个。 （4）消防应急安全培训课程 消防应急安全模块由有经验的资深专家讲解，包含应急器材的配备与使用管理、使用及维护保养、应急预案编写、基于事故场景的应急体系、应急体系建设及运行、生产消防设施管理要求及相关法规等，视频时长不少于280分钟。模块视频总数量不少于12个。配套磷酸铵盐干粉灭火剂制备及性能测试虚拟仿真软件，培训内容包含思考题、灭火器制备、灭火器性能测试等。竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供消防应急安全培训课程及磷酸铵盐干粉灭火剂制备及性能测试虚拟仿真软件并到校安装、培训、验收。此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 （5）配套电机类工作原理视频素材，数量不少于5个，总时长不少于7分钟。至少包含以下内容： 变压器工作原理视频 异步电机工作原理视频 直流电机原理视频 同步电机原理视频 变压器励磁涌流原理视频 （6）配套传感器类工作原理视频素材，数量不少于10个，总时长不少于11分钟。至少包含以下内容： LVDT位移传感器原理视频 超声流量计原理视频 电容式传感器原理视频 光纤加速度传感器原理视频 红外报警器原理视频 霍尔传感器原理视频 气敏传感器原理视频 热电传感器原理视频 射线式传感器原理视频 压电式测力传感器原理视频 压电式加速度传感器原理视频 应变片原理视频 （7）配套高温熔盐电解制金属镁仿真软件，包含除杂工段、脱水工段、电解工段，培训项目包含冷态开车（除杂工段操作步骤不少于70步，脱水工段操作步骤不少于200步、电解工段操作步骤不少于100步）、正常停车（除杂工段操作步骤不少于100步，脱水工段操作步骤不少于150步、电解工段操作步骤不少于20步）以及常见事故处置，包含精炼炉液位高（操作步骤不少于5步）、阀卡（操作步骤不少于5步）等。竞标时请提供上述功能不少于5张截图。合同签订后10个工作日内提供高温熔盐电解制金属镁仿真软件并到校安装、培训、验收。此内容作为合同重要实施条件的重要指标。 四、装置区环境建设 面积约为160㎡整体操作环境建设，包含顶部、侧墙、地面、公共通道基层处理与造型设计成交后实际交付方案与采购人沟通后确认。 顶部采用方通吊顶，预留吊装设备轨道与照明走线槽，既保证承重需求，又便于后期设备吊装与线路维护；侧墙基层以水泥砂浆找平，表面涂刷环氧地坪漆，耐磨耐污，同时在设备安装区域增设防撞护角，增强防护性；地面铺设5mm厚工业级环氧自流平地坪，抗压防滑，有效抵御机械设备的重压与磨损；公共通道设置醒目的黄黑警示标线，保障人员与设备通行安全。各区域基层处理均做好防潮、防锈处理，确保实训环境长期稳定。 |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25个日历日内。 |  |  |
| 交付时间、方式 及地点 |  | 交付时间：自签订合同之日起60日（日历日）内交付并安装调试验收完毕； 交付地点：广西工业职业技术学院一校区地址：广西南宁市西乡塘区秀灵路37号； 交付方式：现场交付。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 除另行特别注明外，售后服务要求如下： 1.成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对采购人人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3.在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。 4.售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。不少于3次回访以及对软件进行维护；质保期后需提供维修维护服务。 5.成交供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 5.1电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，2个小时内为采购人提出解决问题的建议。 5.2服务响应时间 质保期内，采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在48小时内到达现场进行处理，到达现场后24小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交供应商承担。 5.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 6.质保期外服务要求 6.1质保期过后，成交供应商应同样无偿提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 6.2质保期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 7.培训要求：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作软件。要求在响应文件中提供培训方案。 |  |  |
| 质保期限 |  | 质保期（保修期）1年（自验收合格之日起计），按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.项目合同、担保措施生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人通过银行转账的方式向成交供应商支付合同总金额的30%预付款；成交供应商实施完成本项目，并通过采购人审核验收，在通过验收后的10个工作日内，支付合同总金额的70%。 2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |
| 其他要求 |  | 一、总体要求 1.本项目按总价包干，为交钥匙项目，报价中须包含采购标的、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由供应商自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。 2.本项目中所引用的素材保证权属清晰，无著作权纠纷、无侵权纠纷等问题；课程内容、教学课件等成果的著作权为采购人所拥有，未经采购人允许，成交供应商不得以任何方式提供给其他任何单位或个人占有使用；可编辑素材库、相关的源文件一并交付于采购人。 3.成交供应商应保证采购人在接受其提供的相关服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由成交供应商负责。 4.确保本项目所有内容不存在意识形态问题。 5.成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。 二、采购标的验收标准 1.采购人对成交供应商提交的货物（服务）依据采购合同进行验收。 2.成交供应商交付货物（服务）前应对货物（服务）作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物（服务）成果交采购人。成交人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付。 3.采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收产生的费用由成交供应商负责 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按项目成交总金额的2%。 2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成并验收合格，在成交供应商履行完合同约定的权利义务事项后且成交供应商无违约情形的，由成交供应商向采购人财务部门提供审签完成的《采购项目合同验收书》（格式见详见第五章，规定详见桂财采〔2015〕22号）及《采购项目履约保证金退付意见书》（格式后附），采购人财务部门在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同标的额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。 4.缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名：广西工业职业技术学院 开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行 账 号：1702012200017200。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明： 本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：煤制甲醇全流程装置。 三、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的内容 |  |  |  |  |