### 附件二：                采购清单2

玉林市机电工程学校仪器设备采购项目－产品数字化设计与开发比赛平台采购

| 序号 | 项目名称 | 采购产品 | 简要规格描述 | 数量 | 单位 | 预算控制单价（元） | 预算控制总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品数字化设计与开发比赛平台 | 工业级高温3D打印机 | - 整机硬件部分 1.1 打印工艺：熔融沉积成型（FFF/FDM）； 1.2 成型尺寸：单喷头打印≥305 ×260 × 260 mm； 双喷头打印≥260x260x260mm； 1.3 运动系统：高精度步进电机，XY轴使用直线导轨，Z轴使用丝杠+光轴；控制精度：XY方向16um，Z方向1.25um； ◆1.4 打印喷头：独立双喷头，喷头免螺钉拆卸方便离机维护，双驱动齿轮进料，带可拆卸透明观察窗，可调速的双风道冷却。喷头最大运动速度500mm/s；（必须提供产品官网截图或产品宣传册资料截图或功能截图等证明材料 ） ◆1.5 打印腔室：主动加热腔室，最高温度100℃，全封闭式成型腔体，金属外壳，顶部耐高温风琴罩，腔室外部加厚保温棉全包裹，前门采用空气隔热技术，能有效保温；（必须提供产品官网截图或产品宣传册资料截图或功能截图等证明材料 ） 1.6 打印平台：PI加热膜主动加热，平台最高温度160℃，柔性打印底板可重复使用，磁吸固定； ◆1.7 独立材料箱：料盘数量1kg*2，整体密封设计，温湿度监测，内置分子筛干燥剂保证仓内低湿度，保证线材放置20天后，料仓内部湿度≤10%RH； - ..... - 详见竞争性谈判文件 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 产品数字化设计与开发比赛平台 | 桌面式3D打印机 | 1.打印技术：熔融挤压(MEM） 2.打印喷头：单头，模块化易更换 3.打印层厚：0.15～0.4mm 4.打印精度：±0.12mm ◆5.成型尺寸：≥250*200*200mm ◆6.支持结构：智能生产成形技术，自动生成易于剥离，可微调支撑结构 ◆7.打印平台校准：全自动调平打印平台，自动调节喷头打印高度。 8.打印表面：加热平台配多孔板和UP Flex打印板。 9.平均工作噪音：51dB 10.脱机打印：支撑脱机打印 ◆11.高级功能：空气过滤器，LED呼吸指示灯系统 - ..... 详见竞争性谈判文件 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 产品数字化设计与开发比赛平台 | 耗材配件模块 、基础耗材包 | 定制 PLA 与 ABS 耗材各2卷； #### （配套使用） | 1 | 项 | / | / |
| 4 | 师生培训 | 师生技能大赛赛前培训 | 定制 《3D打印应用综合技术》和《产品数字化设计与开发》赛前培训；（配套服务） | 1 | 项 | / | / |