### 附件四：                采购清单4

玉林市机电工程学校仪器设备采购项目－新能源汽车维修、无人机实训设备采购

| 序号 | 产品名称 | 简要规格描述 | 数量 | 单位 | 预算控制单价（元） | 预算控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业院校技能大赛新能源汽车维修赛项故障设置与检测连接平台 | 1、功能要求： 1)能够与真实整车吉利几何G6配套使用，并且是基于吉利原厂最新电路开发。检测盒与车辆进行无损连接后，可实现与车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统、网关、车门电脑的无损连接，进行原车配套的检测与维修。检测盒便于教师设置故障和学生实时在线信号测量，可根据教学实际需求选用，检测盒故障点大于200路，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。对课程改革与创新也起到良好的运用功能，能进一步提升学生专业技能，促进院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。 2)产品应由故障设置与检测连接平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、测量电路板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等。 3）操作测量区尺寸应不小于520*300mm，可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。 - ..... - 详见竞争性谈判文件 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电驱动总成装调与检修工作平台驱动电机 | 永磁同步电机 整体尺寸：约≥400*370*320mm （长*宽*高） 驱动电压：≤80V DC 额定功率：≥80kW 额定转速：≥5100r/min 最大输出扭矩：≥300N.m 极对数：≥4 绝缘等级：H 冷却方式：液冷 重量：≥50kg | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 无人机多旋翼无人机多形态装调飞实训平台 | 一、平台主要部件技术要求 1、链路系统 通道数量：≥8个数字比例通道； 模型应用：须支持固定翼、所有类别直升机、滑翔机、车、船、多轴； 储存容量：≥85组；语言显示：中文/英文；频段：2.400GHz-2.483GHz； 发射功率：≤100Mw；编码方式：PPM/PCMS 1024/PCMS 4096(DSSS扩频+FHSS跳频)；工作电压：9.6～12.0V；高频模块：内置；可编程普通：≥7组混控； 可编程曲线：≥4组混控；光源：LED背光； 2、飞行控制系统 主处理器：≥64位4M闪存STM32F427Cortex M4,带硬件浮点处理单元 ； 主频：168MHZ，512K RAM； 协处理器：≥64位STM3F103备份协处理器； 内置传感器：三轴数字16位陀螺仪L3GD20；三轴14位加速度/磁强计LSM303D；六轴加速度计/磁强计；高精度气压计MS5611；工作温度：-5℃至+55℃；PM传感器工作电压：2～6s；PM传感器输出电压：5.4V3A；PWM OUT输入供电电压：最高9V；外观尺寸：≥92*49*18mm；重量：≥42g； 数据接口：1、≥16个PWM舵机或电调输出；2、≥3个CANI/O接口；3、兼容S.BUS输入和输出；4、PPMsum信号输入；5、I2和SPI串口；6、内置microUSB接口以及外置microUSB接口扩展。 - ..... 详见竞争性谈判文件 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 编程无人机 | 一、规格参数 重量：100g(±5g) 轴距：128mm 飞机尺寸：约189.3*184.6*51.4mm 电机规格:L8.520 桨叶:75mm/3” 抗风等级:*1<3m/s 定位方式:光流与二维码 定位精度:二维码：水平±5cm,垂直±6cm光流：水平±20cm,垂直±20cm 最大可倾斜角度：20° 最大水平飞行速度*3：3m/s 最大上升飞行速度：1.2 m/s 最大下降飞行速度：1m/s - ..... 详见竞争性谈判文件 | 5 | 套 |  |  |