附件二：《采购清单2》

| 项号 | 标的名称 | 简要的参数性能、指标 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊室液晶一体终端 | - 1.≥22英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗CPU≥4核，GPU≥4核； 4.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 5.内存≥1GB DDR3，板载≥8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080； 7.屏寿命≥25000小时； 8.通信接口：≥Ethernet*1； 9.整机额定功率：≤35W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：8Ω/2W；高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG； *10. 符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 11.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 *12.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； ...... 详见招标文件 | 台 | 222 |  |  |
| 2 | 自助报到一体终端 | - 1.≥A级工业规格22英寸显示屏； 2.屏显比例：16:9；分辨率：1920*1080； 3.材质：五金结构/钢化玻璃；立式落地摆放安装； 4.低功耗CPU≥4核，GPU≥2核； 5.内存≥2GB；外存储≥8GB； 6.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 7.屏寿命≥25000 小时； 8.通信接口：≥Ethernet*1 9.触摸参数：电容触摸； 10.音频格式：MP3/WMA/AAC； 11.高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4； 12.图片格式：JPEG/BMP/PNG； 13.整机额定功率：≤50W；待机功率：≤1W；声音输出：4Ω/2W； 14.支持触摸，支持磁条卡，支持条形码（二维码）扫描，支持打印，支持接触式（银行卡、社保卡）读卡，支持非接触式（身份证、RFID）读卡； *15.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； ...... 详见招标文件 | 台 | 21 |  |  |
| 3 | 网络液晶一体终端（窗口） | 1.≥43英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗四核CPU，4核GPU； 4.嵌入式Android6.0系统； 5.内存：2GB DDR3，板载8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080， 7.亮度：350cd/m2； 8.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89； 9.屏寿命：30000小时； 10.数据接口：USB3.0*2/SD卡； 11.视频接口：HDMI IN，高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4； 12.音频接口：Ear Out，音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3； 13.通信接口：Ethernet10/100Mbps； 14.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W； 15.图片格式：JPEG/BMP/PNG。 16.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 17.支持分布式部署，集中化管理； *18.符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 19.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭； *20. 具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； ...... 详见招标文件 | 台 | 55 |  |  |
| 4 | 网络液晶一体终端（候诊区） | 1.≥55英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗CPU≥4核，GPU≥4核； 4.嵌入式Android6.0及以上系统版本； 5.内存≥2GB DDR3，板载≥8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080； 7.屏寿命≥25000小时； 8.数据接口：≥USB3.0*2/SD卡； 9.视频接口：≥HDMI IN*1； 10.通信接口：≥Ethernet*1； 11.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W；；高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG； *12.符合节能环保标准，投标时必须提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 13.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭； *14.具备国家强制性3C认证，投标时必须提供该证书复印件并加盖投标人公章； - ...... 详见招标文件 | 台 | 21 |  |  |
| 5 | 外置电源 | 1.输入电压：220V。 2.输出电压：≥36V。 3.输出功率：500W。 4.温度：0-45℃。 5.使用1.5平方标准线材，≥80米限定内可承载≥16台诊室显示屏。 6.对系统进行任意操作，不会出现死机，工作不正常等现象。 | 台 | 23 |  |  |
| 6 | 定压吸顶喇叭 | 1.喇叭单元6.5寸; 2.功率大小3～6W; 3.安装开孔165mm； 4.定压输入70-100v； | 台 | 73 |  |  |
| 7 | 微型热敏打印机 | 1．打印速度：≥200mm/秒。 2．接口类型： USB。 3．支持码型：条码、二维码。 4．打印纸宽：79.5±0.5毫米(打印宽度72毫米)。 5．打印纸外径：≥83毫米。 6．打印纸厚：0.06～0.08毫米。 7．电源：DC 24V/2.5A。 8．自动切刀：全切或半切。 9．温度：0-45℃。 10．相对湿度：10%～80%。 11.打印方式：行式热敏。 | 台 | 20 |  |  |
| 8 | 多媒体功率放大器 | 1.麦克风输入：2路； 2.线路输入：2路； 3.输出功率：40w-60w； 4.输出阻抗：～-16欧/100V； 5.频率响应：40-18KHz； 6.总谐波失真：≤0.2%（额定输出功率时）； 7.供电电压：200～-240V ； | 台 | 21 |  |  |
| 9 | 48口交换机 | 1．48个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能。 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 24口交换机 | 1．24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能。 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 多芯软导线 RVVP-2*1.0mm2 | 多芯软导线 RVVP-2*1.0mm2 | m | 1500 |  |  |
| 12 | 网络液晶一体终端（电梯厅） | - ≥43英寸A规工业级LED液晶屏； 2.内置嵌入式架构网络播放器，工业级主板； 3.低功耗四核CPU，4核GPU； 4.嵌入式Android6.0系统； 5.内存：2GB DDR3，板载8GB外存储单元； 6.屏显比例：16:9，分辨率：1920*1080， 7.亮度：350cd/m2； 8.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89； 9.屏寿命：30000小时； 10.数据接口：USB3.0*2/SD卡； 11.视频接口：HDMI IN，高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4； 12.音频接口：Ear Out，音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3； 13.通信接口：Ethernet10/100Mbps； 14.整机额定功率：≤100W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50Hz；声音输出：4Ω/8W； 15.图片格式：JPEG/BMP/PNG。 16.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 17.支持分布式部署，集中化管理； *18. 符合节能环保标准，投标时需提供中国节能认证的产品认证证书并加盖投标人公章； 19.采用抗菌材料，满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 *20.具备国家强制性3C认证，投标时提供该证书复印件并加盖投标人公章； ...... 详见招标文件 | 台 | 22 |  |  |
| 13 | 24口交换机 | 1．24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2．无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能； | 台 | 13 |  |  |
| 14 | 六类网线CAT6 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 120000 |  |  |
| 15 | 调试费 | 1.信息网络接口调试费 | 项 | 1 |  |  |