附件三：《采购清单3》

- 总体要求

1.软件基于对医院临床护理移动办公需求的精准了解，以护士日常工作场景为核心，驱动护理日常工作，集成整合护理业务流程和数据，提供多场景下的护理信息解决方案，提升护理工作体验，提高工作效率实现业务模块流程规范化，提供引导性功能，实现工作流配置，形成闭环管理。应用 Android的移动开发框架，以移动智能终端 PDA为硬件平台，以无线局域网或 5G 为网络平台，提供了移动护理解决方案，全面支持护士移动护理作业。在保障信息安全的前提下，该系统将医院各种信息管理系统通过无线网络与移动终端连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能，可快速检索病人的护理、检查、化验等临床检查报告信息。移动护理信息系统还将二维条码标识技术应用于病人腕带，通过移动终端附加的条码识别功能扫描腕带信息，准确地完成出入院临床治疗、检查等不同情况下的病人识别。系统合理、充分利用HIS、电子病历等系统的数据资源以适当的成本实现了HIS、电子病历等系统向病房的扩展和延伸，极大地推动了医院的信息化建设，为病人和医护人员提供了更友好和实用的服务。

2.负责对接院内包含但不限于HIS、电子病历、护理信息系统、慢性病信息管理系统、集成平台等相关系统，完成数据的互联互通，所产生的对接费用由中标方负责。

3.提供部分系统功能截图，需截图内容详见：《项目软硬件系统技术要求及主要性能参数》。

4.按照《移动护理PDA设备参数内容》要求提供移动护理PDA设备100台。

- 项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

1.移动护理软件参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动护理 | 患者管理 | 我的病人 | 读取院内系统分组病人的数据，以列表形式查看当前用户所管理的病人信息，内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、血型、过敏信息、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识等； |
|  |  | 全科病人 | 以列表形式查看当前病区所有在院的病人信息，内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识等； |
|  |  | 查询病人 | 支持根据住院号、姓名或床号等信息进行患者的快速查询，支持点击查询时仅展示当前病区在院患者的床号以及患者姓名的方式罗列病区患者，做到快速浏览定位； |
|  |  | 查看患者信息 | 通过HIS提取患者信息，可实时查看病区里患者的在院信息，信息内容包括床号、病人姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、主要诊断、主管医生、管床护士、护理级别、风险标识、过敏史、费用类别、费用合计、联系方式、身份证号、居住地址等； |
|  |  | 病房巡视 | - 支持病房巡视时通过扫描患者腕带或床头卡，记录护理等级巡视情况； - 支持根据上一次巡视的记录时间，根据护理等级巡视要求，在设定好的巡视规则下系统自动巡视提醒； - 对PDA上治疗护理项目，如输液、接液、肌注、皮下注射、抽血等项目自动作为巡视记录。 |
|  |  | 患者流转 | - 流转核对：扫描患者腕带，核对患者信息，并记录患者流转信息，比如记录患者出入院、外出检查、进出手术室、回病房； - 流转查询：提供患者入院、转床、手术流转、出院等记录的查询； - 支持患者转入消息提醒； |
|  |  | 查看病区动态 | 可实时查看病区动态信息，内容包括病人总床位数、入住数、空床数、今日入院病人、今日转出病人、今日出院病人、今日转入病人、今日手术病人、发热病人、空床床位、待手术病人等； |
|  | 医嘱闭环管理 | *输液闭环（需提供相应的功能截图） | - 摆药核对：支持输液摆药时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待摆药的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等； - 复核核对：支持输液复核时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待复核的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等； - 配药核对：支持输液配药时，对标签二维码扫描进行核对；支持查看待复核的标签信息及标签数量，内容包括医嘱内容、医嘱类型、频次、途径、用量、开单时间、开单医生、执行护士、执行时间等；若药品为特殊警示药物，需完成双人核对后方可进行配药； - 输液执行核对：支持输液执行时扫描标签后弹出相应患者信息及待执行医嘱信息，然后扫描病人手腕带进行匹配核对，若信息匹配，则系统执行医嘱成功，并记录医嘱执行时间，若信息不匹配，则提示信息不一致，请重新扫描；若药品为特殊警示药物，需完成双人核对后方可执行；医嘱执行支持对接院内的电子签名； - 可对摆药、核对、配药等每项流程进行逐一审核签字，支持系统自动签字，使用PDA扫描标签后若信息匹配即自动签字执行成功；支持系统遇到标示不清晰的标签条形码时，可手动长按执行； - 输液巡视：支持对执行输液医嘱患者情况的查看、信息录入、一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速、余量和异常情况； - 输液结束：支持对执行完毕的输液医嘱操作结束，并记录医嘱执行完成时间； |
|  |  | *口服药闭环（需提供相应的功能截图） | - 收药核对：支持收药时，对药品二维码扫描进行核对，若信息匹配，则自动签字执行成功；支持查看口服药信息及数量； - 口服药执行核对：支持口服药医嘱执行时扫描药品二维码后弹出相应患者信息及待执行医嘱信息，然后扫描病人手腕带进行匹配核对，若信息匹配，则系统执行医嘱成功，并记录医嘱执行时间，若信息不匹配，则提示信息不一致，请重新扫描； - 可对收药、执行等每项流程进行逐一审核签字，支持系统自动签字，使用PDA扫描二维码后若信息匹配即自动签字执行成功；支持系统遇到标示不清晰的二维码或标签为条形码时，可手动长按执行； - 医嘱执行支持对接院内的电子签名； |
|  |  | 检验医嘱闭环 | - 标本采集：查看待执行的检验医嘱，在标本采集前，扫描检验试管码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续采集，并记录采集人与采集时间； - 标本送检：查看待送检的检验医嘱，扫描检验二维码，若信息匹配，系统自动执行，并记录送样时间； - 采集信息回写：将标本采集信息回写至第三方系统中； - 标本跟踪：查看标本采集人及采集时间、送检人及送检时间、收检人及收检时间、出报告时间； - 报告查看：支持快速阅览当前标本报告内容； |
|  |  | 输血闭环 | - 配血前标签核对：配血前标签核对由两名医护人员核对打印标签与病人信息内容，扫描标签上的二维码进行信息核对核实； - 配血核对：配血前由两名医护人员核对标本内容及病人身份信息，由一位护士扫描标签上的二维码，再扫描患者腕带，当医嘱双核对无误后，再由另外一位护士再次进行同样的操作核实，信息无误后，即可执行配血操作； - 收血：护士送血时，可使用PDA扫描血袋上的二维码，需要完成血袋上的双码核对才可完成收血； - 输血核对：输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，例如检查血袋是否有破损渗漏的现象，血液颜色是否正常，核对无误后，扫描输血药袋上的二维码，再扫描患者腕带，当两者匹配后继续输血，如不匹配进行提醒； - 输血巡视：支持对执行输血患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入异常情况；输血巡视记录支持同步生成到护理记录单； - 输血执行回写：将输血医嘱执行结果回写至第三方系统中； - 血袋回收：支持扫描血袋码回收 - 支持对接院内的电子签名； |
|  |  | *皮试闭环（需提供相应的功能截图） | - 皮试执行：扫描患者腕带，进行皮试前后的拍照，上传皮肤表面情况，皮试录入，录入药品批号，类型、皮试结果有效期，保存皮试结果； - 支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期； - 支持自动记录皮试执行、录入、核对的时间和皮试人员； |
|  |  | 医嘱查询 | - 医嘱总览功能，查看患者所有医嘱、包括历史执行完毕医嘱； - 支持查看医生下达的原始医嘱； |
|  |  | 医嘱提醒 | 支持通过PDA扫描核对患者信息及药品信息的匹配情况，系统进行信息反馈提醒，若发现两者不匹配的情况，系统即时发出提醒信息； |
|  |  | 数据汇总 | 支持医嘱闭环中所有业务流程的数据汇总；支持对异常实时提醒； |
|  | 围手术期患者管理 | 患者转运 | 支持医护人员使用PDA扫描患者手腕带核对匹配一致后，记录患者整个转运流程时间及内容； |
|  |  | 文书记录 | 支持记录手术中的文书内容，并对接到手术室系统； |
|  | *生命体征管理 | 体征录入 | 患者体征信息的床旁实时采集，采集体征信息包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入量、血氧饱和度、血压、血糖、身高、疼痛、各种引流管、体重、排便次数等； |
|  |  | 体征批量录入 | 根据批量采集的患者体征信息，批量录入到系统中，可生成体温单； |
|  |  | *体征趋势图（需提供相应的功能截图） | 支持动态查询患者生命体征，并能显示单个生命体征某时段的趋势图； |
|  |  | 数据同步上传 | 支持录入的数据自动同步到相应的文书表单； |
|  |  | 体征录入提醒 | 根据定义好的体征录入时间规则，支持系统自动提醒用户对相应病人做好体征录入工作； |
|  | *护理文书管理 | 压疮风险评估及护理单 | - 支持新增、编辑并查看压疮风险评估及护理单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 跌倒/坠床危险因素评估单 | - 支持新增、编辑并查看跌倒/坠床危险因素评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 管道滑脱危险因素评估单 | - 支持新增、编辑并查看管道滑脱危险因素评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 营养评估单 | - 支持新增、编辑并查看营养评估单； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 疼痛评估单 | - 支持新增、编辑并查看疼痛评估单 - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | *体温单（需提供相应的功能截图） | - 可通过手持终端快速录入病人体征，包括生命体征记录、血压脉搏记录、出入量记录等各项固定指标； - 支持浏览查看病人的体征历史记录，可根据时间进行查询； - 支持将录入的体征数据形成曲线趋势图，让用户清晰查看病人体征状况； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 护理记录单 | - 支持查看编辑病人护理记录信息，支持录入护理记录单的数据同步到体温单里； - 支持对编辑的护理记录单进行签字； - 可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 血糖记录单 | 支持查看病人血糖记录信息，信息包括测量时间、测量值、测量阶段与状态等； |
|  |  | 成人首次护理记录单 | 查看编辑病人首次护理记录信息，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 病人自理能力表 | 查看编辑病人自理能力表，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  |  | 延续护理患者健康评估及出院准备服务计划 | 查看编辑病人健康评估及出院准备服务计划，可以通过移动终端记录后可以同步到电子病历系统中，支持数据的无缝对接； |
|  | 检查检验 | 检验结果 | 支持查看病人检验报告，支持用户根据日期查询历史检验报告，包括报告号、报告名称、报告时间、检测指标、检验结果（参考值）； |
|  |  | 检验趋势图 | 支持查看病人检验趋势图 |
|  |  | 影像结果 | 支持查看影像报告 |
|  |  | 心电图 | 支持查看心电图报告 |
|  |  | B超 | 支持查看B超报告 |
|  |  | 内镜 | 支持查看内镜报告 |
|  |  | 病理 | 支持查看病理报告 |
|  | *健康宣教 及知情告知 | *课程内容学习（需提供相应的功能截图） | - 支持病人入院后，根据后台计划设置好的宣教课程，系统自动推送消息到PDA，点击消息可查看详细的宣教内容； - 支持新增病人健康宣教时，用户可自定义选择宣教内容，做到多样化床旁宣教； - 病人学习完成后，支持病人手动签名确认已学习相应课程； - 支持对病人的学习成果进行效果评价，支持护士签字确认效果评价； |
|  |  | 查询健康宣教记录 | 可在当前登录病区内患者列表中选择患者，展示当前选中患者所有教育记录； |
|  | 任务管理 | 智能提醒 | - 可指示护士当前工作重点及未完成工作内容，提醒内容包括体温、脉搏等体征录入工作、医嘱执行工作、各项护理文书录入工作以及病房巡视提醒等； - 医嘱自动提醒，在界面中可以查看医嘱未执行以及新开立情况的提醒； - 支持危急值自动提醒，支持危急值事件确认处理； - 评估自动提醒，根据设定好的评估规则，系统自动提醒需要对病人进行相应的风险评估； - 信息核对异常时手持终端会发出警报音智能提示； |
|  | 工作管理 | 护士排班 | 可从护理管理系统获取护士的排班信息，在PDA上实时查看病区所有护理人员的排班信息表； |
|  |  | 查房记录 | 支持使用PDA填写查房记录，并同步上传到相应的第三方系统；支持上传照片内容； |
|  |  | 护理统计 | - 工作量统计：支持统计汇总病区内护理人员的工作量内容； - 各类评估单评分统计：支持对病人的压疮风险评估及护理单、跌倒/坠床危险因素评估单、管道滑脱危险因素评估单、疼痛评估单、营养评估单等进行评分统计； |
|  |  | 病区动态 | 支持查看/编辑交接班记录； |
|  |  | 护理知识库 | 支持查看护理知识库的内容； |
|  |  | 质控管理 | - 支持医嘱闭环的质量控制，包括医嘱超时执行、不按要求核查和签名、漏执行医嘱等； - 支持检查、检验、治疗、手术、输血、护理、处置等实现全流程数据跟踪与闭环管理，并依据自定义数据（对与否定义），实现全流程实时数据核查与管控； |
|  | 二维码核对 | 全程二维码信息核对 | - 全局可以扫描患者腕带、药品等条码实现信息核对和功能切换； - 在任何界面下扫描患者腕带快速切换患者； - 全局支持二维码扫描，在医嘱闭环管理中的各类核对环节使用二维码扫描等方式进行诊疗流程控制，有效防止临床差错； |
|  | 系统管理 | 个人登录 | 支持使用工号、密码输入登录； |
|  |  | 个人信息 | 支持查看当前用户的姓名、工号、职务、科室及病区等信息； |
|  |  | 科室切换 | - 支持查看院内所有科室并进行快速切换不同科室身份； - 支持查询关键字快速搜索相应科室； |
|  |  | 主题切换 | 支持多种颜色的主题界面，可个性化切换主题，更换主题颜色； |
|  |  | 签字设置 | 支持切换PDA的签字方式为手动/自动，若是采取手动方式，则在执行上需长按操作方可弹出确认签字信息内容；若采取自动方式，则使用PDA扫描功能即可完成签字操作； |
|  |  | 字体大小 | 支持切换系统的字体大小 |
|  |  | 语音设置 | 支持打开/关闭PDA的语音功能； |
|  |  | 意见反馈 | 支持用户提交对系统使用的意见反馈； |
|  |  | 版本升级 | - 系统更新时，可弹出提示界面，并可一键升级； - 可查看系统当前版本，与版本更新日志； |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。维保期间，免费配合医院接入因业务需求而增加的移动护理设备。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持Oracle11、PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3）系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持安卓系统。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持重要信息脱敏处理； （4）传输安全性：可支持SSL传输协议； （5）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （6）支持文件上传大小、格式的限制； （7）配合医院信息系统安全等级测评（三级）或获得信息系统安全等级保护（三级）备案证明； 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |

### 2.移动医护工作站参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动护理后台管理系统 | 用户管理 | 用户信息 | 支持查询用户信息，与院内系统用户同步； |
|  |  | 权限分配 | 支持移动护理PDA端和后台管理的权限分配； |
|  |  | 用户登录查询 | 支持查询用户登录信息； |
|  | 质控管理 | 质控统计 | 统计报表，如备药配药各环节扫码率、医嘱执行扫码率、标本送检扫码率、输液平均巡视效率、病房巡视效率，帮助管理及时掌握全院/病区的护理业务落实情况与问题所在，促进改进； |
|  |  | 质控管理 | 支持医嘱闭环质控管理，可记录医嘱超时执行、不按要求核查和签名、漏执行的医嘱等； |
|  | 工作绩效 | 工作量统计 | 支持统计查询工作量，可根据人员，项目，日期等多种方式统计每日护士的工作量和工作次数。 |
|  | 宣教管理 | 宣教知识库 | - 支持编辑管理健康宣教知识库，可根据入院、手术、出院等分类管理维护宣教知识库； - 支持宣教内容的格式为文档、视频、图片等，支持宣教内容分类整理； - 支持导入导出宣教知识库的内容； |
|  |  | 宣教推送 | 可根据勾选相应类别的宣教内容，推送消息给患者所属分管护士的PDA； |
|  |  | 宣教统计 | 支持统计宣教内容完成率，与患者宣教满意度； |
|  | 输液闭环管理 | 医嘱 | - 查询输液医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 摆药 | - 查询输液医嘱摆药签字记录； - 输液医嘱待摆药补签字； |
|  |  | 核对 | - 查询输液医嘱核对签字记录； - 输液医嘱待核对补签字； |
|  |  | 配药 | - 查询输液医嘱摆药签字记录； - 输液医嘱待摆药补签字； |
|  |  | 执行 | - 查询输液医嘱执行签字记录； - 输液医嘱待执行补签字； |
|  |  | 质控 | 查询没有执行的输液医嘱、超时执行的医嘱； |
|  | 口服药闭环管理 | 医嘱 | 查询口服药医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 执行 | - 查询口服药医嘱执行签字记录； - 口服药医嘱待执行补签字； - 支持对接院内的电子签名； |
|  |  | 质控 | 查询没有执行的口服药医嘱、超时执行的医嘱； |
|  | 皮试闭环管理 | 医嘱 | 查询皮试医嘱，支持医嘱全流程查询； |
|  |  | 执行 | 查询皮试医嘱执行记录； |
|  | 输血闭环管理 | 输血执行单 | 可查看护士对于患者输血执行的相关记录，用于责任追溯输血执行记录包括核对时间、核对人，输血时间、 输血人、异常记录等； |
|  |  | 双人核对 | - 查询输血双人核对记录； - 输血待双人核对签字； |
|  |  | 执行 | - 查询输血是否执行； - 查询输血待执行血包； |
|  |  | 输血巡视 | - 查询输血巡视记录； - 查询输血没有巡视记录； |
|  |  | 异常记录 | - 查询科室病人输血异常记录； - 查询输血异常记录； |
|  |  | 输血执行结果 | - 查询输血执行结果记录； - 查询输血待写执行结果记录； |
|  | 检验闭环管理 | 标本采集 | - 查询病区标本采集信息； - 查询待采集标本； |
|  |  | 标本送检 | - 查询送检标本信息； - 查询未送检标本； |
|  | 病人流转管理 | 病人流转管理 | 支持查询病人转科、手术、出院； |
|  | 病房巡视管理 | 病房巡视管理 | - 可查询病房巡视列表； - 待巡视病房记录； |
|  |  | 巡视提醒 | 查询提醒待巡视病房记录； |
|  | 护理计划 | 计划事件 | - 根据临床医嘱自动生成护理计划内容(包含基础护理、专科护理、药品医嘱、心电监护、留置导尿等医嘱信息)； - 基础护理计划内容可以根据患者实际病情由护士长增减或修改需执行的护理内容和时间，用不同颜色标示，以便灵活掌握； - 护理计划以表格一览表或时间线的形式展现，未完成任务给予提示； |
|  |  | 任务提醒 | 支持在系统上维护好相应的任务提醒时间段及条件，当 PDA 到达预设的时间点后能够通过消息和振铃的方式提醒用户； |
|  | 知识库管理 | 知识库 | 根据不同的分类，支持新增、修改知识库的内容； |
|  | 系统管理 | 设备管理 | - 支持对移动设备进行编辑管理，可以查看移动设备的信息包括UUID、设备型号、申请人、申请科室、申请时间、审核状态； - 支持对设备进行审核，科室申请使用移动护理设备需要审核通过方可使用； |
|  |  | 版本管理 | - 支持对移动护理系统的版本进行编辑管理，可以查看版本信息包括版本号、版本名称、下载路径、文件大小、发布时间、是否强制更新； - 支持编辑版本信息时，可上传安装包； - 可查看系统当前版本，与版本更新日志； |
|  |  | 权限设置 | 支持根据不同的用户角色可设置不同的权限； |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。维保期间，免费配合医院接入因业务需求而增加的移动护理设备。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持Oracle11、PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3）系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持Chrome、火狐等多种主流浏览器使用。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （4）支持文件上传大小、格式的限制； （5）配合医院信息系统安全等级测评（三级）或获得信息系统安全等级保护（三级）备案证明； 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |

### 3.移动护理PDA设备参数内容

| 项目 | 设备 | 功能目标及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 移动护理 | PDA | 处理器：八核 2.0GHz. 操作系统：Android 11.0. 内存（ROM+RAM）：4 GB+64 GB. 扩展插槽：Micro SD卡（最高支持512G）. 显示屏：6.3 英寸，HVGA (1920X1080) TFT 高亮度，LED 背光. 触控屏：支持手套及干湿手触屏操作. 摄像头：前置800万，后置1300万，支持高清素材拍摄，远程视频高清会议. 闪光灯 ：800mA高亮闪光灯. 扫描窗玻璃：龙迹高强度玻璃. 键盘：左侧按键：音量键+/音量键-/测温键/扫描键. 右侧按键：电源键/瞳孔灯键/扫描键. 电池：5000 mAh，内置锂电池，支持30W快充. 音频：内置麦克风/扬声器/听筒/TYPE C立体声耳麦接口. 提示：振动提示/LED提示/音频提示. PASM卡：可选. 振动马达：内置振动马达. 传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线＆距离传感器. 测温：N/A. 指纹：N/A. 尺寸(LxWxD)：168 mm x 77.8 mm x 13.5 mm（扫描头最厚处16.65mm）. 重量：268克. *无线广域网络（网络频率）：5G全网通，支持SA/NA，支持5G专网. 2G：B2/B3/B5/B8. 3G：WCDMA:B1/B3/B5/B8 CDMA:BC0. 4G：FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20. TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41. 5G：N1/N3/N28/N38/N41/N78/N79. 无线广域网络（数据业务）：5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/. WCDMA/HSPA+/. DC-HSDPA/EVDO. 支持VoLTE，ViLTE. 无线局域网络：WiFi：802.11a/b/g/n/r/ac/d/e/h/i/j/k/u/v/z，2.4G+5G，支持快速漫游. 蓝牙：Bluetooth 5.1. GNSS：GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS. 开发工具：Android SDK+ JDK+ Android Studio. 支持语言：Java. 工作温度：-20℃ ~ 55℃. 存储温度：-40℃ ~ 50℃（含电池）. -40℃ ~ 70℃（不含电池）. 湿度：0 ～ 95% （无结露）. 跌落规格：多次1.8m摔落水泥地面 抗腐蚀性：抗酒精和过氧化氢的腐蚀. 防护等级：IP67. 滚动测试：1000轮0.5米滚动. 静电放电：15 kV空气放电，8 kV接触放电. 光学分辨率：≥3 mil. 扫描角度：全向. 扫描速度：≥60帧/秒. 频率：N/A. 读取距离：N/A. 通讯协议：N/A. USB接口：1个Type C USB接口. 充电接口：支持30W快速充电. OTG接口：支持. |

### 4.护理信息管理系统参数内容

| 项目 | 功能 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 护理信息管理系统 | 首页 | *护理首页（需提供相应的功能截图） | - 支持根据不同身份（护士/护士长/大科护士长/护理部）显示不同的首页内容。 - 支持护理部身份查看实时汇总全院护士的数据，包括全院总护士数、在岗护士人数、请假人数（产假、病假点击能跳转到详细表格），职称、层级、学历进行统计；支持查看全院病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护士长身份查看实时汇总本科室护士的数据，包括本科室总护士数、在岗护士人数、请假人数（产假、病假点击能跳转到详细表格），各层级人数、白班工时、夜班工时等数据进行汇总；支持查看病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护士身份查看个人数据，包括当月排班信息、总班工时、总夜班工时、休息天数、夜班天数等信息；支持病区动态数据，包括在院病人总数、入院、出院、病危、病重等。 - 支持护理任务显示，待处理、未完成事务提醒，点击能跳转处理。 - 支持通知公告内容显示，待查看通知提醒，点击跳到通知详情。可查询、下载，下载文件名称同步。 - 孕期预警通知，支持跳到汇总表格。 |
|  | 人力资源管理 | 人才需求计划 | - 支持科室按年度提交人才需求计划。 - 支持按年度查询，支持excel导出。 - 支持数据汇总。 |
|  |  | 科室定编定岗 | - 支持科室按年度设置编制和岗位；(先设置、规则待定) - 支持按年度查询，支持excel导出。 - 支持数据汇总。 |
|  | 护理人员管理 | *护理人员档案（需提供相应的功能截图） | - 个人录入部分：包括人员基本信息（姓名、性别、籍贯、何时毕业、毕业学校、学历、参加工作时间、现处科室）、继续教育经历（继续教育学校、毕业时间、学历）、主要学习工作经历（何时、何专业学校、何工作单位、职务）、职称晋升简历（职称、获得时间）、市级以上奖惩等信息。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 附加档案 | - 手工操作： - 护理部授权个人（批量操作），支持增删查改操作，包含权限期限，开始时间、截止时间、权限类型、权限范围信息。 - 学历信息：包括入职后的非在职教育（脱产学历）和在职学历教育，支持增删查改操作，包含入学时间、毕业时间、毕业院校、学历、学习形式、地点、专业等信息 - 职务信息：支持增删查改操作，包含开始时间、职务、所在科室信息。 - 层级信息：支持增删查改操作，包含开始时间、截止时间、层级信息。 - 工作经历：支持增删查改操作，包含开始时间、工作单位、科室、行政职务信息。 - 职称信息：支持增删查改操作，包含聘任时间、专业技术职称、取得资格日期等信息。 - 支持系统生成： - 离职、解雇、晋升晋级和降职降级等（护士资格准入、层级、职称、护士长或副护士长），从异动管理中获取 - 奖惩经历：奖励从文化建设“奖惩”项获取。惩罚从特殊记录——处罚获取。 - 培训：每年考核的理论、技能操作、规培成绩，主持护理查房、业务学习、疑难病例讨论等次数。（从培训模块获取） - 质控：一、二、三级质控记录次数和RPN值，责任人存在问题的RPN值，质控小结书写次数。（从质量管理模块获取） - 教学：带教学生天数、受学生表扬次数、小讲课、教学查房（从教学模块获取） - 科研及创新：获取科研模块 - 发表的论文题目、发表日期、第一作者、参与者、年卷期、核心杂志、选取发表、刊物级别、会议论文交流级别等内容。 - 获得市级立项，包括开始、结束时间、项目参与人、项目来源、项目名称、项目批准号、项目级别、项目经费等内容。 - 获得医院批准的新业务、新技术，包括开展日期、申报项目名称、项目类型、协作成员、完成时间、推广成果。 - 获得专利，包括专利发明人、申请日期、专利类型、专利名称、专利级别、专利参与者、专刊号等信息。 - 优秀护理案例：从后面管理模块中“是”优秀项目获取，项目名称、日期、排名。 - 个人外出授课：从继续教育模块，国家、省、市级、县、乡镇、社区等，讲课或操作培训、科普，题目、时间、主讲或主操作、辅教等个人年夜班、白班工时，事假、病假请假天数。 - 支持按年、月时间查询个人汇总，浏览并导出Word、pdf导出并打印 |
|  |  | 辅助岗位人员档案 | - 支持模板导入、导出，按条件查询； - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 实习护士档案 | - 支持对实习护士进行登记管理，人员信息包括基本信息、联系信息、学校信息、班级信息、专业信息等管理。 - 权限信息设置包括业务身份、权限类型、权限范围、开始时间、截止时间。 - 职务身份可配置，配置内容包括开始、截止时间、职务、所在科室。 - 可根据科室/病区、姓名/工号、身份证号进行检索。 - 支持汇总个人的带教老师、上班天数、请假天数、获得表扬次数、不良行为等。 - 支持对实习护士数据批量新增、批量导入、excel导出。 - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 进修生档案 | - 支持对进修生进行登记管理，人员信息包括基本信息、所在单位科室、进修科室、原始学历、最高学历、权限信息、职务信息、职称信息、社会团体兼职等信息管理。 - 权限信息设置包括业务身份、权限类型、权限范围、开始时间、截止时间。 - 职务身份可配置，配置内容包括开始、截止时间、职务、所在科室。 - 可根据科室/病区、姓名/工号、身份证号进行检索。 - 支持对实习护士数据批量新增、批量导入、excel导出。 - 支持数据汇总，未完成项目填写有提醒。 |
|  |  | 护士异动管理 | - 非转科、支援的异动，如离职、解雇、晋升晋级、降职降级等；包括护士长或副护士长变动。支持异动处理和相关文件上传。 - 支持录入护士异动信息；支持批量导入。 - 支持关联个人档案，包含职称变动、层级变动、职务变动、培训、考核等模块的信息。 |
|  |  | 特殊记录 | - 身心社会方面：支持护理部权限录入及查看，包括心理、政治、社会等方面谈心谈话，或身体不好会诊。 - 工作方面：工作表现有特殊情况，需要干预、转岗、降职等。 - 惩罚：受通报记过、处分、违法违纪等，通报单位的名称、何事、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传支持文件奖状上传 |
|  |  | 转科鉴定 | - 支持新增转科鉴定，包括姓名、转科日期、原科室、转往科室、原科室表现、个人鉴定 - 支持护士长审批、护理部审批流程管理。 - 支持消息提醒。 - 可撤回护士长审核。 - 支持护理部审批通过后，将调配护士的权限信息、职务信息、轮转信息同步添加。 |
|  |  | 离职转岗退休申报 | - 支持个人提出申请离职、转岗、退休等情况。 - 支持审批，经护士长、护理部审核。 - 支持关联个人档案，个人账号自动停用，但是保留之前的数据，比如排班等。 - 支持消息提醒 - 支持数据查询。 |
|  |  | 人力支援审批管理 | - 支持科室申请人力支援。 - 支持护理部批准，审批通过安排相应护士，并同步个人职务、轮转信息。护士支援结束后由接受支援科室护士长进入填写结束信息，护士信息直接转回相应科室，状态分待批准、支援中、结束支援。（6月内回归本科不写转科鉴定，超过6月提醒个人写鉴定） - 支持待批准消息提醒。 - 支持图表呈现。 |
|  |  | 护士执业证管理 | - 护士申请借出。 - 支持护理部审核，支持批量审核。 - 支持查询、excel导出。 |
|  |  | 接口 | - 支持对接院内（HIS、人事、OA、档案）系统的接口，对接护理人员的人事信息并同步到系统浏览；对接护理人员科研及创新项目并同步到系统浏览； - 支持提供护理人员基础信息接口； |
|  | 护理人员数据统计分析 | 全院护理人员统计 | - 支持根据科室进行全院人员统计，包括总人数、各层级人数，休假名单，休假时间。 - 支持根据科室进行检索。 |
|  |  | 人员层级统计 | - 支持根据科室进行全院人员层级统计。 - 支持按表格统计N0/N1/N2/N3/N4/未定级数据。 - 支持根据层级类型生成柱状图显示。 - 支持根据层级类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 人员职称统计 | - 支持根据科室进行全院人员职称统计。 - 支持按表格统计护士/护师/主管护师/副主任护师/主任护师/无职称数据。 - 支持根据职称类型生成柱状图显示。 - 支持根据职称类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 全院护理人员名单 | - 支持根据科室进行全院人员层级统计。 - 支持按表格统计层级/人数/日期/休假统计数据。 |
|  |  | 人员学历统计 | - 支持根据科室进行全院人员学历统计。 - 支持按表格统计高中/中专/大专/本科/硕士/博士以上/无/未填写数据。 - 支持根据学历类型生成柱状图显示。 - 支持根据学历类型生成饼状图显示。 |
|  |  | 人员工龄统计 | - 支持根据科室进行全院人员工龄统计。 - 支持按表格统计1年以下/1~2年/3~4年/4~5年/5~10年/10~20年/20年以上/未填写数据。 - 支持根据工龄类型生成柱状图显示。 - 支持根据工龄类型生成饼状图显示。 |
|  |  | *人员结构统计（需提供相应的功能截图） | - 支持根据年龄类型生成饼状图显示。 - 支持根据性别类型生成饼状图显示。 - 支持根据籍贯类型生成柱状图显示。 - 支持根据在职离职及退休类型生成饼状图显示。 - 支持根据专业类型生成饼状图显示。 - 支持根据文凭类型生成饼状图显示。 - 支持根据职称类型生成饼状图显示。 - 支持切换成数据视图进行查阅。 - 支持保存为图片。 |
|  |  | 实习护士轮转统计 | 支持查询实习护士轮转科室统计，包括所在科室、开始时间、结束时间。 |
|  |  | 实习生/进修生统计 | 支持按科室、时间段统计实习生/进修生人数。 |
|  |  | 密码修改 | - 支持重置护理人员的密码； - 支持解锁账号； - 支持密码修改； |
|  | 护理排班 | *护理排班配置（需提供相应的功能截图） | - 支持科室设置排班规则，护理部审核。 - 支持护士提交心愿班；护士长审核。 - 支持根据排班规则、护士心愿班智能化排班，排班有错误时有消息提醒，护士长权限确认不修改后保存。 - 支持复制粘贴排班。 - 支持模板导入、导出。 - 支持数据查询，排班、休假、工时等统计分析，数据汇总，未及时更新排班有提醒。 - 支持对当月排班事件进行备注。 - 支持对排班表显示进行配置，如层级、职称、指导老师、分管床位等信息。 - 支持对排班人员进行排序。 - 排班显示按不同颜色。 - 支持移除不排班人员。 - 支持单独增加进修生、实习生排班，数据支持一键关联带教老师班次，可修改。 |
|  |  | 排班查询 | 支持按日期查询当天上班、休息人员、支持导出； |
|  |  | 休假类型 | - 配置休假名称，可自由选择休假名称的字体颜色、背景颜色。 - 可根据休假名称进行检索。 |
|  |  | 休假管理 | - 设置护理人员休假时间，配置休假人员、休假类型、休假开始、结束时间等内容。 - 休假管理将同步排班表。 - 显示护理人员休假开始时间、结束时间、休假类型、休假天数等信息，根据休假类型的不同，显示相应信息。 |
|  |  | 加欠班管理 | - 支持个人录入，提交护士长审核。（护士长定好加班规则） - 对护理人员白班时长、夜班时长、欠班时长进行记录。 - 支持复制某条加班记录。 |
|  |  | 个人设置 | - 设置护理人员个人备注、指导老师、所在小组、分管床位。 |
|  |  | 班次管理 | - 支持科室的班次管理，配置内容包括班次名称、工分、白班时长/夜班时长、时间段、班次类型、绩效分、使用状态等。 - 支持复制某条班次记录的功能。 |
|  |  | 排班统计报表 | - 支持根据护理工分进行数据统计，表格统计各班次/原始分/加扣分/四查分/加班工分/层级系数/总分数据。 - 支持根据护理劳务进行数据统计。 - 支持根据护理工时进行个人、全院数据统计，表格统计白班工时/夜班工时/N0-N4人数/平均工时数据。 - 支持根据个人休假进行数据统计，表格统计产假/病假/公休假/事假/婚假/休息/育儿假/其他假数据。 - 支持根据科室休假进行数据统计，表格统计产假/病假/公休假/事假/婚假/休息/育儿假/其他假数据。 |
|  |  | 护士孕期管理 | 支持录入，可查询统计 |
|  |  | 班时数分析 | 支持白班、夜班，加班工时分段统计 |
|  |  | 排班分类统计 | 支持细分统计，能显示责任组、层级人数、夜班层级人数等 |
|  | 护理绩效管理 | 绩效方案 | - 支持科室按年录入绩效方案。 - 按年度查询，支持导出。 - 支持数据汇总，未按时提交有提醒 |
|  |  | 工作量管理 | - 支持新增/修改工作量标准 ，包括标准名称、绩效分。 - 支持新增/修改科室工作量制表 ，包括表名称、是否启用、 基础护理标准配置。 - 根据科室工作量制表内容，对科室护士的日常工作量进行维护、包括姓名、科室、日期、标准名称、绩效分、次数；提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 加分及减分管理 | - 支持新增/修改加分减分标准，包括标准名称、绩效分设置。支持一个项目多人加减分。 - 支持制作新增/修改科室加分减分表单，包括加分减分标准名称、是否启用、加分减分标准配置。 - 根据制作科室加分减分表单、对科室护士进行加分或减分、支持新增/修改科室护士加分减分表单，包括姓名、科室、日期、标准名称、绩效分、次数；提供导出Word的功能。 |
|  |  | 绩效汇总统计 | - 支持新增/修改绩效汇总表，包括汇总日期、奖金额度（元）、工作量绩效占比、班次层级绩效占比、职称学历绩效占比。 - 查阅绩效汇总表，包括人员姓名、职称绩效总和、学历绩效总和、层级绩效总和、排班绩效总和、工作量绩效总和等数据。 - 支持数据留痕，绩效确认无误后可进行留痕保存方便以后溯源。 - 提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 护士长绩效考核 | 按年度设置标准，量化指标，每月考评，年度汇总，设置扣分规则，自动关联扣分数据。 |
|  | 评优 | 评优 | - 支持填写评优表； - 支持查询、导出评优申请记录； - 支持评优数据汇总； |
|  | *目标管理 | 工作计划 | - 支持院级录入工作计划：支持附件上传； - 支持护理部工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持大科工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持专科小组工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给相应科室或个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒，支持与院内相关系统数据对接； - 支持科室工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入，指定给个人能跳转到相应的科室或个人的计划中。科室制定计划与护理部计划不相同的用颜色区分。根据频次生成季度计划、月计划、周计划等。数据汇总，未完成有提醒； - 支持个人工作计划：以电子表格形式呈现，支持条目录入（融入ABC时间管理内容，录入内容可分模块归总、月、年分析工作完成情况形成图表）。数据汇总，未完成有提醒； |
|  |  | 工作总结管理 | - 支持月小结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； - 支持半年总结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； - 支持年终总结：每月自动生成数据、图表。数据汇总，有异常指标或未按时上交有消息预警，支持导出；支持与院内相关系统数据对接； |
|  | 病区事务 | 会议记录管理 | - 支持科室、护理部录入会议记录，上传资料（内容包括：议程、通知、签名、图片、纪要）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 沟通园地 | - 支持科室录入，分类（信息、总务、人事、设备等）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 接待参观记录 | - 支持科室录入接待参观记录，分类（省级、市级、县级等）。 - 支持条件查询。 - 支持数据导出。 |
|  |  | 上报管理 | - 大事记录：日期、时间、事件 - 日常工作：支持上报信息配置，配置内容包括报表名称、上报频率、上报时间、上报部门、上报内容设置。 - 支持科室病区上报，填写月、季度、年度上报数据。 - 支持上报数据汇总，根据科室已上报的数据按月、季度、年度统计 - 支持导出Word、Excel文档。 |
|  |  | 简报一览 | - 根据护士长工作计划管理填写的内容按每月固定的时间自动生成当月简报，护理部查看汇总并进行审阅。 - 支持撤回审阅状态。 |
|  | 岗位管理 | 岗位管理实施方案 | 支持护理部按年度上传文件。 |
|  |  | 岗位说明书管理 | 支持上传岗位说明书，以文档形式上传 |
|  |  | 特殊岗位备案 | 支持由科室申请，护理部审批（夜班备案，慢性病班、纤维支气管镜班等备案） |
|  |  | 岗位职责修订 | 支持科室提出申报，护理部组织多位专家审核。可查询，自动汇总。 |
|  | 新入职护士培训管理 | 岗前培训计划 | 支持条目录入 |
|  |  | 岗前培训记录 | 支持新增/修改岗前培训内容，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 岗前培训考核 | 支持新增/修改成绩、考核成绩，提供导入、导出Excel的功能。 |
|  |  | 岗前培训追踪考评 | 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 准入前培训计划 | 支持条目录入或模板导入，可自主修改 |
|  |  | 培训登记 | 分理论、操作登记，支持数据录入和模板导入，也可关联护理业务学习记录和临床核心能力培训记录。 |
|  |  | 培训考试登记 | 支持数据模板导入，也可关联临床核心能力考核成绩 |
|  |  | 操作考核登记 | 支持数据模板导入，也可关联临床核心能力考核成绩 |
|  |  | 理论培训考核追踪评价记录 | 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 操作培训考核追踪评价记录 | 护理人员操作培训考核追踪评价记录表，包括培训时间、考核时间、培训地点、培训考核项目、用物准备、核对方法、操作流程、急救意识、沟通能力、预期效果评价、考核效果评价、存在问题、改进措施等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 资质准入 | - 支持新增/修改独立值班考核内容，包括标准要求、评分说明、分值等信息。 - 支持新增/修改独立值班资质准入，包括科室、性别、参加工作时间、毕业学校、执业证书编号、来源时间、岗位晋级、指导老师跟班情况、培训完成情况、科室操作、理论考核成绩等信息；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改危重症患者护理资质准入，包括姓名、科室、申请准入时间、晋级N2年份、培训完成情况、考核记录（考核成绩）等信息；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改专业护士准入，包括姓名、专业、现学历、执业证书编号、参加工作时间、毕业学校、毕业时间、本专科跟班情况、专科培训时间、特殊专业操作项目、护理理论成绩、技能考核信息等内容；支持审批流程管理。 - 支持新增/修改护士单独执业考核项目，录入项目名称。 - 支持新增/修改护士单独执业考核内容，录入考核内容。 - 支持新增/修改护士单独执业考核制表，录入考核表名称，查阅考核记录表；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改护士单独执业考核记录，包括科室、姓名、通过执业考试年度、带教开始、结束时间、夜班次数、带教老师、考核内容等信息，提供导出Word、打印的功能；支持审核流程管理，由带教老师、护士长、护理部依次审批。 - 支持质控员资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持临床带教老师资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持总培训/总带教资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 - 支持护理人才库成员资质准入，由护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过。 |
|  | 层级评定 | 测评内容管理 | - 支持创建测评内容，包括项目、评价权限、分值、测评内容。 - 支持测评内容批量添加、模板导出。 |
|  |  | 培训要求管理 | - 支持评分标准自定义，录入不同层级的考核内容、评分标准；支持批量添加评分标准。 - 支持培训要求自定义，录入不同层级的标题、培训要求。 |
|  |  | 层级评定 | - 支持护士测评、支持自评、护士长评、护理部评； - 支持护士长审核、护理部审核； - 支持审核通过后同步层级信息； - 支持新增/修改正性/负性指标； - 支持层级晋级记录查询； |
|  | 规培护士管理 | 规培护士轮转计划 | 支持模板导入、导出，可单条记录修改 |
|  |  | 规培护士培训计划 | 科室按年度上传计划模板； |
|  |  | 规培护士人员名单 | 数据关联人员档案是规培护士的人员名单及相关信息 |
|  |  | 职业生涯规划 | 支持录入，参照个人总结模式 |
|  |  | 入科培训表 | 支持新增/修改新入科护士培训表，包括科室、带教老师、护士姓名、填写人。个人新增录入，选择相应科室模板，标注完成时间，选择指导老师，进度有提醒。 |
|  |  | 学习登记 | 支持新增/修改规范化培训学习记录，包括学习时间、组织部门、理论学习、题目、主持人、学分学时、参加人员。参加公共部分培训记录数据可关联过来 |
|  |  | 基础护理操作/专科操作 | 支持新增/修改基础护理操作/专科操作项目，包括操作项目、年最少完成次数；支持批量添加。 |
|  |  | 基础护理量化指标 | 支持新增/修改基础护理量化指标完成登记，包括日期、护理项目、床号、患者姓名、诊断、Barthel评分等信息；支持查阅月度汇总详情。 |
|  |  | 培训考核登记 | 支持数据模板导入 |
|  |  | 结业申请 | 由规培护士提出申请，通过护士长、护理部审核通过 |
|  | 护理培训管理 | 培训计划管理 | - 支持新增/修改年度护理培训计划，包括科室、病区、详细工作计划内容、参与培训组员及组长。（培训内容自动带入个人的培训计划） - 支持新增/修改半年护理培训总结，包括科室、病区、年度、具体总结内容等。 - 支持新增/修改年度护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结内容。 - 支持新增/修改业务学习安排记录，包括科室、时间、主讲人、学习内容、学时、培训层级、参加人数。 - 支持新增/修改护理查房安排，包括科室、时间、主讲人、学习内容、学时、培训层级等信息。 - 支持新增/修改护理规章制度培训安排表，包括每季度的 责任人、培训对象、护理规章制度内容（重点核心制度）、护理安全指导手册（重点应急流程）、护理操作并发症等。 - 支持新增/修改护士分层次培训小组成员名单，包括年度、护士长、总指导老师、培训名单等。 - 支持新增/修改 (N3、N4级)护士指导/主持危重/手术/疑难病例讨论安排表，包括讨论内容、主持人、参加人员、类型等。 - 支持新增/修改年度专科护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结内容。 - 支持新增/修改年度外出进修计划，包括科室、人员、方向等。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 培训登记管理 | - 支持新增/修改护理业务学习及操作示范记录录入，包括科室、病区、学习题目、主持人、形式、学分、学时、参加层次等信息。 - 支持护理查房记录数据录入，包括查房科室、查房形式、查房者、查房日期、参加人员、患者名单、主要诊断、指导意见、落实情况等信息。 - 支持新增/修改各层级护士提问记录表，包括科室、日期、评价、提问人、考核者、提问内容。 - 支持新增/修改护理规章制度学习记录表，包括时间、地点、主持人、主讲人、记录人、应到人数、实到人数。 - 支持新增/修改护理人员理论及考核，包括考核时间、主考官、考核项目、参加人数、项目类型、考核小结、考核分数等内容。 - 支持护理疑难病例讨论记录，及汇总、落实情况追踪，包括科室、时间、地点、主讲人、记录人、实到人数、应到人数。 - 支持新增/修改床边教学指导，包括指导老师、指导时间、指导项目、指导内容、II学分、接受指导护士、床号、患者、诊断、评价时间、评价。 - 支持新增/修改临床核心能力培训，包括指导老师、培训时间、培训部门、培训内容、内容分类归口、培训模式、培训学时、II学分等信息。 - 支持新增/修改专科护理个案统计（季），包括姓名、日期、患者姓名、住院号、床号、诊断、指导老师、目前病人的阳性体征等信息；按照PDCA管理方式进行专科护理个案统计。（按照个案护理书写的格式设置表单）数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持查阅护理人员考核记录报表一览，查询科室/病区护理人员考核记录汇总情况，以表格统计考核时间/考核项目名称/90~100分/80~90分/70~80分/60~70分/60分以下/通过率/补考后通过率数据、成绩数据以饼状统计图显示。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 培训考核 | - 支持新增/修改临床核心能力考核（理论/操作），包括考核时间、考核部门、考核内容、内容分类归口、考核分数等信息；支持批量添加。 - 支持新增/修改临床核心能力考核统计，包括年度、月份、考核内容、参加人员、参加人数、及格人数、不及格人数等信息。 - 支持新增/修改BSC综合护理素质考核评分，包括年度、月份、顾客满意扣分（项）、顾客满意扣分分值、工作流程扣分（项）、工作流程扣分分值、成本效率扣分（项）、成本效率扣分分值、个人成长扣分（项）等信息；支持批量添加；支持查阅年度汇总详情（夜班总数、月总分、实际得分等）；支持对年终指标进行加分。 - 所有列表支持根据科室、病区、年度进行查询，并支持excel导出。 - 数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 追踪评价 | - 支持新增/修改护理讲课质量评价表，包括讲课时间、讲课题目、主讲人、讲课内容。 - 支持新增/修改护理人员理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。 - 护理人员操作培训考核追踪评价记录表，包括培训时间、考核时间、培训地点、培训考核项目、用物准备、核对方法、操作流程、急救意识、沟通能力、预期效果评价、考核效果评价、存在问题、改进措施等内容。 - 支持新增/修改BSC综合护理素质考核评分，包括年度、月份、顾客满意扣分（项）、顾客满意扣分分值、工作流程扣分（项）、工作流程扣分分值、成本效率扣分（项）、成本效率扣分分值、个人成长扣分（项）等信息；支持批量添加；支持查阅年度汇总详情（夜班总数、月总分、实际得分等）；支持对年终指标进行加分，自主增加条目。 |
|  |  | 外出进修管理 | - 支持新增/修改外出进修信息登记，包括姓名、开始、结束时间、进修医院、进修专业、学习计划（进修工作开展计划、学习内容、达成情况）、进修医院专科、管理亮点、结业证书等内容。 - 支持新增/修改参加院外学术会议登记，包括会议时间、会议名称、地点、主办机构、市区内、外、I类学分、参加人员、参加类型等内容。 - 支持新增/修改参加学术会议交流登记，包括年度、日期、会议名称、级别、主办机构、地点、交流方式、参加学术交流/壁报题目等内容。 - 支持新增/修改专科护士信息登记表，包括专科护士名称、专科护士专业、专科护士认证机构、取得专科护士时间等信息。 - 支持新增/修改进修护士信息使用表，包括姓名、进修医院、进修年度、进修期限等信息。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 外出学习登记 | - 支持新增/修改参加院外学术会议登记，包括会议时间、会议名称、地点、主办机构、市区内、外、I类学分、参加人员、参加类型等内容。 |
|  |  | 专科护士信息登记 | - 支持新增/修改专科护士信息登记表，包括专科护士名称、专科护士专业、专科护士认证机构、取得专科护士时间等信息。支持专科护士证上传。 |
|  |  | 专科护士使用 | - 支持条目录入，参与专科小组（具体到组别）、专科护理门诊、是否有护理会诊资质、协助科内管理项目。 - 支持新增/修改录入专科护理门诊工作量，包括专科护理门诊名称、月份、开诊时间、开诊的护理人员名单、专科护理项目、工作量、金额，可模板导入，查询。 - 支持新增/修改录入居家护理服务量，参与人姓名、月份、居家护理服务项目、数量，可模板导入，查询。 |
|  |  | 专科护士再认证 | - 由个人提出申请，提交护理部审核，并附上需要完成的项目资料 |
|  |  | 培训总结管理 | - 支持新增/修改年度护士培训总结、计划，包括科室、病区、年度、详细总结等内容。 - 支持新增/修改半年护理培训总结，包括科室、病区、年度、具体总结内容等。 - 支持新增/修改学习心得，包括姓名、日期、学习内容、学习体会、下一步工作。 - 支持新增/修改年度个人学习总结，包括年度、姓名、主要学习收获、主要存在问题及明年努力方向。（年度个人培训数据、达成率自动生成） |
|  |  | 学分管理 | - 支持学分查询，查看年度汇总详情，包括护理人员年度I类学分、Ⅱ类学分（单位组织）、Ⅱ类学分（病区）、总分、达标状态。可导入 |
|  |  | 继续教育项目管理 | - 支持资料上传，分省级、国家级 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 - 个人外出授课：国家、省、市级、县、乡镇、社区等，讲课或操作培训、科普，题目、时间、主讲或主操作、辅教等 |
|  | 护理教学管理 | 教学计划管理 | - 支持新增/修改年度教学计划，包括科室、年度、工作目标、主要措施、继续教育学习等内容；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改年度教学工作总结，包括科室、年度、对本年度教学工作进行总结；提供导出Word、打印的功能。 - 支持新增/修改年度教学人员名单,包括月份、基础操作项目、负责人、专科操作项目、负责人。 - 支持新增/修改护理技术操作示范安排，包括科室、月份、基础操作项目、负责人、专科操作项目。 - 支持新增/修改护理教学查房安排，包括时间、主讲人、题目、职称、参加人数。 - 支持新增/修改小讲课安排，包括时间、主讲人、题目、职称、参加人数。 - 支持新增/修改带教老师名单安排，包括姓名、层级、学历、职称、培训名单（考核时间、项目类型、考核项目、参加人员、考核成绩等）。 - 提供各类计划的管理列表，可根据时间、主讲人等不同信息进行检索。 - 支持各教学计划相关表单中关联数据的读取功能，确保数据的一致性。 - 支持科室查看本科计划；支持护理部查看全院计划。 |
|  |  | 轮转管理 | - 支持新增/修改实习护士轮转计划，包括学校名称、开始、结束时间、周数、学校人数、学生老师、老师电话等内容；设置管理学生组织，将实习护士分成多个小组，设置小组组长，小组成员，为轮转管理做准备。 - 支持新增/修改科室容纳人数配置。 - 支持根据实习计划和科室可容纳人数智能化轮转安排实习生； - 支持实习护士轮转管理，根据年度、学校名称，生成实习轮转计划表，可根据轮转计划对实习护士进行科室轮转安排。 - 支持学校管理，录入院校性质、学校名称、状态、备注。 - 支持专业管理，录入专业名称、状态、层次、备注。 - 支持学校专业关联，管理学校名称对应所属专业，进行新增或移除。 |
|  |  | 岗前培训 | - 支持新增/修改岗前培训计划，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 - 支持新增/修改岗前培训内容，包括录入培训时间、指导老师、培训项目、理论学习培训内容；支持批量添加岗前培训内容。提供导出Excel的功能。 - 支持新增/修改岗前培训考核成绩、考核成绩，提供导入、导出Excel的功能。 - 支持新增/修改理论培训考核追踪评价记录表，包括培训考核时间、地点、考核内容、培训考核层级、参加培训人员、培训内容、人员到位情况、课件准备情况、主讲人授课情况、预期效果评价、考核效果评价、存在问题等内容。数据汇总，未完成有提醒；待处理有提醒 |
|  |  | 临床实习管理 | - 支持新增/修改入科介绍记录，包括科室、年度、学习开始、截止时间、轮回次数、学生所在院校、批次、周数、学生层次、主讲人等信息。 - 支持新增/修改临床见习生记录，包括科室、年度、批次、周数、学习开始时间、截止时间、学生所在院校、见习内容等信息。 - 支持新增/修改临床实习记录，包括科室、年度、批次、周数、学习开始时间、截止时间、学生所在院校、见习内容等信息。 - 支持新增/修改学生出科小结，包括科室、年度、轮回、出科小结内容。 - 支持新增/修改轮回记录，包括学习开始、结束时间、轮回次数、学生所在院校、学生层次等内容。 - 支持新增/修改实习带教名单，包括科室名称、姓名、层级、职称、学历、来源年限、护士长、总带教老师、带教组成员等内容。 - 支持新增/修改入科教育记录，包括批次时间、教师、完成入科教育内容（劳动纪律、专科特点、师资介绍等）、教师签名；支持上传附件； - 支持导出Word、PDF文档。 - 支持不良行为记录。 |
|  |  | 实习生请假 | - 支持护士/实习生录入请假申请单、支持录入请假日期、请假理由等信息。 - 支持根据科室、姓名/工号、时间范围进行检索列表数据； - 支持审批流程。 - 支持通过审批关联个人排班信息。 |
|  |  | 不良行为记录 | - 由总培训/总带教、护士长、护理部录入。 |
|  |  | 教学登记管理 | - 支持新增/修改教学查房记录，包括时间、地点、主讲人、所在学校、题目、患者姓名、床号、出科小结内容等记录。 - 支持新增/修改科室教学小讲课记录，包括时间、地点、主讲人、所在学校、讲课内容等记录。 - 提供分类管理列表及查询功能，可根据科室、年度、轮回进行查询。 |
|  |  | 教学考核管理 | - 支持新增/修改学生出科成绩表，包括学生姓名、监考人、分管患者总数、带教老师、夜班数、危重/一级、操作考试时间、操作考试成绩、理论考试时间、理论考试成绩、综合评价等内容。 - 提供考核管理列表，可根据科室、年度、轮回进行查询。 |
|  |  | 教学质量检查 | - 支持新增/修改教学质量检查记录，包括科室、年度、日期、检查者、检查内容、存在措施、整改措施。 - 提供管理列表，可根据科室、年度进行查询。 |
|  |  | 教学双评管理 | - 支持按量表进行评价 - 支持新增/修改学生评价老师，包括科室、年度、轮回、老师姓名、月份、学校名称、评价内容。 - 支持新增/修改老师评价学生，包括科室、年度、轮回、学生姓名、月份、学校名称、评价内容。 - 未进行评价有提醒 |
|  |  | 临床进修管理 | - 支持新增/修改进修生入科介绍记录，包括进修人、进修开始、结束时间、职称、学历、执业资格证号、进修生所在单位、进修重点内容等记录。 - 支持新增/修改进修生教学查房记录，包括时间、地点、主讲人、所在单位、题目、患者姓名、床号、性别、年龄、查房内容、补充意见等内容。 - 支持新增/修改临床进修记录，包括地点、时间、主讲人、所在单位、题目、参加人员、内容简要。 - 支持新增/修改进修生进修鉴定，支持审批流程。 |
|  |  | *满意度调查（进修生对科室）（需提供相应的功能截图） | - 按量表进行调查 |
|  |  | 教学总结管理 | - 支持新增/修改半年、全年教学工作总结，包括科室、年度、对本年度教学工作进行总结；提供导出Word、打印的功能。 |
|  | 科研创新 | 科研计划管理 | - 支持按年度文档上传，数据汇总，未上传有提醒 |
|  |  | 科研创新登记 | - 支持新增/修改论文撰写发表登记，包括撰写论文题目、发表日期、第一作者、参与者、年卷期、核心杂志、是否发表、刊物级别、论文交流级别等内容。 - 支持新增/修改科研立项与成果登记，包括开始、结束时间、项目参与人、项目来源、项目名称、项目批准号、项目级别、项目经费等内容。 - 支持新增/修改开展新业务、新技术登记，包括开展日期、申报项目名称、项目类型、协作成员、完成时间、推广成果。 - 支持新增/修改专利获得登记，包括专利发明人、申请日期、专利类型、专利名称、专利级别、专利参与者、专刊号等信息。 - 科研论文报表，汇总科室每月撰写与发表、科研立项及成果的总数统计，获得国家级、省级、市级、院级的科研论文数量，专利获得总数、开展新业务/技术总数。 - 支持导出Word、pdf导出并打印。 |
|  |  | 期刊、杂志链接 | - 支持上传相关链接 |
|  | 护理质量管理 | 护理质控年度计划 | - 支持创建年度护理质控计划的功能，包括科室名称、年度、级别、护理质控年度计划、质控检查内容、方法及频次等。 - 支持插入附件资料。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 质控工作组管理 | - 支持创建质控工作内容的录入功能，包括质控工作组名称、组长、组员、可操作类别的填写。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | *全院查检表一览（需提供相应的功能截图） | - 支持创建全院查检表，包括年份、月份、查检表名称。 - 根据护理质量查检表、PDCA所填内容，自动生成全院查检一览表。 - 全院检查一览表内容包含护理质量查检表（包含检查次数，整改后次数等）、检查项目柱状图、质量检查分曲线图、主要存在问题、重点整改的科室、原因分析、PDCA。 - 支持检查部分自动读取护理质量查检表数据，增加柏拉图、柱状图等分析图类。 - 支持主要存在问题、重点整改的科室、原因分析的录入。 - 支持改善对策、实施、检查、确认及处理的录入。 - 自动生成检查项目柱状图，显示各标准不良次数，并显示累计百分比。 - 自动生成护理质量检查分曲线图，显示各科室检查分。 - 支持制作鱼骨图对问题分析。 - 支持全院查检一览表列表，可根据年份、名称、级别等条件进行检索。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 指标管理 | - 支持指标管理的录入功能，包括指标名称、说明、启用状态。 - 支持批量添加、导入功能。 |
|  |  | 指标项目管理 | - 支持指标项目管理的录入功能，包括指标项目名称。 - 支持批量添加、导入功能。 |
|  |  | 类别管理 | 支持类别管理的录入功能，可录入多层级类别。 |
|  |  | 查检表制表 | - 支持科室各专科小组进行自定义的检查指标录入功能，包括查检表名称、级别、所属类别、评价方式等内容。 - 支持录入不同级别的查检表。 - 提供复制功能，对创建的标准进行查看、修改、删除的操作。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 四查考核 | - 支持对四查考核进行记录，记录当事人、检查日期、检查内容、加扣分分值、检查数、合格数、亮点与问题。支持录入多个当事人。 - 支持对四查考核记录批量新增、批量导入。 - 支持复制现有的四查考核记录。 |
|  |  | 一级PDCA管理 | - 支持新增、修改、删除一级PDCA的功能，包括检查日期、责任人、检查内容、级别、检查者、存在问题、问题详细描述、整改结果等内容的录入。 - 支持存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 支持由责任人、评价者签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 支持一级质控的改善对策、实施、检查、确认及处理的录入。 - 支持根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 - 质控小结增加提交人姓名。 - 审核增加审核意见及审核人签名。 |
|  |  | 二级PDCA管理 | - 支持新增、修改、删除二级PDCA的功能，包括检查日期、检查者、检查内容、级别、存在问题、问题详细描述、整改结果的录入。支持录入多个责任人。 - 支持存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 支持由护士长、护理部（评价者）签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 支持根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 - 质控小结增加提交人姓名。 - 审核增加审核意见及审核人签名。 |
|  |  | 三级PDCA管理 | - 提供新增、修改三级PDCA的功能，包括检查日期、检查者、检查内容、级别、存在问题、问题详细描述、整改结果的录入。支持录入多个责任人。 - 提供存在问题详细描述、原因分析、实施效果、整改措施、评价效果的录入。 - 提供由护士长、护理部（评价者）签字的功能。 - 支持撤回审核的功能。 - 提供根据科室、病区、时间起止、检查内容、责任人进行查询。 |
|  |  | 专科指标 | - 科室建立模块，未完成或超预警值有提醒（参考慢性病系统指标设置，支持其他系统数据关联，尽量不用手工录入） |
|  |  | 单项质控指标查检 | - 支持表单嵌入 - 支持新增/修改，数据汇总 |
|  |  | *护理敏感质量指标 | - 支持全院/科室新增/修改三甲评审标准14个方面护理敏感质量指标，根据问题新增/修改手动输入的数据。 - 支持对接his系统接口，提取部分指标数据。 - 提供导出Excel的功能。 |
|  |  | 护理质量上半年总结 | - 支持新增/修改护理质控上半年总结，包括科室病区、年度、总结内容（存在问题、整改措施）。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 护理质量年度总结 | - 支持新增/修改护理质控年度总结，包括科室病区、年度、年度总结内容（重点任务落实情况、工作存在问题和困难、改进措施、下年度工作计划等）。 - 支持导出Word、PDF文档。 |
|  |  | 优质护理服务管理 | - 支持新增/修改优质护理服务年度计划，包括科室病区、年度、年度计划内容的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持新增/修改优质护理服务年度总结，包括科室病区、年度、年度总结内容的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持新增/修改星级护士站评比表，包括科室满意度分数排名得分、满意度票数排名得分、护理质量得分、护理安全得分等数据的录入；提供导出Word、Excel、打印的功能。 - 支持新增/修改天使之星，包括季度、姓名、总得分、三级调查、二级调查、岗位考核、护士互评、加减分项的录入；支持导出Word、PDF文档。 - 支持评比汇总，查看各科室星级护士站得分、星级护士站排名、天使之星的汇总排名，可导出数据。 |
|  |  | 科室满意度调查管理 | - 科室满意度调查报表，可查看汇总科室满意度调查（检查项目、平均分、满意率总票数）、科室满意护士汇总（全体票数、总票数）、汇总科室患者意见（患者建议及意见）、不满意项目汇总、相关图表等数据，可导出相关图表数据。 |
|  |  | 优秀案例 | - 支持个人申请。 - 支持护士长审核，护理部安排3位专家评审。支持按条件查询，汇总（专用表格）。 - 自动生成当月简报。 |
|  |  | 流程修订 | - 支持科室提出申报。（包括专科小组提交内容） - 支持护理部组织多位专家审核。 - 支持按条件查询，汇总。 |
|  | 护理文化建设 | 人文护理 | - 支持组织管理，支持上传方案、相关评价标准、指南政策 - 支持优护计划，按年度上传计划 - 支持护士长行为规范，支持录入，上传图片等 - 支持护士行为规范，支持录入，上传图片等 - 支持亮点事迹上报，支持录入，上传图片等 - 支持护理人文质量标准评价，按半年、年度上传总结 - 支持优护总结，按半年、年度上传总结 |
|  |  | 科普 | 支持资料上传，数据汇总 |
|  |  | 奖励 | - 国家级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 省级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 市级奖励：发奖组织名称、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 - 社会团体奖项：奖励组织是何协会或团体、项目、何时、人员（工号和姓名）排名，支持文件奖状上传 |
|  | 知识库管理 | 上级来文 | 支持附件上传 |
|  |  | 指南 | 支持附件上传 |
|  |  | 规章制度 | - 支持知识库节点的新增、修改、删除。 - 支持附件上传。 - 树状结构由护理部自主设置、命名、增加内容 |
|  |  | 流程 | - 支持文本编辑功能。 - 树状结构由护理部自主设置、命名、增加内容 |
|  | 权限管理 | 业务身份管理 | - 支持对业务身份进行管理，录入业务身份名、权限类型、描述。 - 关联权限分配。 |
|  |  | 权限分配 | 支持对业务身份账户的权限进行分配。 |
|  | 系统管理 | 科室类别管理 | 支持科室/病区类别信息录入，包括科室名称、拼音、状态，支持科室、病区名称查询。 |
|  |  | 科室管理 | - 支持进行科室管理，包括科室名称、简称、科室类别、科室属性、所在楼层、实际开放床位数、状态等内容。 - 支持批量添加功能。 |
|  |  | 公告通知 | - 支持将会议通知发送到全院/病区护士长，可上传附件。 - 支持首页提示通知。 |
|  |  | 字典管理 | 支持对字典进行管理，包括字典名称、字典值，设置字典子值域。 |
|  |  | 消息管理 | - 支持查看各类消息，包括内容、已读状态、消息类型。 - 支持删除已读消息。 |
| 系统底层技术架构要求 1、建设原则 系统建设遵循整体性、先进性、移动性、实用性、安全性、标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，且系统具有良好的兼容性与扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。 2、技术架构 （1）系统采用JAVA技术架构，支持PostgresSQL13等或以上版本数据库； （2）支持Linux服务器优先考虑； （3） 系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行； （4）支持Chrome、火狐等多种主流浏览器使用。 3、系统安全保障设计 （1）安全体系兼容性：能够和目前主流、标准的安全技术和产品兼容，得到全面支持； （2）支持国密加密方式； （3）支持xss过滤攻击、防止sql注入等安全策略设置； （4）支持文件上传大小、格式的限制； （5）配合医院获得信息系统安全等级测评（三级）或信息系统安全等级保护（三级）整改； （6）配合医院进行国家商用密码测评及整改。 4、系统性能设计 （1）支持用户访问：系统将按照10000个用户在线的访问进行设计，80万条数据环境下，单页面打开的速度在1.5秒，流程打开速度3秒。 （2）支持每分钟1000个事务的触发运作：系统设计考虑到内部用户的访问数量，因此，需要实现每分钟100个事务实例的触发要求，即每分钟支持100个业务流程和事务的处理并发要求。 |  |  |  |