第一篇  道路设计说明

一、任务依据及测设经过

1、任务依据

（1）现行的标准、规范、规程等。

2、设计标准

- 本项目设计参照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311—2021））、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、（GB5768.1-2009）《道路交通标志与标线》、（JTGB01-2014）《公路工程技术标准》、（JTG/T D81-2017）《公路交通安全实施设计细则》

- 、（GB/T23 827-2009） 《公路交通标志板》等标准、规范，按照《合同书》的要求，进行本项目的勘测设计。为了节省投资，全线均利用旧路改建、新建，旧路基地质情况较好。

采用的主要技术指标如下：

（1）设计速度采用20 km/h。

（2）钟山镇片区：上马岭至榕木洲道路路基宽度为7.5～8.7m，沥青加铺6.5～7.7m；燕塘镇片区：张屋至林坪道路路基宽度7.5m，水泥路面修复宽度为1.5米，部分路段为全幅6.5米修复。

（3）路面类型：上马岭至榕木洲道路工程主要为旧路面处理后加铺沥青，张屋至林坪道路工程为破损混凝土路面面层挖除后重新铺筑混凝土面层。

（4）桥涵设计荷载：公路－Ⅱ级。

（5）设计洪水频率：桥梁采用1/50；涵洞、路基采用1/25。

3、设计原则

本工程路线布置尽量少占用田地，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、田地、天然树木及建筑等。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

二、路线起讫点及工程概况

钟山镇片区：上马岭至榕木洲道路工程起点位于进石屋步村岔口处，终点位于线路道路与钟羊南路主路交汇处。路线终点桩号K0+824，全长0.824公里。燕塘镇片区：张屋至林坪道路工程起点位于张屋林坪三级公路与燕塘至两安二级公路交汇处，终点位于临近土龙口村路侧处（距离九龙村村委楼约245米），路线终点桩号K6+079，全长6.079公里。区域内道路为水泥混凝土路面，路面整体情况较好，路面基本平整，局部有破损现象。根据《钟山县上马岭至榕木洲、张屋至林坪路面中修工程》规定，上马岭至榕木洲道路工程的主要内容是利用原有公路进行路面处理后加铺沥青面层；张屋至林坪道路工程项目中的路段对破损严重混凝土路面面层挖除并重新铺筑混凝土面层。

主要工程量如下：

细粒式改性沥青面层：4882.05平方米

5%水泥稳定碎石调平层：3676.65平方米

水泥混凝土路面：2111.0平方米。

其他建设内容详见施工图。

三、沿线地形、地质、气候等自然地理特征

- 地形、地貌

钟山县位于广西东部偏北，东邻贺州市，南界昭平，西接平乐、恭城，北靠富川与湖南省江华县，处于湘、粤、桂三省（区）的结合部，地理环境优越，交通条件方便，是大西南东进粤港澳最便捷的出海通道。

钟山县总面积1885平方公里，地处南岭山脉中萌渚岭都庞岭的外延部分，地势由北向南及西南倾斜，属半山区半丘陵地形。桂江一级支流思勤江、珊瑚河和西江一级支流富江贯穿境内。

2、路基工程地质评价

路线区内不良地质现象主要表现为淤泥；场地地基稳定。

3、地质构造与地震

路线区地震基本烈度为Ⅵ度，特征分区为第一区，地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。

4、不良地质和特殊性岩土

本工程主要是旧路改造加宽及维修，路线区内不良地质现象主要表现为长年水侵蚀淤泥。

5、气候条件

路线所经的地区地处在热带与亚热带季风气候过渡地带这一特殊的地理位置，因而兼有两者的气候特征，但偏向于大陆性气候（陆性率K=58.6），形成了钟山县独有的“光热丰富，雨量充沛，温凉合度，寒暑适宜。夏长春短，季节分明；夏涝秋旱，雨水不均。春迟秋早，冬季霜雪；雨热同季，冬干春湿”的气候特点。以连续5天平均气温划分四季，平均气温≤10℃为冬季，≥22℃为夏季，10～22℃之间为春、秋季。

四、工程施工条件

本工程沿线水、电供应比较充足。沿线填筑材料数量、质量可满足路基填筑需要。其它筑路材料采购较易，运输条件较好，材料数量、质量可满足路面、防护工程及桥涵砌筑的需要。筑路材料主要包括路基、路面及其它构造物用材料。项目所在地分布有土、砂、石料和水泥、钢材、木材等材料。采用汽车运输到工地。

4.1.1石料

从钟山县城购买，经试验检测符合规范要求，储量丰富，运输方便，可满足工程需求即可。

4.1.2砂

本项目采用机制砂，可以从钟山县城购买，运输方便，可用于涵洞、路面、路基防护、排水等工程。

4.1.3水泥

本项目所用水泥可在钟山县城购买，水泥质量须达到现行国家标准，可用于桥涵、路面及其他构造物工程。

4.1.4钢材、木材

工程所用钢材、木材可在钟山县城购买，采用汽车运输方式。

4.1.5工程用水及用电

本项目附近地表水源充足，水质和水量均能满足工程施工的需求。

沿线电力情况供应良好，工程用电可与地方电力部门协商解决，建议自行准备部分发电机，以备急需。

五、维持道路畅通保障措施

1、本段工程为通村公路，车流量不大，而设计修建的线路，基本利用旧路布设，施工期间势必影响道路车辆的畅通。特别是雨季，在自然灾害的作用下，会对行车造成影响，有时会导致交通中断。为保障车辆的顺利通行，方便公路沿线的出行，必须重视施工期间的道路保通工作。

六、其他

(1)、本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际尺寸为准；

(2)、图中未详尽之处，需严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地法规执行，并应通知设计人员调整。