# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 其他未列明行业

| 一、需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 服务参数 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 中国海监1117上坞维护保养项目 |  | 1项 | 服务范围： - 1、船舶尺寸： 船长65m，船宽9m，前吃水2.5m，尾吃水：2.7m； - 2、对船体、船底、主副机、消防系统等相关项目进行维护保养。具体维修项目及要求见附表1内容。 | 其他未列明行业 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 响应报价要求 |  | 响应报价应包括本次采购范围内服务价款、人员劳务费、差旅费、税金、保险及与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。供应商报价时应对所有维修项目及内容（附表1）进行一一报价，结算时，按实际发生的维修保养内容进行结算。成交供应商最终磋商报价为本项目预估合同金额。 |  |  |  |
| 服务标准 |  | 符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 在签订合同后5个工作日内，采购人向市财政局申请拨付预估合同金额总额的30%给乙方作为项目工作启动经费；项目服务全部结束，采购人验收项目合格后5个工作日内，进行实际发生费用结算，采购人向市财政局申请一次性付清剩余的服务费总额，具体按实际发生的维修保养内容进行结算，但结算金额不得超过本项目预估合同金额。 |  |  |  |
| 服务期限 |  | 自合同签订之日起15日内维修保养完毕。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、成交供应商在接收维修船只后、维保期间，应严格遵守安全规程操作，成交供应商因实施项目过程中造成人员伤亡、财产安全事故责任，由成交供应商承担，采购人概不负责。 - 2、成交供应商在服务期限内不定期为采购人提供技术咨询与指导服务。 - 3、成交供应商提供的产品必须保证是原厂全新正品，按国家有关规定实行“三包”，质保期一年（自项目验收合格之日起计），一年内免费定期回访及维护。 - 4、在合同期间，出现任何维护保养问题，接采购人通知后，成交供应商在两小时内到达解决，若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。 - 5、供应商应具备船舶修理所需要的停坞场地及人员设备，并在维修工作开始前取得行政管理部门颁发的排污许可证、安全生产许可证以及环保批文，确保维修服务合法合规正常进行。1117船坞到达成交供应商维修场地前，成交供应商应指派专业人员或引航艇引导船只进停坞场地，以确保维修服务安全进行。 - 6、成交供应商应在合同签订后2日内，为本项目维保期限内的相关作业购买安全责任保险；维保过程中若发生火灾等导致船体受损的事故，相关责任及损失均由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 验收方式 |  | - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向成交供应商支付采购资金。验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |

附表1

| 中国海监1117上坞维护保养项目维修明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下材料及配件消耗均由成交供应商负责提供 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目名称 | 维修要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 船排服务(总长*型宽*型深65m*9m*4.6m*设计吃水2.6m) |  |  |  |  |
| 1 | 船舶上下排(含特殊布墩) |  | 次 | 2 |  |
| 2 | 驻排费 |  | 天 | 约20 |  |
| 3 | 系解缆 |  | 次 | 2 |  |
| 4 | 码头费 |  | 天 | 10 |  |
| 5 | 拆装上下落船梯 |  | 次 | 2 |  |
| 6 | 拆装电缆 |  | 条/次 | 2 |  |
| 7 | 供岸电 |  | 度 | 预估为3500 | 以实际 发生为准 |
| 8 | 供淡水 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 消防安全值班、巡回检查 |  | 天 | 预估35 |  |
| 10 | 放置消防器材 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 船舶进厂前测爆 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 引水费 |  | 次 | 1 |  |
| 13 | 加清洁保护膜 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 船外壳搭脚手架或高空车 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 全船清洁 |  | 次 | 1 |  |
| 16 | 燃油舱8个清舱 | 拆装道门、清洁舱内、通风测爆合格，视情除锈补漆 | 个 | 8 |  |
| 17 | 清洗全船水舱 | 视情况除锈补漆 | 个 | 10 |  |
| 18 | 消防检验 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 船体、油漆工程。油漆要求:环氧防锈底漆配套估算干膜厚度150um/度,环氧连接漆配套估算干膜厚度100um/度,防污面漆配套估算干膜厚度75um/度) |  |  |  |  |
| 1 | 水线(按原绘水 线)以下部分677㎡ | 整体喷砂见白(包括海底门箱及格栅、螺旋桨舵),除锈清洁处理后通喷2度环氧底漆、中间漆1度、防污漆2度。涂装方法：喷涂膜厚见油漆配套明细要求。 |  |  |  |
|  |  | 高压(220ba)淡水冲洗船壳 | ㎡ | 677 |  |
|  |  | 铲除海蛎子 | ㎡ | 677 |  |
|  |  | SA2.0(喷砂)除锈出白 | ㎡ | 677 |  |
|  |  | 喷2度环氧底漆 | ㎡ | 1354 |  |
|  |  | 喷中间漆1度 | ㎡ | 677 |  |
|  |  | 喷防污漆2度 | ㎡ | 1354 |  |
|  |  | 海底门格栅拆装、内部清洁除锈油漆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 螺旋桨及舵板除锈油漆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 水线水尺描绘 | 项 | 1 |  |
| 2 | 全船防腐锌块 | 更换防腐锌块(按船底原尺寸原位置更换) | 块 | 36 |  |
| 3 | 水线上外板(含护舷材、锚壳唇、舷墙,艉板)总平方数约450平方,除锈面积约160平方 | 喷砂及人工35%见白160m2、除锈清洁处理后环氧涂底漆2度,补面漆1底,统涂原色面漆1度。 |  |  |  |
|  |  | 高压(220ba)淡水冲洗船壳 | ㎡ | 450 |  |
|  |  | 锈蚀处喷砂或人工除锈出白 | ㎡ | 160 |  |
|  |  | 补2度环氧底漆 | ㎡ | 320 |  |
|  |  | 补1度面漆 | ㎡ | 160 |  |
|  |  | 统喷1度面漆 | ㎡ | 450 |  |
| 4 | 主甲板(含锚机,缆桩,栏 杆,甲板通风口,不含二层甲板及上层建筑) | 人工除锈按30%见白210㎡、除锈清洁处理后环氧涂底漆2度,补面漆1底,统涂原色面漆1度。 | ㎡ | 380 |  |
|  |  | 高压(220ba)淡水冲洗船壳 | ㎡ | 380 |  |
|  |  | 局部锈蚀处人工除锈出白 | ㎡ | 210 |  |
|  |  | 补2度环氧底漆 | ㎡ | 420 |  |
|  |  | 补1度面漆 | ㎡ | 210 |  |
|  |  | 统喷1度面漆 | ㎡ | 380 |  |
| 5 | 窗口及盖共7个(6个70厘米X70厘米,1个85厘米X105厘米) | 包括舱盖和舱口内部,舱盖转轮需拆卸保养,活铰活络,锈蚀部位打磨见白,锈蚀板更换,补环氧底漆2度,后通刷面漆2度。 | 扇 | 7 |  |
|  |  | 校正水密,活络加油,更换水密胶条。 | 扇 | 7 |  |
| 6 | 右舷护铁一处15公分焊补 | 右舷护铁一处15公分焊补(弯板) | 项 | 1 |  |
| 7 | 机舱海底总阀 | 更换同尺寸铸钢阀 | 个 | 2 |  |
| 8 | 通风口保养(圆型:直径40 公分2个、25公分5个,方 型:15厘米X15厘米3个、17厘米X17厘米1个,井字型:19个) | 圆型通风口:直径40公分2个、25公分5个活络油漆保养,锈蚀换新。 | 个 | 7 |  |
|  |  | 方型通风口:15厘米X15厘米3个、17厘米X17厘米1个,除锈活络油漆保养,铰接活络,锈蚀损坏换新,换胶。 | 个 | 4 |  |
|  |  | 井字型:通风口19个拆卸活络除锈油漆保养,环氧涂底漆2度,通刷面漆2度(包括内部),换新滤网。 | 个 | 19 |  |
| 9 | 救助艇降放装置 | 除锈保养，人工除锈按30%见白210㎡、除锈清洁处理后环氧涂底漆2度,补面漆1底,统涂原色面漆1度。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 1号舵机传感器指示不准 | 调试或维修 | 项 | 1 |  |
| 2 | 一层右后甲板栏杆更换4米 | 更换 | m | 4 |  |
| 3 | 尾灯杆更换(包括灯具安装) | 尾灯杆更换(包括灯具安装) | 项 | 1 |  |
| 4 | 航行灯故障 | 检查线路及更换灯泡 | 项 | 1 |  |
| 5 | 雾号控制面板 | 线路检查及维修 | 项 | 1 |  |
| 6 | 尾轴工程拆检并检查后甲板抖动原因。 | 艉轴二条抽出检查测量,尾轴视情况上车床光车校调。测量尾轴承间隙,更换前后尾轴封。艉轴、螺旋浆拆装探伤检验,并按要求出报告。 | 条 | 2 | 不包含更换艉轴承费用 |
| 7 | 舵系修理拆装工程 | 拆装左右舵轴、舵叶并测量间隙、更换舵轴油封(舵机漏油,两舵轴在转舵时漏水,舵边杆两处更换注油嘴). | 条 | 2 |  |
| 8 | 厨房抽油烟机 | 厨房抽油烟机清洁检修 | 个 | 1 |  |
| 9 | 岸电电缆维护保养 | 岸电电缆保养120米外表损坏,用绝缘胶包扎好,确保安全。 | 项 | 1 |  |
| 10 | MTU4000M93主机2台 | 更换MTU专用机油（规格一桶20升，共计35桶） | 项 | 1 |  |
|  |  | 冷却液专用防腐剂Ｇ93-94（4桶） | 项 | 1 |  |
|  |  | 蒸馏水350升 | 项 | 1 |  |
|  |  | 燃油过滤器Ｘ51408300061（4个） | 项 | 1 |  |
|  |  | 燃油粗滤芯ＸＰ59408300095（4个） | 项 | 1 |  |
|  |  | 离心滤器滤纸 85918840001（2张） | 项 | 1 |  |
|  |  | 空气滤器01809 43002（4个） | 项 | 1 |  |
| 11 | 维柴WD615发电机2台 | 更换机油（专用机油6桶，每桶18升） | 项 | 1 |  |
|  |  | 更换淡水（专用防腐液2升） | 项 | 1 |  |
|  |  | 更换与原船一致滑油滤器4个、燃油滤器4个油水分离器2个 | 项 | 1 |  |
| 四 | 新加装采购 |  |  |  |  |
| 1 | 锚链U型扣 | 与原件材质、尺寸大小一致 | 个 | 1 |  |
| 2 | 加装驾驶室扩音设备及喇叭 | 前、后甲板、二层甲板、室内各1个 | 个 | 4 |  |
| 3 | 生活用水管路小规模改造（从淡水舱引一路水管到厨房、卫生间） | 加装一台淡水增压泵，管路材料采用PPR管路 | 项 | 1 |  |