
招标公告
项目概况

江南训练基地运动员宿舍项目家具及卫生洁具采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年11月 日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003453-CGZX
项目名称：江南训练基地运动员宿舍项目家具及卫生洁具采购
预算总金额（元）：17470306.21
采购需求

标项一

标项名称：江南训练基地运动员宿舍项目家具采购
数量：1
预算金额（元）：12365170.23 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：护理床85张、礼堂椅 （带写字板）590张、网椅140张、会议椅147张、餐桌200张、餐椅800把、单人床1600张、床垫1688张等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：江南训练基地运动员宿舍项目卫生洁具采购
数量：1
预算金额（元）：5105135.98
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：台下洗手盆（圆盆）160套、落地式坐便器860套、感应一体落地小便器（含感应器）117套、不锈钢纸巾架1075个、淋浴花洒套装856套等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：

 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：否； 

 3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 

 时间：2025年11月 日至2025年11月 日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

 地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 

 方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

  售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年11月 日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

开标时间： 2025年11月 日10:00 

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：12.3万元；分标2：5.1万元。（必须足额交纳）
    （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。 

5.提交小样（分标1、分标2）：
（1）提交小样的时间为开标当天提交投标文件截止时间（9：30-10：00）前。
（2）提交小样的地点：南宁市星湖路22号评标楼（4号楼）三楼303室。

（3）提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提供“提交小样授权委托书”原件。

（4）小样须按“第二章招标项目采购需求”中有关的规定密封（包装）提交。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

  名    称：广西壮族自治区体育局 

  地    址：广西南宁市江南区星光大道7号

  项目联系人：陈工

  项目联系方式：0771-4891285

2.采购代理机构信息

  名    称：广西壮族自治区政府采购中心  

  地    址：广西南宁市星湖路22号  

  项目联系人：宗宇廉 

  项目联系方式：0771-8600351
                                广西壮族自治区政府采购中心
                                                   2025年11月 日
招标项目采购需求
1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3．主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。

4.本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，标明“★”号的参数作为评分依据。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

5．本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

6．本项目采购预算：17470306.21元；分标1：12365170.23元，分标2：5105135.98元。
分标1
	项号
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	护理床
	张
	85
	1.规格尺寸：W1900*D700*H620mm

2.材质参数

床外包面料：采用环保仿真皮覆面，表面平整、柔软、丰有弹性。

▲海绵：采用厚度8CM高弹性聚胺脂定型海绵。

钢架：主体支架采用钢管，厚度1.2mm,脚架采用钢管，厚1.2mm，外涂料采用环保材料优质聚氧化脂静电喷塑，成品表面光滑光亮、无有害气体产生，无味不脱落，底脚采用电镀处理。

参考图：

[image: image1.png]




	2
	茶水柜1
	个
	3
	1.规格尺寸：W3600*D400*H1850（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image2.png]




	3
	茶水柜2
	个
	2
	1.规格尺寸：W2600*D400*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image3.png]




	4
	茶水柜3
	个
	1
	1.规格尺寸：W1600*D400*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image4.png]




	5
	主席台
	张
	7
	1.规格尺寸：W1200*D400*H750

2.整体采用不小于25mm厚普通胶合板（多层实木板）。

3.板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

参考图：

[image: image5.png]




	6
	条桌1
	张
	7
	1.规格尺寸：W1200*D400*H750
2.整体采用不小于25mm厚普通胶合板（多层实木板）。

3.板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
参考图：

[image: image6.png]




	7
	条桌2
	张
	26
	1.规格尺寸：W1800*D400*H750mm
2.整体采用不小于25mm厚普通胶合板（多层实木板）。

3.板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
参考图：

[image: image7.png]




	8
	礼堂椅 （带写字板）
	张
	590
	1.规格尺寸：W1800*D400*H750mm
▲2.材质：

中心距580mm，座椅总高：1020士10mm，站脚着地长度：315mm±10mm，座高：450±10mm，座椅深度：450mm士10mm，座椅内宽：500mm±5mm，扶手离地高度620mm，写字板离地高度：580mm±10mm，最小排距：900mm；

写字板：面板采用优质PP（聚丙烯）；

扶手面：采用进口橡木扶手面；

站脚 扶手框架、主框架：采用2.0mm优质冷轧钢冲压成型；

背海绵：采用铝合金模具，用优质PU发泡料进行高密度冷发泡定型；

座海绵：采用高密度冷发泡 PU定型海绵；

座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，再经修边、打磨、底油密封和精致环保面漆；

面料：座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污；

侧板：采用内插式侧板设计，外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。含两个USB接口，一个五孔插座。

参考图：

 [image: image8.png]




	9
	网椅
	张
	140
	1.规格尺寸：W580*D575*H1010mm
▲2.材质：
面材：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；座用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。

填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。

基材：靠背和扶手基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板。

腰托：大尺寸柔性腰托，贴合脊椎自然曲线。

扶手：两点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。

底盘：2.5mm 厚冷轧钢板底盘，大角度逍遥，可在起始位置锁定。

脚轮：脚轮基材为玻璃纤维增强工程尼龙。

参考图：

[image: image9.png]




	10
	接待沙发
	张
	24
	1.规格尺寸：W1080*930*880mm
2.面料：选用优质环保布艺，美观大方。

3.海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。

4.内架：选用实木刨方+进口松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。

5.五金脚架：底架采用品牌优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。

参考图：

[image: image10.png]




	11
	接待茶几
	张
	11
	1.规格尺寸：W480*D680*H550mm
2.材质参数
材质：全橡胶木材质，采用卯榫结构，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，美观耐用。
油漆：采用优质环保油漆，表面光亮平整无颗粒，颜色均匀、硬度高。                         

材质：采用E0级实木多层板+三聚氰胺饰面，实木多层板满足国标要求。
工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的PVC封边。

参考图：

[image: image11.png]




	12
	会议桌1
	张
	2
	1.规格尺寸：W8000*D2400*H750mm
▲2.基材：整体采用普通胶合板（多层实木板），桌面厚度不小于40mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格；甲醛释放量达到或优于E0级。

3.封边：台面采用一体成型PVC铝箔封边，防刮伤、耐高温和曝晒，耐盐耐酸腐蚀，同时此封边的外侧（跟台面板材内封边的一面）呈一个颜色，封边表面光滑平整，无皱褶，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理，其他板材采用同色1.2mm的PVC材质封边。封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

参考图：

[image: image12.png]




	13
	会议桌2
	张
	3
	1.规格尺寸：W4800*D1600*H750mm
▲2.基材：整体采用普通胶合板（多层实木板），桌面厚度不小于40mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格；甲醛释放量达到或优于E0级。

3.封边：台面采用一体成型PVC铝箔封边，防刮伤、耐高温和曝晒，耐盐耐酸腐蚀，同时此封边的外侧（跟台面板材内封边的一面）呈一个颜色，封边表面光滑平整，无皱褶，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理，其他板材采用同色1.2mm的PVC材质封边。封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

参考图：

[image: image13.png]




	14
	会议桌3
	张
	2
	1.规格尺寸：W8000*D3200*H750mm
▲2.基材：整体采用普通胶合板（多层实木板），桌面厚度不小于40mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格；甲醛释放量达到或优于E0级。

3.封边：台面采用一体成型PVC铝箔封边，防刮伤、耐高温和曝晒，耐盐耐酸腐蚀，同时此封边的外侧（跟台面板材内封边的一面）呈一个颜色，封边表面光滑平整，无皱褶，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理，其他板材采用同色1.2mm的PVC材质封边。封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

参考图：

[image: image14.png]




	15
	会议椅
	把
	147
	1.规格尺寸：W670*D750*H1100mm

2.椅架：选用优质实木椅架, 木材经过干燥、防虫、防腐特殊处理。表面优质环保油漆工艺，附着力强、流平性强无颗粒、无气泡、硬度高。

▲3.面料：采用优质西皮（人造革），皮质的拉力好,不易撕裂,耐腐蚀,抗磨性能好,能抗菌、防霉、防蛀且无任何有害物质，西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求，其中：摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级；游离甲醛≤75mg/kg；感官要求：全张革应厚薄基本均匀，无油腻感（油蜡革除外）；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》要求，抗引燃特性：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃试验。

4.海绵：椅座和椅背内芯均采用优质裁切泡绵，具有良好的抗震性、回弹性好。

参考图：

[image: image15.png]




	16
	餐桌
	张
	200
	1.规格尺寸：W1400*D700*H750
▲2.基材：采用优质橡木实木框架，木材须经高温干燥、除虫处理，含水率在 8%～16.4%之间，无死节、无腐材，不易开裂、木质纹理清晰，榫卯结构，结实、牢靠稳定性强。

3.油漆：面漆、底漆采用环保型水性漆，经五底三面工艺，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。                

4.餐桌成品有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

参考图：

[image: image16.png]




	17
	餐椅
	把
	800
	1.规格尺寸：W420*D450*H890
▲2.基材：框架采用橡木制作，无气味,环保，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率8%～16.4%，不含五氯苯酚。                                  3.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、VOC含量（清漆）≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能95%。                                                                                    4.椅的翘曲度、平整度、底脚平稳性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、甲醛释放量、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性、家具涂层可迁移元素等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image17.png]




	18
	单人床1
	张
	1608
	1.规格尺寸：W1350*D2000/D2200*H300mm（其中有60张加长床）（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用橡木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材须经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率8%～16.4%；

▲3.床板：采用齐边杉木床板，床板厚度大于20mm，单面砂光，由不多于7块木板拼成，底部有4条不少于40*30mm的杉木条加强。床横采用5条不少于40*40mm杉木方。木材必须经过高温经烘干、除虫等处理，保证木材含水率8%～16.4%。保证木材在使用过程中不会出现开裂、变形等问题。                       

▲4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

▲5.床甲醛释放量符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

6.床的翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、标识与实物一致性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、甲醛释放量、单层床强度和耐久性、可迁移元素含量等满足采购需求及符合国家相关标准，实物检验合格。

参考图：

[image: image18.png]




	19
	单人床2
	张
	40
	1.规格尺寸：W1800*D2200*H300mm（加长床）（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用橡木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材须经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率8%～16.4%；

▲3.床板：采用齐边杉木床板，床板厚度大于20mm，单面砂光，由不多于7块木板拼成，底部有4条不少于40*30mm的杉木条加强。床横采用5条不少于40*40mm杉木方。木材必须经过高温经烘干、除虫等处理，保证木材含水率8%～16.4%。保证木材在使用过程中不会出现开裂、变形等问题。                       

▲4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

▲5.床甲醛释放量符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

6.床的翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、标识与实物一致性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、甲醛释放量、单层床强度和耐久性、可迁移元素含量等满足采购需求及符合国家相关标准，实物检验合格。

参考图：
[image: image19.png]




	20
	床垫1
	张
	1608
	1.规格尺寸：W1350*D2000/D2200*H200mm（其中有60张加长床垫）

▲2.材质参数：厚度≥200mm，整体契合床架，采用加粗线径精钢弹簧，弹簧加密，静音弹簧，高回弹强支撑，全新升级防螨抗菌提花面料，透气，天然双循环。表面无数透气孔形成天然通风系统，透气亲肤，可回收利用。线条拼合细密，封边细腻,转角过渡自然,间隙细小且均。软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。内材为高于45度高弹海绵,低燃性成型泡胶，1cm椰棕做支撑及3cm天然乳胶结合，硬软适中，回弹性好。根据人体工学原理设计，强力护脊。弧形转角，防床沿塌陷，减少磕碰伤害。

▲3.床垫甲醛释放量符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

参考图：

[image: image20.png]




	21
	床垫2
	张
	40
	1.规格尺寸：W1800*D2200*H200mm（加长床垫）

▲2.材质参数：厚度≥200mm，整体契合床架，采用加粗线径精钢弹簧，弹簧加密，静音弹簧，高回弹强支撑，全新升级防螨抗菌提花面料，透气，天然双循环。表面无数透气孔形成天然通风系统，透气亲肤，可回收利用。线条拼合细密，封边细腻,转角过渡自然,间隙细小且均。软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。内材为高于45度高弹海绵,低燃性成型泡胶，1cm椰棕做支撑及3cm天然乳胶结合，硬软适中，回弹性好。根据人体工学原理设计，强力护脊。弧形转角，防床沿塌陷，减少磕碰伤害。

▲3.床垫甲醛释放量符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

参考图：

[image: image21.png]




	22
	床头柜1
	个
	2296
	1.规格尺寸：W450*D450*H450mm
▲2.基材：整体采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用导轨，导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。

参考图：

[image: image22.jpg]




	23
	衣柜
	个
	844 
	1.规格尺寸：W2100*D600*H2400（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image23.png]




	24
	电视柜
	个
	844 
	规格尺寸：W2500*D450*H750mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm，承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image24.png]




	25
	休闲椅
	把
	1188 
	1.规格尺寸：W410*D420*H870mm
▲2.基材：框架采用橡木制作，无气味,环保，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率8%～16.4%，不含五氯苯酚。                                  3.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、VOC含量（清漆）≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能95%。                                                                                    4.椅的翘曲度、平整度、底脚平稳性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、甲醛释放量、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性、家具涂层可迁移元素等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image25.png]




	26
	行李架1
	个
	304 
	规格尺寸：W880*450*500mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8. 符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image26.png]




	27
	书桌
	张
	304 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H750
▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，台面板不小于25mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3~7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格。

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.符合《GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、有害物质限量满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image27.png]




	28
	沙发3+1+1
	套
	40 
	1.规格尺寸：W2080*D780*H830 W940*D780*H830mm
▲2.基材：面料采用优质头层牛皮（真皮），厚度≥2.0mm。符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级、耐光性≥5级、涂层粘着牢度≥2.5N/10mm、耐折牢度（5万次）无裂纹、撕裂力≥20N、气味≤3级、PH≥3.2、禁用偶氮染料≤30mg/kg、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg、可萃取的重金属：铅（Pb）含量≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg。通过QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测，菌种（黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿色木霉）防霉菌性等级为1级。革身平整、柔软、丰满有弹性。

3.海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，拉伸强度≥160KPa，回弹率≥50%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa。

4.阻燃性满足GB 17927.2-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》要求。抗疲劳力强，坐感舒适。

5.框架：采用阔叶树实木框架，经过防虫、防腐处理，含水率：8%至产品所在地区年平衡含水率+1%。背底采用高频热压机加工成型多层弯曲胶合板，符合人体工程学。

参考图：

[image: image28.png]




	29
	长茶几
	张 
	40 
	1.规格尺寸：W1400*D700*H450
2.材质参数
材质：基材采用优质实木多层板，优质三聚氰胺饰面。
油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，满足国标要求。

参考图：

[image: image29.png]




	30
	边几
	张
	40 
	1.规格尺寸：W700*D700*H480
2.材质参数
材质：基材采用优质实木多层板，优质三聚氰胺饰面。

油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。

参考图：

[image: image30.png]




	31
	储物柜1
	个
	5 
	规格尺寸：W1200*D550*H2000（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image31.png]




	32
	更衣凳
	张
	16 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H430mm
▲2.基材：坐板采用不小于25mm厚普通胶合板（多层实木板）。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.面料：采用优质头层牛皮（真皮），厚度≥2.0mm。

符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准。摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级、耐光性≥5级、涂层粘着牢度≥2.5N/10mm、耐折牢度（5万次）无裂纹、撕裂力≥20N、气味≤3级、PH≥3.2、禁用偶氮染料≤30mg/kg、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg、可萃取的重金属：铅（Pb）含量≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg。通过QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测，菌种（黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿色木霉）防霉菌性等级为1级。其中革身平整、柔软、丰满有弹性。

4.海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，拉伸强度≥100KPa，回弹率≥35%，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，干热老化后拉伸强度≥55KPa。

5.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。                                                     6.连接件：采用优质三合一连接件。三合一连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。

参考图：

[image: image32.png]




	33
	床头柜2
	个
	30 
	1.规格尺寸：W450*D450*H450mm
▲2.基材：整体采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用导轨，导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。

参考图：

[image: image33.png]




	34
	衣柜2
	个
	20 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H2000mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image34.png]




	35
	矮柜
	个
	22 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H900mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm，承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image35.png]




	36
	书桌
	张
	540 
	规格尺寸：W1400*D600*H750mm
▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，台面板不小于25mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3～7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格。

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.符合《GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、有害物质限量满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image36.png]




	37
	行李架1
	个
	540 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H2400mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image37.png]




	38
	排椅5人位
	张
	12 
	1.规格尺寸：W2350**D620*H820mm
▲2.基材：座板及靠背选用304不锈钢板，钢板厚度不小于1.2mm，不锈钢板必须符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准的相关技术要求。

3.涂料：采用环保热固性粉末塑粉，塑粉中的有害物质限量符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 标准适用条款的要求。

4.扶手：采用铝合金一体压铸成型，扶手面长278mm±10mm，宽不小于45mm，厚度不小于6mm。

▲5.座背PU 椅面材质采用钢架接钢板和100%聚氨脂模具内一次成型内衬钢板，材质为钢架慢接穿孔钢板(钢板厚度不低于1.5mm,外部采用100%纯高密度聚氨酯(PU全部包裹，模注成型，具有耐氧化、耐老化、耐毒菌、耐曲折，有耐磨防水，环保无毒的效果。

6.符合《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》或国家相关标准，排椅的产品产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、着地平稳性、金属件外观要求、塑料件、理化性能要求（硬度、耐腐蚀、附着力、抗盐雾）、力学性能、有害物质限量等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image38.png]




	39
	诊桌
	张
	41 
	1.规格尺寸：W1600*D1400*H750mm

▲2.基材：整体采用不小于25mm普通胶合板（多层实木板）。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3~7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格。

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。            

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.铝材：外框架铝材宽度为60mm，受力框架铝材壁厚为2.0mm，选用国标6063铝棒挤压成型，连接方式有铝合金插条或者子母扣连接，牢固便捷。框架表面无尘静电喷涂或氧化工艺；底部配可调节脚；采用三段式屏风，最上一格可扪布颜色多选，高度约250mm，中间一格（桌板上方）桌面以上铝合金材质，具备走线功能，高度约250mm，桌面下一格为方凸点钢板，钢板厚度2.0mm，高度约760mm。

7.五金配件：采用导轨，导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。

8.办公桌有害物质限量符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。

参考图：

[image: image39.png]




	40
	患者椅
	张
	82 
	1.规格尺寸：W505*D450*H800mm

▲2.基材：框架采用橡木制作，无气味，环保，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率8%～16.4%，不含五氯苯酚。                                  3.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、VOC含量（清漆）≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能95%。                                                                                    4.椅的翘曲度、平整度、底脚平稳性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、甲醛释放量、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性、家具涂层可迁移元素等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image40.png]




	41
	诊疗床
	张
	51 
	1.规格尺寸：W1900*D600*H650mm
▲2.材质参数
床架：采用医用电解钢板，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，层板：1.0mm，表面采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
床面：采用抑菌耐磨超纤皮，颜色可根据需要选择；配静音轮。海绵：采用40mm厚高密度阻燃海绵。

参考图：

[image: image41.png]™,





	42
	床头柜2
	个
	29 
	1.规格尺寸：W450*D450*H450mm
▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用导轨，导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。

参考图：

[image: image42.png]




	43
	电脑桌
	张
	61 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H750mm
▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，台面板不小于25mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3~7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.符合《GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、有害物质限量满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image43.png]




	44
	药柜
	个
	11 
	1.规格尺寸：W900*D400*H1800mm
▲2.材质参数：

采用304不锈钢，经久耐用，耐腐蚀，增强度强，上为玻璃对开门，内置两块可调节层板，下双开门，内置一块可调节层板。

柜体结构：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害。

表面处理：塑粉喷涂，事前经清洗，除油、磷化等前置处理程序，确保质量完美。

五金配件：全采用优质铰链。

参考图：

[image: image44.png]




	45
	中药柜1
	个
	3 
	1.规格尺寸：W1700*D1000*H2000mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

2.材质参数

▲材质：橡胶木，榫卯结构 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，满足国标要求。

参考图：

[image: image45.png]




	46
	中药柜2
	个
	4 
	1.规格尺寸：W1700*D500*H2000mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.材质参数：

材质：橡胶木，榫卯结构。

油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，满足国标要求。

参考图：

[image: image46.png]




	47
	中药柜3
	个
	3 
	1.规格尺寸：W1500*D500*H2000mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.材质参数：

材质：橡胶木，榫卯结构。

油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，满足国标要求。

参考图：

[image: image47.png]




	48
	西药架（双面）
	个
	9 
	1.规格尺寸：W1500*D1000*H2000mm
2.材质参数
立柱为1.2mm钢板制作，层板为0.8mm钢板，挂板为1.5mm钢板
工艺：整体采用二氧化碳焊接，拆装工艺，每隔配有标签卡，层板可任意调节高度。
表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。

参考图：

[image: image48.png]




	49
	西药架（单面）
	个
	2 
	1.规格尺寸：W1500*D500*H2000mm
2.材质参数
立柱为1.2mm钢板制作，层板为0.8mm钢板，挂板为1.5mm钢板。
工艺：整体采用二氧化碳焊接，拆装工艺，每隔配有标签卡，层板可任意调节高度。              

表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。

参考图：

[image: image49.png]




	50
	窗口桌（带副柜）
	套
	6 
	1.规格尺寸：W1400*D1400*H750mm
▲2.基材：采用优质环保型胶合板（多层实木板），台面板不小于25mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量至少达到E0级。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3~7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.符合《GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、有害物质限量满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image50.png]




	51
	办公桌+吊柜
	套
	35 
	1.规格尺寸：桌子：W1400*D600*H750mm；吊柜：W1400*D350*H350mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，台面板不小于25mm。吊柜：冷轧钢板，钢板0.8mm厚，圆弧角度R200左右。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。胶粘剂（白乳胶）须符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的要求，胶粘剂外观无可视粗颗粒或异物，PH值3~7之间，黏度≥0.5，不挥发有机物≥35%，最低成膜温度≤2℃，干强度、湿强度合格。

4.油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量（清漆）≤300/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量≤250mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》漆膜耐霉菌性试验菌种（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）耐霉菌性等级为≥1级、检测菌种（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌性能≥99%、抗细菌耐久性能≥95%。              

5.封边：采用胡桃木实木封边，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

6.符合《GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、有害物质限量满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image51.png]




	52
	文件柜
	个
	5 
	1.规格尺寸：W900*D390*H1850mm
2.材质参数
钢材：采用上海“宝钢”优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm。
塑粉：金属表面粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
功能结构：上部为钢框玻璃对开门，内设2-3块可调层板，下部为钢板对开门，内设1-2块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。
采用优质锁具。

参考图：

[image: image52.png]




	53
	排椅3人位
	张
	38 
	1.规格尺寸：W1780*620*820mm
▲2.基材：座板及靠背选用304不锈钢板，钢板厚度不小于1.2mm，不锈钢板必须符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准的相关技术要求。

3.涂料：采用环保热固性粉末塑粉，塑粉中的有害物质限量符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 标准适用条款的要求。

4.扶手：采用铝合金一体压铸成型，扶手面长278mm±10mm，宽不小于45mm，厚度不小于6mm。

▲5.座背PU 椅面材质采用钢架接钢板和100%聚氨脂模具内一次成型内衬钢板，材质为钢架慢接穿孔钢板(钢板厚度不低于1.5mm,外部采用100%纯高密度聚氨酯(PU全部包裹，模注成型，具有耐氧化、耐老化、耐毒菌、耐曲折，有耐磨防水，环保无毒的效果。

6.符合《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》或国家相关标准，排椅的产品产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、着地平稳性、金属件外观要求、塑料件、理化性能要求（硬度、耐腐蚀、附着力、抗盐雾）、力学性能、有害物质限量等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image53.png]




	54
	病床
	张
	19
	1.规格尺寸：W2080*D900*H500mm
▲2.材质参数：床架采用优质碳钢矩形型材，床架规格：40×80×1.1mm。床头床尾主要采用优质ABS工程塑料一次注塑成型。

床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，板材厚≧1.0mm。背部和腿部床板分别焊接两条加固带确保使用寿命。床腿为≧50×50×1.1mm方管制作。摇把采用双向限位功能，以防操作不当损坏床体。

手动双摇，起背角度0-80°上曲腿角度0-20°。

3.功能配置

床头尾可轻松拆卸，并具有锁定装置，床尾外侧配床头牌。碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。所用粉末为抗菌粉末。采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，通过国际谱尼测试。固定方式：螺杆固定。主架及轮芯：主架采用钢结构，轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质。轮面：采用耐磨PU作为轮面材质，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪作用。轮外：采用ABS材质包壳，防腐耐磨，美观大方。转动方式：采用内镶封闭式轴承方式转动，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。含床垫。

参考图：

[image: image54.png]




	55
	ABS床头柜
	个
	19
	1.规格尺寸：W480×D480×H760mm
2.材质参数：采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。配置可折叠隐蔽式毛巾架。

参考图：

[image: image55.png]




	56
	更衣柜1
	个
	5 
	1.规格尺寸：W3200*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。铰链符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image56.png]




	57
	更衣柜2
	个
	5 
	1.规格尺寸：W3600*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image57.png]




	58
	更衣柜3
	个
	1 
	1.规格尺寸：W2000*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image58.png]




	59
	更衣柜4
	个
	1 
	1.规格尺寸：W1500*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image59.png]




	60
	更衣柜5
	个
	1
	1.规格尺寸：W3900*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image60.png]




	61
	更衣柜6
	个
	1
	1.规格尺寸：W2700*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image61.png]




	62
	更衣柜7
	个
	1
	1.规格尺寸：W2400*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image62.png]




	63
	更衣柜8
	个
	3
	1.规格尺寸：W1700*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8. 符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image63.png]




	64
	更衣柜9
	个
	1
	1.规格尺寸：W2600*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8. 符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image64.png]




	65
	升降椅
	张
	4 
	1.规格尺寸：左面直径360mm，底座直径520mm，坐高440-590mm
2.材质参数
椅面：PU发泡（聚氨酯）一体成型，椅面尺寸直径360mm。
气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，质保两年。常规高度采用200#气杆，坐高升降范围约440-590MM，特殊高度可定制。电镀五星脚，优质冷轧钢板冲压焊接成型,结实防锈，实用方便。
脚垫：配置高强度耐磨活动脚轮。

参考图：

[image: image65.png]




	66
	储物柜1
	个
	4 
	1.规格尺寸：W4900*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。甲醛释放量符合国家标准要求。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image66.png]




	67
	储物柜2
	个
	3 
	1.规格尺寸：W6000*D550*H1850mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image67.png]




	68
	衣柜3
	个
	24 
	1.规格尺寸：W1200*D600*H2000mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

▲2.基材：采用ENF级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。侧板、顶板、层板不小于25mm，门板不小于18mm。板材的技术指标符合GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准适用条款的要求，规格尺寸及其偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格。

3.饰面：采用饰面用浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量符合GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，要求纸的甲醛释放量≤1.5mg/L。

4.封边：采用≧1.5mm厚PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合或优于QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。

5.热熔胶：采用热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准的要求。

6.五金配件：采用304不锈钢铰链，铰链的底座板厚≥1.5mm，铰链臂厚度≥2.0mm，杯体壁厚≥1.5mm， 承重能力：单只铰链承重一般≥8kg。内置304不锈钢挂衣杆，壁厚≥1.2mm，承重≥50kg。表面光滑无瑕疵，符合国际通用的耐腐蚀不锈钢标准。符合或优于QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准中的技术要求，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷：a）所有组件或结合处不应断裂，b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，d）固定组件不应松动，e）所有组件的功能不应损害，f）杯状暗铰链及其组件不应分离。功能：操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）、下沉量合格，铰链金属基体及覆盖层须经耐腐蚀试验合格。

7.柜整体有害物质限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

8.符合《GB/T3324-2024 木家具通用技术条件》或国家相关标准，翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、人造板件外观、五金件外观、木工要求、软硬质覆面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、结构安全性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、挥发性有机化合物等满足采购需求及符合国家相关标准适用条款，实物检验合格。

参考图：

[image: image68.png]




	69
	控制台
	个
	3 
	1.规格尺寸：W1800*D600*H750mm
2.材质参数：

基材：优质E0级环保多层面板三聚氰胺贴面，厚度达25MM，结构稳固。PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。

五金配件：静音滑轨。

参考图：

[image: image69.png]




	70
	治疗柜1
	个
	2 
	1.规格尺寸：2500*600*800mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

2.材质参数： 

基材：优质E0级环保多层面板三聚氰胺贴面，厚度达25MM，结构稳固。PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。

配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。

材质：采用E0级实木多层板+三聚氰胺饰面，实木多层板满足国标要求。

工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的PVC封边。

参考图：

[image: image70.png]




	71
	治疗柜2
	个
	1 
	1.规格尺寸：4800*600*800mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

2.材质参数：

基材：优质E0级环保多层面板三聚氰胺贴面，厚度达25MM，结构稳固。PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。

配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。

材质：采用E0级实木多层板+三聚氰胺饰面，实木多层板满足国标要求。

工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的PVC封边。

参考图：

[image: image71.png]




	72
	治疗柜3
	个
	4 
	1.规格尺寸：W3700*D600*H800mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

2.材质参数：

基材：优质E0级环保多层面板三聚氰胺贴面，厚度达25MM，结构稳固。PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。

配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。

材质：采用E0级实木多层板+三聚氰胺饰面，实木多层板满足国标要求。

工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的PVC封边。

参考图：

[image: image72.png]




	73
	治疗柜3
	个
	1 
	1.规格尺寸：W7700*D600*H800mm（▲定制家具具体尺寸以家具安装现场测量尺寸为准，须按照采购人要求进行设计）

2.材质参数：

基材：优质E0级环保多层面板三聚氰胺贴面，厚度达25MM，结构稳固。PVC封边；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。

配件：优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小。

材质：采用E0级实木多层板+三聚氰胺饰面，实木多层板满足国标要求。

工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的PVC封边。

参考图：

[image: image73.png]




	商务及其他要求表

	报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用；

（5）供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；

（6）安装后保洁、相关检测费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	投标产品项号18“单人床”、项号20“床垫”号、项号23“衣柜”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起  25  日历日内。

2.交付使用时间：自合同签订之日起，  60  个日历日内完成成品类家具的交付并安装验收。自合同签订之日起，  10  个历日内完成定制类家具图纸设计并提交甲方审核确认，甲方确认后  50  个日历日内完成定制类家具的交付并安装验收（采购人要求延期交货的部分除外）。

2.交货地点：广西区内采购人指定地点

	▲售后服务要求
	1.中标人负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标人承担；中标人在中标后须到家具安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸根据实际布置进行调整，家具设计需满足采购人使用需求。对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。

2.质量保证期：所有家具自验收合格之日起算的质量保证期不少于5年。在质保期内质量故障和质量事故，中标人须全免费上门维修、免费更换零部件以及承担相应质量事故责任。质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。投标人投标时必须承诺对本项目货物提供终身服务，质保期外的服务费用由采购人和中标人另行商议，质保期外维修的零配件需优惠（投标时注明折扣率）。

3.故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；

4.验收所需工具、器材由中标人自理；采用现场验收，各项性能指标达到技术要求的，由中标人与采购人双方签字确认；

5.售后服务过程中，需配备相关安装实施人员满足项目需求。

6.中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

7.中标人应根据服务要求提供售后服务，未按要求提供售后服务的，每次扣除200元履约保证金，保修期内被扣次数达到20次以上的，扣除履约保证金总额的20%。

8.供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。

	▲验收要求
	1.所供产品的规格、数量、材质符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。

2.所供产品为全新，且外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.所供产品结构牢固，无安全隐患。

4.如有抽检要求的，检测结果符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 

5.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6.招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证等证明材料。

7.货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（20-30间房）中标人供货产品进行质量及空气检测，采购人采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后中标人需提供产品相关检测报告（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由中标人负责）。

8.中标人的投标样品将作为货物验收参照标本，中标人所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标人所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构（取得计量认证具有CMA标识）进行抽样检验（所产生的检验费、样品费由中标人承担）。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人有权取消合同，并按相关规定扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。采购人可同时向中标人提出直接或间接损失的赔偿。

9.中标人在签订合同之日起7个日历日内，须提供一套完整的所投产品至采购人处进行检测，采购人可聘请具有验收资质的检测部门进行检测，检测合格的产品作为验收产品的依据，费用由中标人负责。验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。

10.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标人虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人的责任，同时报财政部门备案。

（2）投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标人虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人的责任，同时报财政部门备案。

（3）投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为中标人违约，追究其责任，同时报财政部门备案。

11.验收不合格或不能按期履行合同的处理：

中标人必须在合同约定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标人必须承担违约责任。每逾期一日赔偿合同金额的0.5%作为违约金，最多赔偿合同金额的30%作为违约金。如中标人不能按约定时间交货造成采购人不能投入使用的，采购人将安排相应受到此状况影响的运动员入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从中标人的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。

12.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	付款方式
	合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款30%为预付款（中标人须先提供相应合法发票）；中标人全部供货安装完成并最终验收合格后，中标人开具合法发票给采购人，采购人收到发票后在10个工作日支付中标人剩余结算款（无息）。

	履约保证金
	1.中标人在双方签订合同前2个工作日内应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，本分标所有货物验收合格安装完毕后5个工作日内退还。

2.验收不合格的项目，采购人依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，采购人有权解除合同并追究其违约责任；中标人应根据服务要求提供售后服务，未按要求提供售后服务的，每次扣除200元履约保证金，保修期内被扣次数达到20次以上的，扣除履约保证金总额的20%。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门处理。

3.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。

	投标样品（小样）要求
	投标时可提供以下小样供评审： 

序号

产品
部件（小样）名称
数量
参考规格（约）
1

床

橡木床脚+油漆工艺
1根
2

衣柜

实木多层板+饰面

1块
长150×宽150mm
3

床垫

床垫面料+弹簧支撑及结构层
1块
长150×宽150mm
4

病床

优质冷轧钢板
1块
长150×宽150mm
5

沙发

优质头层牛皮+高弹海绵

1个
长150×宽150mm

6

五金配件

衣柜铰链及床头柜导轨
每种1个
备注：

（1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。

（2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间（09：30—10：00）前。

（3）小样递交要求：

①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 

③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。

（4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的小样，在采购结果公告发出（或接到本中心通知）后五个工作日内，原路径退回样品，逾期一个月内未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

2.中标人在中标后须到设备安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4.中标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

5.为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，评标委员会在采购过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.政策功能

▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

（3）中标人投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由中标人承担。


分标2
	项号
	货物名称
	单位
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	人造大理石洗手盆
	个
	74 
	1.尺寸：2.2m长洗手双盆。

★2.材质：人造大理石，厚度≥1.8cm。
3.放射性核素限量A类标准：内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3。4.抗压强度：≥1.5kN。

5.耐冲击性：承受0.9kg钢球1m高度冲击无裂纹。

6.吸水率：≤0.5%。

7.表面硬度：莫氏硬度≥5级。

8.重金属析出：铅≤0.5mg/L、镉≤0.07mg/L。

9.耐腐蚀性：经5%盐酸/氢氧化钠溶液浸泡24小时无腐蚀痕迹。

边缘处理要求所有外露边角需进行倒圆处理。

	2
	台下洗手盆（圆盆）
	套
	160 
	1.尺寸：约560*410*200mm。

2.釉面：釉面应无裂纹、针孔、橘皮纹、落脏等缺陷；釉面光泽度≥80 GU（60°入射角）；吸水率平均值≤0.2%；平整度尺寸公差控制在±3mm以内；铅镉溶出量，铅≤0.5mg/L、镉≤0.25mg/L；耐化学腐蚀性：耐盐酸（pH=2）、氢氧化钠（pH=12）溶液24小时；放射性核素满足GB 6566的A类装饰材料要求；符合《卫生陶瓷》（GB/T 6952-2015）要求。

3.龙头：采用铜体陶瓷阀芯节水单冷感应式，符合GB 18145-2014标准，含角阀、不锈钢高压管及排水组件。

投标时，须提供节能（节水）产品清单。

	3
	落地式

坐便器
	套
	860 
	1.尺寸：约560*410*200mm；

2.釉面：釉面应无裂纹、针孔、橘皮纹、落脏等缺陷；釉面光泽度≥80 GU（60°入射角）；吸水率平均值≤0.2%；平整度尺寸公差控制在±3mm以内；铅镉溶出量，铅≤0.5mg/L、镉≤0.25mg/L；耐化学腐蚀性：耐盐酸（pH=2）、氢氧化钠（pH=12）溶液24小时；放射性核素满足GB 6566的A类装饰材料要求；变形率：安装面≤3mm、表面≤6mm、整体≤20mm、边缘≤4mm。水封深度≥50mm；水封表面积，虹吸式≥100mmx85mm、冲落式≥100mmx85mm；符合《卫生陶瓷》（GB/T 6952-2015）要求。

3.含角阀、不锈钢高压管及排水组件、扶手，符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。

投标时，须提供节能（节水）产品清单。

	4
	感应一体落地小便器（含感应器）
	套
	117 
	1.尺寸：约410*385*950mm；

2.釉面：釉面应无裂纹、针孔、橘皮纹、落脏等缺陷；釉面光泽度≥80 GU（60°入射角）；吸水率平均值≤0.2%；平整度尺寸公差控制在±3mm以内；铅镉溶出量，铅≤0.5mg/L、镉≤0.25mg/L；耐化学腐蚀性：耐盐酸（pH=2）、氢氧化钠（pH=12）溶液24小时；放射性核素满足GB 6566的A类装饰材料要求；符合《卫生陶瓷》（GB/T 6952-2015）要求。

3.含感应器，感应非接触式。

投标时，须提供节能（节水）产品清单。

	5
	立柱盆（含立柱盆扶手）
	套
	92 
	1.尺寸：约530*460*820mm；

2.釉面：釉面应无裂纹、针孔、橘皮纹、落脏等缺陷；釉面光泽度≥80 GU（60°入射角）；吸水率平均值≤0.2%；平整度尺寸公差控制在±3mm以内；铅镉溶出量，铅≤0.5mg/L、镉≤0.25mg/L；耐化学腐蚀性：耐盐酸（pH=2）、氢氧化钠（pH=12）溶液24小时；放射性核素满足GB 6566的A类装饰材料要求；符合《卫生陶瓷》（GB/T 6952-2015）要求。 

3.龙头采用铜体陶瓷阀芯单冷式，符合GB 18145-2014，含扶手、角阀、不锈钢高压管及排水组件。

	6
	不锈钢纸巾架
	个
	1075 
	材质：不锈钢，置物层厚度≥1.5mm，符合国家标准。

	7
	不锈钢抽纸盒
	个
	82 
	材质：不锈钢，置物层厚度≥1.5mm，符合国家标准。

标准尺寸：≥165*165*75mm、38*138*75mm（开孔）。

	8
	拖把池
	套
	40 
	1.尺寸：约495*435*640mm

2.釉面：符合《卫生陶瓷》（GB/T 6952-2015）要求。 

3.单冷龙头，含下水。

	9
	淋浴花洒套装
	套
	856 
	1.材质安全符合（GB 18145-2014）要求，铜含量标准：≥59%黄铜材质；铅析出量：不得超过0.005毫克/升；

2.卫生安全符合GB/T 17219生活饮用水安全评价标准；

3.表面处理符合（GB 18145-2014）要求，盐雾测试标准：24小时酸性盐雾测试需达9级以上；腐蚀要求：表面缺陷程度＜0.1%；4.流量均匀性符合（GB 28378-2019）要求，在0.1-0.5MPa水压波动下测试，最大出水流量均匀性≤4.0L/min。平均喷射力≥0.85N。

★5.水效等级应达到（GB 28378-2019）2级及以上水效产品。

6.带铜体冷热水混水阀。

	10
	定制不锈钢浴室柜
	套
	844 
	1.主柜尺寸：约900*520*4mm；

2.镜柜尺寸：约750*880mm；

3.台面尺寸：约930*540*200mm；

★4.主柜材质：304不锈钢，厚度≥1.8mm；

★5.含陶瓷台下盆、人造大理石台面，台面厚度≥2.0cm。

6.不锈钢等级：304#，含镍量≥8%；

7.甲醛释放量：≤0.05mg/m³，达到食品级安全；

8.重金属析出：铅≤0.5mg/L、镉≤0.07mg/L；

9.放射性：内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3；

10.力学强度：台面加载150kg垂直载荷，变形≤2mm；

11.挂壁承重：悬挂式柜体需承受60kg重物90s无变形；

12.框架稳定性：施加100N水平力，框架变形量≤1mm/m。

13.五金配件标准：铰链单个铰链承重≥40kg；表面电镀层厚度≥0.2μm，盐雾试验24h无红锈。

14.外观质量标准：焊接平整无虚焊，焊点直径≤6mm，打磨后粗糙度Ra≤3.2μm；板材拼接间隙≤0.3mm，抽屉面板间隙2mm±0.5mm；正面不允许有明显划痕，侧面允许3处长度＜10mm无手感刮痕。

	11
	面盆龙头
	个
	844 
	1.材质：龙头采用不锈钢陶瓷阀芯冷热式密封水嘴；铅析出量不得超过0.005毫克/升；铜含量要求≥59%；与水接触部分材料需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219）；在0.6MPa水压下持续60秒，各连接处无渗漏。

2.阀芯寿命：陶瓷片阀芯需通过20万次启闭测试；模拟冷热水交替工况，5000次温度冲击测试后保持密封完好。

3.表面处理：镀层要求，镍层≥5μm，铬层≥0.1μm；24小时酸性盐雾试验后，达到GB/T 6461中10级要求。外观电镀表面需光泽均匀，无脱皮、龟裂、烧焦等缺陷。

含角阀、下水器、不锈钢排水管。

投标时，须提供节能（节水）产品清单。

	12
	不锈钢

角篮
	个
	844 
	1.材质：不锈钢；

2.尺寸：约246*246*42mm；

3.符合国家标准。

参考图：

[image: image74.jpg]i





	13
	浴巾架
	套
	844 
	材质：铝合金≥600*220*120mm

参考图：

[image: image75.jpg]




	14
	304不锈钢水槽
	套
	32 
	1.尺寸： 约530*400*200mm；

2.不锈钢制造，水槽冷热龙头符合国家标准；

3.单槽（含下水）符合国家标准。

	15
	平开淋浴隔断
一字型
	间
	824 
	1.尺寸：约 1300*2000；

★2.材质：钢化玻璃，玻璃厚度≥8mm。

钢化玻璃的性能符合国家标准，具备3C认证。

弯曲度：平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应不超过0.3%，波形时应不超过0.2%。

边框材质：铝合金；含汽车级钢化玻璃贴透明防爆膜；

拉手采用25圆管L型(尺寸：约425*225）。

	16
	定制成品医用洗手池感应脚踏式
	套
	1 
	1.尺寸：约1900*1800*600mm，精选医用级304不锈钢

2.拉丝2.0mm加厚板材，符合国家标准。

	商务及其他要求表

	报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用；

（5）供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；

（6）安装后保洁、相关检测费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	投标产品项号3“落地式坐便器”、项号9“淋浴花洒套装”、项号11“面盆龙头”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起  25  日历日内。

2.交付使用时间：签订合同后  60  个日历日内安装调试并经验收合格交付使用（采购人要求延期交货的部分除外）。

2.交货地点：广西区内采购人指定地点（广西区南宁市江南区星光大道7号江南训练基地运动员宿舍）

	▲售后服务要求
	1.中标人负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标人承担；

2.质量保证期：所有家具自验收合格之日起算的质量保证期不少于5年。在质保期内质量故障和质量事故，中标人须全免费上门维修、免费更换零部件以及承担相应质量事故责任。质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。投标人投标时必须承诺对本项目货物提供终身服务，质保期外的服务费用由采购人和中标人另行商议，质保期外维修的零配件需优惠（投标时注明折扣率）。

3.故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；

4.验收所需工具、器材由中标人自理；采用现场验收，各项性能指标达到技术要求的，由中标人与采购人双方签字确认；

5.售后服务过程中，需配备相关安装实施人员满足项目需求。

6.中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

7.中标人应根据服务要求提供售后服务，未按要求提供售后服务的，每次扣除200元履约保证金，保修期内被扣次数达到20次以上的，扣除履约保证金总额的20%。

8.供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。

	▲验收要求
	1.所供产品的规格、数量、材质、颜色符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。

2.所供产品为全新，且外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3.所供产品结构牢固，无安全隐患。

4.如有抽检要求的，检测结果符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 

5.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6.招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证等证明材料。

7.货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（20-30间房）中标人供货产品进行质量及空气检测，采购人采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后中标人需提供产品相关检测报告（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由中标人负责）。

8.中标人的投标样品将作为货物验收参照标本，中标人所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标人所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构（取得计量认证具有CMA标识）进行抽样检验（所产生的检验费、样品费由中标人承担）。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人有权单方面取消合同，并按相关规定扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。采购人可同时向中标人提出直接或间接损失的赔偿。

9.中标人在签订合同之日起7个日历日内，须提供一套完整的所投产品至采购人处进行检测，采购人可聘请具有验收资质的检测部门进行检测，检测合格的产品作为验收产品的依据，费用由中标人负责。验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。

10.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人的责任，同时报财政部门备案。

（2）投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标人的责任，同时报财政部门备案。

（3）投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为中标人违约，追究其责任，同时报财政部门备案。

11.验收不合格或不能按期履行合同的处理：

中标人必须在合同约定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标人必须承担违约责任。每逾期一日赔偿合同金额的0.5%作为违约金，最多赔偿合同金额的30%作为违约金。如中标人不能按约定时间交货造成采购人不能投入使用的，采购人将安排相应受到此状况影响的运动员入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从中标人的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。

12.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	付款方式
	合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付合同价款30%为预付款（中标人须先提供相应合法发票）；中标人全部供货安装完成并最终验收合格后，中标人开具合法发票给采购人，采购人收到发票后在10个工作日支付中标人剩余结算款（无息）。

	履约保证金
	1.中标人在双方签订合同前2个工作日内应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，本分标所有货物验收合格安装完毕后5个工作日内退还。

2.验收不合格的项目，采购人依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，采购人有权解除合同并追究其违约责任；中标人应根据服务要求提供售后服务，未按要求提供售后服务的，每次扣除200元履约保证金，保修期内被扣次数达到20次以上的，扣除履约保证金总额的20%。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门处理。

3.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。

	投标样品（小样）要求
	投标时可提供以下小样供评审： 

项号

产品
部件（小样）名称
数量
参考规格
1

洗手盆
人造大理石
1块
长150×宽150mm

2

浴室柜
304不锈钢
1块
长150×宽150mm
3

平开淋浴隔断
钢化玻璃贴透明防爆膜
1块
长150×宽150mm
4

面盆龙头
面盆龙头
1个
5

淋浴花洒套装
淋浴花洒套装
1套
6

拖把池、不锈钢纸巾架、不锈钢角篮、浴巾架

单冷龙头、不锈钢纸巾架、不锈钢角篮、浴巾架

每种1个
备注：

（1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。

（2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间（09：30—10：00）前。

（3）小样递交要求：

①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 

③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。

（4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的小样，在采购结果公告发出（或接到本中心通知）后五个工作日内，原路径退回样品，逾期一个月内未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。。

	其他要求
	1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

2.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

3.中标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

4.为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，评标委员会在采购过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
▲5.政策功能

（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

（3）中标人投标产品的配件（辅材）涉及国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由中标人承担。


投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：江南训练基地运动员宿舍项目家具及卫生洁具采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；

（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2025年11月 日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2025年11月 日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西壮族自治区体育局
电话：0771-4891285

地址：广西南宁市江南区星光大道7号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。


投标人须知
一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包             

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲4.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

　 （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

  （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 

（三）招标文件的澄清与修改 

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（如需，必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；
（21）中小企业声明函（如有，请提供）。
3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

    ②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

 九、询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
 十、其他事项
  （1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
  （2）有关事宜
  所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

  广西壮族自治区政府采购中心

  邮政编码：530022

  通讯地址：南宁市星湖路22号

  电    话：0771—8600351 

  传    真：0771—8600305
评标方法及评分标准
（适用于分标1）
一、评标原则
（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分……………………………………………………………………30分
（1）本项目面向小微企业，评标价=投标价。
投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。
（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

    2.技术分……………………………………………………………………46分
   （1）原材料性能分（满分9分）
①提供具有检测资质的检验机构出具的橡木检测报告，检验依据GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 16734-1997 《中国主要木材名称》等或国家相关标准，检测内容包含但不限于以下项目：木材全干密度、木材含水率等，得2分。本项满分2分。（检测报告可以为1份或多份）。

②提供具有检测资质的检验机构出具的实木多层板检测报告，检验依据GB/T9846-2015《普通胶合板》或国家相关标准，检测内容包含但不限于以下项目：规格尺寸、尺寸偏差、允许缺陷、含水率、胶合强度等，得1分；检验依据：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》或国家相关标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³。得1分。本项满分2分。（检测报告可以为1份或多份）。

③提供具有检测资质的检验机构出具的铰链、导轨的检测报告，检验依据《QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链》、《QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨》或国家相关标准，每提供一个合格检测报告的得1分。本项满分2分。

④提供具有检测资质的检验机构出具的封边条检测报告，检验依据《QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求》或国家相关标准，检测内容包含但不限于以下项目：塑料封边条外观、塑料封边条中有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、甲醛释放量等），得1分。本项满分1分。（检测报告可以为1份或多份）。

⑤提供具有检测资质的检验机构出具的饰面（或浸渍胶膜纸）检测报告，检验依据GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》，检测内容包含但不限于以下项目：挥发物含量、甲醛释放量，得1分。本项满分1分。

⑥提供具有检测资质的检验机构出具的面料（头层牛皮或真皮）检测报告，检验依据GB/T 16799-2018 《家具用皮革》，检测内容包含但不限于以下项目：摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐折牢度（5万次）无裂纹、撕裂力、气味、PH、禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物(VOC)、可萃取的重金属等，得1分。本项满分1分。
（注：以上提供2023年1月1日以来具有检测资质的检验机构出具的符合要求的检测报告复印件；检验对象名称可以不完全一致，只需要检测事项相符；检测报告的送检单位必须是投标人、产品生产厂家、原材料生产厂家；投标人须承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用；本次投标产品采用与检测的产品的同样的生产工艺。 ）
（2）小样分（满分15分）
对投标人提供的部件小样的稳定性、外观、工艺、做工等方面进行综合评定，并按照分档技术标准打分。投标人提供小样严重不符合招标文件参数描述或小样数量不全的，本项不得分。

 一档（6分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合实际，符合采购需求；③小样有两项及以上瑕疵（如有明显的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）。

 二档（9分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合实际，满足采购需求；③个别小样有一项瑕疵（如有焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的），不影响小样外观、材质的。

 三档（12分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等（包括主材、五金件、加工工艺、质量等方面）完全符合采购需求；③小样符合要求，无明显瑕疵的。

 四档（15分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等（包括主材、五金件、加工工艺、质量等方面）完全符合采购需求；③小样完全符合要求，外表感官良好，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、配件安装严密平整、注塑件表面光洁无杂质等）；④小样的性能和工艺优于采购需求，结构牢固稳定，棱边棱角倒圆倒角安全美观；喷涂平整光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好、款式设计美观、色彩搭配协调、丰满度高等。

注：采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。投标人须承诺本次投标产品采用与小样参数相同。

（3）产品生产能力及履约保障分（满分13分）
①提供与本项目货物生产相关的生产设备证明材料，包含但不限于：自动喷涂生产线、数控开料机、开孔机、切管机、自动弯管机、焊接机器人、数控冲压设备、数控剪板机、直线封边机、木工中央除尘器、龙门上料机、龙门下料机、六面数控钻、自动转向升降机、升降作业平台、自动焊接工作站、自动纵横开料锯、废水废气处理设备、封边机废气设备、注塑机、注塑机恒压供水系统、中央供料系统、动力滚筒升降机、电动葫芦桥式起重机等，每提供一项设备得0.25分，满分6分。（须提供设备购置发票或租赁合同等扫描件、提供设备现场作业真实图片；设备名称可以不相同，功能需类似，须提供设备功能证明材料）

②根据本项目采购需求，为了满足产品质量要求，投标人或生产厂家提供生产场地、专业技术人员进行综合评定，评标委员会根据综合评定进行打分。

一档（3分）：具有批量生产能力，有生产条件的。配有工艺美术类/家具机械设备及制造类/轻工业设备及制造类等家具行业相关系列初级职称10名以上专业技术人员、中级职称5名以上专业技术人员、高级职称1名以上专业技术人员。（须提供生产场地产权证明或租赁合同、生产车间照片、仓库照片，具有清晰的标牌标识等。专业技术人员需提供资格证、职称证明扫描件/复印件等）

二档（5分）：具有批量生产能力，有生产条件的。配有工艺美术类/家具机械设备及制造类/轻工业设备及制造类等家具行业相关系列初级职称15名以上专业技术人员、中级职称8名以上专业技术人员、高级职称3名以上专业技术人员。（须提供生产场地产权证明或租赁合同、生产车间照片、仓库照片，具有清晰的标牌标识等。专业技术人员需提供资格证、职称证明扫描件/复印件等）

三档（7分）：在满足二档的基础上，具有完整的生产过程健全生产管理的。并配有工艺美术类/家具机械设备及制造类/轻工业设备及制造类等家具行业相关系列初级职称20名以上专业技术人员、中级职称10名以上专业技术人员、高级职称5名以上专业技术人员。（①须提供生产场地产权证明或租赁合同、生产车间照片、仓库照片，具有清晰的标牌标识等。专业技术人员需提供资格证、职称证明扫描件/复印件等。②须提供生产进度计划表、生产流程图等）

注：以上资料原件备查。
（4）项目实施、安装方案分（满分9分）

由评标委员会对投标人编制的项目实施、安装方案内容，综合评定进行打分。

一档（3分）：有实施方案、实施的技术力量和人力资源安排，承诺同时投入安装人员不少于20人。

二档（6分）：有项目实施计划表、有项目施工保障管理组、有运输及配送方案、现场安装调试方案、现场施工标准及安全措施、项目实施完工后的验收方案等；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足，承诺同时投入安装人员不少于30人。

三档（9分）：项目实施方案详实，有可操作性，有完整的项目实施计划表与横道图、有专门的项目施工安全与质量保障组织机构、人员与制度措施、有完善的运输及配送方案、现场安装调试方案、现场施工标准及安全措施、项目实施完工后的验收方案等；承诺同时投入安装人员不少于40人；承诺提前5天以上完成全部货物的安装调试验收。项目实施方案切实可行。

3.商务分…………………………………………………………………24分

（1）售后服务分（满分11分）
①售后服务方案（满分5分）

由评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、保修期外维修方案、售后服务措施、应急预案、其他优惠措施等方面进行评定。

一档（1分）：售后服务承诺书内容完整，提供“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）；解决事故时间在8小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的保修期外维修方案；有售后服务能力措施。

二档（3分）：售后服务承诺书内容详细具体，提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）；承诺2小时内响应，解决事故时间在4小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的保修期外维修方案；有完善的售后服务措施；售后服务应急预案、应急制度、人员、物质及组织保障方案具体，其他优惠措施等方面都有描述。

三档（5分）：在满足三档的基础上，能针对采购需求提供较多的优质的增值服务承诺，售后阶段支持参与采购人会议活动的方案，提供的服务承诺针对性强，可靠保证，符合采购方实际需求的，具有服务保障和专业技术能力管理体系认证的，本地化常年备有齐全的配件，整体方案有针对性、可行性，对采购人有实际性帮助的。

②售后服务保障能力（满分6分）

在满足基本保修期后，免费保修期每延长一年得2分（以产品生产厂家承诺为准），满分6分。

（2）信誉分（满分14分）
①投标人或核心产品厂家获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，证书在有效期内的，每提供一份得1分，共3分。

②投标人或核心产品厂家获得“中国绿色产品认证证书”的（产品含但不限于：床或衣柜），证书在有效期内的，得2分。

③投标人或核心产品厂家获得与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利证书的：获得发明专利且在专利保护期内，每一项得1分；获得实用新型专利或外观设计专利且在专利保护期内，每一项得0.5分。满分3分。

以上均须在投标文件中提供有效的证书原件扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。
（3）业绩分（满分3分）

投标人自2023年1月1日以来具有类似项目（采购标的核心产品）业绩的（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映项目的名称、内容种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每份得0.25分，满分3分。（须在投标文件中同时提供中标/成交通知书、采购合同、销售发票及验收证明扫描件，原件备查）

（4）政策功能分（满分2分）

    ①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）的，每提供一份得1分，满分1分。

②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）的，每提供一份得1分，满分1分。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 。
三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标方法及评分标准
（适用于分标2）
一、评标原则
（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分……………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。
（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2.技术分………………………………………………………49分

（1）货物性能分（满分15分）
投标产品“主要技术参数及性能（配置）要求”标注★项有正偏离且被评标委员会接受的，每优于一项加3分，满分15分。

注：提供投标产品技术参数证明文件(以招标文件采购需求中要求提供的形式为准，如无特别要求的，以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料（产品彩页）和投标核心产品张贴的铭牌参数值为准（投标文件中须提供投标产品的铭牌参数表复印件），且该证明文件须包含投标核心产品技术参数指标，否则本项得0分。当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准；若投标文件中技术支持资料参数与技术指标响应偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 

技术响应偏离情况说明：采购需求“≥XXX”的要求：投标人参数值应为确定数值且承诺供货参数与证明文件一致，如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。
（2）小样分（满分11分）
 对投标人提供的部件小样的稳定性、外观、工艺、做工等方面进行综合评定，并按照分档技术标准打分。投标人提供小样严重不符合招标文件参数描述或小样数量不全的，本项不得分。

 一档（3分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合实际，符合采购需求；③小样有明显瑕疵（如有明显的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）。

 二档（6分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料性能等符合实际，满足采购需求；③个别小样有细微瑕疵（如有焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的），不影响小样外观、材质的。

 三档（9分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等（包括主材、五金件、加工工艺、成品质量等方面）完全符合采购需求；③小样符合要求，无明显瑕疵的。

 四档（11分）：①小样及辅件提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等（包括主材、五金件、加工工艺、成品质量等方面）完全符合采购需求；③小样完全符合要求，外表感官良好，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、配件安装严密平整、注塑件表面光洁无杂质等）；④核心产品小样的性能和工艺优于采购需求，结构牢固稳定，棱边棱角倒圆倒角安全美观；喷涂平整光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好、款式设计美观、色彩搭配协调、丰满度高等。

 注：采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。投标人须承诺本次投标产品采用与小样参数相同。
（3）产品生产能力及履约保障分（满分9分）
    ①提供与本项目货物生产相关的生产设备证明材料，包含但不限于：球磨机、压滤机、真空练泥机、高压注浆成型机、低压慢走丝切割机、数控修坯机、釉面喷涂机、数控钻孔机等，每提供一项设备得0.5分，满分4分。（须提供设备购置发票或租赁合同等扫描件、提供设备现场作业真实图片；设备名称可以不相同，功能需类似，须提供设备功能证明材料）

②根据本项目采购需求，为了满足产品质量要求，投标人或生产厂家提供生产场地、专业技术人员进行综合评定，评标委员会根据综合评定进行打分。

一档（1分）：具有批量生产能力，有生产条件的。配有建筑水电安装工程/给排水工程/建筑装饰工程/建筑机电设备安装工程/建筑材料专业等建筑卫生洁具行业相关系列初级职称10名以上专业技术人员、中级职称5名以上专业技术人员、高级职称1名以上专业技术人员。（须提供生产场地产权证明或租赁合同、生产车间照片、仓库照片，具有清晰的标牌标识等。专业技术人员需提供资格证、职称证明扫描件/复印件等））

二档（3分）：具有批量生产能力，有生产条件的。配有建筑水电安装工程/给排水工程/建筑装饰工程/建筑机电设备安装工程/建筑材料专业等建筑卫生洁具行业相关系列初级职称15名以上专业技术人员、中级职称8名以上专业技术人员、高级职称3名以上专业技术人员。

三档（5分）：在满足二档的基础上，具有完整的生产过程健全生产管理的。并配有建筑水电安装工程/给排水工程/建筑装饰工程/建筑机电设备安装工程/建筑材料专业等建筑卫生洁具行业相关系列初级职称20名以上专业技术人员、中级职称10名以上专业技术人员、高级职称5名以上专业技术人员。（须提供生产进度计划表、生产流程图等）

注：以上资料原件备查。
    （4）项目实施方案分（满分9分）
项目实施方案完善程度：①履行合同能力的项目实施人员；②具备项目实施的设备及运输工具；③安装设计、安装人员构成、安装进度计划；④质量保证措施；⑤时间进度安排；⑥安装调试方案；⑦工程安全保证措施及安全应急预案；⑧有方便快捷验收方案。

一档（3分）：项目实施方案具备以上8项要素中4-6项，且整体实施方案合理；拟投入本项目施工人员不少于3人（含3人）。

二档（6分）：项目实施方案具备以上8项要中7-8项，且整体实施方案合理、人员实力的配套设备可行、有针对性；拟投入本项目施工技术人员不少于6人（含6人）及1名项目负责人（全程负责对接项目）至质保期满，整体方案满足项目采购需求。

三档（9分）：在满足三档基础的上，投标人能提供具备的安装专业技术能力，能提供投标人以往类似案列的现场安装图片及项目施工应急预案。拟投入本项目施工技术人员不少于9人（含9人）和不少于1名专职施工安全管理员，配置有1名项目负责人（全程负责对接项目）至质保期满，设备安装调试完成时间优于本项目采购需求，整体方案优于项目采购需求。
    （5）售后服务分（满分5分）
售后服务的完善程度：①有履行合同能力的人员及设备；②交付使用期；③质保期；④到达现场处理故障时间；⑤免费保修期外维修维护方案（含零配件的优惠供应等内容）；⑥是否具备故障时的替代产品；⑦定期回访；⑧本地售后服务保障；⑨其他增值售后服务或其它实质性优惠措施；⑩验收方案便捷有效等因素。

一档（1分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素中4-6项，售后服务方案内容缺失，没有针对性。售后服务人员1人及以上，承诺对维修或维护要求在12小时内作出响应，保证技术人员在8小时内到达现场。

二档（3分）：投标人提供的售后服务方案具备以上9项要素，持有生产厂家授权的专业售后服务能力，售后服务人员3人及以上，承诺对维修或维护要求在5小时内作出响应，保证技术人员在5小时内到达现场。     

三档（5分）：在满足三档基础的上，提供有应对设备故障发生后的应急保障措施及措施具体可行，售后服务人员5人及以上，承诺对维修或维护要求在1小时内作出响应，保证技术人员在2小时内到达现场。
3.商务分…………………………………………………………………21分

（1）信誉分（满分6分）

①投标人或核心产品厂家获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，证书在有效期内的，每提供一份得1分，共3分。

②投标人或核心产品厂家获得与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利证书的：获得发明专利且在专利保护期内，每一项得1分；获得实用新型专利或外观设计专利且在专利保护期内，每一项得0.5分。满分3分。

以上均须在投标文件中提供有效的证书原件扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。
（2）业绩分（满分3分）
投标人自2023年1月1日以来具有类似项目（采购标的核心产品）业绩的（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映项目的名称、内容种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次），每份得0.5分，满分3分。（须在投标文件中同时提供中标/成交通知书、采购合同、销售发票及验收证明扫描件，原件备查）
（3）质保期延长分（满分10分）

 在满足采购需求质保期的基础上，每增加一年保质期得2分，满分10分。

（4）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）的，每提供一份得1分，满分1分。

②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件）的，每提供一份得1分，满分1分。
（三）总得分 = 1 + 2 + 3 。
三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
42

