# 服务采购需求表

| 分标序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年龙州县水口镇、下冻镇、响水镇污水处理厂设施日常运营管理服务项目 | 1项 | - 龙州县响水镇、下冻镇、水口镇污水处理厂委托运营服务。对龙州县响水镇、下冻镇、水口镇污水处理厂的运营维护，包括污水处理，经过处理后确保水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放（其中水口镇为一级B标准）；工艺运行和药剂投加管理、设备运行管理（含在线监测设备）、自控系统及电气系统的运行管理、设备及各构筑物的保养维护（含一般维修）及厂区环境卫生保洁；污泥脱水；按国家相关监测要求进行水质日常检测管理及出具第三方（CMA）水质检测报告（每季度一次），生产安全和应急管理，运维记录及技术资料管理，对污水处理厂已建成管网进行日常巡检，发现管损或居民乱接市政污水管网排水管等情况及时上报当地主管部门，并劝阻居民乱接市政污水管网，对管损位置进行检查及维修。 （2）龙州县响水镇、下冻镇、水口镇污水处理厂在线监测设备运营维护服务。本项目采用运营服务整体打包委托方式，由委托运营服务供应商负责委托有在线监测设备运维能力的第三方单位进行龙州县响水镇、下冻镇、水口镇污水处理厂在线监测系统运维。在线监测系统运维内容包括，实施污染源现场端自动监控设施的保养维护、消耗品（件）的供给更换、在线监测仪器校准校验、数据采集传输仪上传数据保障、设备（包括设备任何部件）损坏或发生故障后的修复及其他必要的运行维护工作，确保污染源现场端自动监控设施正常运行，保障数据准确有效，确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求；遇到污染源自动监控设施停运的情况，运营单位还需做停运期间的设备检查及保养、投运前的设备校准等。 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。 ▲二、服务期限：服务期3年（自签订合同之日起计算）。 ▲三、服务质量：响水镇、下冻镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放,水口镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准排放。 ▲四、环保要求：污水厂运营符合国家环保相关的法律法规要求。 - 五、报价要求：投标报价必须含以下部分，包括材料费、人员费、动力费、维修费、药剂费和其他费用。其中人员费包括人员工资、节假日加班费、社保费、绩效工资、卫生防疫津贴等）；动力费包括全厂电费；维修费包括日常的设备维修保养费、仪表校验费和管道维护费；药剂费包括各种化学试剂、絮凝剂、消毒费；其他费用包括第三方水质监测费、在线监测系统第三方运维费、管理费、税金等（不含设备大修与重置费、折旧及摊销费）。动力费和维修费是运行成本的主要部分。中标供应商实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标供应商承担全部责任，采购单位不承担任何责任。 - ▲六、付款方式：运营服务费按月结算，每月15日前支付上月运营服务费，月运营服务费=中标价/36，甲方支付相应合同款前，乙方必须提供相应数额的有效发票。 七、其他要求 1、中标供应商应承诺处理问题响应时间为在接到采购人通知后30分钟内做出响应，并应2小时内到达采购人指定现场。 2、在采购单位需要进行现场解答或协助时，中标供应商必须在接到通知后派出主要技术人员在24小时内到达现场提供服务，所产生的一切费用由中标供应商承担。 |  |  |