# 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.本服务需求一览表中内容如与第五章《拟签订的合同文本》相关条款不一致的，以本表为准。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.其他说明：本次采购共分2个分标，每个投标人可以对所有分标进行投标，但每个投标人最多只中1个分标。本项目评标/推荐顺序为01→02分标，即首先推荐01分标的第一中标候选人，同一个投标人被推荐为01分标的第一中标候选人后不再推荐为02分标的中标候选人。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 01分标 |  |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 标的的名称 | 单位 |  | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 桥梁信息化管理系统及设备日常运行维护（系统整合及运行维护、系统设备更新及维修） | 项 |  | 1 | ▲一、服务要求 桥梁信息化管理系统包括：船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统、三岸邕江大桥智慧桥梁安全健康监测系统、跨江桥梁安全监控系统、白沙大桥桥梁健康监测系统、永和大桥桥梁健康监测系统。本次项目系统整合及运行维护为：船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统、三岸邕江大桥智慧桥梁安全健康监测系统、跨江桥梁安全监控系统、白沙大桥桥梁健康监测系统、永和大桥桥梁健康监测系统五个系统的整合及维护。本次项目系统设备更新及维修为：白沙大桥桥梁健康监测系统、永和大桥桥梁健康监测系统、跨江桥梁安全监控系统三个系统的设备维修更换。 1、按《城市桥梁健康监测系统技术规程》对现有信息系统进行维护，并按《城市桥梁健康监测系统技术规程》的附录F填写相关记录表。 2、对现有信息系统进行整合，要求系统具有良好的稳定性、耐久性和可维修性。系统平台应具备监测系统所有功能，还应具备多桥同类信息汇集统计、关联分析、综合信息展示等功能，应采用政务云作为计算和存储基础设施。要求系统具备独立的系统平台界面，具有大屏展示、用户登录、系统管理、基本信息管理，预警、应急管理，系统运行状态自检测等功能。具体要求如下：⑴大屏展示：桥梁健康监测状态总览大屏。页面中心突出展示桥梁BIM模型，模型支持缩放、转动、拖动、点击、筛选等操作，显示测点种类、位置及设备状态，预警情况。在BIM模型周围设置贴士，支持桥梁基本信息、桥梁安全状态、视频直播、车流统计等功能，且可由用户选择显示的模块和位置。⑵测点管理：包括监测类型管理、单测点设置、多测点设置等。提供页面给用户新增、更新、启用、禁用测点。可为每个测点指定对应的传感器设备。⑶设备台账：集中展示该桥梁上用到的所有传感器设备，自动生成设备台账，可查看设备服役情况、更换、维修情况等。关联物联网平台获取设备详细数据，包括厂家、型号、出厂日期等。⑷监测数据：包括所有测点的动态预警信息展示、已处理预警展示、实时视频直播、历史视频查询、点播及保存等、车流及称重数据、单个测点的时程曲线图、对应传感器的状态等。⑸预警处理：展示当前未处理的预警列表，包括测点信息、预警类型、预警等级、预警的监测数据展示、预警触发的系统动作，以及处理预警方式选择、用户自定义处理原因输入等等。⑹故障处理：展示当前未处理的设备故障，包括测点信息、故障类型、设备信息等，以及处理故障方式的选择及指派维修人员和维修时间等。⑺养护决策：主要包括决策条件设定和决策分析两大部分，分别用于桥梁专家设定桥梁健康状态评分要素和对应评分标准、评分对应的预警等级；以及根据评分条件得出的桥梁评分结果及安全等级，和针对预警情况给出的养护处理建议。⑻统计报表：按照月度、季度、年度及自定义时间跨度生成桥梁健康状态报表，支持在线浏览、下载、打印。月度、季度、年度报表自动生成。（9）对现有信息系统的用电输入端进行改造，为15座桥梁信息系统用电安装分户分表，并通过电力部门验收。安装位置均位于桥梁附近照明专变旁，接电专变名称、编号等详见附表。 3、对桥梁现有信息化管理系统软件进行维护并按相关规范填写运维记录，确保系统正常运行及系统安全。具体如下： （1）系统维护、升级：包括但不限于提供应用软件优化升级（在运维期间，不定期回访，收集客户意见，根据功能的难易程度，及时给予反馈，并进行优化升级）； （2）软件系统日常检查维护工作内容： ①要求至少每月1次日常检查； ②日常检查内容包括各软件模块功能工作状态检查、实时数据及历史数据检查、超限数据检查确认等； ③在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。 （3）软件系统定期（专项）维护工作内容，包括但不限于以下内容： ①要求每季度至少开展1次定期维护； ②软件定期维护内容包括软件系统时间同步检查、磁盘存储空间检查及清理、数据库异地备份及软件运行日志检查等； ③对于有配置参数修改、更正的维护操作，应提前做好备份，并在维护完成后做好日志记录。 （4）软件系统应急维护工作内容： ①软件应急维护内容宜包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等； ②当发现软件功能故障时，在承诺时限内进行确认和处治； ③对于非软件因素造成的数据异常或中断等，应联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。 （5）按照招标人要求，定期提供监测数据分析处理服务和养护管理数据分类指导，提供桥梁健康监测季报、半年报和年报，协助提供养护管理系统数据处理，生成养护管理报表和技术状况评定报告； （6）中标人应在收到监测系统警报后5分钟内通知采购人，24小时内完成桥梁结构影响评价评估报告及建议初稿，按采购人要求时间出具正式评估报告； （7）保证系统24小时不间断正常运行； （8）保证系统安全：防止病毒，黑客，防止数据丢失，及时数据备份； 4、对桥梁现有信息化管理系统软硬件及外场设备进行巡检维护，对已安装的传感器、线缆等硬件应采取保护措施，不得影响桥上车辆、行人和检修人员的安全和正常通行。要求每座桥巡检频率不少于每月一次，提供工作照片或影像资料，填写巡查、维护、维修记录表。 5、对服务期内出现桥梁现有信息化管理系统设备损坏进行免费维修及更换（包括被盗或外力损坏等），提供材料、设备合格证及进出场记录，要求更换设备技术指标不低于原设备。 6、要求供应商于合同签订后5个工作日内按相关规范要求对现有设备进行校准。 7、要求供应商于合同签订后5个工作日内对现有桥梁信息系统进行全面评估，提供评估报告和运维方案。 8、合同签后3个月内根据采购需求第6条编制的运维方案对跨江桥梁安全监控系统、白沙大桥桥梁健康监测系统、永和大桥桥梁健康监测系统部分损坏设备进行维修更换并完成调试。按《城市桥梁健康监测系统技术规程》附录E组织验收。设备更换详见附表。 9、要求每季度编制一份系统整体运行报告并按《城市桥梁健康监测系统技术规程》附录D编制监测系统数据分析报表。 10、对白沙大桥、永和大桥、三岸大桥每季度编制一份桥梁技术状况评定报告。对桥梁结构的安全性进行分析评价，对桥梁日常管养提供建议。 11、在合同期限内，工作日8：00-18：00至少安排一名人员在采购人监控室值班并负责市管桥梁养护维修、巡查及检测资料电子化工作。要求全天候对预警及时响应，响应时间不超过5分钟；要求值班人员对系统全天候预警信息进行分析确认。发生车辆或船只碰撞桥梁等重大安全事故时，事故发生5分钟之内上报采购人。 12、要求硬件设施故障4小时内排除，软件系统故障2小时内排除。 13、服务期间，供应商必须落实安全生产措施，工作人员均需持证上岗，如发生任何意外，供应商负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。 14、供应商应与采购人签订保密协议，履行永久保密义务，保密信息范围包括但不限于书面资料、电子资料、系统人工录入数据、自动采集数据等。未经采购人同意不得擅自使用，不得拷贝或向任何第三方披露、传播。不得用于盈利或其它商业目的。并负责与下一合同期中标单位做好交接工作。 15、技术要求：《结构健康监测系统运行维护与管理标准》T∕CECS 652-2019；《城市桥梁健康监测系统技术规程》DBJ/T45-135-2022；《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T 1037-2022；《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范》（JTG/T 5122—2021）；《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014等国家、自治区现行相关规范、标准及要求执行。 ▲二、拟投入的人员要求及最低人数要求 根据本项目实际情况，确定本项目实施人员最低数量要求(见下表)。根据现场情况，为保障服务质量等需要，如采购人认为现阶段项目实施人员不能满足项目需求时，有权要求中标人增加项目实施人员，中标人须接受采购人要求。 序号; 拟任职务; 最低人数; 职称或作业资格. 1; 项目负责人; 1; 高级及以上工程师职称，持有试验检验检测师(桥梁或桥梁隧道工程)资格证书. 2; 桥梁检测工程师; 2; 高级及以上工程师职称，持有试验检验检测师(桥梁或桥梁隧道工程)资格证书. 3; 安全员; 1; 具有安全生产考核合格证书（C类）. 中标人可根据自身情况增加投入工程测量员、软件工程师、高空作业人员、电工等。为保障服务质量等需要，如采购人认为现阶段项目实施人员不能满足项目需求时，有权要求中标人增加项目实施人员，中标人须接受采购人要求。 ▲三、拟投入的设备及最低数量要求 序号; 仪器及设备名称; 单位; 最低数量; 备注. 1; *桥梁检查车; 辆; 1; /. 2; 高清数码相机; 台; 1; /. 3; *手持式激光测距仪; 台; 1; /. 4; 无人机; 台; 1; /. 5; *全站仪; 台; 1; /. 6; *水准仪; 台; 1; /. 备注：（1）带*号的设备须提供购买合同或发票或租赁合同,在投标文件中提供。（2）安全锥筒、标志牌、安全标志服、钢卷尺、手电筒、手锤和凿子等工具由中标人自备。 中标人可根据自身情况增加投入设备,为保障服务质量等需要，如采购人认为现阶段配备设备不能满足项目需求时，有权要求中标人增加设备投入，中标人须接受采购人要求。. | 1790000.00 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、服务期限：自合同签订之日起1年。 三、服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 四、验收标准、规范： （一）验收标准 按照国家、地方、行业标准及响应文件的承诺、磋商文件要求、合同进行验收。 （二）规范标准 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。包括但不限于： 1、《结构健康监测系统运行维护与管理标准》T∕CECS 652-2019； 2、《城市桥梁健康监测系统技术规程》DBJ/T45-135-2022； 3、《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T 1037-2022； 4、《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范》（JTG/T 5122—2021）； 5、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014。 五、其他要求： （一）报价要求 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）系统运维费；设备采购、安装、调试、数据接入费；服务期间交通疏导费用、相关措施费用；竣工验收费用、政策性规费、劳保、质保及投标、人工成本、专用工具等一切成本和费用。 （二）付款方式 1、支付方式：本项目无预付款，按季度支付，每季度中标人所提交的服务经采购人验收（验收内容按服务需求一览表要求验收）合格后，按四期(每三个月为一期)支付合同款，即“每期应付款项=中标金额/4-违约金”。 2、付款方式：银行转账。 发票的要求：采购人付款前，供应商应当向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 （三）履约保证金 履约保证金金额：本项目不收取。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他 1、是否进行演示：本项目不进行演示； 2、是否要求提供样品：本项目不要求提供样品； 3、是否现场踏勘：本项目不进行现场踏勘； 4、投标人在投标文件中提供针对本项目的服务方案、企业信誉及实力等材料。 三、涉及项目的其他要求及说明 根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库[2014]37号)文件精神，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。在年度部门预算能保障且中标人经考核评价合格的前提下，可以续签下一年度的政府采购合同，下一年合同金额增长不得超过原采购合同金额的10%。续签采用一年一签，不超过2年。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 02分标 |  |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 标的的名称 | 单位 |  | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 桥梁信息化管理系统及设备日常运行维护（网络数据传输） | 项 |  | 1 | 一、服务内容：跨江桥梁安全监控系统、船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统网络数据传输。 ▲二、数量：跨江桥梁安全监控系统数据传送点对点数字电路21条，船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统数据传输点对点数字电路14条。 三、技术指标要求： ▲（一）数字电路带宽为100Mbps，要求速率上、下行对称。 （二）接口类型：提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等。 ▲（三）线路技术指标：单条电路比特误码率≤1×10-7，且不允许出现连续丢包；PING测1M报文，各个节点最大时延≤10ms，时延抖动率≤10ms。 ▲（四）数字电路要求全网端到端采用光传输通信系统或裸光纤进行组网，提供端对端透明传输电路，并要求保证采购人的数字光纤线路为专用线路，并与其他网络物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 （五）数字电路两端裸机测试，要求速率均能分别稳定在所对应的电路速率。 ▲（六）线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证数字电路不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 （七）要求全网的传输设备均具备网络管理能力，全程提供端到端的网络管理监控功能，实行全天候不间断监控，具备自动告警、日志查询等功能。 （八）要求光传输系统均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光传输系统环光缆内一侧光纤的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。 （九）要求数字电路采用光纤传输技术组网，可应对采购人突发的带宽增长需求。 （十）要求提供信息安全等级保护及信息安全咨询服务。 ▲（十一）移动办公应用服务：提供移动办公应用服务，提供不少于10套移动办公终端，提供5G定制网咨询服务，为终端接入5G定制网预留接入，提供云电脑服务，提供满足桥梁信息化管理系统及设备日常运行维护过程中移动办公应用需求。 （十二）服务期内提供机房线路整理服务。 （十三）提供前端设备的联调联试服务。 四、质保期内中标人提供维修服务，采购人不另外支付费用：提供电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求1个小时内做出响应，2个小时内赶往现场，到达现场4小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外）。 | 573000.00 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、服务期限：自合同签订之日起1年。 三、服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 四、验收标准： 本项目采购需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 五、售后服务要求： （一）质量保证期：自合同签订之日起1年； （二）提供送货上门，安装调试，采购人不另外支付费用； （三）在服务期内，中标人严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按《电信服务规范》的电路质量要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用，保证采购人网络的连续稳定运行； （四）当采购人的网络需要扩展或升级时，负责提供相应解决方案；采购人不另外支付费用。 六、其他要求： （一）报价要求 本项目为服务成果整体交付应用项目，按服务总价包干，为交钥匙工程，采购人不对项目达到成果水平报的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标供应商在合同价内全部提供或解决，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）服务的价格； （2）相关标准附件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用； （6）验收的费用。 （二）付款方式 1、支付方式：本项目无预付款，按季度支付，中标人正式提交服务成果后（按交付时间开通所有线路和IP地址），按四期(每三个月为一期)支付合同款，即“每期应付款项=中标金额/4-违约金”。 2、付款方式：银行转账。 发票的要求：采购人付款前，供应商应当向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 （三）履约保证金 履约保证金金额：本项目不收取。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 √本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他 1、是否进行演示：本项目不进行演示； 2、是否要求提供样品：本项目不要求提供样品； 3、是否现场踏勘：本项目不进行现场踏勘； 4、投标人在投标文件中提供针对本项目的服务方案、企业信誉及实力等材料。 三、涉及项目的其他要求及说明 根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库[2014]37号)文件精神，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。在年度部门预算能保障且中标人经考核评价合格的前提下，可以续签下一年度的政府采购合同，下一年合同金额增长不得超过原采购合同金额的10%。续签采用一年一签，不超过2年。 |  |  |  |  |  |  |  |

01分标附表1：15座桥梁分户分表接电位置清单

| 序号 | 桥梁名称 | 用电容量 | 专变名称 | 专变编号 | 户号 | 变压器号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清川大桥 | 10000W | 四桥亮化景观灯 | 3040 | 040100011117289 | / |
| 2 | 中兴大桥 | 10000W | 路灯（二桥北专变） | / | 040100011126860 | 0100020349 |
| 3 | 永和大桥 | 10000W | 永和桥北 | 0432 | 040100011173332 | 01200505 |
| 4 | 北大桥 | 10000W | 北大桥南岸专变 | 0820 | 040100012012469 | 0100003048 |
| 5 | 邕江大桥 | 10000W | 南岸桥台房间内 | / | 040100011094802 | / |
| 6 | 桃源大桥 | 10000W | 桃源桥南2号路灯专变 | 0820 | 040100012012469 | 0100003048 |
| 7 | 凌铁大桥 | 10000W | 城市照明管理处（江南东堤 6 号箱） | / | 040100012542269 | 0104025881 |
| 8 | 白沙大桥 | 10000W | 三桥亮化景观灯配电柜 | 0303 | 040100010001287 | / |
| 9 | 葫芦鼎大桥 | 10000W | 中铁十八局（葫芦顶桥北） | / | 040100011232910 | / |
| 10 | 龙岗大桥 | 10000W | 邕宁县仙葫大桥建设指挥专变 | 0844 | 040100010510799 | 20Z2059 |
| 11 | 蒲庙大桥 | 10000W | 蒲庙大桥 | 0860 | 040100010545145 | / |
| 12 | 英华大桥 | 10000W | 江南大道东堤2号专变 | 0439 | 040400011168935 | / |
| 13 | 五象大桥 | 10000W | 英华路五象大桥路口 | 1202 | 040100012795141 | / |
| 14 | 八尺江大桥 | 10000W | 八尺江箱变 | 0871 | 040100200998851 | / |
| 15 | 罗文大桥 | 10000W | 江南大道西堤5号路灯专变 | 0380 | 040100011150346 | / |

01分标附表2：设备更换清单

（1）白沙大桥健康监测系统需更换的设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动信号控制器 | 1、通讯方式：以太网通讯； 2、采集通道：支持4路总线信号输入，每一路总线最多支持8个采集器； 3、采样频率：最高采样频率可达1000Hz，并支持控制器之间同步扩展； 4、采集距离：控制器与最远端采集器之间的扩展距离可达300米； 5、防护等级：IP65。 | 台 | 2 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 2 | 振动信号采集器 | 1、采集通道：4通道 2、激励电压：5V、12V、24V任选一档； 3、测量范围：5000mV； 4、具备接入磁电式传感器原位校准功能 | 台 | 10 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 3 | 磁电式振动传感器 | 1、量程：1档0.6m.s-1，2档0.3m.s-1，3档0.125m.s-1，4档20m.s-2； 2、灵敏度：1档0.3V/m.s-1，2档~5V/m.s-1，3档~20V/m.s-1，4档~0.3V/m.s-2； 3、频响：1档0.17~80Hz，2档0.5~100Hz，3档1~100Hz，4档0.25~100Hz | 台 | 20 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 4 | 索力振动加速度 | 1、频率响应：（0～500）Hz； 2、量程：2g； 3、灵敏度：~100mV/m.s-2； 4、重量：7g。 | 台 | 20 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 5 | 视频位移计 | 1、监测距离：≤200米； 2、供电方式：POE供电； 3、网线支持长度：≤100米 4、滤波：具备强光滤波功能，可适用于强光环境 5、像素：130W 6、分辨率@帧率：1280X1024@91FPS | 套 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 6 | 视频位移计支架 | 重型防爆万向支架，极大降低长监测距离摄像头形变风险 | 套 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 7 | 标靶（含安装支架） | 1、靶面直径@灯珠:82.05mm@50颗 2、电源:220VAC 3、功率：18W 4、防尘防水等级:IP66 | 个 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 8 | 视频数据采集仪 | 1、通道：3通道； 2、采集速度：≥20Hz 3、测量精度：10m(±0.1mm)，50m(±0.2mm)，100m(±1mm) 4、数据记录：可在本地硬盘连续记录原始数据 5、测量模式：定时测量、连续测量 6、数据优化方法：可设置低通、滑动、均值、中值、卡尔曼等滤波算法，自动剔除异常数据 7、数据传输方式：以太网、串口、定制开发、TCP传输 8、供电：220VAC； 9、功率：主机+摄像头≤60W 10、滤波：升级硬件和算法，适用于长距离监测和强光环境的精度一致性 | 台 | 2 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |

（2）永和大桥健康监测系统需更换的设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动信号控制器 | 1、通讯方式：以太网通讯； 2、采集通道：支持4路总线信号输入，每一路总线最多支持8个采集器； 3、采样频率：最高采样频率可达1000Hz，并支持控制器之间同步扩展； 4、采集距离：控制器与最远端采集器之间的扩展距离可达300米； 5、防护等级：IP65。 | 台 | 2 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 2 | 振动信号采集器 | 1、采集通道：4通道 2、激励电压：5V、12V、24V任选一档； 3、测量范围：5000mV； 4、具备接入磁电式传感器原位校准功能 | 台 | 10 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 3 | 磁电式振动传感器 | 1、量程：1档0.6m.s-1，2档0.3m.s-1，3档0.125m.s-1，4档20m.s-2； 2、灵敏度：1档0.3V/m.s-1，2档~5V/m.s-1，3档~20V/m.s-1，4档~0.3V/m.s-2； 3、频响：1档0.17~80Hz，2档0.5~100Hz，3档1~100Hz，4档0.25~100Hz | 台 | 16 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 4 | 索力振动加速度 | 1、频率响应：（0～500）Hz； 2、量程：2g； 3、灵敏度：~100mV/m.s-2； 4、重量：7g。 | 台 | 16 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 5 | 视频位移计 | 1、监测距离：≤200米； 2、供电方式：POE供电； 3、网线支持长度：≤100米 4、滤波：具备强光滤波功能，可适用于强光环境 5、像素：130W 6、分辨率@帧率：1280X1024@91FPS | 套 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 6 | 视频位移计支架 | 重型防爆万向支架，极大降低长监测距离摄像头形变风险 | 套 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 7 | 标靶（含安装支架） | 1、靶面直径@灯珠:82.05mm@50颗 2、电源:220VAC 3、功率：18W 4、防尘防水等级:IP66 | 个 | 6 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |
| 8 | 视频数据采集仪 | 1、通道：3通道； 2、采集速度：≥20Hz 3、测量精度：10m(±0.1mm)，50m(±0.2mm)，100m(±1mm) 4、数据记录：可在本地硬盘连续记录原始数据 5、测量模式：定时测量、连续测量 6、数据优化方法：可设置低通、滑动、均值、中值、卡尔曼等滤波算法，自动剔除异常数据 7、数据传输方式：以太网、串口、定制开发、TCP传输 8、供电：220VAC； 9、功率：主机+摄像头≤60W 10、滤波：升级硬件和算法，适用于长距离监测和强光环境的精度一致性 | 台 | 2 | 3年 | 投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用 |

（3）跨江桥梁安全监控系统需要更换的设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 像素：≥400万； 尺寸：≥4寸； 放大倍数：≥20倍； 夜视距离：≥150m； 支持光学变焦、数字变焦； 供电：AC24V | 台 | 1 | 需要更换的桥梁为蒲庙大桥（投标报价包含安装所需要的人工、材料、辅助材料、机械、调试等费用） |
| 3 | 供电线缆 | 芯数：3芯； 国标Rvv纯铜芯线； 截面积：4平方毫米 | 米 | 1850 | 1、五象大桥：300米； 2、白沙大桥：400米； 3、凌铁大桥：600米； 4、中兴大桥：400米； 5、龙岗大桥：150米； （投标报价包含线缆翻新所需要的人工、材料、机械等费用） |

02分标附表1：21条跨江桥梁安全监控系统数据传送点对点数字电路明细

| 21条跨江桥梁安全监控系统数据传送点对点数字电路明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路类型 | 速率 | 安装地址 | 对端地址 | 在线率 | 维修服务响应时间 |
| 1 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市市政工程管理处桥梁管理科 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 2 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁北大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 3 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁北大桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 4 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁桃源桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 5 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 6 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁凌铁大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 7 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁凌铁大桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 8 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁永和大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 9 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁永和大桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 10 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大 桥桥南 | 南宁市南宁中兴桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 11 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁清川大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 12 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁清川大桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 13 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁白沙大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 14 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁白沙大桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 15 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁邕江大桥桥南 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 16 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁市南宁中兴桥桥北 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 17 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁蒲庙大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 18 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁罗文大桥（北） | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 19 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁五象大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 20 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁英华大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 21 | 点对点数字电路 | 100M | 南宁市葫芦鼎大桥桥南 | 南宁龙岗大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |

02分标附表 2：14条船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统数据传送点对点数字电路明细

| 14条船舶碰撞桥梁隐患治理工程（一期）应用系统数据传送点对点数字电路明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 线路类 型 | 速率 | 安装地址 | 对端地址 | 在线率 | 维修服务响应时间 |
| 1 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市市政工程管理处桥梁管理科 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 2 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市清川大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 3 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市中兴大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 4 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市永和大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 5 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市北大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 6 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市邕江大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 7 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市桃源大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 8 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市凌铁大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 9 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市白沙大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 10 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市葫芦鼎大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 11 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市三岸邕江大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 12 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市龙岗大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 13 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市邕宁邕江大桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |
| 14 | 点对点数字电路 | 100M | 广西交科集团有限公司 | 南宁市五象八尺江桥 | 100% | 60 分钟内做出响应，2 个小时内赶往现场，4个小时内解决问题（如遇自然灾害等不可抗力或市政施工除外） |