柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：功能室信息化改造设备采购

项目编号：LZZC2024-G1-990907-LZJC

采购人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2024年XX月XX日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	38

第四章 评标方法及评标标准	52

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	67

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

功能室信息化改造设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年XX月XX日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2024-G1-990907-LZJC

项目名称：功能室信息化改造设备采购

预算总金额（元）：995000

采购需求：

标项名称：功能室信息化改造设备采购

数量：1

预算金额（元）：995000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区柳州市中级人民法院功能室信息化改造设备采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：995000

合同履约期限：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

## 三、获取招标文件

时间：2024年XX月XX日至2024年XX月XX日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年XX月XX日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2024年XX月XX日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否

（二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

地 址：柳州市城中区海关路8号

项目联系人：杨浩

项目联系方式：0772-2692528

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：梁紫燕

项目联系方式：0772-2992003

# 第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离七项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

| 一、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量及单位 |
| 1 | - 65寸播放屏① | - 1.尺寸≥65寸LED背光源高清显示面板制作，分辨率≥1920*1080,亮度≥350cd/㎡，可视角度水平/垂直≥178°/178°； 2.工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 3.配置处理器、内存≥4G、容量≥16G存储 ； 4.集成USB/以太网/WIFI/于一体，简化整机设计，可外接存储卡； 5.视频播放支持wmv、avi、mkv、mp4,图片支持jpg、jpeg、bmp等； 6.支持远程设置定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能； 7.支持远程查询功能，可随时后台查询终端当前播放状态,文件信息等,便于监管； 8.所有显示终端统一采用远程B/S架构管理，即可用采用局域网，也可以通过云平台进行终端显示广告画面的发布与管理。 | - 1个 |
| 2 | - 滑轨轨 道 | 1.材质：8033型材； 2.同步带槽、加强筋和墙壁挂点一体化，挂点为电动冲孔加工； 3.齿轮箱和型材一体化，挡头有硅胶缓冲，铸铝外壳行程开关,超薄≤5mm封板缝 ，与滑轨小车配套使用。 | - 1套 |
| 3 | - 滑轨小车 | 1.小车立柱和65寸查询屏挂点一体化，根据65寸查询屏挂点单独设计加工。 | - 1套 |
| 4 | - 伺服电机控制系统 | 1.速度可调、低噪音；带自动加减速； 2.控制器带到位置后断电记忆、自动加减速； 3.每秒50次数据同步； 4.伺服电机、静音行星减速机、一体化电机支架、膜片连轴器； 5.光电开关传感器。 | - 1台 |
| 5 | - 单路伺服电机控制器 | - 1.有OLED屏幕实时显示接收数据、位置数据、速度、加速度参数、行程开关状态等； - 2.带自动加减速功能； 3.带互动软件位置同步功能，最大每秒60次； 4.控制器带任意位置断电记忆功能； 5.带手动测试按键； 6.带串口接口、近限位接口、远限位接口、伺服电机驱动器接口。 | - 1套 |
| 6 | - 65寸查询屏① | 1.尺寸≥65寸LED背光源高清显示面板制作，分辨率≥1920*1080,亮度≥350cd/㎡，可视角度水平/垂直≥178°/178°； 2.工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 3.系统配置高性能处理器 /内存≥16G/硬盘容量≥512G红外触摸； 4.集成USB/以太网/WIFI/于一体，简化整机设计，可外接存储卡； 5.视频播放支持wmv、avi、mkv、mp4,图片支持jpg、jpeg、bmp等； 6.支持远程设置定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能； 7.支持远程查询功能，可随时后台查询终端当前播放状态,文件信息等,便于监管； 8.所有显示终端统一采用远程B/S架构管理，即可用采用局域网，也可以通过云平台进行终端显示广告画面的发布与管理。 | - 1套 |
| 7 | - 吸顶扬声器① | 1.频率响应：80Hz-20kHz； ★2.灵敏度(1m/1W)：≥89dB，额定功率(AES)：≥50W； 3.最大声压级：≥109dB，总谐波失真≤3%； 4.额定阻抗：16欧姆； 5.输入方式：100V/70V定压； | - 2只 |
| 8 | - 合并级功放 | 1.具有定压输出≥100V； 2.≥3路MIC输入，MIC1可优先输入； 3.≥2路LINE输入，≥1路REC输出； 4.MP3，蓝牙播放，可模式切换； 5.显示屏可显示机器工作温度,MP3,蓝牙音量,模式状态； ★6.两种抗电强度测试：进行3000V/1500V抗电强度应无闪络，击穿。定压功率：≥120W； ◆7.频率范围：80Hz-16kHz，±3dB，线路输出电压 ≥0.55V； | - 1台 |
| 9 | - 滑轨屏软件 | （一）定制交互软件UI设计： 1.素材收集，内容规划、大纲整理、风格定制； 2.多层级UI逻辑设计，包含主页、二级目录页、三级内容页等多级页面定制设计； 3.技术平台：PSD、FLASH 4.参数指标：整体风格符合展项内容及项目要求，平面配色及设计元素自然无冲突，整体表现需贴合艺术、科技等设计理念； 5.设计原则：坚持以用户体验为中心设计原则，界面直观、简洁，操作方便快捷。与65寸查询屏①配套使用。 （二）定制交互软件定制动态效果动画： 1.技术平台：AE、Combution 、FLASH、Shake等； 2.设计范围：主页背景动效：利用动画技术，结合主页UI设计元素特点，将平面展示内容动态化，以提升展项的科技性、趣味性； 3.页面动效：以软件二三级栏目展示内容的平面设计为基调，将栏目标题、菜单、按钮、图文等内容元素以动态跳转、图文聚焦、动态阅览、节点凸现等动效方式呈现。 （三）定制交互软件： 1.计划内容：滑轨电视交互程序 、滑轨65寸查询屏机械联动控制、查询图文； 2.软件开发：以UI平面布局为基准，结合特效动画，定制化开发交互软件基础功能，实现交互软件菜单罗列、按钮选择、触控切换、内容阅览、视频展播等； 3.设计原则：结合表现内容自身特性，采用authorware软件结合access数据，充分体现多媒体软件的特点； 4.操作方式：参观者通过手指触控点击，实现展示内容的菜单选择、背景与电视画面同步、内容阅览、视频展播等。 | - 1套 |
| 10 | - 滑轨屏定制内容 | 根据要求针对法院变迁史进行图文内容编排设计。对人民法院的工作机构变迁史、人民法庭变迁史、收结案趋势及受理案件的范围做系统掌握。通过对上述历史的掌握，对采购人历史变迁做深度展示。图文内容有7个部分： - 历任党支部书记。 - 历任院领导班子。 - 历任审判委员会委员。 - 人民法庭变迁史。 - 审判法庭的变迁史。 - 收结案趋势。 - 受理案件范围。 针对上述七个部分做系统性阐述说明，需要逻辑性强，思路清晰，结构流畅，能够清晰、准确无误的阐述上述内容。与65寸查询屏①配套使用。 | - 7套 |
| 11 | - 交互式触控平板 | ◆1.显示尺寸：≥86英寸，LED背光源，DLED，显示比例：16:9；水平可视角度：≥175°； ◆2.最大亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，色域覆盖率（NTSC）≥89%，整机待机状态下节能≥99.8%，亮度均匀性≥90%；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级, 液晶屏达到A级标准。 ◆3.采用红外触控技术，在Android、Windows系统双系统下均支持≥10点触控，支持多人同时书写和擦除； 4.整机支持开启/关闭自然显示模式、超解像模式、低蓝光护眼模式； 5.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。整机使用低蓝光护眼LED灯；整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式； 6.设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ，4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G； ◆7.内置双腔六驱大音响，发声单元≥2，功率≥10W×2；支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效；整机本身支持扩音功能，无需外接音箱即可通过大屏扬声器扩音，延时≤40ms； 8.整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作；整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁； 9.系统配置高性能处理器上，内存≥8G DDR3或以上配置；硬盘≥256G SSD或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 10.带壁挂支架。 | - 1套 |
| 12 | - 多媒体调度播控软件 | 1.应支持多媒体内容管理：可以通过软件管理和组织各种多媒体内容，如图片、视频、音频等。用户可以创建播放列表，设置播放顺序和时间间隔，实现自动播放； 2.应支持远程控制：多媒体播控软件支持远程控制功能，用户可以通过网络连接远程管理和控制多媒体内容的播放。这样可以方便地在不同地点进行内容更新和控制； 3.应支持定时任务：软件可以设置定时任务，按照预定的时间表自动播放和停止多媒体内容。这样可以实现定时广告播放、定时展示等功能； 4.应支持实时监控：软件通常提供实时监控和报告功能，可以监控多媒体内容的播放状态和播放进度； 5.应支持多种媒体格式：软件通常支持多种常见的媒体格式，如JPEG、PNG、MP4、AVI、MP3等，以便用户能够播放各种类型的多媒体内容。与交互式触控平板配套使用。 | - 1套 |
| 13 | - 98寸显示器（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 1.尺寸：≥98寸； 2.显示比例：16:9； 3.背光源：LED； 4.背光寿命：≥60000小时； 5.分辨率：3840*2160； 6.亮度：≥500cd/㎡； 7.对比度：≥1200:1； 8.控制方式：红外遥控支持，RS232支持，USB接口升级不支持。 | - 1台 |
| 14 | - ▲投影机 | - 1.显示技术：DLP投影技术，DMD芯片≥0.47英寸，激光光源，使用寿命≥20000小时； ★2．亮度≥5000lm、分辨率≥3840x2160，投射比≤0.25； 3.投影机内置安卓智能系统。 | - 1台 |
| 15 | - 吊架 | 投影机配套吊架，承重≥20kg。 | - 1套 |
| 16 | 网络延长器 | 1.支持最大分辨率1920*1200向下兼容； 2.单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1200P的HDMI信号最大距离为150米； 3.采用标准HD-BaseT传输协议，传输距离长，速度快，视频信号无压缩，画质清晰流畅，性能可靠，稳定性强，故障率低，采用无风扇低功耗设计能有效降低施工难度以及售后成本； 4.HDBaseT标准支持网线供电POE，只需给单台（TX/RX）设备供12V电源； 5.采用纯硬件设计架构，即插即用，无需任何软件驱动； 6.支持CEC/IR/RS232透传； 7.支持双向RS232通讯功能； 8.支持双向IR控制功能。 | 2对 |
| 17 | 雷达 | 1.探测范围@90%反射率：≥10 m； 2.探测范围@10%反射率：≥5 m； 3.测距精度：±30 mm； 4.扫描范围：≥270°； 5.点云数据合并：1/2/4/8点； 6.扫描帧率：10-30 Hz； 7.最小角分辨率：最小≥0.08°(可调)； 8.电源电压：DC12 V-24 V； 9.工作电流：0.21 A/12 V（典型）； 10.激光光源：905 nm class I； 11.功耗：≥2 W。 | - 1套 |
| 18 | 播控设备 | 1.主频≥3.6GHz，核心数量≥12核心，线程数量≥20线程； 2.内存≥ 16G； 3.固态硬盘 ≥ 500GB； 4.显存≥6G； 5.工控机箱； | - 1台 |
| 19 | 地图区块展板 | 1.平面地图区块展板，带触碰按钮； 2.尺寸：1500mm*1200mm，开孔布置24个单位所处位置的触控点位； 3. 2cmPVC雕刻UV印刷，喷涂投影漆。 | - 1套 |
| 20 | 伸缩支架 | 配套98寸显示器伸缩支架。 | - 1套 |
| 21 | 吸顶扬声器② | 1.频率响应：≥60Hz-20kHz； ★2.灵敏度(1m/1W)：≥90dB，额定功率(AES)：≥80W， 最大声压级：≥108dB，总谐波失真≤3%； 3.额定阻抗：16欧姆； | - 2只 |
| 22 | 四通道合并级功放 | 1.多功能四通道功率放大器，4通道输出，每通道输出≥150W（8Ω），可负责4-8欧姆，独立控制； 2.支持2路麦克风输入，高低频可调，带高通、混响功能，提升语言清晰度，具有话筒输入音量可调旋钮； 3.带警报信号优先输入，在紧急情况下强切其他信号，立即发出可调的警报音； 4.带有多种播放选择，蓝牙、USB、辅助输入1/2（可接入话筒）等，带有总音量可调旋钮； ★5、输出功率8Ω：≥4x150W, 输出功率4Ω：≥4x240W, 桥接8Ω单声道功率:≥300W×2，信噪比：≥78dB(A计权)，阻尼系数：≥200； 6.总谐波失真：<0.1%； 7.频率响应：20Hz-20kHz； | - 1台 |
| 23 | 互动地图交互软件 | - （一）UI设计 根据要求，定制交互软件UI设计： 1.素材收集，内容规划、大纲整理、风格定制； 2.多层级UI逻辑设计，包含主页、内容页等页面定制设计； 3.技术平台：PSD、FLASH； 4.参数指标：整体风格符合展项内容及项目要求，平面配色及设计元素自然无冲突，整体表现需贴合艺术、科技等设计理念； 5.设计原则：坚持以用户体验为中心设计原则，界面直观、简洁，操作方便快捷。与98寸显示器配套使用。 （二）动效设计 交互软件定制动态效果动画： 1、技术平台：AE、Combution 、FLASH、Shake等； 2、设计范围： 主页背景动效：利用动画技术，结合主页UI设计元素特点，将平面展示内容动态化，以提升展项的科技性、趣味性； 页面动效：以软件展示内容的平面设计为基调，将栏目标题、按钮、图文等内容元素以动态跳转、图文聚焦、动态阅览、节点凸现等动效方式呈现。 （三）软件制作 定制交互软件： 1.计划内容：电子地图； 2.软件开发：以UI平面布局为基准，结合特效动画，定制化开发交互软件基础功能，实现交互软件内容阅览、视频展播等； 3.设计原则：结合表现内容自身特性，采用authorware软件结合access数据，充分体现多媒体软件的特点； 4.操作方式：参观者通过手指触控点击，实现展示内容的菜内容阅览、视频展播等。 | - 1套 |
| 24 | 互动地图交互定制内容 | 1.根据24个单位的图文内容编排设计。依据采购人24个单位的地图，通过地图图文形式，介绍采购人管辖的24个单位的详细情况。通过交互软件、红外触控，把录入系统的采购人情况，通过声音、图文清晰地展示给大家。此交互图文详细介绍采购人24个单位的地理位置、重点介绍法制宣传、收结案趋势，等情况。与98寸显示器配套使用。 | - 24套 |
| 25 | 65寸播放屏② | 1.尺寸≥65寸LED背光源高清显示面板制作，分辨率≥1920*1080,亮度≥350cd/㎡，可视角度水平/垂直≥178°/178°； 2.工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 3.配置处理器、内存≥4G、容量≥16G存储； 4.集成USB/以太网/WIFI/于一体，简化整机设计，可外接存储卡； 5.视频播放支持wmv、avi、mkv、mp4,图片支持jpg、jpeg、bmp等； 6.支持远程设置定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能； 7.支持远程查询功能，可随时后台查询终端当前播放状态,文件信息等,便于监管； 8.所有显示终端统一采用远程B/S架构管理，即可用采用局域网，也可以通过云平台进行终端显示广告画面的发布与管理； | - 1个 |
| 26 | 65寸查询屏② | 1.尺寸≥65寸LED背光源高清显示面板制作，分辨率≥1920*1080,亮度≥350cd/㎡，可视角度水平/垂直≥178°/178°； 2.工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 3.系统配置高性能处理器 /内存≥16G/硬盘容量≥512G红外触摸； 4.集成USB/以太网/WIFI/于一体，简化整机设计，可外接存储卡； 5.视频播放支持wmv、avi、mkv、mp4,图片支持jpg、jpeg、bmp等； 6.支持远程设置定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能； 7.支持远程查询功能，可随时后台查询终端当前播放状态,文件信息等,便于监管； 8.所有显示终端统一采用远程B/S架构管理，即可用采用局域网，也可以通过云平台进行终端显示广告画面的发布与管理； | - 1个 |
| 27 | 查询软件 | - （一）UI设计 根据要求，定制交互软件UI设计： 1.素材收集，内容规划、大纲整理、风格定制； 2.多层级UI逻辑设计，包含主页、二级目录页、三级内容页等多级页面定制设计 3.技术平台：PSD、FLASH 4.参数指标：整体风格符合展项内容及项目要求，平面配色及设计元素自然无冲突，整体表现需贴合艺术、科技等设计理念； 5.设计原则：坚持以用户体验为中心设计原则，界面直观、简洁，操作方便快捷。与65寸查询屏②配套使用。 （二）动效设计 交互软件定制动态效果动画： 1、技术平台：AE、Combution 、FLASH、Shake等 2、设计范围： 主页背景动效：利用动画技术，结合主页UI设计元素特点，将平面展示内容动态化，以提升展项的科技性、趣味性； 页面动效：以软件二三级栏目展示内容的平面设计为基调，将栏目标题、菜单、按钮、图文等内容元素以动态跳转、图文聚焦、动态阅览、节点凸现等动效方式呈现。 （三）软件制作 定制交互软件： 1.计划内容：视频图文查询； 2.软件开发：以UI平面布局为基准，结合特效动画，定制化开发交互软件基础功能，实现交互软件菜单罗列、按钮选择、触控切换、内容阅览、视频展播等； 3.设计原则：结合表现内容自身特性，采用authorware软件结合access数据，充分体现多媒体软件的特点； 4.操作方式：参观者通过手指触控点击，实现展示内容的菜单选择、内容阅览、视频展播等。 | - 1套 |
| 28 | 查询软件内容定制 | - 1.通过多媒体手段，将需要查询的内容录入电脑，便于参观者查询了解； - 2.采购人的信息及数据录入系统中，选择相应年代触控，显示相关图文内容； - 3.将需要的案例数据和图片资料录入各查询屏设备中，选择相应图文内容播放。与65寸查询屏②配套使用。 | - 1套 |
| 29 | 65寸播放屏③ | 1.尺寸≥65寸LED背光源高清显示面板制作，分辨率≥1920*1080,亮度≥350cd/㎡，可视角度水平/垂直≥178°/178°； 2.工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 3.配置处理器、内存≥4G、容量≥16G存储； 4.集成USB/以太网/WIFI/于一体，简化整机设计，可外接存储卡； 5.视频播放支持wmv、avi、mkv、mp4,图片支持jpg、jpeg、bmp等； 6.支持远程设置定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能； 7.支持远程查询功能，可随时后台查询终端当前播放状态,文件信息等,便于监管； 8.所有显示终端统一采用远程B/S架构管理，即可用采用局域网，也可以通过云平台进行终端显示广告画面的发布与管理； | - 1个 |
| 30 | 播放屏内容定制 | 1.通过65寸播放屏展示： 2.以播放形式把采购人资料置入播放屏，能更有效的填补新增加内容，实现及时性。与65寸播放屏③配套使用。 | - 1套 |
| 31 | LED显示屏 | ◆1.像素间距：≤1.538mm；屏幕像素密度≥422446点/m2； 2.功率：要求LED显示屏峰值功耗≤390W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 3.对比度：≥6000: 1 、可视角度（水平/垂直）：≥172°/ 168°、灰度等级：≥16Bit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz； ；换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ 5.亮度：产品亮度>600cd/㎡，亮度均匀性：校正后≥99%； 6.色度均匀性：±0.0001Cx,Cy、像素失控率：≤1/100000； 7.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um； 8.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6KG的侧向推力。 9.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5-7.2、盐雾浓度5%，48小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求； 10.表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水； 11.显示屏信息，实际显示尺寸：≥4.16*2.4(m)，实际完工尺寸：≥4.22*2.46(m)，宽高比例：4.16:2.4，实际面积：≥9.98(m²)，分辨率：≥2704*1560(像素)，总分辨率：≥421.8万(像素点)，单元板数量：≥宽13（个）*高15（个）。 | - 9.98平方米 |
| 32 | 开关电源 | 1.AC输入：176-264V；DC输出：5V40A。 | - 50个 |
| 33 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.采用≥12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.支持快速亮暗线调节； 5.支持 3D 功能； 6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况。 | - 29张 |
| 34 | 视频处理器 | 1.支持多达≥6路输入接口，包括 1路DP1.2，1 路 HDMI2.0，4路HDMI1.3，1路3G-SDI（选配）； 2.支持≥ 16个网口输出，最大带载 1040万像素； 3.支持单台设备输出最大宽度16384，高度8192； 4.支持 3.5mm 独立音频输入输出； 5.支持10个自定义场景作为模板保存； 6. 支持6个窗口（包含持2个4K×2K+4个2K×1K），且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能； | - 1台 |
| 35 | 配电柜 | 1. ≥20KW智能配电柜 2.支持手动+时控+60℃高温断电，配多功能卡 、配5V电源。 | - 1台 |
| 36 | 钢结构及边框 | 1.装饰施工衔接及封闭，屏体包边施工，按照现场装修颜色衔接设计，材料选型与现场装修风格相结合,含材料、人工； 2.显示屏设计装修包边时一定要紧密贴合显示屏外部轮廓，与显示屏幕相结合，等屏体安装完成后再进行四周收口包边； 3.显示屏专用支架结构，国标Q235钢管焊接结构架，做防锈、防水、防潮处理。 | - 9.98平方米 |
| 37 | 安装、调试及屏内辅材 | 1.安装、调试及屏内辅材（模组排线、跳线、成品网线、磁柱等） | - 1项 |
| 38 | 备品 | 1.LED显示屏备用模组。规格：320mm *160mm | - 5张 |
| 39 | 影院左右声道全频有源扬声器 | - 1.有源音箱 低音反射式； - 2.频率响应:-10dB:45Hz - 20kHz,-3dB:55Hz - 18kHz； - 3.标称覆盖范围:高90°/V60°； - 4.部件:LF:15" 锥面,HF;2" 钛隔膜 挤压单元； 5.分频：FIR-X 调音 (线性相位 FIR 滤波器)； 6.输出功率：≥1300W (LF: 850W HF: 450W)； 7.大输出电平 (1m; 轴向)：136dB SPL； 8.处理器:D-CONTOUR (动态 CONTOUR)。 | - 2只 |
| 40 | 影院中置声道全频有源扬声器 | 1.有源音箱 低音反射式； 2.频率响应:-10dB:45Hz - 20kHz,-3dB:55Hz - 18kHz； 3.标称覆盖范围:高90°/V60°； 4.部件:LF:15" 锥面,HF;2" 钛隔膜 挤压单元； 5.分频：FIR-X 调音 (线性相位 FIR 滤波器)； 6.输出功率：≥1200W ； 7.大输出电平 (1m; 轴向)：136dB SPL； 8.处理器:D-CONTOUR (动态 CONTOUR)。 | - 1只 |
| 41 | 影院超低频扬声器 | 1.单元尺寸 ≥15" 低音单元，≥2.5" 音圈； 2.40Hz-150Hz 频响范围，满足中小型空间需求； 3.内建 D-XSUB 处理器，可实现更低的频率响应； 4.胶合板材质箱体，并为减少失真优化声学设计； 5.心形模式可实现舞台低音管理。 | - 2只 |
| 42 | 影院全景声扬声器 | 1.扬声器类型：两分频双功放有源全频扬声器，低音反射式（倒相式）； 2.频率响应 (-10dB) 55Hz – 20kHz； 3.涵盖角≥ H 90°* V 60°； 4.单元部分 LF 直径：10“锥形单元，音圈：2”：铁氧体磁铁； 5.HF 膜片：1“，类型：1”压缩驱动单元，磁铁：铁氧体磁铁； 6.额定功率 动态:≥700 W / 持续: ≥325 W ； 7.实测大声压：（峰值）IEC标准粉噪1米处≥129dB SPL。 | - 4只 |
| 43 | 影院环绕扬声器 | 1.扬声器类型：两分频双功放有源全频扬声器，低音反射式（倒相式）； 2.频率响应 (-10dB) 55Hz – 20kHz； 3.涵盖角 H 90°* V 60°； 4.单元部分 LF 直径：10“锥形单元，音圈：2”：铁氧体磁铁； 5.HF 膜片：1“，类型：1”压缩驱动单元，磁铁：铁氧体磁铁； 6.额定功率 动态:≥600 W / 持续: ≥325 W ； 7.实测大声压：（峰值）IEC标准粉噪1米处≥129dB SPL。 | - 4只 |
| 44 | 专业全景声影院解码器 | 1.支持 Dolby Atmos、DolbyTrue-HD 及向下兼容所有杜比音频编码文件； 2.支持 DTS:X、DTS-Master 及向下兼容所有 DTS 音频编码文件； 3.支持 HDMI2.0，支持 HDCP2.2； 4.支持 4K/60Hz，RGB 4:4:4，18GHz 全带宽高清视频信号； 5.支持 Dolby Vision 及 HDR 10 高清视频信号； 6.多达 12 声道的全景声 7.1.4 全平衡输出； 7.内置全景声卡拉 OK 系统，多种人声风格选择； 8.内置一键式全自动校正操作功能，可通过可选附件对房间均衡、扬声器距离、延时、声压 进行全自动校正。同时，也支持用户手动调节； 9.内置蓝牙数字声场接收器。 | - 1台 |
| 45 | 音频分配器 | 1.2路音频线路输入12路音频线路输出的音频分配器，12路音频输出中有2路是并机使用，10路是经过音量调节分配输出，本机频响特性宽，保持原音效果，设有单声道和双声道切换开关，面板有音频增益指示，后板有接地开关； 2.输入电源：交流220V/50Hz； 3.耗电功率：≤10W； 4.输出灵敏度：XLR600Ω775mV； 5.输入灵敏度：XLR15kΩ775mV； 6.频率响应：20Hz----20kHz； 7.信噪比：≤90dB； 8.总谐波失真：≤0.5﹪。 | - 1台 |
| 46 | 16路电源时序器 | 1.电力输入条件(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）； 2.通道数量:≥16路万用插座继电器受控； 3.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率； 4.输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座； 5.功能特点：（1）顺序开启逆序关闭；（2）USB联机功能；（3）自由通道顺序打开与关闭；（4）135按键密码锁键盘； 6.后板照明LED灯； 7.输出继电器触点电流:40A 277VAC； 8.功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示； 9.外接控制开关接口:RS232 COM接口中控控制。 | - 1台 |
| 47 | 音箱挂架 | 影院音箱配套壁挂架。 | - 10只 |
| 48 | 多媒体播放器 | 1.≥4T硬盘播放机4K HDR 3D杜比视界蓝光高清硬盘播放器高清网络电视机顶盒子。 | - 1台 |
| 49 | HDMI光纤线 | 1.HDMI2.0 碳纤维锌合金款圆线； 2.线芯：镀锡铜； 3.外壳：锌合金； 4.支持分辨率：4K/60HZ； 5.长度：≥15米。 | - 3条 |
| 50 | 专业全频音箱 | 1.扬声器类型 两分频、低音反射型； 2.频响范围(-10dB) 49 Hz - 20； 3.覆盖范围 H90ﾟ x V60ﾟ； 4.分频点 2.0 kHz； 5.标称阻抗 8 Ω； 6.SPL 灵敏度 (1W; 1m) 95 dB SPL； 7.峰值(计算所得) 125 dB SPL； 8.组件 LF 直径: 15" 锥形,音圈: 2.5", 磁铁：铁氧体； 9.额定功率 NOISE ≥350 W。 | - 4只 |
| 51 | 数字功放 | 1.总谐波失真： 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率)； 2.A/D D/A 转换器：24位线性，128 倍超采样； 3.内部采样频率：48kHz； 4.输出功率：8Ω-≥2x800W，4Ω-≥1050W x 2； 5.频率响应：±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz)； 6.串扰：小于 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大输入 150Ω 分流)； 7.信噪比：101dB (A记权, 8Ω, 增益设置 = +14dBu)； 8.功放类型：D类，平衡输出电路（BTL）； 9.冷却：16级变速风扇 x 2，前面至后面空气流通。 | - 2台 |
| 52 | 数字前级效果处理器 | - 1.双核+专业混响引擎处理系统 ； - 2.具备双核DSP处理； - 3.支持模拟数字混合处理技术，输入输出RF保护； - 4.具备反馈抑制功能。 | - 1台 |
| 53 | 数字音频处理器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 2.支持4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz-20KHz； 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种； 4.输入通道可调噪声门，输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 5.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序； 6.可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器实现），支持通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； 7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)，信噪比≥100dB@1KHz0dBu，失真度＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz，通道分离度＞88dB（1KHz）。 | - 1台 |
| 54 | 一拖二无线手持话筒 | 1.HDW系列二通道无线接收系统主机，可兼容二只手持/领夹/头戴/鹅颈话筒任意混搭； 2.显示屏直观显示每个通道对应的发射机的电池电量； 3.使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至30dB； 4.通道数：≥2通道； 5.工作有效距离：≥100米； 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz 输入6dBv时 S/N＞60dB，最大偏移度 ±45KHz； 7.采取UHF630-690MHz频段设计，与主机完美对接； 8.具有OLCD显示屏，显示当前频点、电量等； 9.采取AAX2电池安装设计，有效工作时间≥10小时； 10.谐波辐射 ＜-65dBm。 | - 2套 |
| 55 | 一拖四无线方柱话筒 | 1.工作频率：610-670MHz； 2.频率稳定度：±0.005%； 3.综合信噪比：＞95dB； 4.综合失真：≤0.5%； 5.载波频率：610-670MHz； 6.理想空间使用范围≥100米。 | - 1套 |
| 56 | 反馈抑制器 | 1.双通道，每通道可设1-50个频率自动搜寻反馈抑制点； 2.反馈抑制时间：≤0.4s @ 1KHz； 3.抑制深度：-10dB； 4.移频量：0-7Hz可设； 5.失真：<0.1%@ 1KHz； 6.信噪比：>90dB。 | - 1台 |
| 57 | 电源时序管理器 | 1.工作电压:单相AC220V(±20%)； 2.工作频率:50Hz或60Hz； 3.CPU:采用ARM核32位处理器； 4.系统参数显示方式:2×24 LCD蓝色背光液晶显示； 5.电源输入:连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆； 6.RFI/EMI电源滤波器:每通道带有独立的滤波器，共计8个； 7.时序通道:8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置； 8.远程控制接口:RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控。 | - 1台 |
| 58 | 播报系统 | 1.4T/21寸触摸屏，采用4核64位的高性能CPU,支持K米评分、支持双麦PK； 2.支持语音、内置应用市场，支持android电视应用； 3.触摸屏：手机可控、平板互联、支持无线屏幕、支持语音、支持微信操控； 4.存储：内置1块≥4吋SATA硬盘；单硬盘最高支持10TB内容存储（视硬盘容量）、支持外接USB 3.0移动硬盘、支持点播在线歌曲。视频输出：720P触摸屏输出、1080P/4K高清电视输出； 5.声音和音效：SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出、AV模拟音频输出、AV模拟录音输入； 6.处理器和内存：CPU: 采用28nm工艺芯片，主频1.8GHZ、内存2GB、闪存8GB。接口：HDMI 1个、VGA*1个、AV输出L/R:1组、录音输出L/R：一组、同轴 1个、光纤 1个、CVBS接口 1个、串口2个、RJ45网口 1个、USB接口 3个、电源 12V/2.5A。 | - 1套 |
| 59 | 音箱吊 架 | 全频音箱配套吊架。 | - 2对 |
| 60 | 机柜① | 1.尺寸：600*600*1400（mm)（±5mm） ； 2.材质：柜体采用冷轧碳素钢板； 3.采用一按即开的门锁，带有把手，钢制框架结构，表面采用酸洗磷化静电喷塑工艺，颜色为黑色，前后柜门均采用小口径蜂窝网孔设计； 4.机柜底部带有4个脚轮，轮子可固定，带4个固定底座和2块机柜隔板，并配有6孔PDU电源。 | - 1个 |
| 61 | 团队智慧讲解接收机 | 1.数字无线传输技术，声音厚重、饱满、纯净； 2.多方位无线音频信号采集，不受场馆的建筑、陈展布局结构的影响； 3.多路音频信号处理，信号优选算法，自动选择信号性能最好的进行处理； 4.同一场馆内可同时布置无限多台团队智慧讲解接收机； 5.自主的数字信道隔离技术，保障各区域间信号无相互干扰； 6.具有电源指示等、多路信号指示灯及工作状态指示灯； 7.具有无线设置音量调节、高中低音调节、群组ID等； 8.信号全方位采集技术，保障信号稳定、不间断，声音清晰、流畅； 9.具有外部音源输入接口、音频线路输出接口，方便扩展其他音源和音频播放设备； 10.配备70V、100V定压音频传输输入接口及自动切换模块； 11.电源输入端配备保险丝及电源滤波器，在保证安全的同时滤除电源的干扰。 12.接收机音频信号接口采用欧姆接头，最大程度的减少音频信号在传输中的损失。 13.220V 50Hz单相三线交流电源供电； 14.额定功率：≤100W。 | - 9台 |
| 62 | 通道自动适配器 | 1.实现团队智慧讲解发射机和团队智慧讲解接收机自动链接； 2.讲解区域无缝自动切换； 3.无需手动调节，适配器数据通过接收主机自动下发； 4.发射方向360°可调，可根据展厅调节适配范围。 | - 9台 |
| 63 | 播放器（音响设备） | 1.两单元同轴结构； 2.配备双咬压位线缆夹； 3.合并70V/100V和低阻直通连接； 4.8Ω额定设置为30W； 5.70V/100V时为25W，有多个功率档位； 6.最大声压级 103±2dB。 | - 18台 |
| 64 | 团队智慧连接适配器 | 1.多天线自动采集来自多个不同方位的无线音频信号，配合场馆的建筑、陈展布局结构，消除信号反射、散射的阴影区影响，提高接收灵敏度和稳定性。 | - 9台 |
| 65 | 团队智慧讲解发射机 | 1.OLED自发光液晶屏，显示分组编号、音量、电量指示等信息； 2.内置高灵敏度电容式麦克风，可真正实现无线手持讲解； 3.独立音量调节快捷键，方便、实时的音量调节功能； 4.内置多通道设置，同一区域至少支持4台发射同时独立讲解； 5.支持发射机功率可调，可针对不同环境调节最佳使用效果； 6.可同时支持展区内所有讲解通道的实时切换； 7.支持自动链接功能，实现与团队智慧讲解接收机的信道自动链接，无需手动输入通道编号； 8.有效发射距离＞60米； 9.高容量可充电锂电池供电，待机＞3000小时，连续工作＞8小时，低电量自动报警提示； 10.带有数字加密技术，有效的防止外界串扰，保障信道安全。 | - 3台 |
| 66 | 讲解麦克风 | 配套麦克风，配合讲解发射机使用。 | - 2台 |
| 67 | 交换机 | 1.24个自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇。 | - 2台 |
| 68 | 平板电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 1.屏幕尺寸：≥11英寸； 2.运行内存：≥12GB； 3.支持IPv6； 4.内存容量：≥256GB。 | - 1台 |
| 69 | 物联网数据管理主机 | ◆1. 物联网数据管理主机是由软件、硬件组成的管理平台，具有基于稳定 linux内核运行的物模型操作系统，主机需采用高性能专业级处理器具有出色的安全性。主频≥1.6GHz ，可拓展至 3.9GHz 以上。灵活性和稳定性以及高效的扩展性，高速实时多任务综合处理能力，兼容 IEEE 网络标准;可接入安防系统、音视频系统、网络系统弱电子系统设备； 2.平台需具备规则引擎能够根据设备上报的数据（或者事件）进行规则触发，进而发送通知或者将数据转发到指定的业务接口或指令下发； 3.平台需采用标准统一通讯数据格式，针对非标协议或自定义协议的产品，支持物模型驱动管理，实现存量设备的兼容集成； ◆4.平台需具备规范各类通用数据安全、通信安全、身份鉴别、物理安全等方面要求，支持 7*24 小时运行，MTBF ≥ 80000小时标准； 5.平台需具备对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现； 6.需具备规范物联网平台之间、平台与上层业务系统或管理系统、平台具备与下层接入设备之间的数据交互、加密传输、交互接口配置和审计等方面的安全要求，主要包括不同物联网平台之间交互、平台与南向和北向之间交互等； ◆7.USB端口：≥1路USB端口、网络端口：≥1路RJ-45网络端口、SDCard端口：≥1路SDCard存储卡槽、DATA端口：前面板提供≥1个DATA数据录入端口、RS-485端口：≥2路； | - 1台 |
| 70 | 物联网数据管理主机注册码软件 | 支持不少于物模型数量30个注册授权。 | - 1套 |
| 71 | 物联网平台移动终端操作管理软件 | 1.支持场景切换 ； 2.支持密码权限操作； 3.支持单独设备操控功能 ； 4.支持系统平台软件远程更新； 5.支持单独设备操控功能； 6.支持定制化场景管理； 7.支持可视化免编程设计； 8.支持安装在安卓、苹果、麒麟操作系统。 | - 1套 |
| 72 | 串口服务器 | 网口TCP/IP转串口RS232物联网模块。 | - 10个 |
| 73 | 环境照明灯光模块 | 1.通讯：T-NET内部总线通讯方式； 2.负载通道：≥6路； 3.最大负载电压：440VAC(50/60Hz)； 4.最大负载电流：4.5AA/CH阻性负载； 5.机械耐久性：1×106次； 6.电耐久性：1×104次； 7.静电抗扰能力：≥8KV（空气放电法）； 8.总线最大设备数量：≤64个。 | - 6个 |
| 74 | PC机开关机控制卡 | 1.支持RS485通信，支持多设备串联通信； 2.具有16位编码地址，支持0-255地址，最多支持255个设备并联使用； 3.支持RJ45网络通信，支持UDP通信； 4.支持IP地址自定义，用户可以自定义IP地址； 5.带有手动控制按键，可以手动控制电脑开关和重启； 6.带有12V电压监测接口，可实时监测电脑状态； 7.带有开关控制功能，可控制电脑开关机按键，实现电脑开关机的无人值守控制； 8.具有锁定功能，可锁定电脑关机状态； 9.具备RS485通讯接口。 | - 2个 |
| 75 | 电源净化器 | 1.需支持远程数据采集：实时的双向数据通信远程采集工作运行状态，通道开合状态。 2.需支持远程控制管理：支持远程控制功能，可对电源净化器进行通道开合。 3.需支持远程调试管理：支持远程调试功能，参数设置、独立通道控制、顺序闭合控制、顺序断开控制、逆序闭合控制、逆序断开控制、通道闭合断开延时设置等功能。 4.远程运维管理：支持远程运维功能，实时监测设备运行状态，当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路维护。 5.需支持远程巡检管理：通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常。 6.采用自适应线性滤波技术，内置降低噪声的专用电源净化器 7.内置防浪涌、过压/欠压保护电路，可有效防止机器本身及接入设备电路安全。 8.具备不低于8路电源输出端口，每路电源输出端口具备输出电流不低于13A，整机额定总输出电流不小于43A。 | - 1台 |
| 76 | 网关 | - 1.千兆多WAN口中大企业安全网关NBR6135-E，固化6个千兆电口，1个千兆光口； - 2.推荐带终端数350台，推荐带宽2000Mbps，内置状态检测防火墙，支持酒店投屏、支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。 | - 1台 |
| 77 | POE交换机① | - 1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps； - 2.24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | - 1台 |
| 78 | 吸顶AP | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/n/ac/wave1/wave2协议。 | - 7台 |
| 79 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | - 4个 |
| 80 | 机柜② | 1.尺寸：600*600*2000（mm)（±5mm） ； 2.材质：柜体采用冷轧碳素钢板。 | - 2个 |
| 81 | 网线 | 1.六类网线。 2.规格：305米（±5米）。 | - 15箱 |
| 82 | 音频线 | 双芯咪线，可连接6.35mm接头、卡侬焊接头、3.5mm接头。 | - 100米 |
| 83 | 音响线缆 | 专业音箱线，国家标准纯无氧铜护套音箱线2X2.0MM。 | - 400米 |
| 84 | 线缆① | RVV 3X2.5mm²。 | - 200米 |
| 85 | 线缆② | RVV 3X1.5mm² | - 600米 |
| 86 | 电缆 | BV2.5mm²。 | - 1000米 |
| 87 | 电线 | YJV5*10mm²。 | - 100米 |
| 88 | HDMI光纤线 | 1.HDMI2.0 锌合金光纤线 编织圆线； 2.≥10：4芯光纤+7芯镀锡 线径：4.8MM； 3.光纤HDMI2.0版； 4.铜外壳：锌合金； 5.支持分辨率：4K/60HZ。 | - 3条 |
| 89 | 信号线 | ◆1.内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系，信道直流环阻：≤28Ω，信道直流电阻不平衡（线对内）：≤3%，链路直流环阻：≤21Ω； | - 305米 |
| 90 | 接插头辅料 | 音响系统接插件：二芯头，三芯头卡农头、音响插头、高清线等。 | - 1项 |
| 91 | 监控半球 | 1.≥400万摄像机，≥180°水平视场角≥120 dB宽动态，红外补光最远10m¦内置麦克风¦POE； 2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m； 4.1个内置麦克风，高清拾音。 | - 18个 |
| 92 | POE交换机② | 1.24个10/100/1000M自适应电口，4个10G/1G SFP+光口，24个电口支持PoE和PoE+，整机最大PoE输出功率为370W； | - 1台 |
| 93 | 数据交换机 | 1.产品类型：千兆以太网交换机； 2.背板带宽：336Gbps/3.024Tbps； 3.包转发率：51Mpps/126Mpps； 4.MAC地址表：支持静态MAC地址 5.支持MAC地址过滤； 6.端口描述：24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，1个console端口，固化单交流电源纠错； | 1台 |
| 94 | 光模块 | 千兆单模双芯光纤模块企业级10KM传输 LC接口 1310nm； | - 2个 |
| 95 | 监控硬盘录像机 | 1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源；支持满配8TB硬盘（总容量可达32TB)；2个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：2路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 2.产品性能 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P） | - 1台 |
| 96 | 监控专用硬盘 | 硬盘容量8T。 | - 4块 |
| 97 | 机柜③ | 1.尺寸：600*600*1200（mm)（±5mm） ； 2.材质：柜体采用冷轧碳素钢板 | - 1个 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 |
| 质量保证期 | 自验收合格后交付使用之日起2年。 |
| 售后服务要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起12小时内响应，一般问题24小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过48小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投 标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市城中区海关路8号。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，10个工作日内一次性向中标人指定账户付清合同价款(不计利息)。 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； 3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担； |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； - 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（采购需求第10项、第24项、第28项，第30项、第37项、第90项均无需作中小企业所属行业划分）：①第9项、第12项、第23项、第27项、第70项、第71项属于软件和信息技术服务业； - ②其余标的属于工业。 - （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书 。 |
| 五、其他要求 |  |
| 无 |  |

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：功能室信息化改造设备采购 项目编号：LZZC2024-G1-990907-LZJC |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：玖拾玖万伍仟元整（¥995,000.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

- 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于功能室信息化改造设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区柳州市中级人民法院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 8.特别说明

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.3.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“98寸显示器”、“平板电脑”为政府强制采购节能产品，提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）项目实施方案（如有，格式见第六章）；

（6）技术培训方案（如有，格式见第六章）；

（7）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（8）所投产品采购需求中标记“★”的技术参数带横线“ -”的内容提供具有CMA标识的检测（检验）报告或相关证明材料（彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）；

（9）所投产品采购需求中标记“◆”的技术参数带横线“ -”的内容提供具有CMA标识的检测（检验）报告或相关证明材料（彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）；

（10）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（11）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（12）投标人具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（13）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）；

（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离七项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

# 第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分40分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×40分; 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 40 |  |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分。 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 政策功能分 | 政策功能 | - 1.投标产品列入财政部、发展改革委制定和公布《节能产品政府采购品目清单》的每有一项得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）； - 2.投标产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购清单》每有一项得0.5分，满分1分（投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）。 | 2 | 相关证明材料 |
| 技术参数分 | 实质性参数 | 所投产品标记“★”的技术参数带横线“ ”的内容优于采购需求的，每有一项得 2分，满分 10分。 注：1.标记“★”的技术参数带横线“ ”的内容，投标人提供具有CMA标识的检测（检验）报告或相关证明材料（彩页、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分； 2.标记“★”的技术参数为一项，如一项里有多个带横线“ ”参数，证明材料体现优于其中一个参数即可加分，同一项参数不重复计分； 3.其中参数条款中≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。 | 10 | 技术响应表及相关证明材料 |
|  | 一般技术参数 | 所投产品标记“◆”部分的技术参数带横线“ ”的内容每有一项优于采购需求，得 1.5 分，满分 15 分。 注：1.标记“◆”的技术参数带横线“ ”的内容，投标人提供具有CMA标识的检测（检验）报告或相关证明材料（彩页、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分； 2.标记“◆”的技术参数为一项，如一项里有多个带横线“ ”参数，证明材料体现优于一个即可加分，同一项参数不重复计分； 3.其中参数条款中≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。 | 15 | 技术响应表及相关证明材料 |
| 客观分总分 |  |  | 70 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 项目实施方案分 | 项目实施方案 | 一档（9分）：在满足二档的基础上，安装质量保证措施阐述清晰合理、明确且符合本次采购需求，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，项目解决方案、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等方案详细，实施流程合理、考虑周全、进度有保障，有提出具有建设性的方案优化建议； 二档（6分）：项目实施方案可行，理解项目需求，拟投入的人力资源和技术力量满足项目的实施需要，措施可行，设备具有安全性、安装技术服务内容完整，安装方案符合采购文件； 三档（3分）：实施方案简单，项目需求论述比较完善，系统功能配置齐全，设备部署、安装要求及方案符合采购文件。 注：1.该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）职责分工；（3）安装质量保证措施；（4）风险应对措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 项目实施方案 |
| 技术培训分 | 技术培训方案 | 一档（6分）：技术培训的内容和方案完善详尽，培训方式兼顾远程、现场等方式，承诺培训人员经验丰富、专业性强，课程安排合理，培训内容针对性强，培训课时充足，培训方案详尽； 二档（3分）：培训方案较详细具体，包含课程安排、人员安排、培训课程内容等，方案较为完整，能较好满足培训需求； 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 技术培训方案 |
| 售后服务方案分 | 售后服务方案 | 一档（15分）：售后服务方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，安排有专职售后服务人员且职责明确，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，有质保期内的免费保修等条款，有完善的定期回访计划，且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有充足的售后资源及规范的管理制度； 二档（10分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺，并有定期回访制度，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。 三档（5分）：方案能满足采购需求，符合实际，方案针对性、可行性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 15 | 售后服务方案 |
| 主观分总分 |  |  | 30 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同为非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后    工作日支付合同总金额的        %。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）