说 明 书

1、主要设计依据

1.1	任务依据

2022年11月，受全州县交通运输局的委托，我公司承担全州县枧塘镇枫头至高峰道路安防工程施工图设计任务。

1.2设计依据、标准

（1）设计委托书

（2）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）

（3）《道路交通反光膜》(GB/T18833—2012)

（4）《路面标线涂料》(JT/T280—2004)

（5）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827—2009）

（6）《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

（7）《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）

（8）《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）

（9）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）

（10）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）

（11）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）

（12）《中华人民共和国道路交通管理条例》

（13）《公路安全生命防护工程实施技术指南》（交办公路[2015]26号）

（14）《桂林市农村公路标准化管理指导意见》

（15）其它有关法律、法规、技术规范、规程、标准。

2、安防设计内容

2.1工程概况

全州县枫头至高峰道路位于枧塘镇，本项目距县城15公里。沿线路侧高边坡及多处陡坡急弯路段存在一定安全隐患。受全州县交通运输局委托，我公司承担该公路安防工程施工图设计任务。主要建设的安防设施为交通标志、交通标线、护栏、轮廓标等。项目起点为K0+000，终点为K4.570，路线总里程长4.57公里。

关爱生命，尊重生命，是现代文明的重要标志，也是实现经济、社会和人全面协调发展的必然要求。本段安防工程实施后，将极大减少沿线交通安全事故发生率，为经济、社会的快速发展和人民群众的生命财产提供安全保障。

2.2设计内容

公路安全生命防护工程的实施应按照“安全、有效、经济、实用的原则”，坚持“以人为本、安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率”为目标，增强工程的整体性和系统性，充分考虑实际情况和财力可能，区分轻重缓急，先行解决安全风险等级高的路段，最大限度降低交通事故损失，全面提升公路交通安全保障水平。

经与业主对接，本次安防工程根据相应的建设计划，结合现场调查，统计全线隐患分布情况，并征询业主意见后，拟定交通安全设施布设方案，保障公路设施自身安全，运行车辆行驶安全。本次安防工程实施的主要内容包括交通标志、交通标线、护栏、轮廓标，主要解决安全隐患方面的问题。其中交通标志主要包括警告、禁令标志；交通标线主要为减速振动标线；护栏主要为路侧护栏；轮廓标主要为附着式轮廓标。

2.3标志设计

2.3.1设计原则：

- 以道路使用者在相应公路上在设计行车速度下行驶时，能及时辨认标志内容为基本原则。

- 交通标志设计进行总体布局，避免出现信息不足或信息过密等现象，重要信息宜重复显示。

- 新增标志汉字高度H，按20Km/h设计车速设计，汉字高度为40cm。

- 新增标志文字信息采用汉字和拼音字，文字最小间隔H/10以上，文字行距约为H/3，文字距标志边缘不少于0.4H。

- 标志设在车辆行进正向方向最易看到的道路右侧。

- 停车让行标志应单独设置。其他标志如同一地点需要设置两种以上标志的，可同设于一根立柱上，但最多不应超过四种。且在同一根支柱上并设的标志应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右的排列。

- 路侧式标志应尽量减少对驾驶员的眩光影响，装设时尽可能与道路中心线垂直或成一定角度。按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）执行。

- 本次设计在原有基础上对不完善标志标牌进行补充，原有交通标志进行利用的应进行清理、移位等措施以满足安全行车要求。

2.3.2版面要求

- 新增标志版面按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）及设计图实施，如设计图与规范有矛盾，以规范为主。

- 新增标志版面的图案和底衬采用Ⅱ类反光膜，指路标志版面采用Ⅱ类反光膜，以确保夜间行车安全。

- 新增标志板采用铝合金制作，板厚3mm。

2.3.3支撑方式

- 本设计新增标志采用单柱式等支撑方式。

- 新增标志支撑结构基础采用明挖扩大基础，基础为C20现浇混凝土。

- 新增标志支持结构的材料：标志立柱和横梁采用热浸镀锌无缝钢管，钢管端头加柱帽。标志板与滑动铝槽采用铝焊方式联接，滑动铝槽与立柱采用抱箍方式联接。钢管立柱、横梁及各种连接件均可采用热镀锌，除紧固部件镀锌量为350g/㎡外，其余均为550g/㎡。

2.3.4标志施工要求

- 基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基底标高可根据实际情况作适当调整。基础砼施工采用现浇法。施工完毕，基坑应分层回填夯实。

- 所有裸露的钢构件均应按施工规范进行防腐处理。

- 施工时注意标志与路线之间的夹角。

- 标志布设施工时，可根据实地具体情况作适当调整，但不能超出规范要求。

- 根据将来的交通情况及交通组织形式的变化，可适当增减相关的标志。

- 立柱高度可根据实际地形情况适当调整，但标志净空高度不能小于相关规定。

- 新增标志板边缘应进行卷边式加固处理，一般折边宽度为30mm，90度折两折。圆形标志可采用冲压圆弧加固，加固宽度为15mm。另外，设计图中板面尺寸数量未包括卷边尺寸。施工时可适当增加。

- 如需增加标志应另行设计。

2.4标线设计

2.4.1设计内容

减速振动标线：在沿线急弯陡坡段、连续下坡段前、学校前、村庄前等特别危险路段设置。减速振动标线颜色为白色，其外形呈现凹凸型，基底加突起部分高度为6mm。

2.4.2技术要求

标线采用白色热熔反光型标线材料，标线材料均应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）的规定。

2.4.3施工注意事项

施工前应先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除。喷涂工作一般在白天进行。当天气潮湿，灰尘过多，风速过大或温度低于10摄氏度时，喷涂路面标线工作应暂时停止。应根据公路横断面的具体尺寸和设计文件的要求确定标线宽度、长度，在路面上划出标线位置。正式施划前应进行试划，以检验划线车的行驶速度、线宽、标线厚度、玻璃珠撒布量能否满足要求，调试合格后才能开始施工。

2.5路侧护栏设计

根据现场调查，本项目护栏设置为路侧波形梁护栏。

2.5.1设计原则

（1）边坡坡率为1：1.5路段，路基填土高度在4m以上、急弯路外侧、下陡坡一侧、陡崖及深沟等路侧险要路段必须设置波形梁护栏，其防撞等级为C级，不设防阻块。

（2）上游端头一般情况下采用外展圆头式，如没空间外展则采用地锚式，下游端头采用圆头式。

（3）为确保安全，险要路段不建议对路侧护栏进行开口，如确因特殊情况需开口，委托开口的单位或村民代表应出具书面请示函件，且经业主、监理、设计三方同意后方可实施。

2.5.2技术要求

（1）本项目Gr-C-nE适用于土方路段，Gr-C-nC适用于石方路段或挡墙路段，挡墙上应先钻孔后打入。

（2）波形梁护栏立柱应采用无缝钢管，波形梁护栏所有材料防锈采用热浸镀锌处理，除螺栓、托架等连接件镀锌量为350g/㎡外，其余波形板、立柱等材料镀锌量为600g/㎡。

（3）护栏立柱外缘到路肩外边缘的距离不得小于25cm。

（4）两段相接护栏因遇到道口而断开时，断开处两端相应以圆头式下游端头连接。

2.5.3施工应注意事项

（1）护栏立柱放样以桥梁砼护栏、交叉路口、明涵为控制点。

（2）波形梁板的搭接方向与交通流向一致。

（3）曲线上的波形梁板与道路线形一致，不得有明显的折角或凹凸。

（4）当立柱采用打入法时，若打入过深，不得将立柱部分拨出加以矫正，须全部拨出，待基础压实达到规范要求后再重新打入。在无法打入的地方，可采用先钻孔后打入式。

（5）护栏安装如遇涵洞等地方的埋土深度不足时，则调整此处立柱的位置，或改变立柱的固定方式，确保护栏满足刚度要求。

（6）路侧护栏施工完成后，将护栏四周的土路肩进行压实，压实度要满足相关规范要求。

2.6轮廓标

2.6.1设计原则

（1）本项目设置附着式轮廓标，附着于波形梁护栏上，每8米设置一块。

（2）按行车方向左右两侧的轮廓标均为白色，轮廓标不得侵入公路建筑限界以内。轮廓标反射体中心线距路面的高度一般为60～70cm。

2.6.2技术要求与施工要求

（1）反射器应采用透光率高的合成树脂材料来制造，如：聚甲基丙酸树脂、聚碳酸脂树脂等。在选择反射器材料时，应根据设置地点的气候条件，环    境状况来考核材料的耐侯性（老化）、耐温性（耐热、耐寒）、密封性、耐腐蚀性、耐冲击性。反射器的光学性能及颜色应符合《轮廓标技术条件》（JT/T388－1999） 的规定。

（2）安装轮廓标时，反射体应面向交通流，其表面法线与公路中心线成0°～25°角度。反射器应尽可能与驾驶员视线垂直。安装高度宜尽量统一，应连接牢固。

3、其它

（一）施工时可根据实际情况对安防设施略做调整以确保行车安全，调整时应确保安全设施不得侵入道路建筑限界且满足相关规范、法规的要求。未尽事宜应及时与设计单位沟通。

（二）本路地势险峻，施工要确保安全。

（三）本项目所涉及的安防设施在设计时采用的是养护桩号，实施时应根据现场情况按《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）核实放置位置，如不满足规范要求，应做适当调整。