第一篇    总说明

一、测设标准

资源县资源镇同禾村上梁屯至秦家塘道路扩宽和道路硬化项目一阶段施工图设计工作是依据甲乙双方《测设合同》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按甲方要求完成所有外业勘察调查工作及施工图设计文件。测设路线总长1.330km。参照交通部现行规范四级公路标准进行测设任务。

（一）、采用的主要技术指标如下：

计算行车速度：20km/h；

路基宽度：5.0m。

路面类型及宽度：水泥混凝土路面宽度4.5m。

汽车荷载：公路－II级

设计洪水频率：大、中桥为1/50；小桥涵及路基为1/25。

（二）、设计规范

- 中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

- 中华人民共和国行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）；

- 中华人民共和国行业标准《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）；

- 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）；

- 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）；

- 中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

- 中华人民共和国交通部部颁标准《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）；

- 《公路排水设计规范》（JTG/T D30—2012）；

- 《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020）；

10、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）；

11、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610—2019）；

12、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

13、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）；

14、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F30-2004）；

15、《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

16、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

资源县资源镇同禾村上梁屯至秦家塘道路扩宽和道路硬化项目，位于广西东北部资源县境内。路线起点桩号K0+000，终点桩号K1+330，长1.330公里。

三、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征

- 地形

沿路地形属山岭重丘区，地形起伏较大。沿线植被发育，主要农作物为旱地。

测区内地质良好，未存在不良的地质构造。

2、气候

路线位于广西壮族自治区北部山脉腹地，资源县属于属亚热带季风气候全县平均海拔在800米以上，是典型的高寒山区。全县气候温和，四季宜人，年均气温16.7℃。雨量充沛，日照充足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基、路面及人工构造物等施工均有一定影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。

3、水文

沿线基本为地面水及地表水，路基及桥涵均满足洪水标高的要求，并根据实际情况设置了防护工程。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

（一）沿线筑路材料

筑路材料可就近购买。

（二）水

沿线取水比较方便。

（三）电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程无民房拆迁，全线利用旧路改建。沿线主要农作物为玉米、木薯等。路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、天然树木及建筑等，尽量利用旧路、原有桥梁。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组成和良好的空间线形，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。

六、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况

1、  在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，详见各篇设计说明和图表。

- 为提高测设精度、提高工作效率，本次路线设计利用GPS进行实地测量，并按实地情况进行调查。横断面采用抬竿法测量。

- 路线、路基和涵洞分别采用纬地系列软件进行设计，全部设计文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD技术在本项目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使得本建设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。