- 路线

一、路线、纵断面线型设计

  - 平面设计

资源县资源镇同禾村上梁屯至秦家塘道路扩宽和道路硬化项目，位于广西东北部资源县境内。路线起点桩号K0+000，终点桩号K1+750，长1.750公里。

平面线型设计原则是路线长度最短，又能充分利用旧路及有利地形，尽量少占农田耕地，减少土石方数量及构造物数量，同时又达到线型优美，行车安全、平稳、舒适之目的。并注意兼顾城镇规划和环境保护，使平面布线与城镇规划及环保协调。

超高过渡方式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采用的半径值来确定。

本路段共设平面交点35个，平均每公里20个，最小平曲线半径9.875/1处，平曲线占路线总长的50.38%，最大直线长度134.608m。

2、纵断面设计

本段公路为利用旧路基改建道路，纵断面参照旧路纵坡，不作调整。只针对部分路基宽度达不到设计要求的路段进行路基加宽处理。

二、施工应注意的问题

1、对影响现有公路水利灌溉的工程，施工时应合理安排，尽量减少对地方交通和农田灌溉的干扰。