第四篇  桥梁、涵洞说明

一、设计标准

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）、《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）等要求，全线桥梁、涵洞设计采用如下主要技术标准：

1、设计荷载：公路－Ⅱ级。

2、明涵则与路基同宽。

3、设计洪水频率：中桥1/50，小桥涵1/25。

4、地震烈度：按中国地震动参数区划图GB18306-2015,桂林市地震反应谱特征周期性为0.35S（0.35秒）；地震动峰值加速度为0.1～0.15g。采用简单设防。

二、桥梁

本项目无新建桥梁。

三、涵洞

本项目涵洞6米/1道。

四、施工方法及注意事项

施工时应严格遵守交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关要求。

（一）涵洞

1、涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内填土须分层对称夯实相对密度达到95%。

2、施工过程中，当涵洞顶覆盖土厚度小于0.5米时，严禁任何重型机械和车辆通过。

3、盖板支承处要求用M10砂浆抹平，盖板顶及台顶防水层采用两层沥青涂料，每层

厚1.0～1.5mm。

4、每隔4～6米设一道垂直于涵洞轴线的沉降缝，沉降缝贯穿于整个断面，缝宽1～2cm，内用沥青麻絮填塞。

5、1）新建斜交盖板涵盖板施工时，首先要保证端头梯形板最小搭接宽D1，两梯形盖板间整米部分按正交板预制安装施工，不足整米部分按正交板配筋方式与一块斜交端头板一起现浇施工；2）正交盖板涵盖板施工时，不足整米部分按正交板配筋方式与一块正交板一起现浇施工，具体方法参阅通用图。

6、涵洞洞口形式为挡土墙或一字墙时，为保证挡土墙或一字墙整体稳定性，当涵洞洞身与挡土墙或一字墙相接时要先砌筑挡土墙或一字墙。

7、涵洞出水口设有急流槽时，应在槽身交错设置阻水块。

五、其它

其它未尽事宜，按照中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）的要求执行。