古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

施工设计图册

业主单位：忻城县古蓬镇人民政府

编制单位：广西大禹水利电力勘测设计有限公司

编制时间：2024年11月

项目名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

编制阶段：施工设计

编制单位：广西大禹水利电力勘测设计有限公司

设计证号：水利行业全行业丙级

证书编号：A245011921

核    定： 周茂贵

审    查： 卓臻峰

校    核： 李政

编    写： 莫学敏 常启兴

制    图： 莫学敏

- 施工总说明

- 1、前言

（1）项目名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

（2）建设地点：忻城县古蓬镇

（3）建设区范围：古蓬镇内联村动龙至北浪

（4）本项主要建设内容：新建渠道2条，共840m，新建盖板涵1座，各渠道参数详见渠道横、纵断面图

（5）项目类型：小型农田水利建设

（6）地貌类型：项目区主要地貌主要以岩溶、丘陵地貌为主。

（7）建设期：3个月。

- 2、工程概述

a、工程建设标准

古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目主要是完善灌溉与排水设施工程，增加灌溉面积及排涝面积，达到增加农作物产能的目的。

（1）灌溉保证率

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），项目区内水资源丰富，种植结构以旱作物为主的设计保证率取85%，种植结构以水稻为主的设计保证率取85%。

（2）排涝标准

设计暴雨重现期：采用10年一遇。设计暴雨历时和排除时间：以水稻为主的灌区，采用1天暴雨3天排至耐淹水深；以旱作为主的灌区，采用1天暴雨2天排至耐淹水深。

（3）灌溉水利用系数

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）、《广西小型农田水利工程规划设计导则》（DB45/T 952-2013）“灌溉面积小于666.67 h㎡的灌区（灌片）渠系水利用系数设计值应不低于0.75，灌溉水利用系数设计值应不低于0.70”要求，本次灌区取灌溉水利用系数为0.713。

- 3、设计依据

3.1、法律法规

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《中华人民共和国防水土保持法》；

（4）《中华人民共和国防环境保护法》；

（5）《中华人民共和国节约能源法》（国发[2006]28号）；

（6）《中华人民共和国可再生能源法》；

（7）《中华人民共和国电力法》；

（8）《水利产业政策》等国家法律、政策。

3.2、技术规范

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T3060-2014）；

（2）《中华人民共和国农业行业标准》（NY/T2148-2012）；

（3）《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130-2016）；

（4）《高标准基本农田土地整治建设规范》（DB 45/T951-2013）；

（5）《广西小型农田水利建设规划设计导则》（DB45/T952-2013）；

（6）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（7）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2010）；

（8）《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL246-1999）；

（9）《广西壮族自治区主要行业取（用）水定额（试行）》；

（10）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

- 4、施工组织设计

4.1、施工条件

- 内外交通道路通畅。

- 施工、生活用水由渠道沿线小水沟或河流供给、或自压式水泵提取。施工、生活用电大部分由村民点动力线接入，无动力线区域由柴油发电机供给，施工电网用电和柴油机发电比例约8:2。

- 区内移动信号覆盖，通信畅通。

- 三材来源：工程所需建筑材料主要为块石、砂、碎石、混凝土、土料。县城附近有天然采石场，采石场有公路通往施工场地，交通便利，石场石料成分为石灰岩，岩质坚硬，数量与质量均满足工程建设要求。砂、块石、碎石、混凝土均可从县城购买；渠道回填所需土料，可以利用渠道开挖的土方来回填。

4.2 、主体工程施工

本工程渠道、道路等工程线长面广，工程量分散，主要为原渠道旧址上的新建、续建配套等，不适宜采用大规模机械化施工，整个工程施工以简单机械与人工施工相结合。主要建设内容包括防渗衬砌灌溉渠道、盖板涵等。

4.2.1灌溉与排水工程

（1）渠道施工放样

①渠道轴线放样。根据渠道起点、终点和转折点的设计座标，利用项目区的测量控制网，将这些特征点测设到地面并打桩，再根据这些特征点将渠道中心线测设到地面，从起点开始，每隔20～30m打一中心桩。

②测量渠道纵断面。用水准仪测出渠道各中心桩的高程。以此校核设计图示的地面高程是否与实际地面高程一致，渠道设计高程能否满足灌溉要求。

③测设渠道边桩。根据渠道中心桩的高程和横向地面坡度及渠道设计横断面，定出渠道开挖或填筑的边桩，画出边线。

（2）渠道开挖与填筑

渠道开挖一般由中心向外，分块分层开挖，在开挖过程中注意排除积水，并引走山坡来水，初开挖时应比设计尺寸小（一般距边桩10～20cm），等大部分土方挖出后再进一步修整至设计断面；路线经过烂泥等软弱地基时，应清除烂泥等软土层，并采取换土回填或抛石回填等措施，满足地基承载力要求。填方渠道填筑前须将地面上的草皮、树根等杂质清除干净。填方土料不应夹杂草皮、树根、石块等，土的含水量适中，夯填密实。渠道填筑断面开始比设计尺寸稍大，之后再削坡至设计断面。

（3）渠道衬砌

衬砌的形式主要有混凝土空心砖预制块衬砌以及现浇混凝土衬砌。

4.2.2混凝土工程

混凝土的施工程序为：水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选用→混凝土的搅拌和运输→混凝土的入仓和浇筑→混凝土的拆模和养护。

水泥、砂石骨料的选用：混凝土的砂、石骨料均在指定料场加工生产或购得，并拉运至施工现场，使用前必须对砂石骨料进行抽样检查，对所用的砂石骨料必须符合水工砼的施工要求。所用水泥必须符合水利工程施工规范要求，使用前同样按要求进行抽样检验。

砼的搅拌和运输：混凝土的搅拌采用0.4m³搅拌机拌和，为保证混凝土拌合物充分拌合，拌合时间不少于3min，混凝土的制备采用搅拌机分散式拌制。为控制砼拌合物的水灰比及坍落度，要保持骨料含水率的稳定，其混凝土各组分称量的偏差应符合规范要求。

混凝土的运输，应根据相应的拌合能力或产量，混凝土施工浇筑强度和运输距离，配以相应数量的双胶轮车，运送混凝土的车箱要严密防止漏浆，其砂浆损失应控制在1%的范围内。

混凝土的振捣：应根据施工要求，用插入式振捣器或是平板振捣器进行振捣施工，浇筑层允许最大厚度不大于振捣器头长度的1.25倍，振捣时快插慢拔，使混凝土振捣密实，且注意振动棒不可振到模板和预埋件。

混凝土的拆模和养护：混凝土拆模：对于一般结构的混凝土为避免不碰掉棱角，在其强度达到临界强度时即可进行拆模。

混凝土的养护：混凝土表面在浇筑完毕后12h内即可养护，或是视气候条件、温度较高应提前进行养护，给混凝土硬化过程创造一个适宜的外部环境，使混凝土表面水份不再蒸发，利用砼制备所加的水份最大的限度的完成水泥的水化，提高砼强度和耐久性，养护的方法采用湿养护，即进行人工洒水或利用水泵配水车抽水养护，且养护时间不得少于14d，以28d为宜。

- 5、工程材料

（1）建筑材料

本工程主要采用普通硅酸盐水泥，使用前应重新检验，合格后方可使用。

本工程所用的粗骨料应质地坚硬、清洁、级配良好。所用的石料要求质地剪影、新鲜、不风华。最小边不小于150mm，抗压强度不小于40MPa。凡适于饮用的水，均可用于本工程。

砂、碎石：要求以中粗砂为主，级配良好，各项指标符合规范要求。

- 6、其他

各项工程的施工及验收均按国家现行规范及有关规定进行。