预算编制说明

一、工程概况

本项目为十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程，道路全长1910米，15cm厚级配碎石，18cm厚C25水泥混凝土路面。新建C20混凝土排水明沟a、b、c、d，C20片石砼挡土墙、1-φ0.5钢筋砼管涵、波形梁钢护栏、禁令标志+警告标志（○600+○600）、连续上陡坡警示标志△600、警示桩及项目竣工标牌等，具体详见施工图纸。

二、编制依据

本工程施工预算编制依据：

1、《公路工程标准文件》（2018年版）。

2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。

4、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018》。

5、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发[2019]39号。

6、交办公路[2016]66号《关于印发公路工程营业税改增值税计价依据调整方案的通知》。

7、关于调整增值税税率的通知（财税[2019]39号）。

三、工程取费有关说明

1、人工费：

根据“编制办法”及“广西补充规定”，计算人工工资为101.25元/工日。

2、材料费：

参考《防城港建设工程造价信息》2025年第3期信息价，缺项部分通过市场询价或参考南宁市信息价获取。施工地点距离防城32km，超出市区、县城区范围及郊区15公里的材料运杂费，以0.4元/t.km折算增加。

3、本工程用电：

采用电网供电，综合电价0.73元/度，并按规定不列供电费和电源建设基金。

信息价为除税价格。

四、其他直接费、现场经费、间接费取费标准

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、本工程地处Ⅱ区雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、本工程不需要夜间施工，夜间施工增加费不计列。

4、本工程不受车辆影响，不计行车扰工程施工增加费。

5、临时设施费、施工辅助费、企业管理费基本费用、财务费用，按部颁标准费率计算费用。

6、工程所在地不处高原、风沙、沿海，不设高原地区、风沙、沿海地区施工增加费。

7、规费根据“广西补充规定”按编制办法规定计列。

五、利润和税金

1、利润按7.42%计列。

2、税金按增值税9%计列。

六、总预算金额及各项费用构成

第一部分费用120.9552万元。

预算总金额  120.9552万元。

七、其他

本工程采用一般计税法计价，软件采用纵横SmartCost项目专业版编制。