设计说明

# 设计依据

1. 合同

2.《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版

3.《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

4.《城市道路路基设计规范 》（CJJ 194-2013）

5.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

6.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

7.《城市道路交叉口规划规范》（GB 50647-2011）

8.《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)

9.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

10.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

11.业主提供的相关基础资料

12.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城乡规划部分)》和《中                华人民共和国工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》

国家和地方相关法律法规，行业技术规范标准等。及相关的各项规定和业主提供的其他资料。

# 工程概况

（1）工程地点：武宣县北进城路口与南进城路口。

（2）主要控制点：现状交叉口已建路面。

（3）建设的主要内容有：道路工程、交通工程、绿化移植等。

（4）建设规模

羊眷路口：对交叉口南边进行改扩建，清除原有的交通标志标线，重新进行交叉口的交通组织，重设标志标线标志牌。对交叉口范围内可以利用的信号灯进行迁改和增设交叉口所需的信号灯。

# 当地现状评价及建设条件情况

## 水文、气象等自然条件

武宣县地处低纬度，北回归线横贯桐岭、思灵两镇，气候温暖，雨量充沛，属亚热带气候区。由于地势是分别从东北、西南向中部倾斜，形成西北至东南的开阔地带，而且又是西北高而东南低，在西邻来宾有铁帽山屏阻，因而北方冷空气南下时多从两路进入县境。一路是经柳州沿柳武公路侵入，此路由于受西北高东南低的地势影响，冷空气滑行，不利于降水的发生和发展，因而冷空气到武宣后多数雨量不大或没有降雨。一路是经湘桂线进入来宾县后，由高空气流引导，沿来宾、南泗、石牙开阔地进入禄新影响武宣南部，此路冷空气亦经由高到低的地势而滑行，同样影响降水。县境东部，除黔江出处外，多是较高山地，特别是大瑶山，对东风天气系统形成一屏障，此时武宣县处于夏季东南季风的背风坡，雨量大减，向南面的金秀罗香年雨量2500多毫米，而背风面的武宣、黄茆年雨量仅1160毫米，差别甚大。由于地形地势的影响，武宣的降水主要靠西和南面来的高空槽、低涡、热低压（它们有时与地面锋面配合）及进入北部湾的台风边缘或台风槽或强大的东风波。除东风波的降雨路迳是从东到西外，夏半年大部分的天气系统都是从通挽（或思灵）分别沿长形开口盆地经桐岭（禄新）到三里、东乡、武宣、二塘、黄茆，受大瑶山余脉抬升，雨量加大，使县内东部雨量多于西部。冬半年则是从黄茆、二塘经武宣到三里、东乡，或从禄新到县境南部。山地除对于大气环流和降水造成影响外，对于光、热的分布也有很大影响。县内东部山地多为东北——西南走向的土山、大岭，森林覆盖率较高，海拔也较高，因而光照少，降雨多，湿度大，温度低。而西部多孤峰石山，树木少，日照多，强度大，温度高，降雨少，蒸发大，成为旱区。纵观武宣县的气候特点是：光热丰富，但春秋常有低温；雨量充沛，但分布不均，干旱频繁；水热同季，时有洪涝，冬温较高，偶有霜雪。

## 交通情况

项目拟建用地位于209国道上（武宣南、北进城路口），交通便利。

## 技术标准

### 平面及竖向设计：

本项目仅对交叉口平面保持原现状交叉口交通疏导形式，竖向按照现状已建路面顺接为优先原则，尽可能交叉口中心高于四面路缘标高，有利于路面排水。

### 路基设计：

土基回弹模量E0≥25Mpa。

路基压实度

填方路基及停车坪应分层铺筑，均匀压实，路基范围内管道沟槽回填土的压实度不低于路基一般地段填方要求，路基压实度采用重型击实标准，压实度要求如下：

| 项目分类 |  | 路床顶面 以下深度（m） | 压实度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方 | 路床 | 0～0.8 | ≥92 |
|  | 路堤 | 0.8～1.5 | ≥91 |
|  | 路堤 | 1.5以上 | ≥90 |
| 零填及挖方路床 |  | 0～0.3 | ≥92 |

### 路面设计

水泥混凝土路面结构

| 结 构 层 | 机动车道厚度（cm） | 压实度要求 |
| --- | --- | --- |
| 水泥混凝土砼面层（fcm=5.0MPa） | 24 | / |
| 改性乳化沥青封层(ES-2)+透层厚 | 1 | / |
| 5%水泥稳定碎石基层 | 20 | ≥98% |
| 级配碎石底基层 | 20 | ≥95% |
| 合 计 | 65 |  |

水泥混凝土路面抗滑指标

| 抗滑标准 路段类别 | 构造深度（快速路、主干路） TD(mm) | 构造深度（次干路、支路） TD(mm) |
| --- | --- | --- |
| 一般路段 | 0.70～1.10 | 0.5～0.9 |
| 环境不良路段 | 0.80～1.20 | 0.6～1.0 |

注：路面表面构造应采用刚性刻槽的方法制作

路面施工时，在强度达到40%后，用刻槽机刻槽，构造深度D≥0.5mm。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，б不大于1.2mm，IRI不大于2.0m/km。当采用3m直尺量测时，3m直尺与路面表面之间的最大间隙不应大于3mm。

2）路基顶面交工验收弯沉值

第 1 层（5%水泥稳定碎石基层）顶面交工验收弯沉值 LS= 71.2(0.01mm)(根据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

第 2 层（级配碎石低基层）顶面交工验收弯沉值 LS= 260.8(0.01mm)(根据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

LS= 454.6 (0.01mm)(根据“公路沥青路面设计规范”有关公式计算)

参照相关设计导则，本项目人行道采用如下结构（不考虑机动车荷载）：

| 人行道结构层 | 厚度(cm) |
| --- | --- |
| 透水性步砖 | 6 |
| 1：5水泥中砂干拌 | 5 |
| 级配碎石 | 20 |
| 压实土基 | 压实度≥92% |

施工方法及控制措施：1、施工准备：对人行道摊铺范围内的路基填筑至设计标高，采用机械压实，重型压实度大道设计要求且不应小于93%。2、垫层施工：根据测量测设的位置及标高，在人行道两侧标明标高控制线，以控制线控制垫层施工高程，进行级配碎石的施工。级配碎石垫层集料压碎值不大于40%，垫层重型压实度不小于95%。3、测量放样基层复查：将混凝土表面的积灰及杂物等清理干净，局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处补平。4、1：5水泥粗砂干拌摊铺：砂浆采用集中机械拌制（水泥和中砂按照1:5配比），摊铺方法采用刮板法施工，在已摊铺好的砂浆垫层上，不得有任何扰动。5、铺装人行道面砖：1）材料的选择:石材应选择天然的经过加工的半成品石材；预制构件须在构件厂预制，应按国家现行标准JC899-2002组织生产，并应列入南宁市建设工程材料备案名录。2）材料的质量控制：供应商应提供合格证、检验证明、施工现场见证抽检。花岗岩面砖厚度不宜小于3cm。透水砖孔隙率宜达到20%，保水量在通常使用情况下达10000cc/m。不考虑机动车荷载步砖：抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4，防滑等级为R3，防滑性能指标BPN≥65。3）铺砖准备：面砖在铺砖前应先浸水湿润，阴干或擦拭后备用。4）面砖基准点和基准线的设定：根据铺筑平面设计图，在路缘石边应通过测量设定面砖基准点。通过路面砖基准点，设置两条相互垂直的路面砖基准点作为横向基线，通过两条横向基线拉纵向基线以设置面砖的位置及标高。宜设间距为5-10m的横向平行基准线，曲线段应视情况加密。5)铺装：应从面砖基准点开始，并应以面砖基准线为基准，按设计规定的图案铺筑人行道面砖。铺装顺序按退步铺装法进行铺装。为防止基准线下垂，影响横坡，横线可采用铝合金尺按设计横坡固定，纵线每一行挂在铝合金尺上。铺装过程中随时用3米直尺检查平整度。铺装路面砖时，不得站在垫砂上作业，应在刚铺筑的面砖上垫放一块大于0.3㎡（短边不小于0.3米）的木板，站在木板上铺筑。人行道面砖铺装缝宽根据材料尺寸与设计比对计算确定，如模数不符合，应根据尺寸进行调整、防止出现边角料以影响人行道铺装结构的完整性和美观。铺筑到路边产生不大于20mm的缝隙时可适当调整路面砖之间的接缝宽来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。6、灌缝:人行道面砖之间的接缝应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：在表面均匀撒薄薄一层中粗砂，用扫帚或板刷等工具将表面上的砂子扫入接缝中，直至接缝灌满填实为止。面砖施工完后，表面上砂子应清扫干净。铺砌面层完成后，必须封闭交通，并应湿润养护，当水泥砂浆达到设计强度后，放可开放交通。

盲道砖应在人行道路中间设置，必须避开检查井、杆线等障碍物，设置宽度为50cm。铺砌方法与普通路面砖相同，铺筑时应注意行进盲道砌块与提示盲道砌块不得混用。路口处盲道应铺设为无障碍形式。

（4）技术措施

路面施工应严格按照现行《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）（2016年版）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012)和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）等的规定进行施工。

1）对路基的要求

路基是道路的重要组成部分，提高路基的强度及稳定性，是保证路面稳定的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行检查，路基的密实、均匀、稳定、标高及平整度应符合要求，路基压实度应符合《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）的规定。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计规定宽50cm。

2）对级配碎石底基层的要求

用作底基层的级配碎石，应有良好的级配，根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）的规定，级配碎石所用石料的集料压碎值不大于40%，碎石应为多棱角块体，软弱颗粒含量应小于5％，针片状颗粒的总含量不得超过20%。

3）对水泥稳定碎石基层的要求

水泥稳定碎石的级配应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表7.5.2的级配的规定，当作基层时，粒料最大粒径不宜超过37.5mm，碎石、砾石、煤矸石等的压碎值：对城市快速路、主干路基层与底基层不得大于30％；对其他道路基层不得大于30％，对底基层不得大于35％；集料中有机质含量不得超过2％，硫酸盐含量不得超过0.25％。施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压。

其余未尽事宜，参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的有关规定执行。

4）对封层的要求

封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工，集料应质地坚硬、耐磨、洁净、粒径级配应符合要求。沥青（乳化沥青）和集料用量应根据配合比设计确定，沥青应撒布均匀、不露白，封层应不透水。

其余未尽事宜，参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的有关规定执行。

5）重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；中轻交通等级的道路可采用矿渣水泥，其强度等级宜不低于32.5级，28d弯拉强度不小于6.5MPa，并应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表10.1.1-1的要求。

道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值（重中交通）

| 道路等级 | 重、中交通 |  |
| --- | --- | --- |
| 龄期（d） | 3 | 28 |
| 抗压强度（MPa） | 22.0 | 52.5 |
| 弯拉强度（MPa） | 4.0 | 7.0 |

②做好施工准备工作，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染。还应配备一定数量的篷布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

③施工前，应按设计规定划分混凝土板块，板块划分应从路口开始，必须避免出现锐角。曲线段分块，应使横向分块线与该点法线方向一致。直线段分块线应与面层胀、缩缝结合，分块距离宜均匀。分块线距检查井盖的边缘，宜大于1m。

④混凝土面层的配合比应满足弯拉强度、工作性、耐久性三项技术要求。按28d抗弯拉设计强度5.0MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比：不同摊铺方式混凝土最佳工作性范围及最大用水量应符合表《路面混凝土的最大水灰比和最小水灰比单位水泥用量》的规定：混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量宜符合表10.2.2-6的规定。但水灰比不得大于0.48，最大单位水泥用量不宜大于400 kg／m³。施工中所采用的外加剂应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的要求。施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。

⑤ 施工现场的气温高于30℃、搅拌物温度在30℃～35℃、空气相对湿度小于80％时，搅拌物中宜掺缓凝剂、保塑剂或缓凝减水剂等。

⑥ 面层用混凝土宜通过比对，优选具备资质、混凝土质量稳定的集中搅拌站供应。混凝土的搅拌时间应按配合比要求与施工对其工作性要求经试拌、确定最佳搅拌时间。每盘最长总搅拌时间宜为80～120s。施工中应根据运距、混凝土搅拌能力、摊铺能力确定运输车辆的数量与配置。不同摊铺工艺的混凝土搅拌物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表10.5.5的规定。

混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间（h）

| 施工气温*（℃） | 到运输完毕允许最长时间 |  | 到铺筑完毕允许最长时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 |
| 5~9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 10~19 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20~29 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | 1.25 |
| 30~35 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1.0 |

现场自行设立搅拌站应符合下列规定：

1搅拌站应具备供水、供电、排水、运输道路和分仓堆放砂石料及搭建水泥仓的条件。

2搅拌站管理、生产和运输能力，应满足浇筑职业需要。

3搅拌站宜设有计算机控制数据信息采集系统。

路面混凝土的最大水灰比和最小水灰比单位水泥用量

| 道路等级 |  | 城市快速路、主干路 | 次干路 | 其他道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大水灰比 |  | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| 抗冰冻要求最大水灰比 |  | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| 抗盐冻要求最大水灰比 |  | 0.4 | 0.42 | 0.44 |
| 最小单位水泥用量（kg/m³） | 42.5级水泥 | 300 | 300 | 290 |
|  | 32.5级水泥 | 310 | 310 | 305 |
| 抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量（ kg/m³） | 42.5级水泥 | 320 | 320 | 315 |
|  | 32.5级水泥 | 330 | 330 | 325 |

⑦ 水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽2-6m的滑模摊铺机或三辊轴机组。采用三辊轴机组铺筑混凝土面层时，辊轴直径应与摊铺层厚度匹配，且必须同时配备一台安装插入式振捣器组的排式振捣机，振捣器的直径宜为50～100mm，间距不得大于其有效作用半径的1.5倍，且不得大于50cm。当面层铺装厚度小于15cm时，可采用振捣梁。其振捣频率宜为50～100Hz，振捣加速度宜为4～5g（g为重力加速度）。当一次摊铺双车道面层时，应配备纵缝拉杆插入机，并配有插入深度控制和拉杆间距调整装置。卸料应均匀，布料应与摊铺速度相适应。设有纵缝、缩缝拉杆的混凝土面层，应在面层施工中及时安设拉杆。三辊轴整平机分段整平的作业单元长度宜为20～30m，振捣机振实与三辊轴整平工序之间的时间间隔不宜超过15min。在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，最佳滚压遍数应经过试铺确定。混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1～2mm。

⑧胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的材料。胀缝间距应符合设计规定，缝宽宜为20mm。在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处，应设胀缝。胀缝上部的预留填缝空隙，宜用提缝板留置。提缝板应直顺，与胀缝板密合、垂直于面层。

⑨缩缝应垂直板面，宽度宜为4～6mm。切缝深度：设传力杆时，不得小于面层厚三分之一，且不得小于70mm；不设传力杆时不得小于面层厚四分之一，且不得小于60mm。机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%～30%时进行。

⑩ 水泥混凝土面层成活后，应及时养护。可选用保湿法和塑料薄膜覆盖等方法养护。气温较高时，养护不宜少于14d；低温时，养护期不宜少于21d。混凝土板养护期满后应及时填缝，缝内遗留的砂石、灰浆等杂物，应剔除干净。面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成后，方可开放交通。

其余未尽事宜，按相应“规范”的要求进行精心施工和管理。

### 附属工程设计

#### 缘石设计

在路面边缘设置立缘石，其外露高度为15cm。预制水泥混凝土立缘石抗压强度不低于30MPa，弯拉强度不低于5MPa，吸水率不大于8%。立缘石宜设置在道路红线人行道与绿化区之间，以及有无障碍要求的路口或人行横道范围内。

路缘石的安装应先安装立缘石，若立缘石底面高于平缘石底面时，可先安装平缘石，采用对缝安装。

路缘石铺设方法：垫层，抹平后铺设路缘石，铺设时要侧面挂线，用标准木（钢）楔控制间距，轻拿轻放，用橡皮锤或木锤（钉橡皮）敲实。

#### 无障碍设计

在道路范围内设置无障碍设施包括人行道设置盲道，路口设置缘石坡道。本设计按照《无障碍设计规范》GB50763-2012设置盲道和方便残疾人通行的坡道，盲道宽50cm，按作用分为行进盲道和提示盲道。行进盲道设置在人行道内侧树池（如有）0.5m处；提示盲道设置在行进盲道起、终点，人行道入口及转弯处。路口人行坡道坡度为1/12，宜在入口处设置止车石。