| 标项：标项一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 最高上限单价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 数字人解剖教学系统 | 1套 | 1 硬件参数 1.1 教师端（≥86英寸）(7台） 屏幕分辨率：≥3840*2160，亮度≥350 cd/m2，对比度（静态）：≥5000：1，多点触摸系统，可视角度达到175°。内嵌计算机：CPU≥I9、内存≥16G DDR4、固态硬盘≥1T、无线网卡、独立显卡，显存≥2G，支持4K输出。 2 教师端 2.1 ★该产品内容模块包括基础模块：系统解剖模块、局部解剖学、断层解剖学、临床病例、3D标本、课程中心、练习、视频微课模块，以满足教学需求。（需提供功能截图）。 2.2 ★该产品必须包含学校课程中心模块，支持教师分享学习（需提供功能截图）。 2.3 系统具备一定的兼容性，不与其他软件发生冲突。 2.4 系统支持窗口化、最大化显示，可以与其它数字化教具衔接切换，如PPT等。 2.5 ★采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。 2.6 数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部必须≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据必须＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。 2.7 ★可以显示横、矢、冠三个断面及各断层内解剖结构并做好圈画标注，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，且与三维人体相互关联，点击三维或断层任意结构位置，其他各区域均有同步响应。（需提供功能截图） 2.8 ★结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少6000个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都必须加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。 2.9系统支持切换三维场景的背景颜色，以清晰观察不同结构。 2.10 ★自定义教学预置位磁贴：系统支持自定义教学预置位，可通过编辑软件内置解剖结构或者自由组合结构 ，预置位还可以自定义标注教学互动提问点，链接讲解视频。 2.11 系统支持多种操作模式，如鼠标、键盘与触屏操控的方式，可点击查看结构并立即高亮、显示注释，可放大、缩小、拖动、一键观察解剖三维结构正面观、后面观、侧面观、上面观、下面观以及360度任意角度观察结构。 2.12 ★层级目录可显示指示结构的名称及在人体结构分类中所属的层级关系，有关联的标注，显示其关联的标注标记点。 2.13 系统化目录结构是从医学角度，对人体的所有已知的组织器官进行科学分类，形成的一个完整的目录体系。目录结构是整个数字化教具的索引。 2.14 可以通过层级目录、系统化目录浏览所有的结构，也可以自由选择性的立即添加、删除某一个系统的组织结构或者精确地选择某些组织结构。 2.15★支持中文拼音首字母、英文检索添加、选择指定人体结构，并进一步操作观察。 2.16 ★模拟解剖动手模式：可显示当前选中的器官，支持多个选择或直接框选,隐藏掉其它未选中的人体器官，突出查看重点结构。也可以删除当前选中的结构，查看毗邻结构位置关系，也可全部清除所有结构。同时可以在当前结构下随意移动结构，查看相关结构信息，并且可以一键恢复初始结构或上一步操作。 2.17 模拟解剖自动模式：一键操作可以将数字化人体结构模型以场景中心向四周进行拆分扩散，自动解剖拆分，仔细观察解剖结构毗邻关系。在分离状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。 2.18 染色模式：将当前场景中显示的模型进行随机染色。通过多次点击染色按键，可以显示多种染色方案，方便观察结构边界、快速区分解剖结构及丰富教学互动方式。 2.19透明模式：可以将当前立体解剖结构的体表投影反映出来，并且进一步调节清晰度，反映结构轮廓。 2.20教学素材的保存：支持将新建数字化教具、数字化教具的快速定位观察、数字化教具-查找结构、模拟解剖动手模式、模拟解剖自动模式、数字化教具-染色模式、数字化教具-体表解剖模式中的结构、观察视角、体表投影、染色结构，通过内置画笔功能以图片的方式保留下来，便于老师制作课件时使用。 2.21 知识点拓展：可以通过数字化教学目录中设置好的解剖结构，将已关联的切片、视频与真实标本结构进行同屏对照教学、学习。如局部解剖学右侧面观解剖结构关联了骨骼肌横切、骨骼肌横纹、骨骼肌纵切片，喉癌病例，面神经真实标本相互关联。 3 课件工具 3.1 ★该系统支持PPT内插入数字人教学资源，支持教师备课、授课。 3.2 支持教师课件上传到课件库，供学生预习。 3.3 插入模型的PPT在播放时，支持以实际大小、半屏、分屏的形式进行播放。 4 教学功能 4.1 该系统提供教学功能,根据用户角色不同分为我的教学和我的学习。 4.2 该系统教学功能提供教师自建课程的功能，供加入该课程的学生学习。 4.3 该系统提供班级管理的功能，可对班内的成员进行增删改查，并可对班内成员发放作业，上课等功能。 4.4 该系统提供课中智慧教学功能，可将教师授课内容同步至学生端，并可进行互动答题、签到等课中互动功能。 4.5 该系统为教师提供资源库功能以方便教师备课和上课，包括课件、习题等资源库供教师对资源库进行自主上传和维护。 4.6 该系统提供学情统计功能以便教师进行过程化考核。 5 系统解剖模块 5.1 系统内包括一套男性完整数据和女性盆部相关结构和皮肤数据。 系统内根据教学大纲，预置磁贴。系统内根据教学大纲，预置相应系统的磁贴，包括运动系统、消化系统、呼吸系统、生殖系统、泌尿系统、腹膜、脉管系统、视器、前庭涡器、中枢神经、周围神经、内分泌系统等≥470个。 5.2 系统内各解剖结构关联相关的知识内容，便于系统学习结构相关知识。包括组织学切片、视频、运动解剖动作、骨性标志、形态分部、肌肉起止点、差异化、结构注释及结构的英文及英文发音。其中，组织学切片≥290个，视频≥65个，运动解剖动作≥15个，骨性标志≥930个。形态分部≥420个，变异词条≥450个，肌肉起止点≥1650个，结构注释≥2400个，英文发音≥4000个。 5.3 ★系统提供将当前场景的模型嵌入到PPT中的功能。 5.4 系统具备2D画笔、3D画笔、截图、录屏、背景设置、操作盘等功能以方便教师授课。 5.5 ★生理心脏解剖：可360度全方位观察生理性心脏跳动过程，可显示动脉、静脉血液流动过程，并且可以分离各心室、心房等结构，在跳动状态下观察瓣膜、乳头肌、腱索等结构的动态过程。 6 3D标本模块 6.1 3D标本模块根据学科进行分类，分别提供系统解剖学标本和局部解剖学标本两个学科模块的标本。其中，包括头部标本、颈部标本、胸部标本、腹部标本、盆部和会阴、脊柱区、上肢、下肢等≥160个；系统解剖学中，包括运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、心血管系统、淋巴系统、感觉器、神经系统、内分泌系统等≥350个。 6.2 ★模块内所有解剖结构均采用区域标注和关联视频，不能是通过单线条简单指示，以方便观察该结构在标本上的位置以及轮廓边界。 6.3 ★教学重点收藏：具有权限的用户可以对磁贴进行收藏。点击磁贴我的收藏中，进行查看，点击对应标本跳转到相应场景，也可自动旋转观察。 7 视频微课模块 7.1 ★内容涵盖正常人体解剖学数字化教学视频数量≥150个。 系统解剖学九大系统微课数量≥68个，内容包括：大脑皮质的功能定位、躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路、躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路等。 局部解剖学微课数量≥34个，与局部解剖学教材设定局部解剖部位对应，内容包括：探查腹膜与腹膜腔、椎管、足底等。 断层解剖学微课数量≥39个，需将断层与CT/MR影像对照讲解以方便学生学习，内容包括：男性盆部和会阴的断层影像解剖、女性盆部和会阴的断层影像解剖、颅脑横断层影像解剖、纵隔的断层影像解剖等。 护理解剖学相关操作视频数量≥9个，内容包括：臀肌注射、股动脉采血术、胃管插管术、不保留灌肠术等。 8 练习模块 8.1 该系统练习模块提供练习和测验两种模式，并提供收藏和错题功能。 8.2 该系统按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本测验目的。练习题数量≥4000道，且提供中英文两种语言。 (需提供功能截图) 9 局部解剖学模块 9.1 系统中磁贴数量：头部≥16；颈部≥于16；胸部≥16；腹部≥28；盆部与会阴≥20；脊柱区≥12；上肢≥50；下肢≥45。 9.2 ★系统内局部解剖学内容需按照局部解剖学教材设定，可按层次逐层剥离,并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。(需提供功能截图) 9.3 系统内局部解剖学内容的磁贴提供解剖切口信息≥20个，境界和分区≥200个，关联病例个数≥30个，英文发音≥2000个。 10 断层解剖学模块 10.1 系统中预置磁贴，包括头部、颈部、胸部、腹部、盆部与会阴、脊柱区、上肢、下肢等个数≥60个。 10.2 ★断层解剖模块内容需包含真实人体断层、CT/MR影像以及三维结构三个部分，并做好结构标注，且三部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到CT/MR影像，为以后临床影像诊断打好基础。CT/MR影像数量≥1700张。(需提供功能截图) 10.3 断层相关三维结构可根据结构目录快速选择，方便结构的快速查看。 10.4 断层解剖学模块的图像标注点≥550个。 11 临床病例模块 11.1 ★系统内包含真实案例数量≥200个。 其中各目录数量不少于：神经系统≥9个，如脑囊虫病；五官≥9个，如腮腺混合瘤及粘液表皮样瘤；胸部≥21个，如肺癌周围型；腹部≥33个，如胆总管囊肿；骨肌≥22个，如肩关节脱位；盆腔≥4个，如膀胱癌。 11.2 ★各真实临床案例需包含病例描述：临床表现、影像表现、影像诊断等信息，便于老师、学生了解该病例相关情况。 11.3 ★各真实临床案例各案例均配备对应的临床影像关键图像，临床病例模块内置关键图像≥540张。 11.4 ★各真实临床案例均配备根据真实临床影像重建的三维结构，并标注病灶位置，方便老师、学生直观了解病灶所在区域以及病灶大小。 11.5 ★数字人对比:病例模型与对应部位数字人解剖结构模型对照显示功能。个体化影像重建模型同数字人解剖结构模型对比及联动，方便对比观察正常、异常人体组织器官；数字人解剖结构模型为查看病灶及周围结构提供参考。系统自动加载对应病例部位的数字人解剖结构模型，也可通过目录加载数字人相应部位解剖结构模型。对照功能提供同步、结构一键对应功能进行联动处理。同时，提供影像病例病灶显示功能着重显示病灶，数字人场景提供视频、书签、逐层剥离等功能，可多资源学习观察数字人空间解剖结构。 11.6 ★模拟解剖层次模式：可以显示当前结构目录层级结构树，可以按层次目录层级逐层添加或者隐藏结构。可以仔细观察解剖结构毗邻关系。在此状态下还能将讲解的单一或多个结构单独取出或者隐藏，进一步讲解观察，也可以全部清除所有结构。最后可一键恢复初始状态。 | 1050700 | 工业 |
|  | 2 | 数码显微互动教学系统 | 6套 | - 显微摄像机（教师端1台）：≥800万像素1/2.4英寸逐行扫描传感器； - 1.1 ▲USB3.0接口 分辨率≥3328×24548 自动/手动白平衡； - 1.2 ▲支持windows 11系统； - 1.3 ★需与学校原来的显微互动摄像机（易创电子 YM800）为同一品牌或相互兼容。 - 2.显微摄像机（学生端60台）：≥500万像素1/2英寸逐行扫描传感器； - 2.1 ▲USB3.0接口 分辨率能达到≥2560×1920 自动/手动白平衡； - 2.2 ▲支持windows 11系统； - 2.3 ★需与学校原来的显微互动摄像机（易创电子 YM500）为同一品牌或相互兼容。 - 3.教师端数字显微图像处理终端（1端口）：≥23英寸显示器，CPU 型号：≥i9， CPU 频率：≥2.1GHz内存容量：≥8GB DDR3、硬盘容量：≥1TB +512GB SSD、显卡类型：≥6G独立显卡、音频系统：集成、有线网卡：1000Mbps以太网卡、实现系统还原、保护及网络同传，光电鼠标，键盘。 - 4.数字显微图像处理终端（60端口）：≥22英寸显示器，CPU型号：≥I7，CPU频率：≥2.1GHz，内存容量：≥8GB，硬盘容量：≥512GSSD，显卡：≥6G独立显卡，光驱类型：无光驱，光电鼠标，键盘，实现系统还原、保护及网络同传。 - 5.显微镜61台（教师端1台，学生端60台）：用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 - 5.1工作条件 - 适于在气温为摄氏-25℃～＋65℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 - 5.2 主要技术指标 - 5.2.1 生物显微镜 - ▲5.2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 - 5.2.1.2 载物台：XY轴均是钢丝传动移动，载物台无齿条结构移动，尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y）。 - 5.2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 - 5.2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥ 1.25，带有蓝色滤色片，带有物镜倍数标注。 - ▲5.2.1.5 照明系统：≥30000小时寿命LED光源。 - ▲5.2.1.6 观察筒： 目镜筒垂直方向360可旋转，观察筒水平方向360度可旋转，眼点高度370-432.9mm可调整，视场数≥20。 - 5.2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。 - 5.2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 - ▲5.2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）。 - 5.2.1.10 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 - 5.2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 - 6.配置清单 ： - 6.1显微镜主机（包光源等） 1台 - 6.2 4倍物镜 1个 - 6.3 10倍物镜 1个 - 6.4 40倍物镜 1个 - 6.5 100倍物镜 1个 | 1101335 | 工业 |

| 标项：标项二 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 最高上限单价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 生物机能实验系统 | 1套 | 20组采集端：硬件参数 1. 输液架离地面高度：≤1900mm，输液架移动范围：两侧≤900mm； 2. 实验台面材质：ABS工程塑料； 3. 实验台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端相连接，尺寸≤1200mm×720mm×0.3mm（长*宽*高）； 4. 移动滚轮：带锁式万向移动滚轮，整个操作平台可全方位移动； 5. 可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 6. 内置信号采集与处理系统：用于生物信号采集和数据处理、分析、生成实验报告等； 7. 内置实验室环境监测模块：可测量温度（精度±0.1℃）、湿度、大气压，可在信号采集面板和软件中显示并记录到数据文件中； 8. ★内置小动物呼吸机：①潮气量范围：0.1～99.9ml可调，调节及显示精度0.1ml；②呼吸时比：1～5:1～5；③呼吸频率：1～200次/分；④有大鼠、小鼠及家兔呼吸参数一键设置功能；⑤进气口和出气口一致在水平方向上； 9. 内置小动物肛温测量模块：测量并进行显示（精度0.1℃），配专用小动物肛温传感器； 10. 显示系统：显示器21.5英寸，配万向显示器支架。显示器高度调节范围约270mm，最低距实验台面约530mm。显示器可左右旋转，上下倾角； 11. ★摄像系统：配摄像万向支架，1080P高清摄像头，30倍光学变焦；摄像部件可取下独立使用； 12. 实验照明系统：4×10W，自然光LED灯，色温3000K，角度可调，单个开关； 13. 外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8位五孔220V电源插口； 14. 全导联心电接口：1个标准12导联的全导联心电接口； 15. 通用物理采样通道：4个； 16. 物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号； 17. 实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示； 18. 传感器定标信息自动存储：定标信息写入传感器芯片存储，更换设备无须再次定标； 19. 量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 20. ★滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器； 1）低通：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k，合计15档； 2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz陷波：开、关两档可调； 21. 最大采样率：800KHz，每个物理通道可采用不同采样率同时进行采样；； 22. 共模抑制比（CMMR）：>100dB; 23. 输入阻抗：≥10M@DC； 24. 等效输入噪声：电压峰峰值 <2.0μV； 25. 支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 26. 信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示； 27. 具有监听、记滴功能； 28. 设备内置高级程控刺激器，刺激器参数包括： 1） 可选刺激波形：方波、三角波、正弦波、余弦波以及用户自编辑波形等； 2） 模式：恒流、恒压两种输出方式； 3） 电压：-110V ~ 110V； 4） 电流：-150mA ~ +150mA； 5） 时间步长：0.05ms； 29. ★支持人体指脉无创连续血压仪连接及数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg； 30. ★支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量； 二、软件参数 1. 软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形； 2. ★同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；操作功能区能随意改变大小拖动位置，独立的中英文软件； 3. 实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 4. 可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音； 5. 通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示； 6. 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 7. 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印，可通过教师机设置学生机的水印内容； 8. 具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件； 9. 具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验； 10. 信号采集与处理软件界面内可一键打开实验报告，进行编辑、保存、打印等操作； 11. 软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程； 12. 软件可直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多虚拟实验项目； 13. 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 14. 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 15. 多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；快速智能自动对焦，支持同步投影及超长时间录制； 16. 数据导出功能：可导出原始实验数据及分析结果； 17. 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 18. ★专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供这些分析的DEMO数据供用户演示和学习；独立的中英文操作软件； 19. ★专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期等； 20. ★专业的LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置等功能； 21. 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 22. 药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值； 23. 固件自动升级：软件会判断硬件固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 24. 软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 25. 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改； 26. 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 27. 实验模块：系统内置≥50个预先设定参数的实验模块； 28. 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值等。 三、配套附件技术参数 1、生物信号采集与分析系统附件包 配置包含：悬浮电极1根、动脉夹1个、三通阀1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管2根、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、铁架台1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、污物缸1个、小动物心电信号输入线1根； 2、高级手术器械包 配置包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个； 3、加热兔台 3.1 ★加热金属内嵌于ABS外壳中央，加热区域尺寸：约300mm×120mm，机身重量：≤3.04Kg； 3.2 低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠； 3.3 数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃； 3.4 内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃； 3.5 捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 3.6 配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调； 3.7兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml； 3.8 可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 3.9 一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗； 4.20组平滑肌实验端： 4.1 温度调节范围：30～40℃； 4.2 最大加热功率：150W； 4.3 温度传感器：采用数字温度传感器； 4.4 温度调节精度：±0.1℃； 4.5 温度调节方式：薄膜按键； 4.6 控温精度：±0.1℃； 4.7 显示精度：±0.1℃； 4.8 显示内容：实际温度和设定温度（同时）； 4.9 ★药桶：约20ml，有内置式可控制开关灯光垂直照射平滑肌实验区； 4.10 药桶刻度精度：±1ml； 4.11 药桶内气量：大小可调； 4.12 药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换； 4.13 水域的搅拌方式：内置式； 4.14 控温方式：微电脑自动控温； 4.15 加热过冲：≤0.2℃； 4.16 漏电保护装置：有，动作电流约10mA； 4.17 张力换能器固定支架：有，且可伸缩； 4.18 ★预热药液加入到试验管方式：按键自动移液； 4.19 废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒； 4.20 工作电源：AC 220V/50Hz。 | 2707500 | 工业 |

| 标项：标项三 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 最高上限单价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 数字切片扫描系统 | 1套 | 技术参数 一、显微镜主体： 1.研究级别全自动正立荧光显微镜，显微镜控制方式：软件、触摸屏、手动，可通过三种方式控制功能切换。 2.观察方式：可做明场、荧光的观察。 ▲3.光路系统：色差、反差双重校正无限远光学系统,可同时校正色差和反差。 ▲4.无震动观测，使其不受震动的影响，并且很长时间内不受外界温度变化的影响。主体光路部分（物镜转盘，调教机构，载物台托架一体化设计）由同一材料制成，具相同热膨胀系数，可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。 5.电源100-240V AC 50-60 HZ。 6.全电动物镜转盘可同时安装≥7个物镜， M27接口。 7.目镜：10X/视场数≥ 25mm Foc；独立可调。 8.三目镜座，视场≥ 25mm，分光模式（100：0/0：100），正立图象。 ▲9.全电动荧光滤镜转盘，孔位≥6孔位，可由软件或触摸屏控制自动切换荧光滤色块。 ▲10.荧光光路 10.1复消色差荧光光路：可对全波长范围荧光进行校正。 10.2光陷阱技术——背景杂散步光消除。 10.3即插即换滤片系统，支持热插拔。 10.4显微镜主机带有荧光光强调节 ▲11.复消色差荧光照明器，可以对340nm~700nm波长进行色差的纠正。 12.荧光光源：长寿命LED荧光光源。 13.配置有3组荧光滤色片,GFP，DAPI，CY3 14.配5个物镜： 5X平场消色差物镜， M27接口，NA≥0.15 10X平场消色差物镜， M27接口，NA≥0.32 20X增强荧光物镜， M27接口，NA≥0.55 40X增强荧光物镜， M27接口，NA≥0.80 100X平场消色差物镜， M27接口，NA≥1.32 15.长寿命LED透射光光源，色温稳定 16电动.消色差消球差万能聚光器，数值孔径≥0.9 17.机身右侧的TFT触摸屏可以显示和控制显微镜的工作状态，物镜转换,载物台升降，光路控制，分光比例等功能可通过显微镜触摸屏及人手控制； 18.大尺寸触摸屏，对角线≥10cm； ▲19.Z轴电动升降，Z轴步进精度为≤25nm，步进速度≤8mm/ 秒； 20.电动扫描台 20.1载物台面积：≥320mm x140mm； 20.2 XY行程：≥130mm x 100mm； 20.3最大速度： 50mm/s； 20.4分辨率: ≥0.1μm； 20.5重复精度：≦±1μm； 20.6绝对准确度：≦±5μm； 20.7通用载玻片样品夹。 二、研究级图象采集摄像头：搭配同一品牌≥500万像素3216 (H) x 2208 (V) 彩色制冷CMOS 2.1高级彩色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸 2.2物理像素：≥507万，像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm ▲2.3 动态范围：≥5000：1，HDR 模式1:25000 2.4 曝光时间0.1ms至60 2.5 满井电子：≥11Ke 2.6 Binning可调范围1x1到 5x5 2.7 光谱灵敏度范围：400～720nm 2.8 比特位深：14bit，12 bit ，8bit 2.9 主动电子制，芯片温度18℃ 2.10 1-16x增益可调，满足弱荧光信号采集 2.11拍摄速度：Binning 1x1≥60幅/秒（2464x2056） Binning 2x2≥173幅/秒（1232x1028） 2.12 具有图像降噪和锐化功能 2.13读出噪音：≤2.2e（增益为1时） 2.14暗电流：0.5 e/pixels/s 三、图像分析软件： 1.用户操作界面可以根据周围光线环境自由选择亮/暗模式，操作起来更加舒适 2.在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。 3.所有操作单元模块可以最小化或全幅显示。 4.可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等等 5.可以编辑，浏览及打印图像和数据。 6.可以输出图像格式：OME-TIF，ZVI，BMP，GIF，JPG，PNG，TIFF，HDP，AVI等。 7.可以输入的图像格式：LSM，ZVI，BMP，TIF，JPG，GIF，PNG等。 8.系统可以将TIF，JPG，BMP格式转化为CZI格式。 9.可以将图像和视频捆绑导出，具有预览模式。 10.可以在图片上加 um级别的标尺，也可在图片上加文本注释。 11.可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度和几何学等处理。 12.可同时进行三幅图像的预览对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览，报告可以预览。 13.可以进行柱形图测量，可以进行轮廓测量。 14.可以对数据表进行分类管理，也可以搜索数据表 15.可以用柱形图，线形图，条形图，饼图或XY散点图来进行浏览采集的图像数据。 16.多通道荧光模块：可获得透射光及各种荧光图像；每个通道可以独立设置曝光时间；可以从500多种荧光染料（含波长信息）的数据库挑选所需用的染料，并支持所有观察方式；可以显示单通道图像也可以显示伪彩多通道叠加图像；可以任意设置通道的颜色；每个通道可以固定曝光或自动曝光；设定的参数可以保存重复采集图像；荧光通道可以根据实验的需要临时关闭或打开；可以同时比对各通道参数的设定；每个荧光通道可以进行阴影校正；各通道图像可以实时进行相位偏移校正。 四、输出终端：1套。 | 580000 | 工业 |
|  | 2 | 全自动数字切片扫描与应用系统 | 1套 | 1、★扫描仪主机是一体化封闭设计，整体性好，保证扫描过程中不受外界杂光干扰，非显微镜拼装或改装产品,支持无人值守全自动扫描。 2、成像设备： 荧光：专用生物荧光高灵敏CMOS相机分辨率≧600万像素（37fps）。 明场：高分辨率彩色CMOS相机分辨率≥500万像素(79fps)。 3、光源： 单色LED固态混合激发光源，激发谱线范围360-750nm、超长寿命，最大化荧光激发效率。 4、区域： 荧光人工框选不规则样本区域，明场自动识别算法框选样本区域。 5、扫描方式： 面阵扫描技术、S型扫描轨迹。 6、对焦精度： 双级对焦控制、预对焦重复定位精度±1.0um。 7、数字切片扫描工作站1台： 高性能计算机，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览以及分析。 8、扫描工作站处理器： 处理器：≥i9； 硬盘：机械硬盘≥4TB+SSD250G； 内存：≥64GB； 显示器：≥23.8英寸 显示器。 9、▲扫描速度： 系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm。 明场10倍物镜下扫描时间≤28s；荧光10倍物镜单通道扫描时间≤70s。 明场20倍物镜下扫描时间≤38s；荧光20倍物镜三通道扫描时间≤380s。 明场40倍物镜下扫描时间≤90s； 荧光40倍物镜单通道扫描时间≤750s 明场60倍物镜下扫描时间≤270s；荧光60倍物镜单通道扫描时间≤2000s。 10、▲扫描分辨率： 10倍物镜下明场扫描分辨率为0.50μm/pixel；荧光扫描分辨率为0.70μm/pixel。 20倍物镜下明场扫描分辨率为0.25μm/pixel；荧光扫描分辨率为0.35μm/pixel。 40倍物镜下明场扫描分辨率为0.13μm/pixel；荧光扫描分辨率为0.18μm/pixel。 60倍物镜下明场扫描分辨率为0.09μm/pixel；荧光扫描分辨率为0.12μm/pixel。 11、最大扫描范围： 可放置两种尺寸规格的玻片(25.4mm×76.2mm和50.8mm×76.2mm)； 最大扫描范围为50mm*50mm，误差±5%。 12、切片同时装载数量≥120张。 13、物镜： ★13.1物镜数量≥4，真实倍率配置； 13.2电动切换； 13.3 2.5X数值孔径0.08NA；10X数值孔径0.40NA ；20X数值孔径0.80NA ；40X数值孔径0.95NA，支持升级60X油镜；可自定义选配，最多可选配其中4个。 14、▲荧光通道：≥8个，可自定义选配，可选配9个； 对焦模式：支持自动精准对焦和手动微调对焦。 15、平台最大行程： ▲自动平台横向（X轴）最大运动行程≥50mm；自动平台纵向（Y轴）最大运动行程≥50mm；自动平台Z轴最大运动行程≥3mm。 16、明荧一体玻片影像扫描系统软件： 保存路径设置：设置扫描的图像文件保存路径，文件归类：可设置将图像文件按照固定前缀+时间归类，文件命名：可自定义图像文件命名格式。 17、预扫描：显示荧光玻片在荧光通道下的完整拼接图像。 18、样本识别：根据样本大小位置，自动识别框选样本，并显示识别结果。 19、单独设置配置文件，每张玻片都可单独设置配置文件，配置文件应用所有可将选中配置文件一键应用到所有选中玻片，本地配置文件，可以将配置文件保存本地或从本地导入配置文件。 20、多层扫描：可以开启景深拓展功能，并设置层数。 21、光强设置：可以设置明场或每个荧光通道的曝光和增益值。 ▲22、支持打开本地数字病理切片（sdpc、svs、scn、mrxs、tiff、dcm 、dcmz等市面上常用格式）。 23、可显示当前图像信息，如：文件路径、文件大小、图像尺寸、 融合层数、步进距离、扫描分辨率、描述信息、扫描倍率、扫描时刻、扫描耗时、条形码信息、物镜型号、仪器序列号、预览图。 24、标注工具：可点击浮动工具栏上的绘方形、圆、箭头、画笔、多边形、量尺以及文本，并可选择框线大小、字体大小以及标注的颜色，对图片进行标注，对标注的信息可进行上一步、下一步操作以及保存；可对选中的截图进行撤销、可自定义截图大小、保存截图，按 ESC 键退出当前操作。 25、颜色调节： 明场：支持对预览图像进行颜色调节，包括伽马、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节； 荧光：支持荧光图片伪彩和灰度调节。 | 1260000 | 工业 |