广西科文招标有限公司

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设公开招标文件预公示

各政府采购供应商：

我公司受采购人委托，拟对2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、投标人须知及前附表、项目需求和说明、评标方法和评标标准予以预公示（详见附件）。相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2025年4月10日18时前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件(须加盖公章)，意见函应注明联系人和联系方式。对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0779-3995969，联系人：李君博，邮箱：li.junbo@qq.com

地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（广西科文招标有限公司北海分公司）

附件：2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设公开招标文件预公示内容

广西科文招标有限公司

2025年4月7日

广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设

项目编号：GXZC2025-G1-000641-KWZB

采购人：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	33

第四章  评标方法及评标标准	53

第五章  拟签订的合同文本（略）	61

第六章　投标文件格式（略）	62

# 第一章  招标公告

广西科文招标有限公司

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设（GXZC2025-G1-000641-KWZB）

招标公告

项目概况

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日  点  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金广西山口红树林国际重要湿地－湿地保护与恢复项目-视频监控网络和信息化建设

预算金额：370.58万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 分标号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 视频监控网络和信息化建设 | 1项 | 1.视频监控系统建设：以现有39个高位远程监控点位为基础，在党江沿岸、闸口沿岸、山口官寨海以及白沙等沿岸红树林湿地增加12个2-5公里的高位远程视频监控点位； 在人类活动频繁区域建设4套低位人类活 动视频监控点位；在红树林修复等区域建设监控3套太阳能监控点位，以上点位均接入到现有的山口红树林湿地综合监测管理平台中，基本实现红树林湿地远程智慧化监控全覆盖。 2.数据机房更新改造扩容及网络信息化建设：包括配备UPS主机系统、机房等保设备、系统平台软件，改造扩容机房平台系统备份、通风系统、视频存储，提升视频存储空间，满足存储时长要求及本地回放需求。 建立园区安防系统、视频会议系统及配套的网络和语音服务。 3.在山口红树林湿地综合监测管理平台中开发无人机接入数据，实现无人机数据即时传送。详见招标文件。 | 工业 |

合同履行期限：自合同签订之日起120天内建设调试完毕并交付使用，服务期限为验收合格交付使用之日起3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年  月  日  点  分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：3万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右下角—浮动图标点帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=gx&manualId=4419&topicId=33943；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心

地 址：广西北海市银海区云南路278号

联系方式：李栋婷   电话：0779-3832290

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地 址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）

联系方式：李君博  电话：0779-3995969

3.项目联系方式

项目联系人：李君博

电 话：0779-3995969

广西科文招标有限公司

2025年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

采购预算：￥370.58万元，响应报价不得高于预算价。本项目核心设备为2.1前端双光谱监控数据采集设备（5公里）。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的内容 |  |  | 数量及单位 | 服务要求 |  |  |
| 1 | 视频监控网络和信息化建设 |  |  | 1项 | 1.▲视频监控系统建设：以现有39个高位远程监控点位为基础，在党江沿岸、闸口沿岸、山口官寨海以及白沙等沿岸红树林湿地增加12个2-5公里的高位远程视频监控点位；在人类活动频繁区域建设4套低位人类活动视频监控点位；在红树林修复等区域建设监控3套太阳能监控点位，以上点位均接入到现有的山口红树林湿地综合监测管理平台中，基本实现红树林湿地远程智慧化监控全覆盖。 2.数据机房更新改造扩容及网络信息化建设：包括配备UPS主机系统、机房等保设备及安全等级评测，改造扩容红树林平台系统备份、机房通风系统、视频存储，提升视频存储空间，满足存储时长要求及本地回放需求。 3.建设园区安防系统、视频会议系统及配套的网络。 4.▲前端每个点位提供至少三年20M带宽网络传输服务，保证摄像头数据实时传输。 5.在山口红树林湿地综合监测管理平台中开发无人机接入数据，实现无人机数据即时传送及无人机视频存储。 5.整体系统维护 提供市电、备发电、网络线路及塔上设备配件维护服务，包含塔上作业及应急抢修服务。 视频监控点位位置如下： 序号; 名称; 经度; 纬度; 是否有人类活动监控. 1; 党江新田; 109.058381; 21.5984. 2; 大头坪; 109.092627; 21.587866. 3; 白沙独山; 109.5934329; 21.73440057. 4; 闸口螃蟹田; 109.5524194; 21.73429554. 5; 闸口石头棚; 109.529313; 21.68821128. 6; 闸口安宁村; 109.5352591; 21.72611083. 7; 山口高坡官寨海2; 109.7468358; 21.58377562; 有. 8; 沙田码头; 109.6615443; 21.53200757; 有. 9; 和荣村监控点2; 109.6376676; 21.59041207; 有. 10; 那潭村监控点; 109.6686116; 21.60937761; 有. 11; 土地墩村; 109.1148938; 21.58307617. 12; 莫屋; 109.1350217; 21.57942979. |
| 二、具体施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 具体内容或参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 杆塔挂载及巡检 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 杆塔挂载服务 |  | 挂载：光电设备挂载高度不低于21米，根据本次项目设备迎风面要求，均选取单管塔和三管塔作为挂载塔桅，风压为0.75。安装位置满足云台类光电设备水平旋转360度无视野阻碍或视野盲区，挂载3年； |  |  | 12 | 项 |
| 1.2 | 人员登高安装 |  | 登高安装12个远程视频监控点位的安装费用。 |  |  | 12 | 项 |
| 1.3 | 终端设备接入 |  | 前端12个远程视频监控点位的视频监控数据接入。 |  |  | 12 | 项 |
| 1.4 | 前端点位电费 |  | 前端监控点位电费，每个站点设备功率按180W测算。 |  |  | 12 | 项 |
| 1.5 | 前端站点巡检 |  | 对站点运行情况进行巡检，每季度1次。 |  |  | 12 | 项 |
| 2 | 双光谱远程监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 前端双光谱监控数据采集设备（5公里） |  | 1、可见光镜头：具有≥400 万像素， 可见光焦距≥6-336 mm,光学 变倍 56 倍， 激光补光距离≥800 m； 2、热成像镜头：热成像分辨率≥384 × 288，热成像焦距≥100 mm， 热成像视场角≥3.74 ° (H)× 2.80 ° (V)； 3、支持测温功能，测温范围：-20 ℃~150 ℃, 测温精度： ±8 ℃; 4、支持光学透雾和算法透雾； 5、火点最远报警距离（以 2 米*2 米为准）≥6000m； 6、船只最远报警距离（以 10 米*5 米为准）≥3000m 7、车辆最远报警距离（以 4 米*1.4 米为准） ≥2100m； 8、人员最远报警距离（以 1.8 米*0.5 米为准）： 700m； ●9、设备支持 3 个 MCU 独立控制系统； ●10、设备支持热成像镜头磁编反馈系统； ●11、设备含有姿态感知模块； ●12、可对设备内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定 性校正； ●13、设备外接雷达设备后，可自动船只识别、持续跟踪并保持船只 目标处于画面中央位置； ●14、可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪， 并将船只类型信 息在热成像监控画面上进行显示； ●15、可对监控画面中出现的鸟类目标进行检测并居中放大； 16、噪声等效温差(NETD)在 8mk 及以下； 17、最小可分辨温差（MRTD）在 150mk 及以下； 18、在 40%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面； ●19、设备可对当前设备安装倾角进行检测， 并可将检测结果与烟 火定位功能进行参数同步； ●20、当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动 挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度； ●21、设备具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算 法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车 辆检测、雷达联动等智能应用， 设备应支持电子放大功能,最大放大 倍数为 32 倍； ●22、可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、 云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警； ●23、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、 探照灯等热源时，不应触发报警； 24、垂直旋转范围： -90°~80°; 25、防护等级：≥IP66，电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准； |  |  | 4 | 台 |
| 2.2 | 前端双光谱监控数据采集设备（2公里） |  | 1.外观：全域摄像机； 2.使用类型：观测型； 3.探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 4.探测器像素：640 × 512；热成像镜头焦距：50 毫米； 5.传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；最大分辨率：2688×1520； 6.可见光像素：400 万； 7.透雾功能：光学透雾； 8.可见光防抖功能：电子防抖； 9.可见光镜头焦距：≥6-300 mm毫米； 10.可见光光学变倍：≥50倍； 11.水平方向360°连续旋转、垂直方向-20°~+90°； 12.火点侦测：支持； 13.周界防范：支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留 14.目标区分：支持人、机动车分类；设备可在设定的多场景和时间段内对烟火、大型车辆（ 挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放气体、船只、行人等目标进行检测； 15.目标跟踪：支持单场景跟踪/支持多场景跟踪/支持全景跟踪/支持手动跟踪/支持报警联动跟踪； 16.烟雾检测：支持； 17.船只检测：支持识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息； 18.供电方式：DC36伏/5安（-25%~+25%）； 19.工作湿度：≤95%； 20.单台设备水平平均无故障运行次数（MCBF）不少于300万次； ●21.设备可显示当前位置与海平面的夹角，显示精度≤0.03°；当设备触发火点报警时，可显示当前位置与海平面的夹角；通过地图定位设备的经纬度后，依此坐标为圆心，半径1000米范围内，对同一经纬度的有明火的位置，实时视频画面内经纬度坐标与地图指示的位置在地图上相差≤18米； ●22.可见光视频图像：当设备从广角端变焦至长焦端，设备镜头光轴偏移角度≤0.03°； 23.当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者IE浏览器报警； 24.智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注； 25.在45%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面； 26.支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号； 27.低照度，彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0002lx； 28.支持太阳防灼烧功能； 29.设备支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传； 30.防护等级不低于：IP66。 31.设备进行聚焦操作，采用循环重复“near-far-near”的聚焦方式进行试验，通过后台软件对聚焦次数进行统计，单次“near-far-near”操作记为一次聚焦操作，单台设备进行不少于1200000次聚焦操作后，应能正常工作； 32.按GB/T17626.2-2018中规定的方法进行静电放电抗扰度试验，试验等级4级，设备处于工作状态，空气放电24千伏，接触放电12千伏，试验中允许功能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预； 33.设备可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加≥500个标签； 34.设备变焦重复精度应≤进行变焦操作前焦距值的0.5%； 35.噪声等效温差（NETD.）在8mk及以下； 36.最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下； 37.设备内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗算力为4TPS的GPU芯片、1颗8G EMMC芯片； 38.工作温度范围：-40℃~70℃；支持通过IE浏览器在拍摄的热成像视频图像监视画面上设置点、线段、矩形、多边形、圆、楠圆测温规则，最多可设55个点、50个区域、50个线规则，可显示点、线段、区域之间测温温差；可见光摄像机镜头成像绝对畸变检验≤2%； 39.具有≥8500个预置位，在预置位和调屏预置位功能应正常，可对预置位进行导入导出； 40.设备可按照所设置的预置位完成≥1900条巡航路径，每条路径可调加≥300个预置点，支持一键巡航； 41.热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置≥8500个云台位置点，每个云台位置点可分别设置≥1500个高温点屏蔽区域； 42.热成像视频图像具有白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，玉石，夕阳，冰火，油画，石榴，翡翠，融合不少于45种显示模式； 43.可对可见光聚焦位置、变倍等信息进行回传显示； 44.可对设备进行自适应巡航设置，可根据监控场景中天空边界自动生成巡航路径； 45.可见光最小物距：1米；云台水平旋转速度：0.001°/s~210°/s可调；云台垂直旋转速度：0.001°/s~200°/s可调；云台定位精度：≤0.001°； 46.可见光视频图像调整焦距，至可探测距离设备1000米处的移动目标（1.7米×0.5米）并进行巡航操作时，设备巡航一周所用时间≤1.5分钟； 47.设备支持同时开启可见光视屏画面和热成像画面，两路视频画面中相同的视场面积与可见光视频视场面积的比值为≥11/12，并进行远程光轴调节； 高温报警联动功能检验：设备在自动巡航状态中触发高温报警后可自动在热成像视频画面中对触发报警的热源进行框选提示、自动测温、显示测温结果、停止巡航、将报警热源置于视频画面中央位置并联动可见光进行自动变倍，报警时间达到设定阈值后，可见光镜头应变倍回到广角位置；当同一视场内出现多个触发高温报警的热源后，可进行框选提示，并按预设的优先级逐一控制可见光画面进行自动变倍，报警时间达到设定阈值后，可见光镜头应变倍回到广角位置。 |  |  | 8 | 台 |
| 2.3 | 监控设备维保费用 |  | 12个站点的视频监控设备备件维保，服务3年，第一年免费质保。 |  |  | 1 | 项 |
| 2.4 | 前端设备状态监管 |  | 包含前期建设39个红树林监控点以及本次增补的12个红树林监控点，共计51个监控点 提供标准千兆以太网、RS485、RS232、DI、DO等接口可接入摄像机、传感器等。 提供标准有线千兆 WAN 口，可接入光端机/光猫，最多可提供2个千兆 WAN 口。 提供多电源输入，支持交直流输入和交流输入。 IDU 采用模块化、结构化、规范化和集成化的方式设计。 支持通过本地和远程连接的方式对IDU进行参数配置、升级。 满足 19英寸标准机架内安装或挂墙式安装提供 sonsole 接口，默认 192.168.1.100 进入 WEB 页面，方便运维。 支持多种 WAN 连接方式，包括静态IPDHCP，PPPOE，DHCP-4G等。 支持 4G、有线 WVAN0、WAN1 三链路智能切换备份功能。 支持交换机模式和路由模式。 支持 DDOS攻击防护，可自动对洪水 DDos 流量攻击进行诊断，保证网络防攻击安全。 支持硬交换能力。 IDU 对上下行有线业务网络进行连通性检测。 支持 eSlM 功能对接 eSIM 管理平台。 支持内网穿透功能。 锁定驻留小区，可通过本地或远程方式选择强制驻留特定频点及小区。 支持L2TP、IPSec、PPTP、GRE 等 VPN 协议。 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件。 支持 NTP，内置 RTC。 支持国内外多种 DDNS。 支持静态路由表管理 支持 VLAN 划分。 支持智联专业网管平台对接。 支持对自身网络、电源输入输出、各种接口状态、运行环境及管理等各个功能模块进行运行状态监测，并将故障告警上报到专业网管平台。 支持无线信号强度、连接质量、小区 ID、信噪比、4G 上下行流量、电量、运行时间网口流量、速率等指标显示和上报。 支持对输入和各输出分路(含PoE)电压、电流及功率分别进行监测，并将结果上报专业网管。 支持电源输入和各输出分路(含 PoE)电压、电流异常时，支持主动上报告警，告警参数及阀值可设置。 支持对各个 RJ45 网口和 4G15G 网进行监测，判定网络通断、时延等情况，异常时自动报警。 支持设备温度异常时，支持自动告警，告警参数及阀值可设置。 支持断电告警。 支持 eSIM 和 eSlM 管理平台对接。 支持APNVPDN。 支持多路 DHCP server及 DHCP client, DHCP 捆绑 MAC 地址，DDNS，防火墙NAT，DMZ 主机，0oS，流量统计,实时显示数据传输速率。 支持 TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议。 支持 SPI防火墙，VPN 穿越，访问控制，URL过滤。 |  |  | 51 | 套 |
| 2.5 | 塔上安装支架及辅材 |  | 1.5米通信杆塔监控专用热镀锌定制支架 |  |  | 12 | 套 |
| 2.6 | 超五类非屏蔽双绞线 |  | 每站使用五类屏蔽网线35米 |  |  | 420 | 米 |
| 2.7 | 电源线 |  | 每站使用35米电源线RVV3*2.5 |  |  | 420 | 米 |
| 2.8 | 电表 |  | 电表 |  |  | 12 | 米 |
| 2.9 | 镀锌管 |  | 每个站点JDGφ20管35米 |  |  | 420 | 米 |
| 2.10 | 辅材 |  | 水晶头、扎带等辅材 |  |  | 12.00 | 项 |
| 3 | 人类活动视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人类活动视频监控设备 |  | 1、摄像机内置不少于两个镜头，由全景和细节组成。 ●2、内置≥2个GPU芯片和≥1个陀螺仪，支持当受到撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。 3、全景通道内置镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4个混合补光灯。 4、细节通道内置镜头，镜头倍率不小于40倍，最大焦距不小于240mm，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于6个混合补光灯。 5、全景通道视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒，细节通道视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 6、红外距离不小于200米。 7、全景通道与细节通道支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 ●8、全景通道支持水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为0°~30°。 ●9、细节通道支持水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为-10°~90°。 10、摄像机可分别对全景和细节的镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ●11、摄像机可自动标定全景视频图像与细节视频图像，通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数不少于9个，且标定用时不大于1s。 ●12、摄像机可通过IE浏览器配置鹰视聚焦功能，设定场景中添加的标定线长度及位置，在标定过程中，镜头可进行已设置的聚焦变倍并定义标定点，完成后可提示标定完成，并可进行高度补偿配置。 13、开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 14、开启混合目标检测模式后，摄像机支持对正面、侧面、背向行人的检测，跟踪，抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测，跟踪，抓拍。 15、摄像机可自动对监控场景中同一个人脸抓拍的图片进行去重，去重后抓拍重复率不大于1% ●16、摄像机支持只开启白光灯进行补光，或只开启红外灯进行补光，也可以同时开启白光补光灯和红外补光灯进行补光。 ●17、摄像机可在预览画面和背景大图中叠加人体和车辆轨迹，轨迹叠加可设置并显示为红色、黄色、蓝色、绿色、紫色，目标离开方向可通过方向箭头指示。 18、在IE 浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 19、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 20、支持数据感知功能，可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 21、支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 |  |  | 4 | 台 |
| 3.2 | 人类活动视频监控设备维保费用 |  | 4个站点的人类活动视频监控设备备件维保，服务3年。 |  |  | 4 | 项 |
| 4 | 太阳能视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 太阳能供电系统 |  | 英罗站、永安站修复区域和丹兜海滩涂3个区域上安装。 太阳能电池板：2块，尺寸1480*670*35 峰值功率：200W（峰值功率201.9W）；品类：单晶A级，重量4KG；开路电压：18-22V（±10%） ；开路电流：11.11a（±10%）；转换效能：21%（±1.5%）；边框材质：铝合金（有色金属结构材料）；工作温度范围：-35℃，+85℃；正南安装角度已调整；设计使用寿命：15年-25年； 三元锂电池：容量：200AH ；工作电压：12V；支持标准充电模式、蓄电池专用充电模式，带专用保护板、启动电流20A，充放电次数≥2500-2600次； 智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）：重量：0.15kg；充电电流：10A（±5%）；工作电压：9V-24V；功能：防过冲，防过放，涓流充电；接线端子数：6个；是否支持并联：是；是否含散热片：是； 太阳能控制箱（用作安装蓄电池）：330*300*200防水箱用于安放电池，控制器，等配件 重量：1.5kg；含抱箍支架全天候防风雨型，配备门锁，外壳材料为钢结构，表面镀锌喷塑防腐处理； 太阳能板支架：材质：热镀锌Q235碳钢型材焊接而成，重量：6.5kg 支架水平倾角30°，抗风等级≧10，支架所有安装开椭圆形长孔，留有余量。满足设备3天续航时间。 |  |  | 3 | 套 |
| 4.2 | 定制杆 |  | 定制：杆体上部分采用50管径不锈钢做主干，预留安装监控支架的位置，长度4.5米；下部分采用50管径不锈钢做三角支撑架，每个支撑长度2米，支撑之间采用25管径不锈钢做横臂，部件连接件采用8mm不锈钢螺丝套件固定，整杆高度6.5米； |  |  | 3 | 根 |
| 4.3 | 监控设备 |  | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成； 2、支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 3、全景通道：视频分辨率不小于2560*1440；细节通道：视频分辨率不小于1920*1080； ●4、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 5、支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx； 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位准确度小于等于0.1°； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； ●9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； ●10、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 13、具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 14、音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项； 15、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 16、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作； ●17、支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变； 18、当人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示或激光警示，并启动智能跟踪功能； 19、工作状态时，SIM卡插入后和拔出前4G功能正常； |  |  | 3 | 台 |
| 4.4 | 监控视频维护 |  | 包含英罗站、永安站修复区域和丹兜海滩涂3个点的监控定期维护，日常巡检，服务3年。 |  |  | 3 | 项 |
| 5 | 网络链路 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 网络链路 |  | 光纤专线接入，每条专线带宽不低于20M，上行速率20Mb/s，下行速率20Mb/s，服务期3年。 |  |  | 15 | 项/年 |
| 5.2 | 网络升级整改 |  | 包含山口红树林管理中心网络整改、红树林保护区处网络布线。数据中心机房专线扩容。山口红树林管理监测平台对接公安天网平台专线和山口红树林管理中心政务外网数据专线，每条带宽100M数据开通调试。 |  |  | 1 | 项 |
| 5.2.1 | 机柜 |  | 1.5米，网络机柜600*600*1500 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.2 | 汇聚交换机 |  | 24口千兆汇聚交换机 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.3 | 理线架 |  | 网络理线架 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.4 | 配线架 |  | 24口配线架，含网络模块、电话模块 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.5 | 跳线 |  | 1米网络跳线 |  |  | 24 | 根 |
| 5.2.6 | 原有设备迁移到新机柜 |  | 原来壁挂机柜空间不够，需要重新把设备熔纤盘、分光器、网关、固话交换机等迁移割接到新机柜 |  |  | 1 | 项 |
| 5.2.7 | 配线成端 |  | 将原来的杂乱线路规整，重新成端到配线架 |  |  | 1 | 个 |
| 5.2.8 | 理线 |  | 查找端口，用网络跳线调到对应的设备上，将不需要的线缆整理盘好备用 |  |  | 1 | 个 |
| 5.2.9 | 网关 |  | 支持10个10/100/1000M自适应网，其中2个LAN/WAN可切换口，2个固化WAN口，6个固化LAN口（其中2个为固化聚合口）。可2-4个WAN口模式进行切换。支持多网段的IP和VLAN的修改，支持网段数量的灵活增加或删除。默认支持两个AG口进行聚合，并且支持与NBS31/32/51/52交换机进行自动聚合。支持PPPoE、静态IP、动态IP、专线等WAN口连接方式，支持基于运营商地址库的智能选路，以及基于负载均衡或主备切换的策略路由。更支持基于源地址的负载均衡，访问网银等业务不再因IP变换而登录失败。支持应用控制、网站过滤、QQ限制、终端限制等行为管理功能，有效阻断不希望的应用和终端，连接网络，支持微信认证、短信认证、一键认证、本地账号、主人授权、扫码上网、PPPoE等多种认证方式，上网安全可靠。根据接入带宽与用户数，结合带宽保障策略，智能调整终端带宽，保证每个用户都能享有较好网络体验。支持IPSec/L2TP/PPTP等VPN服务器与客户端功能，支持基于云的easyVPN配置。支持终端信息、上网流量等状态信息查看。丰富的网络规划功能，可针对不同业务进行网络隔离，并根据网段、终端等进行带宽规划，保证关键设备、核心业务的网络质量，避免IP地址冲突等 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.10 | 汇聚交换机 |  | 24口百兆汇聚交换机 |  |  | 3 | 台 |
| 5.2.11 | 室外防水箱 |  | 400*500*18 |  |  | 3 | 个 |
| 5.2.12 | 六类网络面板 |  | 面板含模块底盒 |  |  | 35 | 个 |
| 5.2.13 | 16口交换机 |  | 16口交换机 |  |  | 1 | 台 |
| 5.2.14 | 千兆收发器 |  | ‌传输速率‌：1Gbps。 ‌接口类型‌：10/100/1000Base-T和SC接口，支持10Mbps、100Mbps和1000Mbps的传输速率。 ‌工作波长‌：工作波长通常为1550nm（发送）和1490nm（接收） ‌传输距离‌：传输距离可以达到50公里 发射光功率在-9到0dBm之间，接收灵敏度为-22dBm，支持5VDC/0.4A电源输入，并且可以在-20℃到60℃的工作温度下正常工作 |  |  | 4 | 对 |
| 5.2.15 | 6U网络机柜 |  | 精致机柜网络挂墙机柜，玻璃门6U网络挂墙机柜，冷轧钢材质，脱脂静电喷塑，530*400*313 |  |  | 1 | 个 |
| 5.2.16 | 24U机柜 |  | 黑色玻璃门24U网络机柜，冷轧钢材质，脱脂静电喷塑，600*600*1166(MM) |  |  | 1 | 个 |
| 5.2.17 | 六类非屏蔽网线 |  | cat-6 |  |  | 5 | 箱 |
| 5.2.18 | 12芯室外光缆 |  | GYTS-12B1 |  |  | 500 | 米 |
| 5.2.19 | 光纤盒 |  | 12芯满配SC |  |  | 3 | 个 |
| 5.2.20 | 光纤熔接 |  | 人工熔接 |  |  | 72 | 芯 |
| 5.2.21 | 电缆 |  | RVV2*2.5 |  |  | 100 | 米 |
| 5.2.22 | 辅材 |  | PVC线槽、线管、插排、扎带等 |  |  | 1 | 项 |
| 5.2.23 | 数据中心机房专线扩容服务 |  | 山口红树林管理中心的数据中心机房专线扩容，由原来50M快速商务专线提升至100M，上行速率100Mb/s，下行速率1000Mb/s，满足系统后期扩容需求服务。 |  |  | 1 | 项 |
| 5.2.24 | 保护站专线网络 |  | 提供英罗站，永安站，白沙站三个保护站的宽带服务，每个站点1000M，上行速率1000Mb/s，下行速率1000Mb/s，满足站点日常办公需求。 |  |  | 3 | 站 |
| 5.2.25 | 专网链路 |  | 1、山口红树林综合监测管理平台对接公安天网平台专线，不低于100M数据链路带宽。 2、山口红树林管理中心政务外网专线，不低于100M数据链路带宽。 |  |  | 2 | 项 |
| 6 | 数据机房更新改造 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 数据机房服务器扩容设备 |  | 1、CPU性能不低于：配置1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：≥64G DDR4，； 3、硬盘：≥4块600G 10K SAS硬盘； 4、阵列卡：SAS_HBA卡； 5、板载网口：≥板载2个千兆电口，配置2个万兆光口； 6、电源：配置550W |  |  | 2 | 台 |
| 6.2 | UPS主机系统 |  | 1.UPS电源柜-10kVA-192V-单进单出-工频-在线式-塔式 2.内置铅酸蓄电池-胶体蓄电池-12V-100Ah-只，32只 3.铅酸蓄电池-配件-电池仓-100Ah*32只 4.含电池仓底座 |  |  | 1 | 套 |
| 6.3 | 通风系统 |  | 1.适用面积：30-40平方； 2.面板材质：ABS塑料； 3.制冷剂：R32； 4.电压/频率：220V/50Hz； 5.能效比：≥3.47； 6.内机噪音(静音/低风)：≤35dB(A)； 7.内机最大噪音：≤45dB(A)； 8.扫风方式：上下/左右扫风； 9.制冷功率：≤2350W； 10.循环风量：≥1100m3/h； 11.制冷量：≥7210W； 12.制热功率：≤3080W； 13.制热量：≥9110W； 14.外机最大噪音：≤56dB(A)。 |  |  | 4 | 台 |
| 6.4 | 机房等保设备 |  | 包括数据库审计、终端安全管理系统、漏洞扫描、日志审计、堡垒机等设备。 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 漏洞扫描 |  | 1.性能参数：任务并发数≥10，并发IP数≥60，授权可扫描总数量不多于128个IP地址。 2.硬件参数：标准机架式1U设备，内存≥16GB，硬盘≥2T*1；电源规格：单电源；网络接口：千兆电口≥6个。 3.首页直观展示资产及资产弱点统计信息，包括资产总量分布、弱点总量分布、资产风险分布、风险主机TOP5、风险网站TOP5、主机资产风险/服务分布、弱点发现趋势等模块。 ●4.支持用户自定义系统名称、版权信息和系统的Logo信息，而无需进行定制化。 ●5.支持VPN代理扫描，可在产品界面添加代理网络配置，实现公有云、隔离网等特殊网络环境下的漏洞扫描。 6.支持对主机扫描任务和网站扫描任务设定扫描参数模板，包含扫描范围、扫描端口、重试次数、发包速率、策略超时等配置。管理员可根据使用习惯和业务需要，自定义扫描默认参数。 7.厂商漏洞特征库大于260000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容； 8.系统内置不同的策略模板如针对Linux操作系统、Windows操作系统、工控、大数据、虚拟化、数据库扫描等模板，同时允许用户定制扫描策略模板 ●9.具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典； 10.支持导出的报告类型≥4种，包括HTML、WORD、EXCEL、XML报告格式。 ●11.支持对用户有效期进行详细设置，可以设置不限制，也可以设置每天的哪个时段、每周的周几至周几、每月几号至几号才能正常使用。 ●12.扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，可以方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。 13.支持安全配置，可以根据需要开启或关闭验证码登录功能。 ●14.支持授权管理，可根据登录协议、用户名、密码、端口等信息进行授权。 15.提供采用SMB、SSH、Telnet、RDP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描。 |  |  | 1 | 台 |
| 6.4.2 | 数据库审计 |  | 一、性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥2Gbps，数据库流量比≥400Mb/s，SQL吞吐（峰值）≥30000条SQL语句/s，日志检索≥50000条/秒 2、硬件指标：1U规格；内存≥8G；硬盘≥2TB；单电源；标配≥6个千兆电口，2个万兆光口； 二、功能参数： ●1.支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计，东华Cache数据库，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 2.支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数等实现对敏感数据库操作的精细监控； 3.精细化日志秒级查询通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快； 4.支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。 5.内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权等； ●6.支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。 7.可以对SQL语句以及M语言进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 8.支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行。 ●9.支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。 10.支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询。 11.支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 |  |  | 1 | 台 |
| 6.4.3 | 堡垒机 |  | 1.性能参数：授权资产数≥200 个;并发字符连接最大数≥200 个;并发图形连接最大数≥50 个。 2.硬件参数：1U工控机，内存≥8GB，硬盘≥2T，单电源，网络接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4。 3.支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 4.支持标准适配多个云环境，包括阿里云、华为云、百度云、亚马逊云、腾讯云、Ucloud等，支持同步云上主机信息至堡垒机。 5.每个部门可针对导出的部门账号密码文件单独设置AB段安全码，解压时需要输入部门安全码，通过验证方可导出相关文件；管理员导出部门资产数据时，可设定是否对资产文件进行ZIP包加密。 6.支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 ●7.标准支持标准支持DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、达梦数据库的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、workbench、mysql、DbVisualizer、plsql、sqlplus、toad、dbcmd、Quest Central、pgadmin3、psql、ksql、Isql、DIsql、DMmanger等），无需应用发布前置机。 ●8.支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。 ●9.支持标准化对接CAS、JWT单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 10.支持在Mac操作系统下调用navicat工具运维MySQL、Oracle等数据库资产。 11.支持多项资产安全的检查，包括主机、主机账户的发现，主机状态和主机账户状态的检查；支持手动、定期和周期性对数据中心内的资产进行整体的扫描检测。 ●12.运维客户端自带运维工具，可不依赖xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作。 ●13.H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc、ftp、sftp、x11协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 14.AD/LDAP环境，支持直接使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码可以直接自动登录到服务器里。 ●15.支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户。 |  |  | 1 | 台 |
| 6.4.4 | 日志审计 |  | 1.性能参数：支持≥55个日志源，日志处理能力EPS≥2000条/秒。 2.硬件参数：硬盘：≥2T*1；内存≥8G；网口：≥6个千兆电口，标准1U硬件，单电源。 ●3.支持采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。 ●4.支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。 5.内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景。 ●6.支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 7.支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 8.内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图。目前更新到艾文地理库。 9.内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；。 10.根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 ●11.支持三维关联分析，支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 12.资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。 ●13.支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据。 ●14.支持安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 ●15.支持硬盘空间阈值告警，当硬盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警。 16.支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |  |  | 1 | 台 |
| 6.4.5 | 终端安全管理系统 |  | 1、产品以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； 2、管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统 3、支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台的联动状态 4、支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； 5、支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出 ●6、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等 7、支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议 8、具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销 9、支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。 10、支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 11、文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性 12、支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引 13、提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引 ●14、支持监控文件，文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行处置 15、一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 ●16、构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置。 |  |  | 1 | 台 |
| 6.4.6 | 等保设备维护服务 |  | 等保设备维护服务 |  |  | 1 | 项 |
| 6.5 | 系统平台软件 |  | 1、支持≥200000个用户管理，支持≥500个用户并发登录请求以及≥5000个用户同时在线，平台配置不少于200路视频授权。 2、支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 3、支持风格自定义，可自定义视图风格。 4、支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输。 5、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 6、支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。 7、支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 8、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 9、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 10、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找； 11、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等； 12、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 13、支持热成像相机接入，预览回放、热成温度联动等功能。 14、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图；支持图片实时监控及历史查询。 15、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/ 16、预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 17、支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。 18、客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4、9、16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。 19、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 20、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲。 21、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 22、支持按点位将视频录像批量锁定；支持客户端录像回放时一键上墙；支持录像计划配置，可设置预录时长。 |  |  | 1 | 套 |
| 6.6 | 视频存储 |  | 1、支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB。 2、支持≥48盘位，内置48块8T企业级SATA硬盘，接入带宽≥1536Mbps，≥2个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。 3、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡，任意1-4个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥18块硬盘发生故障，业务不中断。 ●4、支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 5、支持不低于1536Mbps图片转发，支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 6、应能接入并存储≥3072Mbps视频图像，同时转发≥3072Mbps的视频图像，同时下载≥3072Mbps的视频图像，同时回放≥600Mbps的视频图像。 7、在转发模式下，可进行≥4096路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 ●8、存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置3～6个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 ●11、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 12、支持配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 ●14、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。 15、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。 16、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 17、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 园区安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 安防一体监控摄像头 |  | 内含256G内存卡，含3年流量卡，4G球机。 参数： 400 万像素，畅享高清画质 图像传感器：1/3” CMOS Sensor 镜头：4mm 定焦镜头 分辨率：主码流:2560*1440；子码流:800*448 帧率：15fps 图像压缩格式：H.264/H.265 视频编码，支持双码流 音频格式：AAC，G711 存 储：TF 卡存储（最大支持 256G） 音频功能：双向语音 4G 频段：FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; 水平转动范围：最大 263° 0.1°~20°/秒 垂直转动范围：最大 90° 0.1°-20°/秒； RJ45网口：10-100M 自适应 GB28181、MQTT：支持 IRLED：6个红外+6个白光（双芯灯） 补光灯距离：红外 20~30 米，白光 15~20 米 电源：DC12V/1A 功耗：≤15W 工程塑胶材质，室外防雨，外形时尚、美观、精致； 水平转动最大 263 度，垂直转动最大 90 度，支持10个预置位 插入 SIM 卡上电即用，无需配置，P2P 一键远程 支持本地 TF 卡录像存储，保证录像资料安全存储 支持 MIC 与喇叭，支持双向语音对讲 红外白光双光设计，支持黑白、全彩、智能模式可调 主动防御，有人闯入警戒区域，人形跟踪，实时推送报警信息，设备声光报警 支持手机、PC 客户端远程监控，随时随地查看现场实况 IP66 防水等级，4000V 防雷保护，防浪涌、防突波 |  |  | 10 | 台 |
| 7.2 | 安防云存储 |  | 安防视频存储，每个点位提供1.5T存储空间，满足存储时长30天以上，服务期为3年。 |  |  | 10 | 项 |
| 7.3 | 4.5米立杆 |  | 1.监控金属杆件的规格、技术参数、性能及抗震、防雷、防台风、防漏电以及安装，应符合国家及行业部门相关规定的标准要求 2.性能要求： （1）材质：镀锌钢管，厚度≥2.0mm； （2）工艺：静电喷塑防水防腐； （3）尺寸：高度定制（分段式），底座杆直径≥114mm±5mm，上杆直径≥76mm±5mm（具体尺寸以实际场地需求调研为准定制）； （4）顶部带避雷针； （5）横臂长≥300mm； （6）下方设置便捷检修口 （7）带地笼，4-M14-高45厘米，对角线24厘米。 |  |  | 2 | 根 |
| 7.4 | 电源线 |  | 规格为rvv2*1.5mm2，平均每个点位使用50米 |  |  | 500 | 米 |
| 7.5 | 管材 |  | 采用管径20的PVC管敷设，平均每个点位使用50米，含直接 |  |  | 500 | 米 |
| 7.6 | 基础 |  | 基础规格为50*50*60cm，采用人工挖凿，C25混凝土浇筑，并人工回填平整. |  |  | 2 | 个 |
| 7.7 | 辅材 |  | 含扎带，胶布等辅材 |  |  | 1 | 项 |
| 7.8 | 监控设备维护 |  | 含10个点位设备备件维修，故障处理，1年2次日常巡检，共3年维护。 |  |  | 1 | 项 |
| 8 | 可视化信息系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 视频会议服务 |  | 包含50方软件账号+1方硬件账号+终端；提供“5G+云网+智能+高清”的视频会议服务，满足于行政会议、政令上传下达、远程培训、智慧党建、应急指挥、精准扶贫、基层减负等应用场景。服务三年，服务期结束后设备产权归甲方所有。 |  |  | 4 | 套 |
| 8.2 | 75英寸会议系统显示终端 |  | 一、整体设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）:≧75寸，显示比例16:9，对比度≥4000：1，物理分辨率:≧3840×2160, 屏幕响应时间≤6.5ms, 2、整机色域NTSC:72%，可视角度178/178 3、整机亮度:≧350nit 4、塑胶前框，全面屏 5、嵌入式系统配置：卓系统9.0及以上版本 CPU:四核 ARM Cortex-A35 1.8GHz，2GB DDR内存，存储容量16GB;GPU:ARM Mail-G31 MP2; 6、商用UI界面，支持第三方apk应用程序 7、接口：2路HDMI2.0 IN ，2路USB2.0， RS232C(in/out), 支持HDCP1.4/2.2,1路RJ45网口，1路数字音频输出， 8、支持网络：双频WiFi 2.4G/5G Wifi 及蓝牙5.0，模块具有SRRC认证，10/100M有线网络 9、内置大功率扬声器：不低于10w+10w ,支持杜比和DTS解码； 10、内置RTC实时时钟（断电情况下电池支持7*24小时工作）,支持定时开关机； 11、机器支持来电通功能:即开机检测有HDMI信号输入后，可自动开机并显示，无需通过遥控器选择信源； 12、机器支持指定第三方APK应用开机，即开机无需通过遥控器选择应用程序即可开机启动并显示； 二、内置信发系统功能：6 1、前端支持后台发布的自定义UI界面或预存的常用管理界面； 2、播放终端基于跨平台技术开发，操作系统可支持Linux、Windows及Android； 3、终端播放的节目采用离线方式播放，即节目播放的内容及资源都是下载到本地，本地播放，以保证终端内容播出和互动操作的流畅性，并且可设定清理策略，在存储容量达到临界值时自动清理； 4、支持Video Decoder MPEG 1/2/4, H.265, AVS2,H.264/AVC，VC-1,AVS/AVS+,MVC -VP8,VP9,HEVC,JEPG,Audio DSP（Decoder)，MP3,AAC,WMA,RM,FLAC等大多数主流视频格式； 5、支持2160P/1080p高清播放；多屏同步播放；多屏关联播放 6、支持HTML5网页、流媒体、直播流播放，支持高/标清垫片播放； 7、支持分级管理功能：支持不同分组和职能的管理员，可根据不同的权限对所属的分组终端进行管理和内容更新； 8、支持屏幕水平、90°、270°旋转； 9、支持展示元素的自由分屏组合。同一屏幕同时显示多种元素（时间、日期、图片、视频字幕、天气预报等），并自由控制屏幕元素的位置、大小；支持多种不固定分屏模式播放，可视拖曳，一分屏、二分屏、三分屏随心切换； 10、终端支持联屏/拼屏、关联播放，可根据不同分辨率、不同尺寸段屏幕进行自适应调整，实现自动排版，无需为不同分辨率的机器创建不同的播出单并实现多屏同步播放、多屏关联播放等功能； 11、支持滚动字幕，可以自定义字幕字体的大小、位置、前景及背景颜色等，滚动字幕可叠加在视频画面上； 12、支持紧急停播，插播滚动字幕；远程控制终端：重启、关机、设置定时开关机时间、音量调节、屏幕亮度调整等； 13、故障侦测报警功能：终端软件能自动侦测运行异常，当发现异常能自动重启相关终端应用或重启系统，同时向后台服务器上报相关异常； 14、终端支持本地及远程升级功能，远程设置(如管理开关机）、远程监控、下载监控、可分权限控制设备，实现不同层级人员的内容管理与分发； 15、每台终端有唯一ID或可命名标识，实时显示终端在线状态、播放内容、安装位置等； 三、其他要求 1、产品提供国家3C认证，节能认证证书复印件。 |  |  | 2 | 台 |
| 8.3 | 系统终端显示设备 |  | 1. CPU：i7 13代及以上； 2. 内存：≥32G； 3. 存储：SSD固态硬盘≥256GB，机械硬盘≥1TB； 4. 显卡： 性能不低于RTX4060Ti-8G，显存≥8G； 5. 液晶显示器：≥31.5英寸，4K屏，分辨率3840x2160@60hz； 6. 其他：配套键盘、鼠标。 |  |  | 8 | 台 |
| 9 | 山口红树林无人机巡护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 无人机系统接入 |  | 接入保护区现有无人机设备，实现无人机视频画面回传，在信息系统内展示航飞画面；飞行高度信号无线回传，在信息系统内展示航飞高度数据；实现飞行速度信号无线回传，在信息系统内展示航飞速度数据；实现飞行位置数据无线回传，在信息系统内地图展示无人机位置；实现飞行轨迹无线回传，在信息系统内地图展示无人机飞行轨迹；无人机飞行轨迹自动存贮，支持系统内飞行轨迹回访；航飞视频记录存储，支持航飞记录回访；支持航飞记录清单导出、下载，航飞视频可导出、下载，瀑布流展示航飞记录；支持通过日期检索航飞记录；支持通过任务检索航飞记录；支持通过模糊查询检索航飞记录 |  |  | 1 | 项 |
| 10 | 二级等保评测 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 二级等保评测 |  | 一共2系统：山口红树林综合监测管理平台和山口红树林巡护管理平台。含专业测评机构进行测评并出具等级报告。 |  |  | 2 | 次 |
| ▲三、 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的 服务标准、期限、 效率等 |  | 1.服务标准：见本表“项目需要及技术需求”。 2.服务期限、效率： 按本表“项目需要及技术需求”及商务要求执行。 |  |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.中标人应按项目实施进度要求在合同约定时间内完成项目建设并提交采购人进行验收，项目验收的依据是采购人获批准的设计文件（包括变更设计）， 中标人的投标承诺、项目采购合同等。 2.项目的单项验收由采购人牵头组织，如涉及货物、隐蔽工程的验收等，均由采购人、中标人共同验收后方可进行下一步工程，如中标人未按规定流程履行的， 造成的损失和连带损失均由中标人负责。 3. 设备测试验收：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查， 如设备出现 损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人自行解决。 4.在项目验收过程中，如发现投标人投标文件中提供的技术参数、商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 5.中标人在项目验收时应按每台或每套产品给采购人提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运， 其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。 6.（1）开箱检验 ①所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。 ②拆箱后， 中标人需在采购人指定人员的监督下， 对其全部产品、零件、配件、用 户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决， 如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 （2）系统测试 系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐项测试。 ①单项测试： 单项产品安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。设备通电 测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联接。 ②联机测试：由中标人进行联机测试。 （3）产品验收要求 ①要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如 装箱单、保修单、随机随箱介质等） 验收。 ②中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。 ③软件功能符合招标要求，提供用户手册等软件研发相关文档。 7.项目实施完成，由中标人提交验收材料报采购人审批。 |  |  |  |  |  |
| 项目实施要求 |  | 1.中标人应该依据国家标准、相关规范和本项目采购需求、项目初步设计方案编制详细的设计方案和项目实施方案。 2.中标人应在合同签署后3天内组建项目组并开始进行项目评估和现场调研工作。 3.实施过程中中标人应当安排团队驻场服务，拟派技术服务团队不少于5人，，项目竣工验收之日前，未经采购人许可，中标人不得更换项目组主要成员。 4.中标人应在设计方案和实施方案得到采购人认可的情况下，按照投标文件以及合 同要求采购不少于、不限于采购清单所列出的软硬件。系统运行时若功能、性能、安全、可靠等任一方面不满足， 需由中标人免费提供补足。 5.如新建系统系统涉及数据接口开发，配合采购单位完成整体项目的对接。 6.为保证招标项目实现建设目标，满足功能需求， 中标人应严格按照招标文件采购 需求响应，中标人不得以招标采购需求之外的理由在中标后要求采购人增加费用。 7.投标人应保证采购人在接受其提供的相关服务时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由投标人负责。 8.合同签订后， 采购人可对中标人完成的成果进行随机测试，及严控工期， 若测试 结果不符合招标文件要求，视为中标人违约。如中标人未按投标响应时间交付给采购人使用的，采购人有权追究中标人违约责任。 9.中标人应在合同约定时间内完成安装调测，并做好安全保护工作，若因系统安 装调测导致网络安全事故，中标人应承担相应的责任。 10.项目实施过程中涉及的文档（清单、验收单据、必要时进行的会议纪要、涉及 专家论证的资料）必须进行规范管理，做到实施细节记录在册，采购人需要查询时能清晰明确反应项目进度及资金收支情况。 11.中标人须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着采购人合理需求的变动随时作出响应。 |  |  |  |  |  |
| 其他技术要求 |  | 1.见本表“项目需要及技术需求”。 2.投标文件中必须提交针对本项目的项目实施方案、应急方案。 |  |  |  |  |  |
| ▲四、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不低于 3 年，系统维护期不少于 3 年； （2）负责送货上门， 安装调试，培训操作人员； （3）提供市电、备发电、网络线路及塔上设备配件维护， 包含塔上作业及应急抢 修服务，以保证系统正常运行， 并承担一切相关费用； （4）质保期内定期回访以及维修； （5）质保期内所有设备负责上门维修服务、更换零部件； （6）服务期间提供免费维护； （7）提供 365×7×24 通过远程、上门服务、电话、 E-mail 等方式为采购人提供 终身完善的售前和售后技术咨询服务； （8）其余按厂家承诺提供售后服务。 2.培训：中标人负责培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日 常维护，确保熟练掌握全部功能为止，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 3.技术支持与服务： 提供每周 7×24 小时技术响应服务， 中标供应商应负责所售产 品的售后服务，并按照质保要求提供免费的保修服务；质保期内设备发生不可抗力故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告， 维修报告包括故障原因、处理情况。 4.中标供应商若有，请在供货时提供售后服务承诺书（明确保修期、故障响应时间、 售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户、保修期限外零配件等）。 5.驻场服务要求： 项目验收合格后， 中标人应派驻现场进行质保期内的系统运行维 护和软件版本升级安装等服务。具体驻场服务人员配备需求如下： 1 人， 具备与本 项目相适宜的技术维护服务能力。 |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限和交 付地点 |  | 1.合同履行期限：自合同签订之日起120天内建设调试完毕并交付使用， 服务期限为验收合格交付使用之日起 3 年。 2.交付地点：广西北海市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同且本项目财政资金到位后，采购人向中标人支付合同总金额的30%；项目建设调试完毕并施工验收合格后，且项目财政资金到位后，采购人在15个工作日内向中标人支付合同款50%。运维期满一年， 即验收日期向后推360个自然日，且财政资金到位后，采购人向中标人支付剩余10%合同款；待服务期满且无违约情形的，采购人向中标人支付剩余10%合同款。 |  |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 1.本项目如涉及定制开发的软件系统及源代码、开发取得的成果的所有权51%归采购人所有。未经许可，中标人不得以任何形式转让给第三方。中标人应协助采购人申请相关知识产权事宜（如有）。 2.其它建设内容（重要）：对于在现阶段未能明确却又属于系统上线及正常运行必不可少的功能需求应予以无条件满足。 |  |  |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、设备设施购置成本及费用、安装 调试费、交通费、采样费、材料费、监测费、误工费食宿费、通讯费、税费、保险、验收、质保费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 2.中标人须与采购人签订保密协议，对采购人及各相关政府部门所提供的技术及数据资料应严格保密，不得扩散， 并且无条件接受采购人的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。 |  |  |  |  |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为服务类采购项目，无核心产品。 |  |  |  |  |  |
| ▲五、 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求 及说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品）参与投标， 如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、中小企业声明函（格式后附）；（有则提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（近半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、服务内容所涉及的货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（有则提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价为投标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和； 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用； 2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金为3万元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司，开户银行：建设银行广西北海银海支行，银行账号：45050165004200000257）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：有下列违法违规行为的供应商，将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 5 %（中标人如为中小企业，则按中标金额的2%收取）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行 银行账号：2107530009300184339 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司北海分公司，质疑联系人：李君博 联系电话：0779-3995969，通讯地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） 监管部门：广西区财政厅政府采购监督管理处 0771-5331544 |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司北海分公司 开户银行：建设银行广西北海银海支行 银行账号：45050165004200000257 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 投标人可按电子投标文件内容制作5份纸质版投标文件（含封面、资格证明、报价商务技术文件，投标人请尽量将每份投标文件做成一本，并盖章签字），在开标时间截止前密封包装送达采购代理机构（不强制要求，可邮寄）。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金：见投标人须知前附表35.1。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

39.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：建设银行广西北海银海支行

开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

银行账号：45050165004200000257

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分 （满分43分） | 项目实施方案分 （满分12分） | 一档（4分）：提供有项目实施方案，方案较简单，没有明显技术错误，方案内容包含有项目主要技术、实施进度、检测验收等方面描述； 二档（8分）：提供的项目实施方案较详细、合理，有关键技术点，步骤有序，方案内容包含有项目主要技术、实施进度、检测验收、组织人员、场地清理维护等方面描述，描述较为全面、可行； 三档（12分）：提供的项目实施方案详细、先进、合理，选用的主要设备合理，系统功能配置齐全，能提供详细的设计方案及整体架构图，步骤有序，方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，能较有针对性提出合理化建议，方案内容包含有项目主要技术、实施进度、检测验收、组织人员、场地清理维护、质量控制等方面描述，描述全面、详细、可行。 |
|  |  | 产品性能分 （满分31分） | 非实质性的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值，扣完满分分值为止，偏离的项目数不超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准，此项满分31分，具体的评分标准如下： 1.一般技术参数及配置（指招标项目采购需求未标注“▲”及“●”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求的得满分4分，出现负偏离每项扣0.2分（以技术要求偏离表的偏离情况进行评定）。 2.重要技术指标、功能项（指招标项目采购需求标注“●”的技术参数及配置)本项满分27分，出现负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 投标文件中须提供相应技术参数的相关证明材料复印件（相关证明材料可以是产品彩页或官网截图、权威第三方机构检测/测试报告、功能截图等能体现具体参数的证明材料）并加盖投标人公章作为佐证，未提供佐证材料的或佐证材料未体现某一项技术指标的或佐证材料显示某一项技术指标为负偏离的，均按负偏离处理。 |
| 3 | 商务分 （满分27分） | 服务能力（满分4分） | 1.售后及运维服务团队健全，能按采购文件要求的响应时间和到达现场时间作出承诺得1分，承诺最多到场维护管理人员不少于3人的得2分，满分2分。 2.投标人拟投入本项目3辆自有运行维护车辆（以车辆行驶证复印件为准）或提供中标后能确保本项目运行维护车辆不少于3辆的承诺函（承诺函格式自拟）得2分，满分2分；（采购人有权在合同期间随时抽查上述车辆到位情况，若发现与投标承诺函不符，则按违约处理）。 |
|  |  | 售后和运维保障服务方案 （满分9分） | 一档（3分）：完全满足招标文件售后服务要求。 二档（6分）：满足一档要求的前提下，定期回访安排合理、接故障通知到达现场的时间优于采购文件要求、故障有替代品、有培训计划。拟投入人员不少于10人，其中具备中级及以上职称的人员有≥1人的。 三档（9分）：满足二档要求的前提下，提供定制化服务、定期回访安排合理、接故障通知到达现场的时间优于采购文件要求、故障有替代品、培训计划有针对性，且提出其他有利于采购人的优化服务措施。拟投入人员不少于15人，其中具备中级及以上职称人员≥3人的。 （拟投入人员需提供花名册，包括姓名、所获证书以及在项目工作中拟承担的工作内容和工作分工。） |
|  |  | 应急方案 （满分6分） | 一档（2分）：有预案内容，有保障能力。 二档（4分）：预案内容简单，有人力、物力准备。 三档（6分）：预案内容全面、有针对性，有足够的人力、物力、财力、设备投入，确保项目顺利进行，提供本地24小时应急通信保障车服务。配置后备电源，提供7*24小时不间断供电保障，市电中断后能提供油机发电保障，投标人须提供有效证明材料。 |
|  |  | 信誉及业绩 （满分6分） | 投标人2022年1月1日至投标截止时间具有同类项目业绩，每有1项得1分，满分6分，投标文件中提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件，复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 节能、环保产品（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分（如占比为55%，则得0.55分）。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分（如占比为55%，则得0.55分）。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.以上分档，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或多条无法满足，降入次一档次。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本（略）

# 第六章　投标文件格式（略）