道路工程施工图设计说明

- 项目名称和建设单位

- 项目名称：桂林湖塘英才科技产业园英才东二路一期

- 设计阶段：施工图设计

（三）建设地点：桂林市高新区

（四）项目建设单位：桂林城市建设投资有限公司

- 设计依据、施工规范和工程验收标准

- 主要文件依据

- 《设计合同》；

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

- 《工程建设标准强制性条文》（建设部，建标[2000]202号）。

- 主要设计标准和规范

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）；

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169 -2012）；

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152 -2010）；

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）；

- 《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）；

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；

- 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB5768.2-2022)；

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

- 广西地方标准《城市道路路面设计及施工技术规范》（DBJ/T45-017-2016）；

- 《城市道路人行道设计规程》（DBJ/T45-015-2016）；

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

- 文件构成

- 本项目施工图设计文件如下：

施工图设计文件构成表

道路工程、交通工程、排水工程

- 设计概要

- 技术标准

道路等级：城市支路

设计速度：20 km/h

设计年限：道路交通量达到饱和状态设计年限10年

水泥混凝土路面设计年限15年

道路宽度：8.1~10.6米

设计洪水频率：P= 2% （50年一遇）

道路最小净高：各种机动车：4.5m

小客车：3.5m

行人、非机动车道：2.5m

本次设计道路的平，纵，横断面及路面结构方案已报相关部门审查并通过。

- 工程主要技术指标

主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 |  | 城市支路 |
| 2 | 道路全长 | 米 | 252.646 |
| 3 | 设计速度 | 千米/时 | 20 |
| 4 | 道路宽度 | 米 | 6 |
| 5 | 机动车道数 |  | 双向两车道 |
| 6 | 最小平曲线半径 | 米 | / |
| 7 | 标准段道路最大纵坡及坡长 | %/米 | 0.432/122.646 |
| 8 | 标准段道路最小纵坡及坡长 | %/米 | 0.306/130 |
| 9 | 标准段竖曲线最小半径 | 米 | / |
| 10 | 标准段最小坡长 | 米 | 122.646 |
| 11 | 路面类型 |  | 沥青砼路面 |
| 12 | 路面结构设计轴载 |  | BZZ-100KN标准轴载 |
| 13 | 交通量达到饱和设计年限 | 年 | 10 |
| 14 | 路面结构设计使用年限 | 年 | 15 |
| 15 | 地震基本烈度 | 度 | 6 |
| 16 | 坐标、高程系统 |  | 2000国家大地坐标系、1985国家高程 |

- 工程概要

英才东二路位于桂林高新区内，道路呈南北走向，起终点均与现状道路连接，沿线无相交道路，道路红线宽度为6m，道路全长252.464m，设计速度为20km/h。

- 建设规模及工程内容

英才科技园道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，按双向两车道布置，道路总长252.464m，红线宽度为8.1~10.6m。本工程以及其附属工程包括以下建设内容：

道路主体建设：道路及附属工程

相关管线建设：雨水管道工程、污水管道工程

相关配套设施建设：交通工程

- 设计原则

工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足交通功能前提下，因地制宜，保持路面美观整洁、造价经济，同时加强环境保护、建设绿色工程，营造良好的绿化和生活环境。

道路的平面、纵断面、横断面应相互协调。道路标高应与地面排水、地下管线、两侧建筑物等配合。

- 平纵线形设计技术要点

- 平面线形设计

1、平面线形设计原则

（1）、道路平面位置应按城市总体规划道路网布设。

（2）、道路平面线形应与地形、地质等结合，并符合各级道路的技术指标。

（3）、道路平面设计应根据道路等级合理地设置交叉、沿线建筑物出入口、停车场出入口。

（5）、本次道路设计范围中有一个交叉口设计，详见下表：

| 交叉口桩号 | 交叉口道路等级 | 交叉口类型 |
| --- | --- | --- |
| K0+014.331 | 城市支路 | 平B2类 |

2、道路主要平曲线要素

路线全长252.646m。路线走向符合城市总体规划控制的路线方案，线形技术指标符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）规范要求。

- 纵断面设计

1、道路纵断面设计原则

（1）、满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）对城市支路的设计要求。

（2）、满足50年一遇相应路段的防洪标高。

（3）、考虑平、纵线形组合的要求。

（4）、满足路线与规划各交叉口控制高程的要求。

2、纵断面设计

本次设计道路标高控制点主要按规划标高进行设计，部分接现状道路的按现状标高进行设计。本次道路纵断面设计与建发磐龙府小区出入口出标高相协调，出入口顺接道路车行道边缘线。

道路沿线主要高程控制点如下表：

- 道路主要竖曲线要素

| 控制点桩号 | 控制点标高（m） | 实际设计高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+000 | 129.052 | 129.052 | 现状道路标高 |
| K0+252.646 | 129.184 | 129.184 | 现状道路标高 |

- 平纵断面组合

本次设计道路平、纵断面组合均满足规范要求，平、纵断面组合合理，线形流畅自然，用地规整，便于周围土地的开发利用。

- 取土场、弃土场设置

根据场地的现场情况，本道路主要为挖方需要弃方，小部分填方需要借方。此外施工中产生的大量废弃工程应集中堆放。

弃土场的设置应注意以下几点：

1、不影响农业生产及农田排水，尽量少占耕地，一般选择在低洼地和山脚。

2、弃土场应平整、植树绿化，并作好排水设施，防止水土流失、污染环境。

3、当清除的表土和软土为水田、园地表层土时，可视具体情况摊铺在一些园地和弃土场上，以肥沃土地。

- 道路标准横断面设计

- 道路横断面布置形式

根据规划资料，横断面具体布置为：3m（车行道）+3m（车行道）=6m，红线总宽度为6m。

道路标准横断面设计图

2、路拱设计

本工程依据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）并考虑到本区降雨频率，为了保证路面排水迅速，道路采用直线性路拱，路线车行道的路拱设计坡度取1.5％。

- 路基工程

- 路基设计

1、路基设计原则

（1）、认真做好外业调查研究，因地制宜，就地取材的原则。

（2）、采取科学、必要的排水、防护手段，经济、有效的路基病害防护措施。对特殊地质、水文条件的路基，应结合当地经验按有关设计规范设计。

（3）、路基必须密实、均匀、稳定。

（4）、路槽底面土基设计回弹模量值不应小于20MPa（依据《城镇道路路面设计规范》第4章4.1.2节相关规定）。不能满足要求时应采取适当措施提高土基强度。

（5）、液限大于50%,塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

2、填方路基

路堤边坡为1:1.5。填方路基应分层填筑均匀压实，压实度满足规范要求。

3、挖方路基

路堑开挖边坡1：1.25。

4、对路基的要求

路基是道路的重要组成部分，必须密实、均匀、稳定，提高路基的强度和稳定性，可以保证路面质量。对不良地质地段（杂填土、素填土、红黏土）须进行不良地质处理。

（1）、路基排水

本路的路基、路面排水是根据路线平面、纵断面，沿线地形、气候、降雨量，地表河流、水塘的分布情况，及道路两侧土地的开发，综合考虑进行设计，使路基、路面排水相互结合形成良好的排水系统，使道路排水顺畅，保证路基、路面的稳定和安全行车。

a、路面地表水通过道路纵坡和路拱横坡来完成，利用两侧雨水口收集和排除路表水；路基以外的地表水通过路基挖方坡口外侧的截水沟、挖方坡脚的边沟及填方坡脚的排水沟排入附近的自然水体中；

b、中央分隔带设置纵向盲沟，收集分隔带汇集渗水，并通过横向盲沟将分隔带汇水排入雨水井，横向盲沟对应雨水井位置布置。

（2）、沿线工程地质条件

根据业主提供的勘察资料，道路范围内未发现岩溶地面塌陷、地裂缝、土洞、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用及地质灾害。

（3）、不良地质概况

本区处于地质构造相对稳定区，场地及其附近无活动断裂通过，勘探深度范围内未发现滑坡、泥石流、岩溶地面塌陷、地裂缝和土洞等不良地质作用及地质灾害，场地和地基的稳定性较好。

- 路基施工

1、一般规定

（1）、土质路基施工中应做好排水、基底处理、边坡防护和土的压实工作。

（2）、机动车道土质路基的压实度应达到压实标准规定的压实度，以确保路基的强度和稳定性。人行道可执行支路的压实度标准。

（3）、土质路原地面下的墓穴、井洞、树根必须清理，并分层回填压实。

2、土质路基的压实和强度要求

（1）、土质路基的压实标准见下表。一般情况下应采用重型击标准，特殊情况下，可采用轻型击实标准控制。路基填方要求分层压实，松铺厚度不得大于30cm。

| 路基压实度要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖填类型 | 深度范围（cm） | 最低压实度（%） | 备 注 |
|  |  | 支路 | 1、最低压实度分子为重型击实标准，分母为轻型击实标准。两者均以相应的击实试验法求得的最大干密度为100%。 2、表列深度均由路床算起。 |
| 填方 | 0~80 | 92 |  |
|  | 80~150 | 91 |  |
|  | ＞150 | 90 |  |
| 挖方 | 0~30 | 92 |  |
|  | 30~80 | - |  |

（2）、路基土的最佳含水量及最大干密度应由击实试验确定。

（3）、路基填料最小CBR值和最大粒径要求

| 路基填料最小CBR值和最大粒径要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 路床表面以下深度（cm） | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径（cm） |
| 填方 路基 | 0～30 | 5 | 10 |
|  | 30～80 | 3 | 10 |
|  | 80～150 | 3 | 15 |
|  | 150以下 | 2 | 15 |
| 零填及路堑路床 | 0～30 | 5 | 10 |
|  | 30～80 | 3 | 10 |

- 路面工程

路面结构选型应充分考虑道路等级及使用要求，并遵循“因地制宜，合理选材，方便施工，利于养护”的原则选择。本项目道路路面结构采用沥青混凝土路面结构。

- 路面结构设计

1、设计标准及参数选择：

设计标准轴载BZZ-100；

设计初期设计车道内标准轴载作用次数350n/d；

水泥砼路面设计年限为15年；

设计年限内的年平均增长率5%；

轮迹横向分布系数0.39；

最大温度剃度：86℃/m；

接缝应力折减系数：0.87；

水泥混凝土弯拉回弹模量：29000Mpa。

水泥稳定碎石回弹模量：1500Mpa;

级配碎石回弹模量：225Mpa。

2、机动车道路面结构组合型式：

| 面层 | 水泥砼（fcm=4.5MPa） | 20cm |
| --- | --- | --- |
| 封层 | 沥青石屑封层 | 1cm |
| 基层 | 5%水泥稳定碎石 | 20cm |
| 垫层 | 级配碎石 | 20cm |
| 结构总厚度 |  | 61cm |

机动车道基层顶面压实度及施工控制弯沉：

| 结构层 标准 项目 |  | 路 基 | 级配碎石 | 水泥稳定碎石 基层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%） |  | － | ≥96 | ≥98 |
| 计算弯 沉 值 L (0.01mm) | 车道 | 310.5 | 185.2 | 60.7 |

4、路面抗滑指标：

| 一般路段 |  |  |  | 环境不良路段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆式仪测定值 |  | 构造深度TD(mm) | 石料磨光值PSV | 摆式仪测定值 |  | 构造深度TD(mm) | 石料磨光值PSV |
| FO | F |  |  | FO | F |  |  |
| ≥45 | ≥35 | 0.2-0.4 | ≥35 | ≥50 | ≥40 | 0.2-0.4 | ≥40 |

5、水泥路面结构要求

（1）机动车道混凝土路面缩缝间距为4米，纵缝间距为3米。若缩缝与雨水口或检查井相交，缩缝可根据实际情况前后移动。

（2）机动车道在与沥青路面、其他结构物相接处，小半径圆曲线、竖曲线处均应设置胀缝，在混凝土路面端部的三处横缝处均应设传力杆，其余横向缩缝不设传力杆。

（3）在雨水口处，应设置胀缝与混凝土板完全隔开，并沿周边设防裂钢筋。

（4）水泥混凝土路面板出现错缝时，与接缝相对的板边加设防裂钢筋。

（5）在交叉口处，均采用纵缝的形式，垂直于本道路走向的纵缝采用设滑动传力杆的纵缝，平行于本道路走向的纵缝采用设拉杆的纵缝。

（6）在板的的自由边不能设置传力设施时，应设边缘钢筋，自由板角上部和锐角面层角隅应设角隅钢筋。

（7）施工缝设在横缝处。

（8）路面表面构造应采用刻槽的方法制作，构造深度要求如下：

一般路段：表面构造深度为0.70～1.10mm。特殊路段（急转、陡坡、交叉口、人流集中处）：0.80～1.20mm。

- 施工注意事项

- 施工前准备工作

施工单位应根据设计文件，每200m左右设置临时水准点一个，并复测平面和高程控制桩（按平面设计桩号布置），据此测出相应道路中心、路面宽度及纵横高程等样桩，控制桩测量精度应符合国家有关规范及规定。有碍施工的建筑物，渠道均应在施工前拆迁完毕。施工前应开挖临时边沟与附近出水口接通，做好临时排水措施，以利施工期间的积水排泄。

- 路基施工

1、道路设计范围内路基施工前应清除地表草皮、树根、淤泥、垃圾、杂填土、建筑垃圾和耕作土等。地面横坡如大于1:5时，应挖成宽度不小于2m的台阶，台阶表面作向内倾的2～4%的横坡。

2、路基填料均采用粘土，粘土宜选用亚粘土，粘粒含量宜为15%～30%，塑性指数宜为10～20，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质。填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%。要求路基填料的最小强度应满足《城市道路路基设计规范》表4.3.4、表4.5.2的规定，当不满足时应进行处治。压缩系数大于0.5MPa的红粘土不得用于填筑路堤。施工应尽量避开雨季。

3、土基的压实度采用重型击实标准。路槽应作与路面一致的横坡。

4、路基碾压时应水平分层碾压处理，每层虚铺厚度应与压实机具相适应，碾压之前应注意将填土的含水量控制在最佳含水量左右。

5、路槽底面土基回弹模量应≥20MPa。

6、道路沿线内如有局部软弱土，路基填筑前应将其清除或部分换填，夯实基底后方可进行填筑。

7、沿线如有粪坑、坟地、池塘、水沟等小范围地面不良结构，施工时应予清除换填。

8、施工时如遇重大不良工程地质情况，应通知各方责任主体协商处理措施。

9、施工中应严格执行相关施工与质量验收规范。

- 道路附属工程设计

- 路基排水

1、施工期间应有效排除由于降水和附近地带流入路基的地面水及施工用水。

2、路基施工排水必须合理安排临时排水路线，充分利用沿线已有排水措施，将水引入沟渠中。

3、路基施工中，若地下水影响路基稳定时，应根据情况采取适当降水等措施予以疏导处理。

- 其他施工注意事项

（一）根据实际情况，施工时在交叉口处预留过街管道。

（二）施工前应按设计要求进行道路用地放样，路基用地范围内的既有房屋、道路、给水、排水、通讯、电力、地下电缆设施、及其他建筑均应事先拆迁或改造；其范围内的树木等均应在施工前砍伐或移植清理。

（三）施工前，应熟悉设计图纸，认真进行技术交底，编制施工组织设计，严格按国家颁布的相关施工与验收规范验收评定工程质量。

（四）注意文明安全施工，保障行人安全。

（五）其他未尽事宜必须遵照有关规范执行。