- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业（行业名称及划分见本章附件1）。

1分标

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 智能榨油机 | 1 | 台 | 1、机器尺寸 ：长560mm（±10mm）×宽200mm（±5mm）×高380mm（±5mm）； 2、包装尺寸 ：长660mm（±10mm）×宽300mm（±5mm）×高450mm（±5mm）； 3、机器净重：约40斤； 4、额定功率：1000瓦； 5、最大扭力功率：2000瓦； 6、搭配两根榨杆； 7、进料压榨速度：15-20斤/小时； 8、出油率：花生出油率45%-47%，芝麻出油率42％-52％，核桃仁出油率60％-70％，油菜籽出油率30%-38%，黄豆出油率8%-15%，出油率根据原料质量不同，出油率不同； 9、温度设定，冷热双榨免炒料。 |
|  | 2 | 电炒锅 | 1 | 台 | 1、动力：电机（两相电0.75kw）； 2、加热管：8根； 3、尺寸：长1080mm（±10mm）×宽550mm（±5mm）×高950mm（±5mm）； 4、炒料：15斤内。 |
|  | 3 | 滤油机 | 1 | 台 | 1、电 机：1.5千瓦； 2、传动方式：皮带传动； 3、转 速：2000r/min； 4、直 径：约360mm； 5、高 度：约800mm； 6、产 量：约10斤/次； 7、整机重量：约80kg。 |
|  | 4 | 碾米机 | 1 | 台 | 1、柜式碾米机 ； 2、整机重量：约60kg； 3、适用范围：大米、小米、小麦、大麦荞麦、青稞、长米去壳； 4、玉米、大豆去皮； 5、产品材质：不锈钢 ； 6、产品尺寸：长430mm（±5mm）×宽360mm（±5mm）×高900mm（±10mm）； 7、电机转速：2800r/min； 8、额定电压：220V； 9、额定电压：2200W； 10、生产率：≥360斤/小时； |
|  | 5 | 分装机 | 1 | 台 | 全自动定量分装机 1、控制范围：20-1500克(因产品而异)； 2、整机尺寸：长mm（±5mm）×宽490mm（±5mm）×高1240mm（±10mm）； 3、产品重量：约35kg； 4、分装速度：30包/分钟(因产品而异) ； 5、电压：220V/50HZ(可改电压) 6、误差：+1-5克(因产品而异)； 7、适用范围：颗粒粉末状。 |
|  | 6 | 包装机 | 1 | 台 | 1、电机功率(kw)： 0.75 2、可包装容量：1公斤； 3、机器尺寸(mm)：长 505mm（±5mm）×宽680mm（±5mm）×高1095mm（±10mm）； 4、电压(V)： 220； 5、真空室尺寸(mm)：长95mm（±5mm）×宽620mm（±5mm）×高300mm（±5mm）； 6、频率(Hz) ：50 7、热封有效尺寸(mm)： 600 ； 8、工作循环(次/分) 2-3； 9、净重(kg)： 81 10、真空泵(m3/h)： 20； 11、外箱尺寸(mm)：长760mm（±10mm）×宽665mm（±10mm）×高1255mm（±10mm） ； 12、毛重(kg)：约110 |
|  | 7 | 车间总动力配电房 | 1 | 套 | 动力配电房，供压榨、澄清、蒸发、煮糖等工段的配电柜提供380V/220V动力电源。 |
|  | 8 | 压榨工段配电柜 | 1 | 套 | 配套多路380V/220V断路器，为工段内变频器泵、搅拌电机、压榨电机等提供动力电源。 |
|  | 9 | 澄清工段配电柜 | 1 | 套 | 配套多路380V/220V断路器，为工段内变频器泵、搅拌电机、压榨电机等提供动力电源。 |
|  | 10 | 蒸发工段配电柜 | 1 | 套 | 配套多路380V/220V断路器，为工段内变频器泵、搅拌电机、压榨电机等提供动力电源。 |
|  | 11 | 煮糖工段配电柜 | 1 | 套 | 配套多路380V/220V断路器，为工段内变频器泵、搅拌电机、压榨电机等提供动力电源。 |
|  | 12 | 中央控制室配电柜 | 1 | 套 | 配套多路380V/220V断路器，为中控室电脑、大屏显示器提供动力电源。 |
|  | 13 | 中央CPU控制柜 | 1 | 套 | 尺寸：长1700mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高400mm（±10mm），安装CPU、交换机、以太网接口模块等。 |
|  | 14 | 远程IO控制柜 | 1 | 套 | ▲1、各压榨、澄清、蒸发、煮糖工段所有仪表信号线缆接入本工段分布式IO柜，柜内包含各继电器、接触器、空开、隔离器等； ▲2、统一将所有分布式IO柜接入中央控制柜； ▲3、各操作柜具备本地/远程操作模式，本地模式下由当前操作柜进行手动点动操作相关设备；远程操作下由上位机通过PLC进行手动/自动操作； ▲4、各操作柜IO模块具备profinet或profibus等总线通讯功能。 #### ▲5、在每个工段的配电柜预留至少20%的IO点。 |
|  | 15 | 中央控制上位机组态监控软件 | 1 | 套 | ▲1、含压榨、澄清、蒸发、煮糖罐等制糖工艺自动化系统，各工段系统设计单独操作界面，通过按钮快速切换； ▲2、系统除了按实训室现有设备进行页面组态外，还需根据糖厂实际生产情况进行组态，如澄清工段中磷酸稀释系统、絮凝剂稀释系统，煮糖系统中自动抽种、自动分割系统、糖蜜在线稀释系统均应包含在系统界面中，且要求实现虚拟仿真操作； ▲3、实现生产过程中的数据采集、控制运算、控制输出(包括连续控制，电机控制,逻辑控制、顺序控制等)、设备运行状态监视、报警记录、远程通信、实时数据处理和显示、历史数据管理、日志记录、事故追忆、用户权限控制、带动态参数显示的流程图，控制水平将达到国内同行业领先水平； ▲4、远程控制：操作人员可以通过监控大屏对设备进行远程控制，如启停设备、调整参数等，提高操作效率； 操作记录：记录操作人员的操作行为，以便后续追溯和分析； ▲5、各工段界面系统具备独立在线连接设备操作与虚拟仿真切换操作的功能。 |
|  | 16 | 监控大屏组态页面 | 1 | 套 | ▲1、展示整个制糖工艺的流程，包括原料处理、压榨、澄清、蒸发、煮糖、结晶、分蜜、干燥和包装等各个环节，帮助操作人员全面了解生产流程； ▲2、实时数据采集：从各种传感器和设备中采集重要数据，如温度、湿度、压力、流量以及设备状态等，确保数据的准确性和及时性； ▲3、数据展示：将采集到的数据以图形化方式展示在大屏上，如趋势图、柱状图、饼图等，使数据更加直观易懂。 |
|  | 17 | PLC控制软件及仿真教学系统 | 1 | 套 | ▲1、控制软件除了实现在线控制、监视功能外，必须包含仿真教学系统，在设备关机或离线状态下可开展仿真模拟教学工作； ▲2、制糖工艺仿真教学系统通过模拟制糖工艺的各个环节，包括原料处理、压榨、澄清、蒸发、煮糖、结晶、分蜜、干燥和包装等，使学生能够在虚拟环境中熟悉制糖工艺的流程、设备操作、参数调节以及异常处理等内容。教学系统不仅要求能降低了实际操作的成本和风险，还提高了学生的实践能力和解决问题的能力； ▲3、控制软件及仿真教学系统必须包含以下特点： (1)真实性：系统以真实制糖工艺为原型，通过动态模型实时模拟真实工艺反应装置现象和过程，确保仿真结果的准确性和可靠性； (2)交互性：学生可以通过仿真工艺反应装置进行交互操作，如调节工艺参数、处理设备故障等，从而更深入地了解制糖工艺的本质和规律; (3)全面性：系统涵盖了制糖工艺的各个环节，从原料处理到成品包装，使学生能够全面了解制糖工艺的全过程； (4)安全性：在虚拟环境中进行操作，避免了实际操作中可能存在的安全风险，保障了学生的安全； (5)灵活性：系统可以根据教学需求进行定制和扩展，满足不同学校和专业的教学要求。 |
|  | 18 | CPU模块及电源模块 | 1 | 套 | 中央控制CPU，将各工段分布式IO模块进行集中处理。 |
|  | 19 | 分布式IO接口模块 | 1 | 台 | ▲各工段可采用ET200分布式IO模块进行数据采集及控制，再统一接入中央控制柜。 |
|  | 20 | 数字量输入信号模块 | 3 | 台 | 32点或16点 |
|  | 21 | 数字量输出模块 | 3 | 台 | 32点或16点 |
|  | 22 | 模拟量输入模块 | 3 | 台 | 16点或8点 |
|  | 23 | 模拟量输出模块 | 3 | 台 | 16点或8点 |
|  | 24 | RS485通讯模块 | 3 | 台 | Modbus模块 |
|  | 25 | 网关通讯模块 | 1 | 台 | 实现大屏对设备数据的传输、采集功能。 |
|  | 26 | 线缆桥架 | 1 | 批 | 在吊顶上安装线缆桥架，强弱电分离，按本项目现场实际需求量提供。 |
|  | 27 | 动力线缆材料、布线 | 1 | 批 | 含所有强电的布线安装，按本项目现场实际需求量的提供。 |
|  | 28 | 信号线缆材料、布线 | 1 | 批 | 含所有控制电源、信号线缆安装费，按本项目现场实际需求量的提供。 |
|  | 29 | 不锈钢手动开关阀 | 50 | 套 | 每个泵前配手动开关阀。 |
|  | 30 | 交换机 | 1 | 台 | 1、全千兆以太网交换机:24GE； 2、24个10/100/1000M自适应RJ45端口； 3、所有端口均具备线速转发能力； 4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 5、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境； 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式； 7、网络标准:IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x； 8、端口 :24个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 9、指示灯 :每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯； 每设备具有1个Power指示灯； 10、存储转发:支持8K的MAC地址表深度； 11、工作温度：0℃～40℃ ； 12、存储温度：-40℃～70℃； 13、工作湿度：10%～90%RH，不凝露； 14、存储湿度：5%～90%RH，不凝露； 15、输入电源 :100-240V～ 50/60Hz； 16、外形尺寸（L×W×H）：长294mm（±5mm）×宽180mm（±5mm）×高44mm（±5mm）； 17、三模式切换 :标准交换、VLAN隔离、网络克隆。 |
|  | 31 | 机柜 | 1 | 台 | 1、规格： 22U ；长600mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）×高1200mm（±10mm）； 2、配置六插位PDU专业插座1个。 |
|  | 32 | 电气设计、布线、安装、调试 | 1 | 批 | ▲1、制糖实训室供配电电路设计、EPLAN控制系统接线图设计； ▲2、制糖实训室设备CAD布局图设计（投标时须在投标文件中提供该布局图）； 3、动力线缆、信号线缆敷设，设备安装； 4、软、硬件联动调试。 |
|  | 33 | 1#撕解机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； ▲4、软件上针对每个电机单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 34 | 输蔗机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； 4、软件上针对每个电机单独留有图标； 5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 35 | 2#蔗刀机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； ▲4、软件上针对每个电机单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 36 | 1#耙齿机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； ▲4、软件上针对每个电机单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 37 | 1#压榨机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； 4、软件上针对每个电机单独留有图标； 5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 38 | 耙齿中间输送机 | 1 | 台 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，柜上远程/就地；2）启动/停止； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； ▲4、软件上针对每个电机单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 39 | 混合汁泵控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将泵控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面； ▲6、实现液位显示及自动控制。 |
|  | 40 | 中和汁泵控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将泵控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面； ▲6、实现液位显示及自动控制。 |
|  | 41 | 清汁泵控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将泵控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面， ▲6、实现液位显示及自动控制。 |
|  | 42 | 硫熏中和器控制 | 1 | 套 | 1、接入开关阀门6套； 2、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）每套阀门单独点动打开/关闭； 3、实现远程自动控制； 4、实现自动/手动控制无干扰切换； ▲5、软件上需针对每个阀门单独留有图标，便于手动控制； ▲6、需软件编程控制，提供操作界面； ▲7、实现流量稳定均衡自动控制。 |
|  | 43 | 加热器控制 | 3 | 套 | 1、接入调节阀门1套； 2、实现温度自动控制； 3、界面显示当前温度； 4、实现自动/手动控制无干扰切换； ▲5、软件上需针对每个阀门单独留有图标，便于手动控制； ▲6、需软件编程控制，提供操作界面； 7、每套加热器新增温度传感器1套； 8、每套加热器新气动调节阀1套。 |
|  | 44 | 快沉池搅拌控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面； ▲6、实现液位显示及自动控制。 |
|  | 45 | 吸滤机控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； ▲3、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 46 | 压差传感器计 | 3 | 套 | 1、将压差传感器信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示压力。 |
|  | 47 | 温度变送传感器 | 3 | 个 | 1、将液位计信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示液位。 |
|  | 48 | 压差液位计 | 3 | 个 | 1、将液位计信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示液位。 |
|  | 49 | 气动开关阀 | 20 | 套 | 1、将开关阀信号线引到中央控制室电柜； 2、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； 3、软件上针对每个泵单独留有图标； 4、需软件编程控制，提供操作界面； 5、实现自动/手动控制无干扰切换。 |
|  | 50 | 压差传感器 | 2 | 套 | 1、将压力计信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示压力； 3、每个罐新增压差传感器1个。 |
|  | 51 | 温度变送传感器 | 2 | 个 | 1、将液位计信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示液位。 |
|  | 52 | 压差液位计 | 2 | 个 | 1、将液位计信号线引到中央控制室电柜； 2、在上位机界面实时显示液位； 3、每个罐新增压差液位计1个。 |
|  | 53 | 气动开关阀 | 20 | 套 | 1、将开关阀信号线引到中央控制室电柜； 2、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； 3、软件上针对每个泵单独留有图标； 4、需软件编程控制，提供操作界面； 5、实现自动/手动控制无干扰切换； 6、每个罐新增10套气动开关阀。 |
|  | 54 | 气动调节阀 | 6 | 套 | 1、将调节阀信号线引到中央控制室电柜； 2、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； 3、软件上针对每个泵单独留有图标； 4、需软件编程控制，提供操作界面； 5、实现自动/手动控制无干扰切换； 6、每个罐新增3套气动调节阀。 |
|  | 55 | 分蜜机控制 | 1 | 套 | 1、控制实现：1）本地有电控柜，远程/就地；2）启动/停止；3）故障；4）报警；5）频率控制； 2、将电机控制信号线引到中央控制室电柜； 3、柜内预留接口（控制实现的所以接口）； ▲4、软件上针对每个泵单独留有图标； ▲5、需软件编程控制，提供操作界面。 |
|  | 56 | 物料管路改造 | 1 | 批 | 所有设备用不锈钢管路，焊接密封，不漏水。 |
|  | 57 | 气路管路改造 | 1 | 批 | 气压管路的安装改造 |
|  | 58 | 布线镀锌管改造 | 1 | 批 | 镀锌线管焊接固定 |
|  | 59 | 地面找平 | 461 | m² | 强度32.5普通硅酸盐水泥、砂水泥砂浆找平地面 |
|  | 60 | 地面自流平 | 461 | m² | 水自流平： 1、抛光处理； 2、刷涂界面剂； 3、倒置自流平混凝土； 4、用滚筒压水泥。 |
|  | 61 | 区域划线标识 | 1 | 批 | 按要求标识划分。 |
|  | 62 | 车间排水沟 | 1 | 批 | 排水暗沟，用不锈钢板盖好。 |
|  | 63 | 地下线管 | 1 | 批 | 线缆从工段配电柜接入就近设备时需通过镀锌线管或者地线线管引线。 |
|  | 64 | 空压机 | 1 | 台 | 1、气缸≥6缸压缩机； 2、气罐≥120L； 3、静音，带干燥功能。 |
|  | 65 | 旧设备损坏检修 | 1 | 批 | 对原有设备进行检查、修理 |
|  | 66 | 设备清洁 | 1 | 批 | 对原有设备进行清洁、保养 |
|  | 67 | 设备耗材 | 1 | 批 | 机油、液压油、密封圈等 |
|  | 68 | 管道配件 | 1 | 批 | 法兰、连接件、接头、弯头等 |
|  | 69 | 造纸车间 | 1 | 批 | 造纸车间设备就位安装 |
|  | 70 | 文化墙、标识牌 | 1 | 批 | 工艺流程牌、标识牌等 |
|  | 71 | 其他辅助安装材料 | 1 | 批 | 1、角钢连接件；2、膨胀钉；3、设备底座；4、各类防护钢板等。 |
|  | 72 | 垃圾清运 | 2 | 间 | 拆除垃圾处理 |
|  | 73 | 400万星光枪机摄像头 | 4 | 台 | 1、最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色≥0.005lx。 3、具有至少1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口，1个SD卡卡槽。 ▲4、设备内置≥1颗GPU芯片，≥1个麦克风，≥1个扬声器，≥2颗补光灯。 5、支持红外补光，红外作用距离不低于30m。 6、支持样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件连续发送1000个数据包，重复测试3次，无丢包。 7、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 ▲8、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍最佳人脸图片及对应的全景图片、图像及给出报警提示。 ▲9、支持开启、关闭视频遮盖功能。当功能开启后，可最多设置≥4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 10、能在DC12V±25%范围内正常工作，支持防反接保护和POE供电。 |
|  | 74 | 4寸400万球机 | 2 | 台 | 1、视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外补光距离≥100米。 2、支持最低照度可达彩色≥0.005Lux，黑白≥0.001Lux。 3、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°。 4、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 5、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 6、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ▲7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持256GB。 9、具备较好的防护性能环境适应性能，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 10、具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 11、供电方式支持DC12V、PoE供电。 |
|  | 75 | 8口POE百兆交换机 | 1 | 台 | 1、提供≥8个百兆PoE电口，≥1个千兆网络电口。 2、支持IEEE 802.3at/af。 3、交换容量：≥3.6Gbps。 4、包转发率：≥2.68Mpps。 5、端口最大供电功率：30W。 6、支持远距离传输。 7、支持6KV防浪涌（PoE口）。 8、支持PoE输出功率管理。 10、线速转发、无阻塞设计。 11、存储转发交换方式。 12、坚固式高强度金属外壳。 13、无风扇设计，高可靠性。 |
|  | 76 | 硬盘录像机 | 1 | 套 | 1、支持≥8路H.265、H.264混合接入，支持接入存储带宽≥80M，转发带宽≥80M。 2、可同时显示输出≥6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或≥8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像。 ▲3、启用SVC解码，可同时正放或倒放≥5路H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为≥6个1920×1080格式的视频图像。 4、设备显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项。 5、支持码流分辨率不低于：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）。 ▲6、可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放，可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。 7、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘。 8、支持多址设定，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ▲9、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备，支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。 ▲10、支持检索和回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。 11、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。 12、支持≥1个SATA接口，≥2个百兆网口，≥1个HDMI 接口，≥1个VGA接口，≥2个USB2.0接口。 13、含1块8T硬盘。 |
|  | 77 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 1、制冷方式：直冷 2、规格约：约1210mm*710mm*1940mm（长×宽×高） 4、温度范围：冷藏-5～+5°C、冷冻-5～-15°C 6、加厚无磁不锈钢板，蒸发器、冷凝器均为精铜管制造，超厚高密度发泡高效保温层，箱体整体发泡， 7、采用优质压缩机、制冷快、能耗低 |
|  | 78 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1、文化牌：6块：长800mm（±10mm）×宽600mm（±10mm）；图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，1.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 2、文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 |
| ▲商务条款 | 售后服务要求 |  | ▲1、质量保证期：1年（自交货验收合格之日算起），如技术要求中有特殊要求的，按特殊要求执行。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，中标人和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，中标人应负责更换，若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 3、质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由中标人全部承担。所有货物提供一年（自交货验收合格之日起算）的上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内中标人负责上门维修、更换零部件并承担由此产生的全部费用，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。 4、产品质量按现行国家标准和技术规范。 ▲5、负责送货上门、中标人的技术人员现场安装、调试和技术指导，并在采购人使用地，对采购人培训操作人员进行免费，使操作人员掌握设备操作及日常维护，熟练掌握全部功能为止。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。 ▲6、维修响应：对于故障处理，要求中标人在质保期内提供24小时免费维护服务，要求接到故障通知后4小时内到达现场解决故障。并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 7、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还应为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 8、中标人需提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电器接线图等技术资料。 |  |  |
|  | 合同签订时间 |  | 中标通知发出之日起25日内。 |  |  |
|  | 交货时间及地点 |  | ▲1、交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并通过采购人验收合格。 ▲2、交货地点：广西南宁市广西轻工技师学院（采购人指定地点）。 |  |  |
|  | 付款条件 |  | - 合同签订后10个日历日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%预付款； - 2、设备安装完毕验收合格后，10个工作日内采购人向中标人支付合同总金款的70%； 3、采购人每次支付合同款前，中标人必须提供对应金额的合法、有效发票给采购人。 |  |  |
|  | 投标报价要求 |  | - 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修、售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、对于本文件中明确列明必须报价的货物，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 |  |  |
|  | 验收标准、规范 |  | 1、中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用； 2、采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合其投标文件中承诺的和招标文件、采购合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担； 3、当货物安装完成后，由中标人向采购人提出验收申请，并于验收前向采购人提供货物相关的技术、装箱单、合格证等资料； 4、在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认； 5、验收标准 1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； 2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5） 执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |  |  |
|  | 其他说明 |  | 一、核心产品 本项目选择第 1 项“ 智能榨油机 ”作为核心产品。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 二、进口产品说明 □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 三、其他 为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 - 中标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |

2分标

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 切菜机 | 1 | 台 | 1.功能:丝/片/段/丁/萎形/波浪； 2.适用食材:圆径类； 3.过菜高度:80mm； 4.切段长度:2-30mm； 5.效率:500-800kg/h； 6.功率:1500kw； 7.重量:约220kg。 |
|  | 2 | 果蔬冻干机 | 1 | 台 | - 冻干面积：0.6 ㎡； 2.冷阱盘管温度：＜-75℃（空载）； 3.极限真空度：10pa 以下（空载）； 4.抽气速率：6L/S（220V）8L(380V)； 5.捕水能力：8kg/24h； 6.冷却方式：风冷； 7.除霜模式：自然化霜； 8.主机重量：约450kg - 9.主机尺寸：约960mm×785mm×1450mm（长×宽×高）； 10.整机功率：5500W 11.物料盘：物料盘 4 个，尺寸：约为350mm×470mm×30mm（长*宽*高）； 12.隔板温度范围：-50℃至 70℃ 13.隔板：隔板 4+1 层，隔板间距约50mm,隔板尺寸约为约360（mm）×480（mm）×18（mm）（长*宽*高）； 14.主电源：220VAC 50HZ(可选 380VAC/50HZ； 15.工作条件环境温度：10℃-30℃； 16.相对湿度：≤70%； 17.工作环境：工作环境应没有导电尘埃，爆炸性、腐蚀性气体及强电磁场干扰； 18.运输贮存条件环境温度：-40℃～50℃。 |
|  | 3 | 原果清洗槽 | 1 | 台 | 1.快速冲洗，无损果蔬； 2.清洗方式：鼓泡清洗； 3.自来水进出口； 4.304不锈钢材质。 |
|  | 4 | 提升机 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质,工程塑料链板； 2.变频控制，速度可调； 3.坡面60度倾斜， 配电机等。 |
|  | 5 | 破碎机 | 1 | 台 | 1.额定能力：100-300KG/H； 2.破碎粒度5-8mm,转速300r/min； 3.坡面3度倾斜； 4.规格：约600mm×600mm×1200mm（长*宽*高）； 5.电机功率：0.75KW。 |
|  | 6 | 榨汁机组 | 1 | 台 | 1.处理能力：100-300kg/h； 2.电功率1.5kw； 3.转速900r/min； 4.筛网孔径￠0.25-￠8mm； 5.物料接触部分为304材质、符合食品卫生级。 |
|  | 7 | 集汁槽 | 1 | 台 | 1.物料加工后集中收集汁液； 2.集中后统一出料； 3.材质：304不锈钢； 4.与榨汁机组和过滤器相连。 |
|  | 8 | 双联过滤器 | 1 | 台 | 1.外壳采用304不锈钢材质； 2.滤芯式过滤，可更换设计； 3.最大使用压力0.5Mpa； 4.使用环境PH值1~14，密封为食品级硅橡胶； 5.密封材料：EPDM； 6.压力：约10kg。 |
|  | 9 | 离心泵 | 1 | 台 | - 材质：304不锈钢； - 2.敞开式叶轮； 3.电机功率≥2.2KW； 4.可冲洗机械封闭。 |
|  | 10 | 酶解罐 | 1 | 台 | 1.304 不锈钢材质； 2.各部件搅拌器，转速50转/分;功率0.37Kw； 3.有效容积50升,三层罐； 4.夹套热水恒温，外加聚氨酯保温； 5.进出口径Φ25； 6.附温度显示表； 7.结构为封闭式，锥底，锥顶，带搅拌罐身2B板材。 |
|  | 11 | 离心泵 | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢； 2.敞开式叶轮； 3.电机功率≥2.2KW； 4.可冲洗机械封闭。 |
|  | 12 | 平板离心机 | 1 | 台 | 1.材质：304材质； 2.转鼓直径：约300mm； 3.有效容积：约20L； 4.最高转速：约1900r/min； 5.分离因素：约910； 6.电机功率：约1.5KW； 7.板材厚度：内胆厚：约4mm； 8.外壳厚：约2mm； 9.大翻盖厚：约3mm； 10.外形尺寸约为：约980mm×730mm×650mm（长*宽*高）。 |
|  | 13 | 板框过滤 | 1 | 台 | 1.过滤面积为：约0.5㎡； 2.层数：约10层； 3.材质：304不锈钢； 4.滤材直径：约200mm； 5.滤材精度：0.22-100mm； 6.理论水通量：1T/H，过滤压力小于等于0.3Mpa。 |
|  | 14 | 调配罐 | 1 | 台 | 1.容量50L； 2.带加热（冷却）和保温夹层，24小时温度变化不超过2℃； 3.304不锈钢材质，内外焊缝抛光300目； 4.罐身2B不锈钢板材料； 5.结构为半开式，锥底，平顶，带搅拌电机，附温度显示、清洗喷头、取样阀等。 |
|  | 15 | 离心泵 | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢； 2.敞开式叶轮； 3.电机功率≥2.2KW； 4.可冲洗机械封闭。 |
|  | 16 | 真空脱气机 | 1 | 台 | 1.额定能力：50升/小时； 2.304不锈钢材质； 3.采用薄膜真空方式,出料双密封，自吸式进料； 4.出料泵双密封，自吸式进料；真空度0.05-0.09Mpa； 5.设备整体位于304不锈钢机架上； 6.功率：3K W，380V，50 HZ； 7.该设备主要由罐体、真空泵、物料泵、单向阀、视镜、机架等组成。 |
|  | 17 | 高压均质机 | 1 | 台 | 1.流量：100L/H； 2.额定压力：25MPA； 3.工作压力：20Mpa； 4.外形尺寸：约755mm×520mm×935mm（长*宽*高）； 5.整体式泵体结构设计，强度和寿命得到可靠保证； 6.采用卫生级压力隔膜表显示压力柱塞采用航空钛合金材料制作。 |
|  | 18 | 高位平衡罐 | 1 | 台 | 1.304不锈钢材质； 2.半开式结构，单层罐； 3.内外焊缝抛光300目； 4.有效容积50升。 |
|  | 19 | 超温杀菌机（UHT） | 1 | 台 | - 设备是管式杀菌机,集加热、杀菌、冷却、灌装为一体、充分模拟生产车间的实际生产状况、真实地反映生产数据于实验室，设备可以控制，产品的杀菌温度、流量等各种参数，操作简便、灵活，具备CIP清洗和SIP在线灭菌功能； - 设备通过一段加热系统来实现将液态产品加热到137℃，第一段预热段最高可加热到92℃；第二段从92℃加热到137℃（杀菌段）。（双锅炉可加热到150℃）冷却系统有二段，由自来水冷却；另外，还有SIP在线杀菌段，SIP冷却段，以降低SIP回流温度； - 微型,移动的实验室,占地2-3平方米，进料斗：≥4升；外设仅需自来水和电； - 杀菌温度88—150℃；灭菌时间:5S,15S,30S等； - 灌装形式：无菌冷灌装、常温灌装、热灌装； - 物料进出口直径：约14MM ，水进出口直径：约25MM； - 系统内工作压力最高可达10巴； - 设备外形尺寸：约1500mm×920mm×1300mm（长*宽*高﹚设备重量大约为220公斤； - 电源: 三相交流电380V±10%, 50HZ±10%， 功率不超过12KW ； - 生产能力：标准产能20升/小时，5—50升/小时可调节；可最小实验量5升； - 变速泵一台，传送产品流量为5~50升/小时，CIP流量1000升/小时； - 杀菌装置：加热锅炉系统两组，分别控制预热段和加热段；最高杀菌温度可达到137℃； - 冷却装置：冷却段一组，自来水冷却至接近常温状态； - 温控器：第一段升温用热水循环器及控制器一套；第二段加热用过热水循环器及控制器一套； - 产品温度显示器：至少应具有用于一级、二级加热段处的温度显示器； - 过压卸压阀/背压减压隔膜阀/背压控制隔膜阀及三通转向阀一套； - 产品接触表面采用卫生级不锈钢材质,整个系统置于不锈钢移动基座之上； - 实时调控PID恒温控制技术，控温准确与电脑连接，试验数据自动生成曲线，可打印、在线记录、下载并永久保存； - 工艺参数可直接在控制面板上设置，实时读取各参数变化，直观了解系统工作状况； - 精确模拟调配、均质、老化、巴氏杀菌、高温短时杀菌、超高温瞬时杀菌及无菌灌装等多种生产工艺； ▲21.控制系统：采用PLC控制，触摸屏操作，软件采用超高温杀菌机一体化集成系统。 |
|  | 20 | 实验型无菌灌装机 | 1 | 台 | - 1.系统充填室安装在UHT杀菌机之后，为一独立工作单元； - 2.系统内装有无菌三通阀，臭氧发生器、紫外杀菌机等使得灌装过程操作简单，通过脚踏开关及手持包材即可实现连续式灌装，用于批量制作样品，充填室内空气净化程度达百级、可自动进行整个试验线的CIP和SIP ； - 3.系统内装有保温缓冲罐，臭氧发生器、电磁阀、单头充填阀、照明灯、机架、紫外杀菌灯、温度感应器及显示器，灌装过程操作简单，仅需通过脚踏开关及手持包材即可实现连续式灌装，用于批量制作样品，充填室内空气净化程度达百级、可自动进行整个试验线的 CIP 和 SIP； - 4.由风机、初效、高效过滤器及臭氧发生器组成的空气净化系统。工作时，外界空气经初效过滤器预过滤，再由风机送入高效过滤器，在操作区达到高超净度(百级)，最后由紫外灯和臭氧发生器灭菌，在局部形成超净无菌状态、 模拟工艺：无菌灌装； - 4.性能指标：层流方式：垂直层流； - 5.平均风速：≥0.4M/S，风速可调； - 6.洁净度：100 级； - 7.照明灯功率：约20 W； - 8.紫外灯功率：约18W； - 9.风机功率：370 W； - 10.小包装灌装管路中装有10升容量之保温缓冲罐； - 11.配备单头充填阀，直径约8MM； - 12.5KG大包装管路中配备单头充填阀并手动控制开关，系统内配有SIP板片组块，可以满足无菌充填时SIP。 |
|  | 21 | 纯水系统 | 1 | 套 | 1.纯水产量200L/H； 2.304不锈钢材质，原水罐容积300L，纯水储罐300L； 3.出水电导率 ＜20 u s/cm，回收率 50%-75%； 4.操作压力 1-1.5Mpa，细菌去除率≥99%，热原去除率≥99%； 5.卷式复合反渗透膜； 6.设备组成：反渗透膜、原水泵、高压泵、纯水泵、流量计、原水罐、纯水储罐等。 |
|  | 22 | CIP清洗系统 | 1 | 套 | - 车底为万用轮，可实现自由移动； - 2.三罐式结构、整体304不锈钢结构、罐体容量为100L； 3.附一离心清洗泵、另附耐酸碱清洗软管6M。 |
|  | 23 | 整线控制系统 | 1 | 套 | - 1.柜体采用优质304不锈钢； 2.显示整个流程，触屏控制、现场按钮操作； 3.系统内各电线/电缆/信号线等； ▲4.采用PLC控制，控制系统为果汁饮料生产控制交互系统。 |
|  | 24 | 管道、管接件、阀门、泵等 | 1 | 套 | 1.所有部件均为304材质； 2.不锈钢管外壁抛光300目，管道内壁磨砂酸洗； 3.系统内各式阀门、管接件、辅件一式. |
|  | 25 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 1.制冷方式：直冷； 2.规格：约1210mm×710mm×1940mm（长×宽×高）； 4.温度范围：冷藏-5～+5°C、冷冻-5～-15°C； 6.加厚无磁不锈钢板，蒸发器、冷凝器均为精铜管制造，高密度发泡高效保温层，箱体整体发泡； 7.采用优质压缩机、制冷快、能耗低。 |
|  | 26 | 制冰机 | 1 | 台 | - 冰格排数：5*9=45个（45个冰格）； 2.电压(v）/频率(Hz)：220V/50Hz； 3.功率(m)：300W； 4.产量：不低于68kg/天。 |
|  | 27 | 刀具 | 5 | 套 | 件数：6件套 （小水果刀1把、大水果刀1把、菜刀1把、剪刀1把、磨刀棒1根、刀架一个），刀身材质：4cr13钢材。 |
|  | 28 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | - 文化牌：6块：60×高80cm：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，2.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 3.文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 |
|  | 29 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | - 设备应为高清红外海螺型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2.设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），设备应具备焦距3.6mm镜头。 3.设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等； 4.设备应支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式； 5.设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 6.设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms； 7.设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准； 8.设备应支持AEC回声抵消功能，在语言对讲时可抵消回声影响； 9.设备应支持音频混音功能，实现远程声音和本地声音同步录像； 10.设备支持外接两个音频采集设备，在浏览或者回访时可以选择监听其中一路音频，或者同时监听两路音频； - 设备应支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题； 12.设备应支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰； 13.设备应支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节； 14.设备应支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域； 15.设备应支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能； - 16.设备应支持本地 TF卡存储，支持热插拔，TF卡最大容量≥256G。 17.设备应支持断链转存功能，在断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传； 18.设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能； 19.设备应内置红外补光，当环境照度低于一定值时，通过红外照射，可基本分辨距离不低于40米处所摄目标的轮廓和状态； 20.支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果； 21.设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能； 22.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能； 23.设备应满足IP67级防护要求； 24.设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV； 25.设备应满足工作温度-40℃~+70℃； 26.设备应能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。 ▲27.本次扩容项目不少于2个前端接入授权，能与采购人原有平台系统实现接入； 28.包含2台监控摄像头； - 29.含数据交换机1台，24个10/100/1000BASE-T以太网端口(247W PoE+),2个千兆SFP,内置交流供电。 |
|  | 30 | 设备安装调试 | 1 | 项 | 实训室设备安装所需用电、实训设备安装调试。 |
|  | 31 | 茶叶电炒锅 | 20 | 台 | 1.铸铁锅，无极调温，外形尺寸:约800×800×820mm（长*宽*高）；(±10%) 含机架装置； 2.加热功率: 约3.5kW，加热盘直径：约250mm； 3.锅口直径:630mm(±10%)； 4.锅口深度:220mm(±10%)； 5.具有短路保护功能，带温度可控器； 6.锅底厚度：约0.5mm双层保温。 |
|  | 32 | 茶叶摊青设备 | 2 | 台 | 含不锈钢筛16层，外形尺寸：约910mm*910mm*1500mm（长*宽*高）； |
|  | 33 | 茶叶滚筒杀青机 | 1 | 台 | 内桶：铁滚筒，工作电压380V，外形尺寸：约2200mm*880mm*1160mm（长*宽*高），总功率21.75KW。 |
|  | 34 | 茶叶揉捻机 | 2 | 台 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：约730mm×720mm×780mm（长*宽*高）； 2.配套电动机功率： 0.35kW； 3.配套电动机转速：≧1400r/min； 4.配套电动机额定电压：220V； 5.揉盘内径：590mm(±10%)； 6.揉桶外径：300mm (±10%)； 7.揉桶高度：250mm(±10%)； 8.揉桶转速：42r/min(±10%)； 9.结构型式：丝杆加压； 10.整机重量：约 50kg； 11.采用标准JB/T9814-2007 ； 12.揉捻齿不锈钢17（±2）根，斜度33(±4)度，长度110mm(±10%)。 |
|  | 35 | 茶叶揉捻机 | 2 | 台 | 1.外形尺寸：约700mm×700mm×890mm(±10%)（长*宽*高）； 2.配套电动机功率： 0.18kW； 3.配套电动机转速：≧1400r/min； 4.配套电动机额定电压：220V； 5.揉盘内径：400mm(±10%)； 6.揉桶外径：25cm(±10%) ； 7.揉桶高度：250mm(±10%)； 8.揉桶转速：40r/min(±10%)； 9.结构型式：丝杆加压； 10.整机重量： 30kg； 11.采用标准JB/T9814-2007； 12.揉捻齿不锈钢16（±） 根，斜度33（±4）度，长度：170mm。 |
|  | 36 | 茶叶理条机 | 1 | 台 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：1940mm×680mm×760mm(±10%)（长*宽*高）； 2.配套电动机功率：0.25kW； 3.配套电动机转速：1400r/min； 4.配套电动机额定电压：380V； 5.槽内径：90mm(±10%)； 6.料槽长度：440cm(±10%) 7.料槽高度：80mm(±10%)； 8.转速：≧35r/min； 9.结构型式：水平移动。 |
|  | 37 | 茶叶烘焙机 | 4 | 台 | 托架：旋转式11层，功率4.5KW，外形尺寸：约665mm×520mm×1400mm（长*宽*高），工作电压220V。 |
|  | 38 | 红茶发酵机 | 1 | 台 | 电路：自动控制，一键启动，功率3.18KW，外形尺寸：约800mm×520mm×1600mm（长*宽*高），发酵层数：5，工作电压：220V。 |
|  | 39 | 鬃毛刷 | 20 | 把 | 鬃毛，高≧25CM，宽≧15CM。 |
|  | 40 | 筛子 | 40 | 个 | 竹编,直径≧52CM孔径≧3mm边高≧3cm。 |
|  | 41 | 簸箕 | 40 | 个 | 竹编,直径≧60CM边高≧3CM无孔。 |
|  | 42 | 大簸箕 | 40 | 个 | 竹编,直径≧88CM边高≧3CM无孔。 |
|  | 43 | 竹篓匡 | 10 | 个 | D=50CM，竹品，外形尺寸≧500mm×500mm×320mm（长*宽*高）。 |
|  | 44 | 茶叶摊凉架 | 5 | 个 | 16层，外形尺寸MM：约910mm×910mm×1500mm（长*宽*高），带轮子。 |
|  | 45 | 作业服 | 30 | 件 | 长袖(白色) XXL，XXXL |
|  | 46 | 作业头套 | 30 | 个 | 白色蘑菇帽 |
|  | 47 | 粗纱布包袱 | 10 | 块 | ≧70cm×70cm（长×宽）纱布包袱。 |
|  | 48 | 不锈钢操作台 | 10 | 个 | 约（长*宽*高）:1200mm×600mm×75mm，不锈钢板。 |
|  | 49 | 做手工茶茶油 | 200 | 块/支 | 蜡棒状或块状或粉状。 |
|  | 50 | 快速水分测定仪 | 1 | 台 | 1.仪器名称：快速水分测定仪 1.1分析原理：热失重法（红外线加热原理）； 1.2符合标准：烘箱干燥法； 2.技术指标 2.1干燥功能； 2.1.1加热方式：吸收加热； 2.1.2加热源：红外暗场加热管（金属管），功率：480W； 2.1.3加热温度范围：40—200℃，以1 C调整； 2.1.4待机温度范围：40—100℃，以1℃调整； 2.1.5超时待机温度：设定待机温度的工作时间（小时）； 2.2称重功能 ▲2.2.1称重量程：约70g； 2.2.2传感器精度：≥1mg； 2.2.3可读性：0.01%； 2.2.4重复性%：初始样品量≥1g时，+/-0.2%；初始样品量≥5g时，+/-0.05%； 2.2.5样品盘直径：约90cm； 2.3干燥参数 2.3.1加热模式：标准加热和温和加热； 2.3.2干燥时间：0.1—99.9min； 2.3.3可存储程序数：1个； ▲2.3.4终点判断模式：全自动；定时（2—99.59min）；手动； 半自动mg（1-50mg/5-300s）；半自动% （0.1-5.0%/5-300s）； 2.3.5测量结果显示模式：%水分，g水分，%干重（固体），g干重（固体），ATRO比值%M/S； 2.3.6最小样品量：约0.100g； ▲2.3.7界面：全彩色大屏幕触摸屏中文操作系统，无需额外软件可与word/Excel直接进行实验数据传输； 3.水分仪功能 ▲3.1运行指示灯在处于10米外都能观察到分析实验的进度； ▲3.2加热模块与称量室的底板可以取出，可以放在洗碗机中清洗，保证仪器配件的清洁； 4.配置清单：主机1台，电源适配器1个，样品铝盘80个，操作说明书1份； 5.商务部分: 提供一年质保、以上报价含增值税，含运费。 |
|  | 51 | 全自动智能包装机 | 1 | 台 | 外形尺寸:约600mm×660mm×1460mm（长*宽*高），称重范围3-15g，功率1 KW，工作电压220伏，每分钟15包。 |
|  | 52 | 热收缩膜包装机 | 1 | 台 | 1.收缩温度0-300℃； 2.加热管功率 6KW； 3.机器尺寸：约1100mm×570mm×730mm（长*宽*高）； 4.电源电压220伏； 5.收缩炉尺寸：约800mm×400*mm×200mm（长*宽*高）； 6.收缩速度0-12m/min。 |
|  | 53 | 多功能智能烫膜机 | 1 | 台 | 外形尺寸：约430mm×320mm×120mm（长*宽*高），功率：1.0KW |
|  | 54 | 茶叶分装机 | 1 | 台 | 外形尺寸:约400mm*300mm*410mm（长*宽*高），称重范围3-15g，功率1 KW，工作电压220伏，每分钟15包,手动出茶。 |
|  | 55 | 无纺布袋泡茶包装机 | 1 | 台 | 外形尺寸（长*宽*高）：约450mm×510mm×1400mm（长*宽*高），称重范围3-15g，功率0.6 KW，工作电压220伏，每分钟15包,自动出茶，方袋包装。 |
|  | 56 | 窨茶操作实训工位 | 2 | 个 | 定制，用于茉莉花茶窨制，1600mm×800mm×750mm（长×宽×高），围边高于台面10cm，配套2个漏筛。 |
|  | 57 | 扁形茶炒制机 | 1 | 台 | 电加热，外形尺寸:约1020mm×660mm×760mm（长*宽*高），速度：可调速，功率6KW，工作电压380V，扁茶造型。 |
|  | 58 | 茶叶真空机 | 1 | 台 | 工作电压220伏，外形尺寸：约380mm×400mm×680mm（长*宽*高），配有6个整形器，双封口，1.1KW真空泵 |
|  | 59 | 大容量分装机 | 1 | 台 | 外形尺寸:约600mm×500mm×1210mm（长*宽*高），称重范围5-150g，功率1 KW，工作电压220伏，每分钟15包,半自动封口。 |
|  | 60 | 手持喷码机 | 1 | 台 | 可换色带，充电式 |
|  | 61 | 茶叶审实训工位 | 1 | 台 | 外形尺寸:约1800mm×780mm×850mm（长*宽*高），不锈钢，20度底板流水。 |
|  | 62 | 单斗烘干机 | 1 | 台 | - 独立控温（不锈钢圆斗式，小于网口2.0MM）； - 外形尺寸：约600mm×700mm×1090mm （长*宽*高）； - 红外线加热功率4KW； - 排除茶毛功能； - 风力可调； - 温度可以调节常温-150度； - 双电路保护性能； - 带吸毫装置。 |
|  | 63 | 暖风萎凋槽 | 1 | 台 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：2900mm×1100mm×900mm(±10%)； 2.配套电动机功率： 0.2kW； 3.配套电动机转速：≧1400r/min； 4.配套电动机额定电压：380V； 5.加热功率：9kW； 6.保温板厚度：约50mm，斜度：15mm。 |
|  | 64 | 软甲 | 5 | 个 | 外形尺寸（长*宽*高）：约200mm×1200mm×250mm），竹质 |
|  | 65 | 全自动高速小罐茶包装机 | 1 | 台 | 1、适用于罐子，杯子，盒子自动封口用，采用PLC配合人机界面控制，操作简洁明了； 2、包装速度 500/小时； 3、使用电源 220V； 4、功率 2.5KW； 5、使用气压 0.6MPa-0.8 MPa； 6、最大耗气量 0.45m3/m； 7、外形尺寸：约75cm×75cm×150cm（长*宽*高)； 8、机器重量：约 200KG 9、工作流程：手动放罐→自动灌装→自动放片膜→自动封口→输出 |
|  | 66 | 美碎机 | 1 | 台 | 全长：约377mm； 全宽:约212mm； 全高：约573mm； 重量:约40kg； 动 力:0.2kw； 使用电源:AC 100； 处理能力:1kg/h； 绿茶的情况下，粗粉碎 20 微米程度可达到均一的粉碎。 |
|  | 67 | 无线路由器 | 2 | 台 | 速率3000Mbps，连接数：128。 |
|  | 68 | 设备安装调试 | 1 | 项 | 实训室设备安装所需用电、实训设备安装调试。 |
|  | 69 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 1、制冷方式：直冷 2、规格约：1210mm*710mm*1940mm（长*宽*高)； 4、温度范围：冷藏-5～+5°C、冷冻-5～-15°C 6、加厚无磁不锈钢板，蒸发器、冷凝器均为精铜管制造，高密度发泡高效保温层，箱体整体发泡， 7、采用优质压缩机、制冷快、能耗低 |
|  | 70 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | 1.设备应为高清红外海螺型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），设备应具备焦距3.6mm镜头。 3.设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4.设备应支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 5.设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 6.设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。 7.设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准。 8.设备应支持AEC回声抵消功能，在语言对讲时可抵消回声影响。 9.设备应支持音频混音功能，实现远程声音和本地声音同步录像。 10.设备支持外接两个音频采集设备，在浏览或者回访时可以选择监听其中一路音频，或者同时监听两路音频。 11.设备应支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 12.设备应支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。 13.设备应支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 14.设备应支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 15.设备应支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 16.设备应支持本地 TF卡存储，支持热插拔，TF卡最大容量≥256G。 17.设备应支持断链转存功能，在断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传。 18.设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能。 19.设备应内置红外补光，当环境照度低于一定值时，通过红外照射，可基本分辨距离不低于40米处所摄目标的轮廓和状态。 20.支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 21.设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能。 22.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 23.设备应满足IP67级防护要求。 24.设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 25.设备应满足工作温度-40℃~+70℃。 26.设备应能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。 ▲27.本次扩容项目不少于2个前端接入授权，能与采购人原有科达平台系统接入。 28.包含2台监控摄像头。 29.含数据交换机1台，24个10/100/1000BASE-T以太网端口(247W PoE+),2个千兆SFP,内置交流供电。 |
|  | 71 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1.文化牌：6块：60*高80cm：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，2.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 3.文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 |
|  | 72 | 粉碎机 | 1 | 台 | 1.电源电压(V)：约220； 2.电机功率(w)：约460； 3.转速(r/min)：约24000； 4.粉碎效果(目)：60-200； 5.产品外形尺寸(mm)：约ф140×290。 |
|  | 73 | 筛子 | 2 | 套 | 尼龙材质，规格目数任意选择，直径是30CM，一套10个规格 |
|  | 74 | 干燥器 | 1 | 套 | 高硼玻璃材质，直径约300mm，带盖含底座 |
|  | 75 | 马弗炉 | 2 | 台 | 1.额定功率：5KW； 2.电源电压：220V； 3.加热元件：电阻丝； 4.测温元件：K型热电偶； 5.额定温度：1200°C； 6.内胆尺寸：约200mm*300mm*120mm（长*宽*高)； 7.工作室炉膛为耐火材料制成； 8.炉膛与炉壳间仅采用保温材料砌筑； 9.炉壳用角钢及优质钢板折边焊接制成。 |
|  | 76 | 电热套 | 5 | 台 | 1.规格（ml）：500； 2.方式：表面热传导； 3.允许工作时间：持续； 4.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 5.加热器：镍铬合金丝； 6.温度设定方式：按键； 7.温度表示方式：数字； 8.额定功率（kw）：0.25； 9.外形尺寸（宽*深*高mm）：约φ220*165； 10.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/1.1A。 |
|  | 77 | 水浴锅 | 2 | 仓库 | 1.温度调节范围（℃）：室温～100； 2.温度控制精度（℃）：±0.1； 3.内腔容积（L）：24； 4.内胆尺寸（mm）：约480*320*160（长*宽*高)； 5.外形尺寸（mm）：约735*368*236（长*宽*高)； 6.水（油）浴类型：水浴恒温； 7.多孔多列：双列六孔； 8.工作方式：连续工作，定时长达100小时； 9.显示方式：LCD； 10.消耗功率（W）：1530。 |
|  | 78 | 振荡水浴锅 | 1 | 台 | 1.实测温度偏离设定温度3℃时，主机自动停止加热并发出声响警报； 2.双过温保护设计，当加热器部件低水位过温和测试样品过温时，主机能自动切断加热电源； 3.具有防干烧保护功能； 4.具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序继续恢复运行； ▲5.500小时定时设定，液晶显示屏显示剩余时间，定时终点设备能自动停止并发出声光报警； ▲6.水浴槽侧面设有排水阀； ▲7.振荡方式：往复式； 8.温度控制范围（℃）：环境温度～99.9； 9.温度分辨精度（℃）：±0.1（恒温状态）； 10.温度均匀度（℃）：±0.2（37℃，100r/min））； 11.回旋频率范围（r/min）：20～180； ▲12.振荡幅度（mm）：16或24；出厂设定16； 13.定时范围（h）：0～500； 14.最大容量（ml*支）：100×15或250×11或500×6； 15.托盘尺寸（mm）：约434×256； 16.定时范围（h）：0~500； 17.数显方式：LCD； 18.托盘数量（块）：1； 19.水槽尺寸（mm）：约508*300*200（长*宽*高)； 20.外形尺寸（mm）：约794*360*378（长*宽*高)； 21.功率（W）：约1600； 22.净重（kg）：约18。 |
|  | 79 | 真空抽滤系统 | 4 | 套 | 一、无油真空泵参数 1.工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz 2.应用范围 与溶剂过滤器联用、固相萃取装置，抽真空产生负压，进行溶剂过滤； 3.技术规格 3.1.压力：-0.08MPa双级泵头； 3.2.气体流量：10L/min； 3.3.运行功率：20W； 3.4.重量：约2.5kg； 3.5.外型尺寸：约226×102×220mm（长*宽*高) 3.6.塑料外壳，结实耐用； 3.7.真空膜采用耐油性，橡胶，并附有加强组织骨架夹层，厚度约为3mm； 3.8.可连续使用1~2小时； 4.基本配置 4.1.真空泵：1台（含电源线）； 4.2.说明书：1本； 二、溶剂过滤器参数 4.工作环境：常温，需要配合真空泵使用 5.应用范围 与滤膜联用，对化学溶剂进行过滤和脱气； 6.技术规格 7.1.玻璃材质：玻璃，壁厚均匀，耐高压，抗极差温度可达到270℃； 7.2.滤杯体积：300mL； 7.3.收集瓶体积：1000mL； 8.基本配置 8.1滤杯：1个； 8.2烧结虑头：1个； 8.3铝制夹：1个； 8.4收集瓶：1个； 8.5硅胶管：1个。 |
|  | 80 | PP药品柜 | 2 | 个 | 1.主体采用约8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能；顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈； 2.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料； 3.上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构，尺寸均可定制配件； 4.合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门可开启角度180度； 5.拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面； 6.柜内上部2块活动层板，下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落。 |
|  | 81 | PP净气型药品柜 | 1 | 套 | 一、终端主机系统 产品用途： 试剂终端管理系统专门为实验室试剂（生物样本、耗材、化学品、标准品等）的智能化存储管理工作而研发的试剂存储系统，产品以规范试剂管理、预防和控制试剂存储安全事故为目标，通过加强实验室试剂存储及使用流程中的数据信息自动化的方式帮助实验室人员更加安全规范、更加便捷地完成试剂的存储及使用工作。管理系统采用全流程的自动化数据记录功能代替传统的手动记录，从而以更严谨、更科学、更高效的方式实现试剂存储及使用的智慧化管理。 二、控制主机技术指标： 1、生产型企业符合ISO9001质量认证，IS014001环境认证，ISO45001职业认证，如有投标时请提供。 2、智能操作终端： 试剂操作终端由操作显示模块、称重模块、标签打印模块和扫描验证模块组成。操作显示模块配备工业平板电脑，15.6英寸超大宽屏电容触摸屏，触摸灵敏；隐藏式设计的称重模块，空间利用率高；标签打印模块与扫描验证模块采用嵌入柜体的设计，布局合理，操作方便。操作终端设有八个功能模块，简洁清晰的设计页面可以帮助用户快速定位需求的功能。 2.1试剂入库：试剂到货后，由管理员对所采购的化学品进行入库操作，可设置化学品过期时间和过期提醒时间，入库后，自动生成试剂唯一标签，记录该试剂所有信息；对于危化品实行双人双卡管理机制；同时提供多种计量方式满足不同试剂的管理需求。 2.2领用试剂：管理员给用户授权后，用户可进行试剂申领，扫码确认即可完成试剂的领用过程，系统自动生成领用记录，详细记录领用人、领用时间、领用时重量等重要信息，优化了试剂的领用过程，提升了试剂管理的安全性。 2.3归还试剂：用户使用完试剂后，扫码并称重后，系统自动核算本次使用量，同时生成归还记录，方便用户日后对试剂的信息追溯及统计分析。 2.4试剂出库：当试剂流失或过期时，可进行试剂的出库操作，系统包含两种出库类型：用结出库和作废出库，同时生成对应的出库记录。 2.5操作记录：用户可通过该模块查询自己所有领用记录、归还记录，同时可了解领用试剂的归还状态。为保证数据安全性和私密性，该模块只能查询自己的数据，管理员可登录后台系统查看所有人的领用归还记录。 2.6二维码补打：当试剂瓶身标签破损或被腐蚀的情况下，选择编号、品名相匹配的化学品信息后进行补打，系统自动打印出相同的试剂标签。 2.7查询试剂：用户可通过编号查询、名称查询、机柜查询三种形式快速查询并定位试剂信息，包括：品名、位置、CAS号、编号、MSDS等。 2.8库存盘点:用户可在此功能区按照实际库存对所有试剂、某种试剂或单个机柜进行盘点，并生成对应的盘点记录。 3、后台管理平台： 后台管理平台是整个试剂管理系统的核心控制平台，专为解决实验室试剂数据种类繁多，记录繁琐等问题，平台采用Vue+.NetCore前后端架构分离设计开发，通过大屏展示、人员管理、试剂管理、预警信息、数据记录、配置管理等功能模块帮助实验室管理人员对试剂进行智慧化精细化的试剂管理。 3.1大屏展示：对试剂库的各种核心数据进行可视化展示，主要包括试剂柜数量、领用归还记录、预警信息、试剂类别占比等，可作为展示中心，方便管理人员从顶层设计进行监控。 3.2人员管理:用户管理员可在此功能模块增删试剂管理人员角色，设置角色权限，编辑角色基本信息等。 3.3试剂管理:管理员可在此功能模块增删试剂柜、试剂。编辑试剂柜及试剂的基本信息、设置负责人及管理模式、设置过期提醒、批量转柜、按条件查询实时库存等。 3.4预警信息:管理员可在此功能模块根据机柜名称、试剂名称、入库时间等条件查询逾期未归还预警、试剂过期预警、试剂柜预警、库存预警等信息。 3.5数据记录:管理员可在此功能模块根据机柜名称、试剂名称、入库时间等条件查询出入库记录、领用及归还记录及库存盘点记录并形成数据报表。 3.6配置管理:管理员可在此功能模块根据不同实际需求配置创建安全负责人（危化品）、配置试剂生产商、纯度类别、预警设置、试剂柜层及配置、计量模式及单位配置、试剂信息配置等。 参数配置：外部尺寸：约500*623*1960(W*D*H)mm；电压：220V/50Hz；操作屏：≥15.6英寸；刷卡器：1个；标签打印机：1套；出入库管理系统模块：1个；远程系统模块：1个；后台管理系统模块：1个；权限管理系统，模块：1个；称重天平：1个；系统使用人脸识别功能：1套。 （一）PP净气型药品附柜 一、产品用途： ▲1.PP净气型药品柜系列专为有毒有害、强腐蚀性化学品存储而设计，适用于各种领域，各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品，净化柜内有毒有害气体，24小时净化实验室空气，高效环保。 2. 药品柜配置废液收集装置，配有废液过滤安全盖和过滤器，过滤器外壳模具成型其材质具有导电性，保证废液的使用安全。里边填充不少于70g的高效活性炭，保证足够的吸附表面积和吸附效果。 2.1 乙腈等有机试剂耐液体化学试剂性能结果为无明显变化。（投标时如有请提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章）。 2.2 甲醇试剂2～8天称重总重量密封性结果为99.70%以上，投标时如有请提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章。 二、附件技术指标： 1、产品依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》设计并检测，完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，生产型企业符合ISO9001质量认证，IS014001环境认证，ISO45001职业认证。 2、结构设计：柜体四周转角采用一体成型60°R角设计。 3、柜体：采用约≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4、配件：门把手采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好，门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好，螺丝：不锈钢304材质。 5、锁具：采用非接触式射频门禁读卡器，自带卡配置功能，可设置单双人开锁；灵活配置读卡器参数，实现卡片密钥、卡号输出格式、NFC模式等，可提供WG26/WG34/WG66、TTL、RS232、RS485通讯接口，另配隐形应急锁具。 ▲6、五英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。（投标时如有请提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章） 7、风机监控：界面清晰显示风机转速，转速可调，保证不同化学品量的储存需求。 8、过滤器饱和报警系统：产品配置VOC探头，监测过滤器饱和状况，过滤器可设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 9、PSC风机，24伏电压，性能稳定，超静音，无火花静电。 10、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体、酸性气体和粒子粉末，吸附能力强。分子过滤器由分子筛和活性炭配比而成。 11、投标时如有请提供具备检测资质的第三方检测机构出具的原材料分子筛检测报告或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章。 ▲12、高效过滤系统，有效针对酸性气体和有机气体，吸附效能强，投标时必须提供20种以上气体的SGS吸附效能检测报告，投标时必须在投标文件中提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章。 ▲13、过滤系统针对气体的吸附量，投标时必须在投标文件中提供标准要求的20种以上气体的额定吸附量报告（其中硫酸吸附量≥1674g，正丁醇吸附量≥1400g，甲苯吸附量≥1380g，正己烷吸附量≥1080，四氢呋喃吸附量≥870）。 14、针对粒子过滤采用高效HEPA过滤器，投标时如有请提供整机第三方出具的OEB5密封性认证或其他有效证明材料复印件并加盖投标人公章。 ▲15、支持SIM卡4G通信。 ▲16、通过微信客户端可进行远程管理，查阅历史VOC数据、温湿度环境数据，以曲线方式呈现；可查阅历史报警记录，可远程控制风机、报警灯。（投标时必须提供远程功能截图或其他有效证明材料并加盖投标人公章） 17、提供API接口，支持第三方平台对接功能。 18、参数配置：外部尺寸不小于：800*550*1960mm；内部尺寸不小于：760*510*1680mm；层板：4块；层板承重：＞70kg/㎡；空气处理量不小于：230m³/h；柜内体积不小于：0.5 m³；存储容量不小于：160瓶（500ml）；音量：40dBA；电压：220V/50Hz；功率：42W；电流：2A；分子过滤器：2组；初效过滤器：1个；显示屏：5英寸液晶触摸屏；控制系统：1套；VOC报警系统：1个；温湿度报警系统：1套；电源线：1根；锁具：RFID智能锁。 三、配终端检测与响应系统1套： 1.终端检测与响应系统包含管理控制中心和终端客户端两个模块，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付； 2.管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统； 3.客户端支持WindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10； ▲4.支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量（投标时必须提供远程功能截图或其他有效证明材料并加盖投标人公章）； 5.支持按“最近7天”、“最近30天”、“最近三个月”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5排行榜，并展示对应的事件数及终端数； ▲6.支持同时展示同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理的联动状态（投标时必须提供远程功能截图或其他有效证明材料并加盖投标人公章）； ▲7.支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（投标时必须提供远程功能截图或其他有效证明材料并加盖投标人公章）； 8.支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组； 9.支持收集并展示单个终端的硬件信息，包括CPU、内存、硬盘、主板、网卡、声卡及显卡信息； 10.支持对系统高危端口执行一键封堵； 11.支持客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 12.支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制IP登录；支持管理员账号采用用户名密码和USBKey双因素认证； 13.支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗； ▲14.基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御（投标时必须提供产品截图证明并加盖投标人公章）； ▲15.支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况； 16.支持监控文件，文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行处置； ▲17.支持对勒索入侵的主流方式RDP爆破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能（投标时必须提供产品功能截图证明并加盖投标人公章）； ▲18.流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等。 |
|  | 82 | 喷淋装置 | 1 | 套 | 1.材质：304； 2.产品特点：手脚联动，使用方便； 3.表面处理：精细抛光，增加产品耐腐蚀能力； 4.安装特点：采用“由任式”管道连接方式，安装时间较传统洗眼器缩短30%； 5.使用功能：喷淋+洗眼（可同时使用，也可分开使用）； 6.开关球阀：两片式快开球阀； 7.顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径250mm； 8.管道直径：≥38mm； 9.公称压力：1.0Mpa； 10.工作压力：0.2～0.4Mpa； 11.测试压力：1.5Mpa； 12.使用环境温度：0℃～40℃； 13.喷淋水流量：≥76L/min； 14.洗脸/洗眼水流量：≥11.4L/min； 15.洗眼水流量：≥1.5L/min； 16.洗眼盆：300mm直边设计，聚水集中，减少水花飞溅； 17.防尘盖：主体一体式设计，不易丢失； 18.洗眼喷头特点：自带双流量调节阀，手动可调流量； 19.进水口尺寸：1"英制内螺纹； 20.排水口尺寸：1"英制内螺纹； 21.进水口高度：≥1201mm； 22.排水口高度：≥86mm； 23.洗眼喷头间距：≥170mm； 24.出水范围：距站立面约1524mm，出水范围直径约为510mm，为洗眼器标准要求。 |
|  | 83 | 移动数据采集推车 | 1 | 台 | 一、移动数据采集推车参数： 1、移动数据采集推车配备14寸触摸显示屏； 2、广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448），防抖镜头：1200万自动对焦（分辨率3840*2160）； 3、移动数据采集推车铝合金管支架，可上下调整高度； 4、移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动； ▲5、采用万向软管式设计，360度任意方向可调，（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料加盖投标人公章）； 6、外置高清麦克风、扬声器一体，可采集实时音频、实时播放声音； 7、连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接 ； 8、移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、USB接口、音频接口，实现多场景的使用需求，简单方便； ▲9、移动数据采集推车支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面（投标时必须提供该参数的功能截图加盖投标人公章）； 10、支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用； 11、支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示； 12、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚； 13、支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节； 二、智慧实训教学软件参数： 1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示，无线传输距离可达30米； 2.支持双屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转； 3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能；4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看， 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 ▲8.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看移动数据采集推车的操作实时画面（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料复印件并盖投标人公章） ▲9.支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料复印件并盖投标人公章） ▲10.支持远程调用推车上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作。（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料复印件并盖投标人公章） 11.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。 12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能。 13.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档. ▲14.双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料复印件并盖投标人公章） 15.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。 16.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 17.可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复。 ▲18.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。（投标时必须提供该参数的功能截图或其他有效证明材料复印件并盖投标人公章） 19.支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小 20.系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看， 21.可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 三、管理系统 ▲1.提供系统管理控制中心，实现对客户端的统一运维管理、安全策略维护及全网安全日志分析、威胁溯源。提供系统加固和防护能力，包括资产梳理、风险发现、病毒扫描、安全基线、入侵检测、系统加固、应用防护、EDR、溯源分析等高级功能，提供一年使用授权。 2.产品客户端应支持Windows Server 2003 sp2/R2 x86/x64、Windows Server 2008 sp1及以上/R2 x86/x64、Windows Server 2012~2019 sp1及以上/R2 x86/x64、CentOs 5.0及以上 x86/x64、RHEL 5.5及以上 x86/x64、Ubuntu 14.04及以上 x86/x64、SUSE 11及以上版本 x86/x64等操作系统。 3.产品应支持国产化环境：飞腾、华为鲲鹏、海光、兆芯、统信、麒麟等。 ▲4.产品应能对主机上存在的URL资产进行梳理，支持通过设置url关键字、post关键字、手动添加URL的方式梳理识别出主机上的URL资产。 5.产品应支持学习每台服务器上服务的网络外连行为、命令执行行为、文件创建行为，并形成图形化的时间轴行为基线，对于偏离行为以外的动作进行告警。 ▲6.支持设置端口的暴露控制规则，包括：禁止/允许外网暴露、禁止/允许内网暴露等策略，并支持例外端口的添加（投标时必须提供产品功能截图证明材料）。 7.弱口令风险发现支持Windows系统、Linux系统、Tomcat、vsftp、Redis、pptp、Rsync、SVN、jenkins、Oracle、Mysql、SqlServer、PostgreSQL、Weblogic、ES、activemq、openvpn、nginx、域控、IIS、SSH、proftp、mongoDB、tiger_vnc、OpenLDAP、Windows FTP、influxdb、samba、Tongweb、Tidb、mamcached、zabbix、Kafka、websphere、Zookeeper等不少于35种系统和应用的弱密码检测。 ▲8.产品应支持对服务器中复用同一密码的情况进行检测，可识别出复用密码的服务器、账户等信息。 9.产品应支持对扫描出的软件漏洞进行标记已修复、加白等操作，并支持对线下已修复的漏洞验证修复情况。应支持查看操作历史。 10.产品基线检查功能应支持从服务器维度和检查项维度查看两次基线检查结果的对比。 ▲11.支持病毒实时防护功能，病毒引擎，并支持用户在本地查杀、控制中心查杀、云查杀三种查杀模式灵活切换（投标时必须提供产品功能截图证明材料）。 ▲12.产品应支持从攻击者视角和受害者视角查看恶意扫描事件，包括：最近发生时间、受害IP、攻击IP、攻击类型、攻击次数、服务器相关信息等，并可将事件加入黑名单或白名单，还可对受害的IP进行防端口扫描、屏蔽扫描器等设置。 ▲13.应支持服务器文件监控与防护的能力，可有效检测并阻断攻击者对文件权限的篡改，并具备对目录及文件权限控制(读、写、执行等)的能力（投标时必须提供产品功能截图证明材料）。 |
|  | 84 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1.文化牌：6块：60cm*高80cm：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，2.20PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 3.文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 |
|  | 85 | 实验室废液缸 | 3 | 个 | 品名：实验室废液缸、废液桶 形状：圆形 材质性能：PP聚丙烯耐有机溶剂，密度轻 容量尺寸：20L 用途：用于放置实验室酸碱废液 特点：密封性好，防漏液，防跑味 |
|  | 86 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | - 设备应为高清红外海螺型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），设备应具备焦距3.6mm镜头。 3.设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4.设备应支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 5.设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 6.设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。 7.设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准。 8.设备应支持AEC回声抵消功能，在语言对讲时可抵消回声影响。 9.设备应支持音频混音功能，实现远程声音和本地声音同步录像。 10.设备支持外接两个音频采集设备，在浏览或者回访时可以选择监听其中一路音频，或者同时监听两路音频。 11.设备应支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 12.设备应支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。 13.设备应支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。 14.设备应支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 15.设备应支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 16.设备应支持本地 TF卡存储，支持热插拔，TF卡最大容量≥256G。 17.设备应支持断链转存功能，在断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传。 18.设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能。 19.设备应内置红外补光，当环境照度低于一定值时，通过红外照射，可基本分辨距离不低于40米处所摄目标的轮廓和状态。 20.支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 21.设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能。 22.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 23.设备应满足IP67级防护要求。 24.设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 25.设备应满足工作温度-40℃~+70℃。 26.设备应能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。 ▲27.本次扩容项目不少于2个前端接入授权，能与采购人原有科达平台系统接入。 28.包含2台监控摄像头。 |
|  | 87 | 平板电脑 | 60 | 台 | Qualcomm Snapdragon 685, 4xA73 @2.8GHz+4xA53 @1.9GHz ; 11''; 1920*1200；90Hz；TDDI LCD 400 nits (典型值 ) TUV硬件低蓝光认证；802.11 a/b/g/n/ac , 2.4GHz & 5GHz，蓝牙5.1，GPS+北斗 ; 前置: 8M 人脸识别，后置: 8M ；8GB+128GB UFS2.2；4* 侧边扬声器 杜比全景声，1*Mic ；3.5mm音频接口；Micro SD卡槽（最大1TB）；7040mAh（典型值）大电池；Android 13 操作系统。 |
| 商务条款 | 售后服务要求 |  | ▲1、质量保证期：1年（自交货验收合格之日算起），如技术要求中有特殊要求的，按特殊要求执行。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，中标人和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，中标人应负责更换，若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 3、质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由中标人全部承担。所有货物提供一年（自交货验收合格之日起算）的上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内中标人负责上门维修、更换零部件并承担由此产生的全部费用，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。 4、产品质量按现行国家标准和技术规范。 ▲5、负责送货上门、中标人的技术人员现场安装、调试和技术指导，并在采购人使用地，对采购人培训操作人员进行免费，使操作人员掌握设备操作及日常维护，熟练掌握全部功能为止。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。 ▲6、维修响应：对于故障处理，要求中标人在质保期内提供24小时免费维护服务，要求接到故障通知后4小时内到达现场解决故障。并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 7、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还应为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 8、中标人需提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电器接线图等技术资料。 |  |  |
|  | 合同签订时间 |  | 中标通知发出之日起25日内。 |  |  |
|  | 交货时间及地点 |  | ▲1、交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并通过采购人验收合格。 ▲2、交货地点：广西南宁市广西轻工技师学院（采购人指定地点）。 |  |  |
|  | 付款条件 |  | - 合同签订后10个日历日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%预付款； - 2、设备安装完毕验收合格后，10个工作日内采购人向中标人支付合同总金款的70%； 3、采购人每次支付合同款前，中标人必须提供对应金额的合法、有效发票给采购人。 |  |  |
|  | 投标报价要求 |  | - 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修、售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、对于本文件中明确列明必须报价的货物，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 |  |  |
|  | 验收标准、规范 |  | 1、中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用； 2、采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合其投标文件中承诺的和招标文件、采购合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担； 3、当货物安装完成后，由中标人向采购人提出验收申请，并于验收前向采购人提供货物相关的技术、装箱单、合格证等资料； 4、在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认； 5、验收标准 1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； 2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5） 执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |  |  |
|  | 其他说明 |  | 一、核心产品 本项目选择第 2项“果蔬冻干机 ”作为核心产品。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 二、进口产品说明 □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 三、其他 为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 - 中标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |

3分标

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | - 一、技术参数： - ▲1、光谱带宽：2.0±0.4nm； - 2、工作模式: PC机模式； - 3、波长范围：190～1100nm； - 4、光源：氘灯，钨灯； - ▲5、波长示值误差:±0.1nm （656.1)；±0.3nm（全段）； - 6、波长重复性:≤0.1nm；； - ▲7、杂散光:≤0.01%T（@220nm） - 8、光度方式:透过率,吸光度,能量； - 9、光度范围： 0-200%T；-4.0-4.0Abs；0-9999C； - 10、光度准确度: ±0.3%T（0-100%T）； - ±0.002Abs(0-0.5Abs)； - ±0.004Abs(0.5-1.0Abs)； - 11、光度重复性: ≤0.1%T(0-100%T)； - ≤0.001Abs(0-0.5Abs)； - ≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)； - 12、基线平直度: ±0.0005Abs(190～1100nm)； - 13、基线漂移:≤0.1％T(500nm, 预热1h测试1h)，±0.0004Abs/h（500nm）； - 14、光度噪声: ≤0.05%T； - ▲15、波长扫描速度：最快可达30000nm/min； - 16、支持USB数据导出：数据可导出至 U 盘，可连接打印机打印。 - 17、可选自动五联池（最大100mm光程可调）或者自动固定八联池。 - 二、功能要求: - 1、能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成； - 2、主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定； - ▲3、可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理； - ▲4、支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控； - 5、可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展； - ▲6、仪器设置自动进样器对接口，可选配连接X、Y、Z轴三维直角坐标式紫外自动进样器，代替手动操作，批量样品处理，辅助主机实现自动化测试，并通过紫外可见分光光度计的软件能直接反控自动进样器。一体化取样针设计及清洗液在线更新功能，保证清洗充分，避免交叉污染，降低测量误差。有3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持54个样品连续,样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便用户灵活自定义检测方法并保存。 |
|  | 2 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85%； 2.技术要求 2.1分析方法：火焰法； 2.2单色器：消像差C-T型单色器； ▲2.3背景校正：氘灯和自吸双重背景校正系统。可校正1A背景； 2.4光学系统； 2.4.1波长范围/设置: 190nm-900nm； 2.4.2波长准确度: ≤±0.25 nm； 2.4.3波长重复性: ≤0.15 nm； 2.4.4光谱带宽：0.1,0.2,0.4,1.0,2.0 nm五档自动可选； 2.4.5基线漂移: ≤0.004Abs/30 min； 2.5元素灯系统； ▲2.5.1灯座数:每个灯架装8只灯, 采用八灯自动切换转塔，预先优化设置空心阴极灯的工作条件,可方便多元素的检测； 2.5.2灯位置:灯位自动设定,自动微调； 2.6火焰部分： 2.6.1燃烧器: 金属钛燃烧器； 2.6.2扣背景: 氘灯、自吸收全波段扣背景； 2.6.3点火方式 : 自动点火； 2.6.4燃烧条件设置: 气体质量流量计自动设置燃烧条件； 2.6.5保护功能: （1）燃烧器: 金属钛燃烧器； （2）扣背景: 氘灯、自吸收全波段扣背景； （3）点火方式 : 自动点火； （4）燃烧条件设置: 气体质量流量计自动设置燃烧条件； （5）保护功能: 火焰实时监控：当发生意外熄火时，自动切断乙炔气路，保证使用安全性； 微量乙炔气泄漏自动报警器：24小时监测主机内和实验室内的乙炔浓度； 异常压力监视器：空气压力监视器随时监测空气压力变化，监控异常。 可靠的位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护； 火焰分析： 2.6.6特征浓度: Cu≤0.04ug/ml/1%； 2.6.7精密度: RSD≤1%； 2.6.8检出限: Cu≤0.006ug/ml； 2.7石墨炉分析： ▲2.7.1加热方式：横向加热石墨炉技术——保证加热的均匀性，减少化学干扰和记忆效应，同时降低了原子化温度（2650℃相当于3000℃），不但提高了原子化效率，而且延长了石墨管的使用寿命，提高了分析准确度； 2.7.2检出限：Cd≤1.0×10-12g； 2.7.3精密度:RSD≤3%； 2.7.4加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式； 2.7.5加热条件设定：最多9个程序。斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温； 2.7.6石墨炉保护功能； 2.7.6.1异常压力监测：同时监测保护气压,出现异常波动立即停止加热并提示报警； 2.7.6.2冷却水流量监视器：保证冷却水流量足，并使石墨炉体冷却达到一定要求时，石墨炉才可加热升温； 2.8自动化 （1）火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化结构设计,火焰与石墨炉原子化器自动切换； （2）自动调整负高压,灯电流,两路光平衡； （3）自动转换光谱带宽； （4）自动控制波长扫描,自动寻峰； （5）自动设定最佳火焰高度及原子化器位置,选择最佳分析条件； （6）自动设置燃气流量,选择元素分析最佳燃助比； （7）自动流量设定,熄火自动保护； （8）使用氘灯扣背方式时自动切入半透半反镜装置； 2.9数据处理 （1）数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入； （2）浓度计算方式:标准曲线法,标准加入法, 内插法； （3）信号实行自动采集,自动处理。 （4）可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel、Word软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库,可查询中英文献摘要和目录； （5）可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度； （6）保护措施起作用时，软件均给予相应提示； （7）软件拥有详细的帮助功能，和向导功能,时时可以给用户以提示。 ▲2.10仪器配重金属检测专用耗材及方法包（铅、镉等），实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下。(投标文件必须提供盖有检测机构公章的第三方检验机构出具的验证报告或其他有效证明材料复印件加盖投标人公章）； 3、配置要求： 1）原子吸收分光光度计主机（火焰/石墨炉）1台； 2）无油低噪音空压机：1台； 3）高效玻璃雾化器：1套； 4）新型平台石墨管：5只； 5）元素灯：铜、锰、镉、汞4只； 6）标准液：铜、镉各1瓶； 7）备品备件及工具箱： 1套； 8）石墨炉自动进样器1台； 9）自动冷却循环水装置1台； 10）镉离子印迹材料1套。 |
|  | 3 | 高效液相色谱仪（紫外检测器） | 1 | 台 | 1. 运行环境: 1.1 环境温度：0～35℃； 1.2 相对湿度：≤90%； 1.3 适用电源：220VAC±10%，50Hz。 2.技术指标： 2.1 四元梯度泵单元； 2.1.1最大溶剂数：4元（等度梯度）； 2.1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，全冲程柱塞,自动脉冲抑制 ▲2.1.3 脉冲抑制方式：CPU芯片高速反馈，实时控制，无需额外装置； 2.1.4流速范围：0.001-9.999mL/min，增量0.001mL/min； 2.1.5流速精密度：≤0.075%RSD； 2.1.6压力范围：≥39.2MPa； 2.1.7 梯度控制原理：时间比例阀梯度； ▲2.1.8 梯度混合方式：泵后高压混合； 2.1.9梯度混合范围：0-100%； 2.1.10 梯度混合精密度：≤±0.2% 2.1.11 配备柱塞自动清洗单元 ▲2.1.12 4路在线脱气单元内置，不占额外空间 2.1.13漏液传感器：标准配置。 2.2 自动进样器： 2.2.1 进样方法：全部体积直接进样方式（高压进样）。 ▲2.2.2 样品数：≥200个（1.5ml样品瓶）； 2.2.3 扩展样品数： 4mL×128； 2.2.4 标准进样体积：0.1－50μL； 2.2.5 注射器速度：5种可设 ； 2.2.6 进样重复性：＜0.3%RSD； 2.2.7 每个样品最大进样次数：99； 2.2.8 漏液传感器：标准配置。 2.3 柱温箱： ▲2.3.1 控温方式：空气循环+半导体温度控制，可以制冷，标配流动相预热模块； ▲2.3.2 柱温控制：室温以下15℃～65℃； 2.3.3 控温精度：＜±0.1℃； 2.3.4 色谱柱容量：约4um规格约250mm*3mm； 2.3.5 漏液传感器：标准配置。 2.4 双光束紫外检测器： ▲2.4.1 光学系统：双光束光路系统，可编程可变波长检测器； ▲2.4.2 光源：D2灯，Hg灯（用于波长校验）； 2.4.3 波长范围：190～600nm ； 2.4.4 波长准确度：＜±1nm； 2.4.5 光谱带宽：约6nm； 2.4.6 噪音：＜±0.3×10-5AU； 2.4.7 漂移：＜1.0×10-4AU/h； ▲2.4.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验； 2.4.9 漏液传感器：标准配置； 2.5 色谱工作站： 2.5.1 原厂源代码，中文版操作界面，带中文在线帮助系统和丰富的向导功能； ▲2.5.2 符合GMP/GLP和FDA 21 CFR Part 11规范要求，符合审计追踪、用户权限分级管理、电子签名等要求，数据以数据库的形式存储。 2.5.3 能够记录仪器耗材的使用情况，以及灯能量、波长准确度等信息，方便日常维护保养； 2.5.4 可双通道采集数据，具备谱图处理功能和定量分析功能（包括面积百分比法、外标法、内标法等）； 2.5.5 可实时监控和采集压力、柱温等辅助曲线； ▲2.5.6 内置系统适应性评估功能，方便用户计算理论塔板数、拖尾因子、分离度、信噪比等验证指标； 2.5.7 具有灵活的报告模板，可自由编辑和排版报告格式，可生成单个数据报告和系列报告，报告可以Excel和PDF格式导出； 2.6 组织器 ： 2.6.1 用于存放流动相； 2.6.1 可为仪器模块提供直流电源 。 3.配置要求 3.1 组织器，1套； 3.2 四元梯度泵，1套； 3.3 自动进样器，1套 ； 3.4 1.5mL样品瓶（含瓶盖，隔垫），100个； 3.5 柱温箱，1套； 3.6双光束紫外检测器 ，1套； 3.7 全中文界面色谱工作站 ，1套； 3.8 C18 5μm，4.6x250mm 色谱柱， 1根 3.9 流动相瓶 ，5个。 |
|  | 4 | 原子荧光分光光度计（荧光检测器） | 1 | 台 | 技术参数 1、用途：主要用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等元素的痕量分析； 2、仪器类型：全自动双通道气源式顺序注射进样系统的原子荧光光度计； 3、技术性能指标要求： 3.1▲气动流路系统： 系统采用氩气作为动力源，实现进液、计量、排液功能自动化，无需人工维护； 3.2▲双光束光学系统： 实现同一接收器分时采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测量结果的影响，保障测量结果的稳定性； 3.3卷流式气液分离器： 磁力搅拌形成卷流，使样品和还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性； 3.4高效电子除水装置： 采用Peltier冷凝装置，保障氢化物中的水含量降到最低，减少荧光猝灭，有效提高检测灵敏度。 ▲3.5免调元素灯组件： 免调组件保障元素灯处于最佳工作状态，可直接使用，无需调整。 ▲3.6自动进样器：原厂配套全塑外壳三维坐标式自动进样器，具有多个样品盘区，适配多种规格比色管（可选10mL具塞比色管、25mL具塞比色管、50mL具塞比色管）。不需转接，不易碎的防腐进样针，可以清洗进样针内壁和外壁。（投标文件中必须提供产品彩页或其他有效证明材料复印件加盖投标人公章）； 3.6.1自动进样在使用时承载样品、试剂等，滴洒和长时间酸气挥发会对自动进样器造成腐蚀，采用全塑外壳防腐； 3.6.2样品管：适用多种样品管（具塞比色管），采用：96×10mL样品位，54×25mL样品位，30×50mL样品位； 3.6.3仪器配重金属检测专用耗材及方法包（铅或镉等），实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下。（投标文件中必须提供盖有检测机构公章的第三方检验机构出具的验证报告或其他有效证明材料复印件）； 3.7可配置多种功能扩展附件： ▲3.7.1 可直接升配适宜配套的液相色谱SA5系列形态分析附件，升级成液相色谱-原子荧光联用仪，检测价态As、Hg、Se、Sb等元素，达到国家食品检测标准（GB5009.17—2021食品中有机汞的测定和GB5009.11—2014食品中无机砷的测定）； 3.7.2自动进样器附件： 10、25、50mL三种规格样品架可任意组合； 3.7.3超痕量汞附件：水样中超痕量汞直接测定（5-8mL）； 3.7.4微量进样附件：微升级别进样量（5ul）； 3.8安全、环保的整体结构设计： 3.8.1密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统，残余的废气由特制试剂包吸收，两级废气处理； 3.8.2全封闭式的废液瓶，避免了酸气、废气的挥发，减少了对实验室环境的污染和实验人员的伤害； 3.8.3光源向内照射光路设计，避免了紫外光的对使用人员的伤害，使用更安全； 3.8.4配套PH监测附件，可以同时测量pH和温度值，蓝牙通讯，智能APP支持iOS 及Android系统，测试功能：含PH，温度，功效，校正，电量；设置内容：语言，温度单位，缓冲液设置，分辨率设置； 3.9模块化设计：模块化设计易于维护和调试，功能扩展更方便；3.10检出限：As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb < 0.01 µg/L；Hg、Cd<0.001µg/L；Ge <0.05µg/L ；Zn<1.0µg/L； 3.11测量精度：RSD ≤1.0 %； 3.12漂移：≤2.0%； 3.13噪声：≤2.0%； 5、配置： 1）双通道原子荧光光度计（标准配置）1台（含：As、Sb、 Hg免调元素灯各1只）； 2）自动进样器1台（含：10mL具塞比色管 32个、25mL具塞比色管18个、50mL具塞比色管12个、10mL试管架组、25mL试管架组、50mL试管架组各1个）； 3)砷、汞标准液各1瓶。 |
|  | 5 | 全自动顶空进样器 | 1 | 台 | 一、技术要求 1.标配36位10ml、20ml顶空瓶样品位，满足大量的分析要求XYZ自动进样系统。 2.集成了36位自动进样器和8位顶空瓶加热器，保证每个样品的平衡时间一致，可叠加进样方式，最大效率提高样品分析速度。 3.8位顶空瓶加热器有振荡功能，振荡时间在方法文件中设置，加速样品到达气液、气固相平衡，提高样品中挥发性物质的检出能力，可以获得良好的重现性。 4.样品流路采样惰性化低残留管路，具有高温气体反吹功能，保证系统的低检出性和不易污染。 5.可以存储20个方法序列文件，每次可以直接调出方法文件即可使用。 6.标配高清7寸液晶显示屏，图形化菜单操作简单，易学易用，一键式启动。 具有每个样品测试参数在线记录功能，可以记录每个样品管实际分析过程参数，方便用户了解样品的分析过程，更好控制实验条件优化和溯源。 7.样品管测试前自动检测管路密闭性，有泄漏时顶空瓶不进样，保证样品不丢失。 8.所有行程控制采用恒力矩伺服电机，阻力过大自动停止运行和报错。 9.独立温度控制的高温阀箱，保证样品不残留。 10.采用高性能的低压直流外部控制电路，如加热系统、电机控制系统等，安全可靠。 11.进样时监测气相/气质就绪状态，避免因色谱出现故障连续进样，样品分析数据丢失。 12.流体输送管道瞬间爆破压力≥3.6mpa，判定结果为合格。 二、技术指标 1.样品位36位，10ml、20ml顶空瓶样品位（其它规格可定制） 2.顶空进样压力：0-0.5MPA 3.定量环：1ml（其他规格选配） 4.反吹清洗流量：10-200ml/分钟 5.清洗时间：0-999秒 6.进样时间：0-999秒 7.时间精度：0.001秒 8.阀进样系统温度控制范围：室温—300℃ 9.样品传送管线温度控制范围：室温—300℃ 10.温度控制精度：±1℃； 11.仪器尺寸：约450mm*600mm*630mm(长*宽*高） 12.仪器重量：约50kg。 13.电源：220VAC50Hz 14.功率：<800VA 三、配置要求： 1.全自动顶空进样器主机，1套 2.220V10A电源线，1根 3.PEEK管，2米 4.顶空进样瓶，100套 5.顶空进样瓶盖垫，100套 6.专用内六角工具，1套 7.1/16两通，4套 8.1/16三通，2套 9.1/16手拧螺丝，10个 10.产品说明书，1份 11.产品保修卡，1份 四、必须能配套气相色谱仪使用 |
|  | 6 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 1、工作环境 1.1 温度要求：（5～35）℃ 1.2 湿度要求：相对湿度不大于85% 1.3 电源要求：交流电压220V±22V,频率50Hz±1Hz 1.4周围无强电磁场干扰，无腐蚀性气体和无强烈振动； 1.5 接地要求：仪器可靠接地。 1.6 仪器必须平稳牢固地放置在工作台上。保持工作台与墙壁之间有40cm～50cm的距离，以保证操作方便。另外，工作台的面积除考虑各单元的放置合理外，各单元间还应留出一定的空隙，以利于空气循环。 2、整机技术参数 ▲2.1 温控区：8路独立控温，满足仪器分析不同温度设定需求； 2.2 载气控制： 2.2.1分析过程与仪器空置载气节省功能，降低仪器运行成本； ▲2.2.2可最多配置13路EPC； 2.2.3 EPC气体流量控制（全程反控操作/显示），参数如下： 气体流量控制范围：（0～999.999）mL/min， 流量控制精度：0.001mL/min； ▲压力控制精度：0.001psi 2.3检测器：多检测器独立信号输出，分析结果监测更加灵活；可同时最多安装三个检测器； 2.4辅助装置：顶空装置、热解析装置、吹扫捕集装置、自动进样器等； 2.5操作性：可通过计算机色谱数据处理系统/仪器操作面板对仪器进行各项操作； 2.6色谱数据处理系统：可通过计算机色谱数据处理系统对色谱仪器、液体自动进样器进行参数设置和信号收集； 2.7智能化的仪器报警与自诊断 2.7.1开机自检，提供良好的仪器工作状态； 2.7.2气路系统流量诊断，避免无气加热，实现断气降温，保护仪器工作系统； 2.7.3仪器故障自诊断与提示，快速解决仪器问题； 2.8其它：具有外部事件表，可外接设备，与自动进样器、吹扫捕集、热解析装置等完美契合，实现分析过程自动化； 3、柱箱 ▲3.1 柱箱温控范围：（室温+8）℃～460℃ 3.2 程序升温速率：0.1℃/min～180℃/min ▲3.3 高精度温度控制系统，控温精度≤0.03℃（或不超过0.1%） 3.4 程序升温重复性：≤1% 3.5 程序升温最大阶数：24阶 3.6 程序升温最长时间：每阶999.9min 3.7 定性重复性≤1% ▲3.8 过温保护：软硬件双重过温保护，通过仪器操作面板设置保护温度和通过仪器电路硬件设置超温保护,提供稳定工作状态； ▲3.9 显示屏：10寸触摸屏，信息量大 3.10开门柱箱电机自动停转、柱箱加热丝停止加热，关门自动恢复； ▲3.11设置脚本，可实现仪器远程开机运行，关机时执行仪器关机程序，无需人员在现场等待。 4、进样系统 4.1 进样方式：分流/不分流进样口（毛细柱进样口，带隔垫吹扫）； 4.2 温度范围：（室温+5）℃～450℃； 5、检测器 5.1 火焰离子化检测器（FID） 5.1.1检测限：≤2pg/s（正十六烷）； ▲5.2电子捕获检测器（ECD） 5.2.1检测限：≤0.02pg/mL； 5.3 热导检测器（TCD） 5.3.1灵敏度：S≥10000mV•mL/mg； 5.3.2基线漂移：≤0.2mV/30min； 5.3.3基线噪声：≤0.1mV。 6、反控色谱数据处理系统软件 ▲6.1 采用linux内核开发的操作系统，带手机APP远距离操作控制。 6.2 人性化中文用户界面，操作简单方便，符合国人工作习惯；全PC控制GC参数，无需键盘设定；软件可以设置和控制各个模块的温度，包括柱箱、进样口、检测器，还可控制EPC的流量/压力。 6.3色谱数据处理系统可自动检测仪器配置，根据配置自动调整仪器控制参数，包括：进样口、检测器、EPC。 6.4支持多个检测器同时采集，可同时承担更多分析任务：色谱数据处理系统插件最多支持4个通道的同时采集，四路模拟信号，四路数字信号输出。 6.5 输出信号范围：-1250 mV～1250 mV。 6.6 采集精度：1微伏。 6.7 智能同步启动的功能。 6.8运行环境：可以在Win10、win11系统32、64位下工作。 6.9支持多内标功能，灵活多样的组分分组功能，支持分组校准、未知物分组。 6.10自定义报告模式使结果呈现更加全面与实用；可输出符合标准AIA格式及文本格式的色谱数据文件,便于其他色谱处理软件读取并分析我们的谱图数据。 6.11可随时查看任意通道最近的色谱信号，支持多谱图同时处理，方便客户监控和使用；数据实时采集和事后处理可多窗体并行操作；自动+手动谱图积分，准确判定色谱峰。 ▲6.12背景扣除、样品空白扣除功能使分析结果更加准确； 6.13 提供多种定量方法：外标法、内标法、归一法、修正归一法； 6.14 提供多种曲线校正功能：外标、内标、双对数曲线； 6.15 使用鼠标选取谱图范围计算噪声、漂移、信噪比，软件包含仪器灵敏度或检测限计算公式； 6.16 强大的项目管理，集项目创建、添加、删除、选择于一体，项目谱图数量、备注信息、仪器配置参数、创建日期、修改日期、存储路径一查便知。 6.17 强大的谱图管理功能，谱图比较、批量导出谱图、打印报告等功能一应俱全。各个方法谱图单独管理，方便查找。 6.18批处理功能使得对仪器的控制、自动进样器序列进样、自动积分校正及报告输出均一气呵成，将日常繁琐的分析简单化。 ▲6.19方便的色谱柱老化功能，无需您在现场，仪器自动完成。 6.20配合外部事件功能，可实现气体样品分析的自动化。 6.21强大的方法自动切换功能，PC机控制，自动进样器序列进样，给用户提供多种应用选择。通过改变方法参数，可以自动探索、优化、寻找分析条件。 6.22根据谱图可计算峰的保留时间、峰面积或峰高的重复性（相对标准偏差、标准偏差），使计算不再繁琐。 7、仪器配置要求： 7.1气相色谱仪主机（含网络通讯功能），1套； 7.2 FID检测器，1套； 7.3 ECD检测器，1套； 7.4 TCD检测器，1套； 7.5六通阀，1套； 7.6 双分流/不分流（毛细柱）进样器，1套； 7.7 氢气发生器，1台； 7.8 全自动空气源，1台； 7.9数据处理系统，1套； 7.10仪器控制 APP 软件（安卓版），1套； 7.11液体自动进样器（19位），1套； 7.12高纯氮气+钢瓶+减压阀，1套。 |
|  | 7 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 台 | 一、主要技术参数 1、串联式双柱塞往复泵的指标： 1.1 50ml不锈钢泵头； ▲1.2流速确度:≤±2%； 1.3最大工作压力：35MPa； 1.4流量重复性：≤0.2%RSD； 1.5可设定的流量范围：0.01ml/min-49.99ml/min,增量为：0.001ml/min； 1.6显示：320×240点阵大屏幕液晶显示； ▲1.7系统保护：慢速启动，停止，最大、最小工作压力可调，用户数据自动存储;压力超限时，报警自动停止； 2、紫外检测器的指标： ▲2.1波长连续可调；具有静态波长扫描功能，可以得到样品光谱信息；高灵敏度，低噪声，低漂移等功能； 2.2波长范围：190-700nm（氘灯标配）； 2.3波长精度：±1nm； 2.4波长重复性：≤0.1nm； 2.5光谱带宽：8nm； 2.6噪声：≤1.0x10-5AU（甲醇/水＝80/20，流速1mi/min，波长254nm） 2.7漂移：≤2.0x10-4AU/h（甲醇/水＝80/20，流速1mi/min，波长254nm）； 2.8显示：320×240点阵大屏幕液晶显示； 2.9数字信号直接输出模式。 3、馏分收集器 3.1全自动馏分收集器可使用多种收集容器可为试管、烧瓶、微孔板等，采用漏斗盘、收集量不限制，收集器容量从1.5mL-350mL不等； ▲3.2适用于复杂组分制备的全自动馏分收集器，多种收集模式可选（按峰收集、按时间收集、按体积收集、手动收集等）； 3.3采用精度三通阀的同时运用切瓶技术，废液通道独立，切换瓶过程无滴漏； 3.4驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式； ▲4、色谱软件： 4.1仪器控制，包括泵、检测器等仪器各项参数的控制，仪器实现全反控；可拓展为网络控制功能，能够在智能手机、平板电脑上实现仪器状态的显示及控制。 4.2状态反馈，能实时反馈泵（流量、压力）、检测器（波长、灯开/关状态、运行时间、开启次数、能量等）的状态 4.3基线监测、序列分析、数据处理、报告打印等诸多功能都可通过软件实现，实现软件分析自动化 4.4色谱数据处理系统具有严格的权限管理功能，内置数据库管理数据，可实现审计追踪，保证了数据的安全可靠性，符合相关法规。 ▲4.5可与同品牌激光诱导荧光检测器、微型质谱仪连接使用（投标人须在投标文件中提供厂家官网截图或产品彩页或产品说明书或使用手册或者提供由国家认可的权威第三方检测机构出具的检测（检验）报告等证明材料并加盖投标人公章）。 二、配置清单 1、高压液相泵1台 2、7725i制备用手动进样器，1台 3、紫外检测器，1台 4、凝胶净化色谱柱：400mmx25mm;色谱柱填料Bio-BeadsS-X3，1根 5、凝胶净化色谱柱：300mmx25mm;色谱柱填料Bio-BeadsS-X3，1根 6、凝胶净化色谱柱：700mmx25mm;色谱柱填料Bio-BeadsS-X3，1根 7、色谱软件，1套 8、溶剂托盘，1个 9、标准附件包，1套 10、全自动馏分收集器，1套 |
|  | 8 | 通风系统 | 1 | 项 | - 配PP离心风机及PVC防腐管道，开孔直排,按楼层高度决定，根据场地需求定制，包括室内8个教室排风管及引到楼顶的管道，排风风机等施工耗材 |
|  | 9 | 抽湿机 | 4 | 台 | 技术参数 1.除湿量：50L/D（30℃RH80%） 2.电源：220V/50HZ 3.制冷剂：R22/370g 4.额定电流：3.0A 5.额定功率：635W 6.最大电流：4.4A 7.最大功率：950W 8.水箱容量：8L 9.适用温度：5-35℃ 10.外形尺寸：约397mm×330mm×630mm(长*宽*高） 11.排水方式：水箱或软管连续排水 12.材质：ABS原料塑钢 |
|  | 10 | 设备安装调试 | 1 | 项 | 实训室设备安装所需用电、实训设备安装调试 |
|  | 11 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | 1、400万双光警戒定焦海螺网络摄像机（含2个摄像头、2个接入及平台授权）； 2、国内双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持智能编码和 AI 编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑； 3、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 4、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD； 5、支持两路码流功能； 6、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 7、最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 8、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离30 米； 9、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，RS485，BNC，最大支持 256G Micro SD卡，内置 MIC，扬声器； 12、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA,方便工程安装； 13、支持 IP67 防护等级； 14、传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS； 15、像素 400 万； 16、最大分辨率 2688×1520； 17、扫描方式 逐行扫描； 18、电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 19、最低照度 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux （补光灯开启）； 20、信噪比 ＞56dB； 21、最大补光距离 50m（红外视频监控距离）；30m（暖光视频监控距离）； 22、补光灯 1 颗（红外灯）;1 颗（暖光灯）； 23、调整角度 水平：0°～360°；垂直：0°～78°；旋转：0°～360。 |
|  | 12 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1、文化牌：6块：60*80cm（长*宽）：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，1.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 2、文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 3.根据实训室需求定制。 |
|  | 13 | 微波消解仪-8位 | 1 | 台 | 1、适用范围：用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 2、技术指标 2.1主机 2.1.1采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。 2.1.2炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。 2.1.3弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄漏。 2.1.4炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 ▲2.2温度监控系统 2.2.1具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围：-40℃～305℃，控制精度±0.1℃； 2.2.2可配置插入式主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐罐内样品温度。为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，插入式主控罐温度监控系统应采用光纤控温技术，测量范围：-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃。 2.3压力监控系统 2.3.1主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。 2.3.2全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。 ▲2.4除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行（投标人须在投标文件中提供厂家官网截图或产品彩页或产品说明书或使用手册或者提供由国家认可的权威第三方检测机构出具的检测（检验）报告等证明材料并加盖投标人公章）； 2.5消解转子系统 2.5.1可同时处理≥8位样品。 2.5.2单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，无需360°往复旋转，旋转过程中无停顿，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷，提高仪器可靠性。 ▲2.5.3外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。 2.5.4内罐：应采用TFM材料，容积≥100mL。 2.6软件操作系统 ▲2.6.1操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置，免去罐数计数和输入的繁琐，使消解实验更加方便快捷。 2.6.2支持消解/萃取/合成工作模式切换，可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。 2.6.3配备7寸液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化，可以随时切换到曲线显示界面。 2.6.4温压双控，在提供精确控温的同时应可设置压力控制梯度，可自由切换标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式。 ▲2.6.5内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况（投标人须在投标文件中提供厂家官网截图或产品彩页或产品说明书或使用手册或者提供由国家认可的权威第三方检测机构出具的检测（检验）报告等证明材料并加盖投标人公章）。 2.6.6操作系统应符合相关规范要求，可实现用户权限分级管理并密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。 3、配置要求 3.1微波消解仪主机，1台； 3.2非接触式底部红外全罐温度监控系统，1套； 3.3压力监控系统，1套； 3.4COT实时异常监控系统，1套； 3.510位超高压消解转子系统，1套；（含罐架8个，宇航复合纤维外罐8个，TFM内罐及罐盖8个） 3.6辅助工具及专用工具包，1套； |
|  | 14 | 油脂氧化稳定仪（AOM） | 1 | 台 | - 1.技术指标： - 1.1.样品量：≥2个样品仓，可同时测≥6个样品； - 1.2.探测器校准：软件自动校准； - 1.3直接检测，不需要对食品中的油脂进行分离； - 1.4.接口：USB接口； - 1.5.单个样品的样品量：≥35毫升； - 1.6.温度范围：0-110℃； - 1.7.压力：0-8bar； - 1.8.单个氧化反应仓中样品槽数量 ≥5个； - 1.9.软件可对仪器进行控制，并进行记录； - 2.标准配置： - 2.1.分析主机,1台； - 2.2.连接附件,1套； - 2.3.氧气瓶连接头,1套； - 2.4.分析控制软件,1套； - 2.5.样品托盘,1套； - 2.6.垫圈,1套； - 2.7.高温密封油脂,2套。 |
|  | 15 | 旋涡混合器 | 1 | 台 | 1.运动方式：导轨式圆周运动； 2.调速类型：无极调速； 3.振幅：4.5mm ； 4.转速范围：0-3000rpm ； 5.定时范围：1~999s或1~999min； 6.转速显示：刻度显示； 7.时间显示：LED数字显示； 8.运行方式：点动/连续运行； 9.可用配件：标准头及其他配件； 10.最大承载重量：0.5kg； 11.使用环境温度：5-40°C； 12.环境湿度(相对)：80%； 13.防护等级：IP21； 14.输入电源：DC24V1.0A； 15.电机输出功率：15W 16.外形尺寸(WxDxH)：约147mmx197mmx107mm(长*宽*高） |
|  | 16 | 均质机 | 1 | 台 | - 1.1压力高度：≥180mpa/26100psi； - 1.2速度：≥165ml/min； - 1.3小量：≤45ml/个； - 1.4精确度：≤1bar； - 1.5安全性：有急停按钮和过压停机保护功能； - 1.6温度：带温度补偿功能，充分保证样品不受温度破坏； - 1.7动力系统1：连杆传动，液体机油润滑体系； - 1.8动力系统2：带丝杆传动，精度高，可直线运动； - 1.9出料摸头：不锈钢镜面精度； - 2.1壳：烤漆； - 2.2电源：220V； - 2.3阀腔：配备微射流通道。 |
|  | 17 | 极性组分测定仪 | 1 | 台 | 一、产品特点 1.操作便捷，现场检验，可在各种使用环境下测量； 2.快速测量得到测量结果，并有不同区间品质的闪烁提示； 3.没有二次污染探头所选材质均为食品级环保材质，不会产生二次污染； 4.防水设计仪器设计采用IP67防护等级； 5.便携性采用900mAh锂离子充电电池，经济环保耐用，TYPE-C充电口快速便捷； 6.外形采用流线型设计，符合人体工程学，方便手握，同时有效防止从手中脱落； 7.探头外形采用梭形流线型设计，减少测试完成后存液挂液，同时利于擦拭清洗； 8.可调整TPM报警上下限值； 9.具备校正仪器TPM参数功能； 10.可恢复出厂设置； 11.具备保持测试数据功能 二、技术参数 1.测量温度：0℃～200℃； 2.温度分辨率：±0.1℃； 3.温度测量精度：±1℃ ； 4.TPM（极性化合物组分含量）：0～50%； 5.TPM测量精度：±1.5%； 6.TPM分辨率：0.1%； 7.温度传感器：PTC传感器； 8.TPM传感器：电容传感器； 9.TPM响应时间：<3S； 10.油品质提示：高低频率闪烁提示； 11.操作温度：0～+50℃； 12.存储温度：-40～+70℃； 13.显示方式：OLED高亮液晶屏，5级亮度可调； 14.机壳材质：高质量PC工程塑料； 15.探头材质：316食品级不锈钢； 16.防护等级：IP67； 17.续航时间：连续使用时间不低于30小时； 18.检测数据：可有效存储10000条； 19.重量：约275g |
|  | 18 | 电容水份测定仪 | 1 | 台 | - 测量对象：粮食及其它非金属颗粒状样品； - 2．测量范围：0-40%； 3．测量误差：≤±0.5%（主要水分范围）； 4．测量时间：≤10s； 5．重复性误差：≤0.2%； 6．容重测量误差：±5g； 7．使用环境温度：0-40℃ 8．显示方式：高亮背光LCD数字显示； 9．被测物体重量范围：100-200g； 10．被测物体允许高度：低于测量筒中锥体0.5cm。 |
|  | 19 | 黄曲霉素测定仪 | 1 | 台 | 1.仪器尺寸：约249mm(长)×244.2mm(宽)×152.9mm（高），触摸屏尺寸：7.0英寸，整机重量：约1.7kg； 2.整套检测箱尺寸（mm）：约500mm*460mm*300mm(长*宽*高），铝合金箱体，箱体带拉杆和万向轮，方便携带； 3.激发光源采用LED，激发光谱波长λ0=365nm，接收光谱波长λ1=610nm；并且具有时间分辨荧光功能，读数时间为200us-600us，提高检测的准确度； 4.仪器精密度：台内精密度CV≤1.5%；台间精密度CV≤2.0%； 5.内置标准曲线，通过ID卡导入标准曲线，无需现场定标，无需计算，直接读取样品定量检测结果； 6.检测响应时间≤10秒，检测结果和图谱显示于液晶屏上，内容包括项目名称、检测浓度、阴阳性判断，正常范围、检测人员、检测时间、样本名称、样品来源等信息，可通过内置热敏打印机打印； 7.检测结果可保存于仪器中，储存数量≥100000条；也可通过U盘导出或USB接口传输到电脑，使用配套的客户端数据管理软件对检测数据进行保存和分析数据； 可根据日期、检测项目、检验结果等多种参数进行检索，并通过excel导出检测数据； |
|  | 20 | 降落值测定仪 | 1 | 台 | 1.搅拌杆重量：25g±0.05g； 2.粘度管尺寸：内径φ21±0.02mm；外径φ23.8±0.25mm；内壁高220±0.3mm； 3.加热器功率：600W； 4.测量误差：＜5％； 5.工作电源：AC220V，50Hz； 6.重复性：两测定结果之差不得超过平均值的10%。 |
|  | 21 | 自动糖度计 | 1 | 台 | 1.测量范围：-120°Z～+120°Z； 2.最小读数值：0.001°Z； 3.准确度：±（0.03°Z+测量值×0.05%）； 4.重复性（标准偏差σ）：≤0.006°Z； 5.可测样品透过率：1%； 6.采用铜制蜗轮蜗杆，计数盘的传统工艺，在长时间使用过程中不会出现漏字现象； 7.采用光电检测和微机控制技术，大屏幕背光液晶显示，数据清晰直观； 8.可测试旋光度、比旋度、浓度和糖度，自动复测（1～6次可选），并自动计算平均值和均方根； 9.可测深色样品。配有RS232接口，可向PC机传送数据； |
|  | 22 | 食品二氧化硫测定仪 | 1 | 台 | - 1、仪器采用台式一体化系统检测技术，将分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体，支持检测几十种食品安全检测项目，同时预留升级检测方法； - 2、仪器检测模块标准化、智能化，检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元，检测模块可以调整配置； - ▲3、显示屏幕：仪器采用7.1英寸横向液晶触摸屏显，搭配运行安卓智能操作系统，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，操作方便，性能更强； - ▲4、检测通道：≥12通道；采用精密旋转比色池设计，使用同芯片同光源校准精度，解决不同光源之间的误差值，更加准确高效。（1-12通道间误差0.1%）； - 5、仪器光源：高精度四波长冷光源，每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测； - 6、通讯接口：配备无线通信模块、可选配4G(APN）通讯模块和蓝牙传输，同时具有USB接口，可以多方式实现数据保存及数据传输； - 7、存储方式：支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成Excel表格进行拷贝，并具有登录保护功能； - 8、智能化操作系统： - ▲8.1、操作系统：仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道，一次性选择1-12个样品名称，无需退出界面，节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑，例如送检单位、人员，检测人员等，打印时勾选打印显示。 - 8.2、数据库系统：十几项数据库分类管理仪器：包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、检测信息、受检信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等，数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。 - 8.3、限量规判系统：具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后，系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定，客观显示判定结果是否合格。 - 8.5、数据监管系统：同步对接监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。 - 8.6、全新打印系统：内置全新打印机，可快速打印产品合格证、二维码、检测信息、受检信息、检测日期等信息的打印。 - 9、供电模式：仪器交直流两用，直流12V供电（标配），可连接车载电源，亦可选配6ah大容量充电锂电池，电量可实时显示，方便户外流动测试。 - 10、仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。 |
|  | 23 | 质构仪 | 1 | 台 | - 1、应用领域：粮食、果蔬、肉品、食品、农产品等的嫩度、硬度、吸水率、适口度的分析与研究； - 可实现的检测功能：分析样品的嫩度、硬度、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等； - 2、硬件性能： - ▲2.1、应力测定范围：根据力量感应元最大测量范围2500N（单臂型主机）； - ▲2.2、测试距离范围：不低于500mm； - 2.3、力量分辨率：0.01g； - 2.4、测试速度范围：0～1000mm/min； - ▲2.5、多种力量感应元可选，可以根据用户需求更换范围为：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N； - 2.6、设备主机面板具有紧急机械按键，同时要求面板具有上和下控制机械按键，不连接软件下单机完成控制测试； - 2.7、设备主机面板具有不少于4个运行自检指示灯（不包括上下机械控制按键指示灯），上下控制机械按键和4位指示灯； - 2.8、质构仪主机的运行距离上下限位机械控制模块整体须为内置于主机，隐藏式，为保证运行安全和稳定，不接受外部立杆式； - 3、软件性能： - 3.1、软件可在Windows8/10/11的操作系统下使用； - 3.2、全自动感应：通过计算机联机操作，接触样品后自动开始侦测，并可自动计算样品高度； - 3.3、数据分析：软件将数据以图形显示、储存，并可使用宏连续处理大量图表，将结果转换到Excel、Word、编辑； - ▲3.4、数据采集率：不低于1000组/秒； - 3.5、自动产生报告：完成分析同步产生格式化报告档案，也可自行设计格式化报告版面； - 3.6、计算机控制，具有功能强大的分析软件，可进行各项食品的物性分析。分析软件可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等，具有检测模式自由编程功能，具有数据计算内部编程功能，具有检测过程记录和回放功能，非常友好的人机交互体验； - 3.7、自动生成检测报告，自动校准功能，校准支持砝码和软件校准，确保数据可靠； - 3.8、软件具有实验数据和图形叠加显示功能； - 3.9、软件具有实验过程回放功能； - 3.10、软件具有将原始数据和实验结果数据统计在同一个EXCEL中功能； - 3.11、软件输出具有结果顺序和倒序显示功能； - ▲3.12、软件具有程序方法可根据不同样品的需求编辑探头运行程序和结果计算程序功能； - 4、安全措施： - 4.1、通过质量认证：设计精密结实、无外露零件具备防尘结构，紧急停止键设计使操作人员安全无危害； - 4.2、承载保护装置：超过荷重感测组件负载时会自动停止，有外部保护装置；也可以依据实验特性由操作者设定移动范围，避免仪器损坏。 - 5、配置要求 - 5.1质构仪分析主机1台； - 5.2专业物性分析软件1套； - 5.3 500N力量感应元、50N力量感应元各1个 - 5.4 标准样品台1套； - 5.5 单刀复合剪切探头1套； - 5.6 直径75mm圆盘挤压探头1个； - 5.7 直径为2毫米、6毫米、10毫米、12.7毫米、25.4毫米、38.1毫米穿透检测探头各1个； - 5.8 一个直径2毫米的穿刺探针1个； - 5.9 直径12.7毫米、25.4毫米球形挤压探头1个； - 5.10 拉伸探头1套5.11、30度角、45度角、60度角、90度角的圆锥体粘附性测试探头各1个 - 5.11 36mm铝柱探头1个 - 5.12 三点弯曲探头1套； |
|  | 24 | 脂肪测定仪 | 1 | 台 | 一、性能特点 ▲1.真正的全自动脂肪测定仪，完全实现自动化，仪器集控温、抽提（索氏抽提，热抽提，索氏热抽提，连续流动）、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体； ▲2.业内首屈一指的溶剂回收率，回收率大于92%（溶剂：石油醚，乙醚；时间：90分）； ▲3.采用分离式设计与优异的工艺，让实验结果相对误差小于1%，实现了仪器高平行性的特点可单独设定预干燥温度，减少提取样品脂肪损耗，保证实验结果精确性； 4.人性化的操作界面，易于操作 ▲5.灵活的方案配置，可存储500套实验方案，极大地贴近实验需求，可以缩短劳动时间，提高工作效率； ▲6.独立的升降方式，体现了样品独立、实验安全、节能低碳等特点 7.优质的材料减少了产品的维护成本，提高了产品的使用寿命； 8.适用于多种不同沸点的有机溶剂，控温范围广，从室温到300℃ ▲9.四种可选择的抽提方式（索氏抽提，热抽提，索氏热抽提，连续流动），适应多种样品测试方法； ▲10.最安全、可靠的脂肪测定仪，产品内置乙醚泄露监控系统，最低检测限为90ppm（小于中国职业接触限值），乙醚发生泄漏，声光报警； ▲11.先进的冷却水监控系统，冷凝装置断水后自动提示； ▲12.其配件可与AutoHydrolysisH6水解脂肪测试模块共用，组成全自动总脂肪分析系统，使用酸水解法、碱水解法（罗紫－哥特里法）、巴布科克法和盖勃氏法测定固态、半固态、液态样品中的总脂肪含量（包含游离态脂肪和结合态脂肪）以及不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸含量。 二、技术参数 1.测量范围：0.1%-100%； ▲2.批处理能力：6个/批； 3.样品量：0.5-15g； ▲4.溶剂杯溶剂：90ml； 5.温度范围：室温—300℃； ▲6.溶剂回收率：≥92%； ▲7.方案存储量：500个； ▲8.重复性：相对误差±0.8%； 9.整机功率：1820W； 10.工作电压：AC220V±10%50Hz； 11.重量：约60KG； 三、适用范围 1. 用于食品中粗脂肪的测定； 2．用于肉与肉制品总脂肪含量测定； 3．用于饲料粗脂肪测定方法； 4．用于食用菌粗脂肪含量测定方法； 5．用于谷类、油料作物种子粗脂肪测定方法； 6．用于天然或加工淀粉的脂肪总含量测定； 7．用于进出口油料粗脂肪检验方法； 8．用于进出口粮食、饲料粗脂肪检验方法； 四、配置清单 1、测定单元，1台； 2、控制单元，1台 3、电源线C143x0.75，1根 4、样品桶，6个； 5、溶剂杯，6个； 6、冷凝水进水管，1根； 7、冷凝水出水管，1根； 8、RS232串口线，1根 9、说明书，1份； 10、合格证，1份。 |
|  | 25 | 设备安装调试集成费 | 1 | 项 | 实训室设备安装所需用电、实训设备安装调试 |
|  | 26 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | 400万双光警戒定焦海螺网络摄像机（含2个摄像头、2个接入及平台授权）； 1、国内双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足； 通用场景检测需求；支持智能编码和 AI 编码，能够减少存储压力，达到轻量化； 存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设； 置联动声光告警，实现事中警戒、震慑； 2、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测）； 物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD； 4、支持两路码流功能； 5、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6、最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 7、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离30 米； 8、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，RS485，BNC，最大支持 256G Micro SD卡，内置 MIC，扬声器； 11、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA,方便工程安装； 12、支持 IP67 防护等级； 13、传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS； 14、像素 400 万； 15、最大分辨率 2688×1520 16、扫描方式 逐行扫描 17、电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） ； 18、最低照度 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux （补光灯开启）； 19、信噪比 ＞56dB ； 20、最大补光距离 50m（红外视频监控距离）；30m（暖光视频监控距离）； 21、补光灯 1 颗（红外灯）;1 颗（暖光灯）； 22、调整角度 水平：0°～360°；垂直：0°～78°；旋转：0°～360。 |
|  | 27 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1、文化牌：6块：60*80cm(长*宽）：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，2、0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料； 3、文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 根据实际实训室需求定制 |
|  | 28 | 显微镜 | 5 | 台 | 1.光学系统：CCIS无限远光学系统； 2. 观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，视度可调，目镜放大准确度±1.92％； 3. 转换器：四孔定位、内倾式转换器； 4. 目镜：CPLWF 10×/20mm，高眼点、大视场，左右两系统放大率差≤0.03%；零视度时，左右系统目镜端面位置差0.08mm； 5. 物镜：宽带镀膜平场物镜4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油），物镜10X转40X的齐焦性不超过±0.01mm； 6.载物台：钢丝移动载物台，140×135（mm），移动范围76×50（mm）最小读数值0.1mm；载物台受5N方向作用力最大位移0.017mm,不重复性0.002mm; 7.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏和滤色片，齿轮齿条升降，为使用提供了更高的精确度； 8. 光源：DC12V电源供电，原装3W LED冷光源，光亮连续可调。集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。必须是原厂生产，不能是改造成LED照明； 9.配有绕线器，可将电源线缠绕固定在机身上，方便搬动； 10.底座上有OLD显示屏，可显示亮度值及使用时长。 |
|  | 29 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 台 | 技术参数： 1.灭菌室尺寸：约Φ400×450（mm）； 2.外形尺寸：约540mm×510mm×1130mm(长*宽*高）； ▲3.灭菌室容积：0.050m³（50升）； ▲4.控温范围：115℃-135℃； ▲5.时间设定范围：1-999（min）； ▲6.设计压力：0.25Mpa； 7.工作压力：0.22Mpa； 8.设计温度：138℃； 9.电源压力：AC220V/50Hz； 10.额定功率：4.5KW； 11.工作环境：温度+5℃—+40℃相对湿度≤80%RH； ▲12.本设备设有三套灭菌程序，自设、121℃（工作压力：0.17Mpa）和132℃（工作压力：0.22Mpa）； 13.本设备工作压力和工作温度可根据用户实际工况相应调整，但应小于设计压力和设计温度； ▲14.签订合同供货后提供第三方中文或英文针对设备内部使用的食品级硅胶材质检测报告（检测结果按照S/V为6dm2/1L（kg））复印件加盖中标人公章； 15.立式内圆外方电加热式不锈钢结构，采用微电脑控制技术，薄膜式按键； 16.采用微电脑智能全自动控制，升温、灭菌、排气等液晶动态显示，全过程自动控制转换，“一键式操作”，并且用户根据灭菌物品的需要可对灭菌温度，灭菌时间等自行设定程序； ▲17.测试接口：带有Rc1/2验证口； ▲18.水平滑动式开门，采用硅胶密封圈，设备安有便于移动的万向轮，加热管更换简单方便； ▲19.门上装有安全联锁装置，灭菌室内有压力时门自动上锁，无法打开，保证人员安全，并设有门控开关，只有关门到位时，设备电源才能接通； ▲20.压力表量程在0.1～0.4Mpa之间，精度等级1.6级以上； 21.双重超压保护功能，高精确压力传感器时刻检测腔内压力，超压自泄安全阀，确保人员、设备、物品的安全 ； ▲22中标人负责协助采购人办理特种设备安装告知书并承担由此产生的全部费用，产品具有压力容器许可证。 |
|  | 30 | 电热恒温培养箱（30~35℃） | 1 | 台 | 1.控制方式：模糊逻辑控制技术； 2.加热方式：电热式； 3.显示方式：LCD； 4.箱门数量：2扇（内置观察玻璃内门）； ▲5.段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步； 6.温度控制范围（℃）：室温+5～65； 7.温度分辨精度（℃）：0.1； 8.温度波动度（℃）：≤±0.5 9.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）； 10.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护； ▲11.附属功能:自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正； ▲12.容量（L）：160 13.搁板数量（块）：2（最多4） 14.内胆尺寸（mm）：约500mm*500mm*650mm(长*宽*深）； 15.外型尺寸（mm）：约620mm*66mm7*1030mm(长*宽*深）； 16.功率（W）：380W； 17.电源：AC220V，50/60Hz |
|  | 31 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 技术参数 1.控制方式：P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片； 2.个性化程序设计，可预设十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行； 3.智能制冷无霜运行尖端技术； ▲4.送风方式：强制对流，三档可调； ▲5.风速范围：低档：0.52～0.58m/s，中档：0.69～0.77m/s，高档：1.00～1.10m/s； 6.箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门）； 7.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护； ▲8.附属功能:自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 ； 9.温控范围：4-65℃； 10.温度分辨精度：0.1℃； 11.温度波动度：≤±0.5℃ 12.温度均匀度：≤±1℃； 13.内胆尺寸（mm）：约500*500*650（长*宽*高） ； 14.外型尺寸（mm）：约628*728*1382（长*宽*高）； 15.容量（L）：160； 16.功率（W）：860； 17.电源：AC220V，50/60Hz |
|  | 32 | 低温冰箱-60℃ | 1 | 台 | 技术参数 1.样式：卧柜； ▲2.容积：约485L； 3.运行功率：600W； 4.耗电量：7.45kW.h/24h ； 5.噪音值：53dB； 6.气候类型：SN/N； 7.制冷方式：直冷； 8.温度范围：-25℃～-60℃； 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 10.外部尺寸（宽*深*高）：约1655*755*915（mm）； ▲11.内部尺寸（宽*深*高）：约1455*525*665（mm）； 13.外部材料：喷涂钢板； 14.内部材料：304不锈钢； 15.外门：1扇，顶开门； 16.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 17.测试孔：1个，直径25mm，方便用户选配温度记录仪； 18.脚轮：4个，两个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体； 19.压缩机：采用压缩机，数量1个； 20.制冷系统：采用自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、温度更均匀； ▲21.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息； 22.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定地运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警; 24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 25.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度48小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户； （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在198V～242V范围内正常使用； 26.特色功能： （1）标配1个检测孔，方便选配温度记录仪； （2）标配2个门挂锁设计，保障存储安全； （3）LED数码显示，方便观察箱内实时温度数据； （4）双层门封设计，锁住冷气，加强保温效果； （5）2个万向脚轮带刹车设计，方便用户使用。 27.选配件：温度记录仪。 |
|  | 33 | 冰箱 | 2 | 台 | 箱门结构 对开门 总容积(L) 535； 面板颜色：可选 面板材质 钣金 能效等级 1级 压缩机 变频 制冷方式 风冷 控温方式 电脑 按键方式 触摸 规格参数 产品尺寸(宽*高*深)：约 908mm*1775mm*647mm； 额定电压(V)： 220； 额定频率(Hz) ：50； 冷藏室容积(L)：约 339； 冷冻室容积(L)：约 172； 二星级部分容积(L)：约 24； 综合耗电量(kW·h/24h) ：约0.89； 噪声dB(A)：约 37； 冷冻能力(kg/12h)：约 7； |
|  | 34 | 电子天平 | 5 | 台 | 1.称量范围：0-2000g 2.读取精度：0.1g 3.重复性：±0.2g 4.线性误差：±0.2g 5.秤盘尺寸：约143mm*192mm(长*宽）； 6.电源：110V/220-240VAC |
|  | 35 | 拍击式均质器 | 1 | 台 | 1. 定时时间：30、180、600s或∞（即连续运0.1〜99min(以0.1min步进转）； 2. 拍击速度：3~12次/秒（以0.1次秒步进）实际拍击次数显示，系统自动调节拍击速度； 3. 有效容量：3-400ml； 4. 拍击箱体：不锈钢； 5. 参数存储：10组多段编程数保存； 6. 大功率：300W； 7. 显示方式：数码显示； 8. 保护装置：自动停止防夹，装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门柔和启动； 9. 玻璃透明窗口直观观察均质过程； 10. 均质时间、次数灵活可调； 11. 密封防止yi液系统加一次性耗材，无需洗刷器皿； 12. 参数10组保存，方便用户调用； 13. 样品处理量从3ml～400ml，可满足不同客户需求； 14. 样品和机器不直接接触，细菌不受破坏，避免交叉感染。 |
|  | 36 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 | ▲1.送风方式：背部水平吹风； 2.显示方式：LED； ▲3.温度调节：个性化程序设计，可预设十段十八步可编程序，实现温度的预约定时运行或步移、阶梯式的编程运行； 4.环境温度要求：5℃～35℃； 5.温度控制范围（℃）：环境温度＋5℃～300℃； 6.温控分辨精度（℃）：0.1℃； 7.温度波动度（℃）：≤±1℃； 8.温度均匀度（℃）：≤±2.5%℃(最高工作温度时)； ▲9.安全功能：具有传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护等安全功能； 10.容量（L）：约80L； 11.搁板数量（块）：约2块(最多4块) 12.内腔尺寸（mm）：约375mm*365mm*550mm(深*宽*高）； 13.外型尺寸（mm）：约562mm*493mm*959mm(深*宽*高）； 14.功率（W）：2100W； 15.电源（V/Hz）：AC220V，50/60Hz。 |
|  | 37 | 水浴锅 | 2 | 台 | 1.温度调节范围（℃）：室温～100； 2.温度控制精度（℃）：±0.1； ▲3.内腔容积（L）：24； 4.内胆尺寸（mm）：约480mm*320mm*160mm(深*宽*高）； 5.外型尺寸（mm）：约735mm*368mm*236mm(深*宽*高）； 6.水（油）浴类型：水浴恒温； 7.多孔多列：双列六孔； ▲8.工作方式：连续工作，定时长达100小时； 9.显示方式：LCD； 10.消耗功率（W）：1530。 |
|  | 38 | 磁力搅拌器 | 5 | 台 | 1.控制方式：旋钮按键； 2.调速类型：无极调速； 3.显示方式：LCD显示； 4.工作盘尺寸：约175mm*175mm(长*宽）； 5.转速范围：80-1500rpm； 6.最大搅拌量：10L（水）； 7.搅拌子尺寸范围：≤80mm； 8.电机类型：直流无刷电机； 9.工作盘材质：工程塑料； 10.使用环境温度：5-40°C； 11.环境湿度(相对)：80%； 12.防护等级：IP21； 13.输入电源：AC100-240V，50/60HZ； 14.电机输出功率：12W； 15.外形尺寸(WxDxH)：约355x240x120mm（长*宽*高）。 |
|  | 39 | 菌落计数器 | 1 | 台 | 1.额定电源：AC220V，50Hz； 2.输入功率：22W； 3.上光源功率：LED，2W； 4.下光源功率：16W； 5.显示数位：3位LED，0-999； 6.计数信号：语音报数； 7.培养皿直径：≤Φ90mm； 8.放大镜倍数：5-10； 9.外形尺寸：约280mm×180mm×130mm（长*宽*高）。 |
|  | 40 | 瓶口分液器 | 5 | 台 | 1.操作简单，只需上下拉动套筒即可完成分液； 2.整个Dispensette®Ⅲ采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成，能够耐强酸碱； 3.安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出； 4.安全阀（选配）：采用内循环方式排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度； 5.排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险； 6.嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶； 7.仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置； 8.标配多个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶； 9.万能排液管（选配）：PTFE材质，带安全手柄，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器； 10.规格容量：5-50ml。 |
|  | 41 | 霉菌培养箱 | 2 | 台 | 1.控制方式：P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片 2.个性化程序设计，可预设十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行 3.智能制冷无霜运行尖端技术 ▲4.送风方式：强制对流，三档可调 ▲5.风速范围：低档：0.52～0.58m/s，中档：0.69～0.77m/s，高档：1.00～1.10m/s 6.可选配嵌入式打印机和RS-485通讯接口 7.显示方式：LCD 8.送风类型：强制对流 9.箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 10.环境温度要求：10-30℃ 11.温控范围：4～65℃ 12.温度分辨精度：0.1℃ 13.温度波动度：≤±0.5℃ 14.温度均匀度：≤±1℃（37℃时） 15.紫外灯功率：8W 16.紫外灯强度：不低于400mw/m2 ▲17.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 18.附属功能:自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正 ▲19.容量：160L 20.内胆尺寸（mm）：约500mm*500mm*650mm(宽*深*高）; 21.外型尺寸（mm）：约630mm*640mm*1360mm(宽*深*高）; 22.功率（W）：700 |
|  | 42 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | 400万双光警戒定焦海螺网络摄像机（含2个摄像头、2个接入及平台授权） 1、国内双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持智能编码和 AI 编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑。 2、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD 4、支持两路码流功能 5、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6、最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps 7、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离30 米 8、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽 和存储环境 10、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，RS485，BNC，最大支持 256G Micro SD卡，内置 MIC，扬声器 11、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA,方便工程安装 12、支持 IP67 防护等级 13、传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS 14、像素 400 万 15、最大分辨率 2688×1520 16、扫描方式 逐行扫描 17、电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 18、最低照度 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux （补光灯开启） 19、信噪比 ＞56dB 20、最大补光距离 50m（红外视频监控距离）；30m（暖光视频监控距离） 21、补光灯 1 颗（红外灯）;1 颗（暖光灯） 22、调整角度 水平：0°～360°；垂直：0°～78°；旋转：0°～360 |
|  | 43 | 设备安装调试集成费用 | 1 | 项 | 实训室设备安装所需用电、实训设备安装调试、实训室文化牌 |
|  | 44 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1、文化牌：6块：60*80cm(长*宽）：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，1.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 2、文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 3.根据实训室实际需求定制。 |
|  | 45 | 农药残留检测仪 | 1 | 台 | - 自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，直接点击可选择。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。内置热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点。采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能，仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 - 检测通道为16通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 - 1.光源：冷光源； - 2.波长412nm； - 3.抑制率范围：0%-100%； - 4.吸光度范围：0~3(OD)； - 5.灵敏：0.001(OD)； - 6.单孔重复性：≤±0.01(OD)； - 7.通道差异： ≤±0.02(OD)； - 8.外接电源： DC12V /3A； - 9.额定功率：5W； - 10.重复性：CV≤2%； - 11.稳定性：CV≤2%； - 12.智能恒流：光源自动校准 长时间连续工作光源无温漂现象； - 13.光源采集速度是一般农残设备的1000倍； - 14.显示方式：7寸液晶屏显示； - 15.数据传输方式：USB端口 无线WiFi 可扩展RJ45网络端口； - 16.可内置电池：12V3A锂电池。 |
|  | 46 | 毒素检测仪 | 5 | 台 | 1.主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强。 2.显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 3.直流12V供电，可连接车载电源。 4.脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。 5.内置最新国家限量标准，可继续更新。 6.可设置密码登录，不间断进样，连续检测 7.样本编号自动累加。检测项目可扩充。 8.检测结果可批量打印，批量上传，包含样本名称，浓度，是否合格，日期，检测单位等（均可软件上修改）等打印，数据直接生成Excel表格形式；连接电脑即可拷贝； 9.数据上传：具有数据自动或者手动上传云服务器功能； 10.数据存储和查询：可储存≥20万条检测信息，自动保存数据功能，断电后已存数据不丢失，具备完善的查询统计功能，可通过外接计算机进行数据处理和远程升级； 11.检测完成可自动打印检测报告； 12.标准USB接口，免驱动安装。 具有自检和调零功能，上电自动机械复位功能； 13.电源：220V,50Hz；可选配车载电源和内置锂电池； 14.显示屏：7寸彩色触摸屏； 15.吸光度范围：0~3.5(OD)； 16.灵敏度：0.001(OD)； 17.单孔重复性：≤±0.002(OD)； 18.通道差异： ≤±0.04(OD)； 19.环境温度： 10℃~30℃； 20.相对湿度： ≤70%； 21.额定功率： 5W； 22.稳定性：±0.010； 23.重复性：CV≤1%。 |
|  | 47 | 瘦肉精检测仪 | 5 | 台 | 1.主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强。 2.显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 3.直流12V供电，可连接车载电源；4.脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂；5.内置最新国家限量标准，可继续更新； 6.可设置密码登录，不间断进样，连续检测。样本编号自动累加。 7.检测项目，盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺等等，检测项目可扩充； 8.检测结果可批量打印，批量上传，包含样本名称，浓度，是否合格，日期，检测单位等（均可软件上修改）等打印，数据直接生成Excel表格形式；连接电脑即可拷贝；9.数据上传：具有数据自动或者手动上传云服务器功能； 10.数据存储和查询：可储存≥20万条检测信息，自动保存数据功能，断电后已存数据不丢失，具备完善的查询统计功能，可通过外接计算机进行数据处理和远程升级； 11.检测完成可自动打印检测报告； 12.标准USB接口，免驱动安装，具有自检和调零功能，上电自动机械复位功能； 13.电源：220V,50Hz；可选配车载电源和内置锂电池。 二：规格参数 1.显示屏：7寸彩色触摸屏； 2.吸光度范围：0~3.5(OD)； 3.灵敏度： 0.001(OD)； 4.单孔重复性：≤±0.002(OD)； 5.通道差异： ≤±0.04(OD)； 6.环境温度： 10℃~30℃； 7.相对湿度： ≤70%； 8.额定功率： 5W； 9.稳定性：±0.010； 10.重复性：CV≤1%。 |
|  | 48 | 食用油综合检测仪 | 5 | 台 | 检测指标：极性组分 1.测量温度： 0～200.0℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度测量误差：± 1℃ 4.TPM（极性化合物组分含量）：0～50% 5.TPM测量精度：±1.5% 6.TPM分辨率： 0.1% 7.温度传感器：PTC传感器 8.TPM传感器：电容传感器 9.TPM响应时间：<10s 10.操作外部环境温度： 0～50℃ 11.存储温度：-40～70℃ 12.显示方式：中文操作界面1.8寸彩屏，可显示检测日期时间。 13.机壳材质： ABS工程塑料 14.探头材质： 食品级不锈钢 15.防水防尘等级： IP 65 16．数据可有效存储10000条，并在主机查看 17.可通过WIFI、蓝牙方式完成数据上传 18.快拆式探头设计 19.电池类型：1.5V/5 号碱性电池（AA LR6） * 2 节 |
|  | 49 | 重金属快速检测仪 | 5 | 台 | 1.检测项目：可快速检测各类食品中的重金属汞、砷、镉、铬、铅的含量。 2.操作简单，携带方便，可及时现场检测，可配流动检测车。 3.检测波长：412nm，550nm，630nm 460nm，520nm，590nm 。 4.测量光源：LED发光管，节能环保。 5.检测方法：酶抑制率法、滴定法等（定性模式、定量模式、多种定标曲线方程）。 6.结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，自动合格判定。 7.检测通道：多参数12通道。 8.数据采集：通道差异小，采集精度高。 9.汉字录入：内置拼音输入法，可编辑相关中英文信息。 10.内置常见样品数据库，可继续添加和删除。 11.自动计时：每个通道添加底物后单独计算反应测试时间，消除通道间计时误差。 12.吸光度示值范围：0-3.0Abs。 13.抑制率测量范围：0-100%。 14.主控芯片：采用32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性强。 15.每个通道具备六种光源功能。 16.比色模块示值稳定性：≤±0.002Abs/10min。 17.比色模块示值误差：≤±0.008Abs。 18.比色模块重复性：≤0.20%。 19.比色模块检测灵敏度：≥0.01L/mg。 20.自检功能：具有自检和调零功能，上电自动机械复位功能。 21.数据存储和查询：可储存≥20万条检测信息，自动保存数据功能，断电后已存数据不丢失，具备完善的查询统计功能，可通过外接计算机进行数据处理和远程升级。 22.通讯接口：USB wifi（具备自动上传平台功能）。 23.打印功能：包含样本名称，浓度，是否合格，日期，检测单位等（均可软件上修改）等打印，数据直接生成Excel表格形式。 24.数据上传：具有数据自动或者手动上传云服务器功能。 25.显示: 7英寸触摸屏，人性化操作界面，操作直观、简单。 26.环境温度：5℃-40℃。 27.相对湿度：不大于85%。 28.电源：220V,50Hz。 |
|  | 50 | 兽药残留检测仪 | 1 | 台 | 1.一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 2.胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸。 3.CT线自动识别，无需手动调整。样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。 4.高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。 5.内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 6.兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。 7.可现场快速检测非食用化学物质:四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿、磺胺类、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等快速检测。 8.主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强。 9.显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 10.直流12V供电，可连接车载电源。 11.单波长冷光源，每个通道均配置412nm、460nm、520nm 、550nm 、590nm 、630nm六种波长的冷光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 12.光源亮度自动调节与校准。 13.脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。 14.内置最新国家限量标准，可继续更新。 15.可设置密码登录。 16.不间断进样，连续检测。 17.样本编号自动累加。 18.检测项目可扩充。 19.检测结果可批量打印，批量上传。 20.检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。 21.检测结果存储容量20万条。 22.支持Wifi网络，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。 23.高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。 24.标准USB接口，免驱动安装。 |
|  | 51 | 试剂耗材 | 1 | 套 | 实训室配套试剂耗材一批，根据实际教学需求提供 |
|  | 52 | 食品采样箱 | 1 | 台 | 1.手提箱，ABS铝合金箱体，1个 2.耐高压采样均质罐，225ml，5个 3.无菌采样袋：约240×170mm，10个/包，5包 4.普通8号采样袋：约240×170mm，50个/包，1包 5.普通6号采样袋：约170×120mm，100个/包，1包 6.多功能采样剪刀，不锈钢，1把 7.不锈钢采样勺，16cm，2个 8.不锈钢采样镊子，16cm，1把 9.长柄大号采样棉签，50只，1包 10.采样板，医用压舌板，30片 11.一次性采样手套，100只，1包 12.防泄漏酒精灯，金属制，1个 13.50ml酒精瓶，自备燃烧用酒精，1个 14.100ml酒精瓶，自备75%消毒酒精，1个 15.消毒棉球，50克，1包 16.试管架，12孔，1个 17.带盖试管，15ml，10支 18.一次性吸管3ml，20只/包，1包 19.塑料储物盒：约175*130*110mm（长*宽），2个 20.标签纸，不干胶型，1袋 21.记号笔，普通型，1支 |
|  | 53 | 台式低速离心机 | 1 | 台 | 1.最高转速：5000r/min； 2.最大容量：4×300ml； 3.定时范围：1～99min59S； 4.外型尺寸：约620mm×450mm×355mm(长*宽*高）； 5.控制精度：±20r/min； 6.最大离心力：4800×g； 7.噪音：≤58dBA； 8.电源：AC220V，50HZ，3A； 9.仪器采用无碳刷变频电机，无粉尘污染； 10.离心机转头更换快捷方便，无需螺帽固定，安装完转子具备自动平衡功能，安全方便； 11.仪器采用微机控制，10种升降档位，醒目的红色LED数字显示转速、时间、离心力等，运行中无需关机直接可调节参数，带告警保护程序，防超速，不平衡保护，结束音提示功能； 12.机身全钢结构，盖板顶部具备透明观察窗，便于激光测速仪进行转速测定； 13.高强度防爆保护内套，不锈钢离心腔，易于清洁和保养； 14.可离心5ml、7ml、10ml、15ml等常规采血管，最大离心孔位可达96孔； 15.转子吊篮可配置透明生物安全盖，防止气溶胶污染，保证操作人员的安全； 16.门盖独立电机伺服，电自动门锁，减轻操作人员劳动强度，具有应急开锁装置，防止突然断电等突发情况发生后样品的及时取出。 |
|  | 54 | 均质器 | 1 | 台 | 1、电机转速: 20000转/分； 2、匀浆刀（大）: 8000~23000转/分； 3、匀浆刀（小）: 8000~28000转/分； 4、功 率: 185W； 5、电源电压: 220V±10% 50HZ； 6、环境温度: －10~45°C； |
|  | 55 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1.全中文液晶显示，智能操作系统提示各项参数的设定的预约功能，最长预约时间24小时； 2.记忆设定的超声清洗时间，有倒计时显示； 3.记忆设定的溶液加热温度，实时显示清洗槽内实际温度； 4.记忆设定的超声功率，超声功率可调； 5.一键启动运行加热和超声功能 6.蜂鸣报警超温度、超电压、超电流保护，中文显示故障现象 7.清洗内槽采用优质不锈钢板冲压成型 8.清洗网架采用优质不锈钢网筛氩焊成型 9.仪器外壳和降音盖采用优质不锈钢； 10.仪器外尺寸：约长530mm宽320mm高380mm ； 11.清洗槽尺寸：约长500mm宽300mm高150mm； 12.清洗槽容量：22.5L； 13.超声功率：500W 功率可调:10-100(%)； 14.超声频率：40KHz； 15.加热功率：800W，温度可调：0-80℃； 16.时间可调：1-999 min 17.有排水阀，配排水软管； 18.有不锈钢网架； 19.有降音盖； 20.电源：220V/50Hz。 |
|  | 56 | 涡旋混合仪 | 1 | 台 | 1.电源:AC220V 50/60HZ； 2.转速：可调，最大3500转/分； 3.工作方式：连续、点动、无级调速； 4.点动寿命：＞ 30000次； 5.工作台形式：碗形； 6.配置：平板等； 7.操作形式：旋钮/转速刻度； 8.圆周直径：5mm 9.振荡幅度：6mm； 10.振频方式：回旋+漩涡； 11.漩涡速度：启动-3000转（rpm)； 12.电机功率：80W 熔断器（220-250V 5A)； 13.连续10段可调。 |
|  | 57 | SPE快速前处理装置 | 1 | 台 | 一、主要特征: 1、固相萃取仪的整机透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强； 2、真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形； 3、圆柱形设计，各处受压均匀，气密性好，稳定性强； 4、萃取速度一致性好、控制调整方便； 5、多通道可独立控制，接头耐腐蚀 6、固相萃取仪的内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性； 二、技术参数： 1、孔数：24； 2、气体控制方式：独立控制每个孔； 3、工作区尺寸：240X138 mm ； 4、压力显示：有压力表； 5、真空度：0.098Mpa； 6、流量控制阀：24个。 |
|  | 58 | 生物显微镜 | 2 | 台 | 1.光学系统：CCIS无限远光学系统。 2. 观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，视度可调，目镜放大准确度±1.92％。 3. 转换器：四孔定位、内倾式转换器。 4. 目镜：CPLWF 10×/20mm，高眼点、大视场，左右两系统放大率差≤0.03%；零视度时，左右系统目镜端面位置差0.08mm。 5. 物镜：宽带镀膜平场物镜4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油），物镜10X转40X的齐焦性不超过±0.01mm。 6.载物台：载物台：最小读数值0.1mm，载物台受5N方向作用力最大位移0.017mm,不重复性0.002mm。 7.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏和滤色片，齿轮齿条升降，为使用提供了更高的精确度。 8. 光源：DC12V电源供电，原装3W LED冷光源，光亮连续可调。集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。必须是原厂生产，不能是改造成LED照明。 9.配有绕线器，可将电源线缠绕固定在机身上，方便搬动。 10.底座上有OLD显示屏，可显示亮度值及使用时长。 |
|  | 59 | 移液器 | 1 | 套 | 5种规格 |
|  | 60 | 往复振荡器 | 1 | 台 | 一、产品特点： 1、温控精确数字显示。 2、振荡时小浪花，无浪花飞溅。 3、设有机械定时。 4、弹簧试瓶架适合作多种对比实验的生物样品培养制备。 5、无级调速，运转平稳，操作简便安全。 6、内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 二．技术指标： 1.转速范围：0～300r/min。 2.温控范围：室温～100℃。 3.温控精度：±0.5℃。 4.振幅：20mm。 5.工作方式：往复和回旋。 6.加热功率：2000W。 7.定时范围：0-120min。 8.电流：交流220V50HZ。 |
|  | 61 | 气瓶柜 | 2 | 台 | 1.外形尺寸约900mm*450mm*1900mm（长×宽×高）； 2.双瓶气瓶柜（1.0mm材料）； 3.含二代报警器； 4.可检测丙烷、烟雾、天然气和其他可燃气体。 |
|  | 62 | 冰箱 | 1 | 台 | 1.箱门结构：对开门； 2.总容积(L)：535L； 3.面板颜色：可选； 4.面板材质：钣金； 5.能效等级1级； 6.压缩机：变频； 7.制冷方式：风冷； 8.按键方式：触摸； 9.额定电压(V) ：220； 10.额定频率(Hz)： 50； 11.冷藏室容积(L) ：339； 12.冷冻室容积(L)：172； 13.二星级部分容积(L)：24； 14.综合耗电量(kW·h/24h)：0.89； 15.噪声dB(A)：37； 16.冷冻能力(kg/12h) ：7。 |
|  | 63 | 排气罩 | 5 | 套 | 采用不锈钢材质，表面平整，防水耐腐，不锈钢原子排气罩，尺寸根据教室需求定制，采用SU304钢材，罩口吸附力强，防废气，灰尘不外流。 |
|  | 64 | 实训室监控设备 | 1 | 项 | 400万双光警戒定焦海螺网络摄像机（含2个摄像头、2个接入及平台授权） 1、国内双光警戒相机采用深度学习算法，支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求；支持智能编码和 AI 编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑； 2、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD； 4、支持两路码流功能； 5、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6、最大可输出 400 万(2688×1520)@25fps； 7、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离30 米； 8、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，RS485，BNC，最大支持 256G Micro SD卡，内置 MIC，扬声器； 11、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA,方便工程安装； 12、支持 IP67 防护等级； 13、传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS 14、像素 400 万； 15、最大分辨率 2688×1520； 16、扫描方式 逐行扫描 17、电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 18、最低照度 0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux （补光灯开启）； 19、信噪比 ＞56dB； 20、最大补光距离 50m（红外视频监控距离）；30m（暖光视频监控距离）； 21、补光灯 1 颗（红外灯）;1 颗（暖光灯） ； 22、调整角度 水平：0°～360°；垂直：0°～78°；旋转：0°～360。 |
|  | 65 | 实训室文化建设 | 1 | 项 | 1、文化牌：6块：60*80cm(长*宽）：图片收集，文字剪辑 排版，面封装饰板，1.0PVC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料。 2、文化墙8㎡：VC电脑激光切割刻板，辅助安装，包工包料； 3.根据实训室实际需求定制。 |
|  | 66 | 凯氏定氮仪 | 3 | 台 | 技术参数（含10孔消化炉） ▲1.机箱：整体高强度ABS工程塑料，强耐腐蚀，杜绝生锈； - 自动加酸、加碱、自动补水、自动蒸馏； - 3.触摸7寸彩屏，友好界面，易操作无师自通； ▲4.各种试剂以抽液泵计量来加试剂，杜绝了压力式加液带来的实验员不安全问题以及加液时压力不稳定造成的不准确问题。加液体积来计量，以1ml为最小单位； - 门开关保护、仪器内部管道保用3年； - 6.各类管道密闭，加液准确、有补偿功能和保障功能； ▲7.整个气路完全密闭，酸、碱、蒸馏水采用独立的抽液泵加液，有蒸馏温度补偿，有手动补碱，间隙式加碱的强大功能； ▲8.多液位控制，多方位防干烧功能，杜绝干烧情况。冷却水断流检测及保护的功能。凯氏定氮仪使用环境恶劣，强酸强碱高温高压环境下工作，根据不同的气路、液路采用针对性的管道，确保整机（玻璃件除外）三年管路免保养； ▲9.冷却水断流保护； ▲10.测量范围：0.06～240mgN； 11.可测样品量：固体＜5g、液体＜15ml； 12.回收率：＞99.5%； 13.重复性：RSD≤0.5%； 14.蒸馏时间：0-99分钟； 15.蒸馏功率：1500W以上； 16.数据存储：100个样品蒸馏程序以上； 17.供水：水压＞0.15Mpa； 18.冷却水消耗：＜1.5L/min（水温≤20度）； 19.额定电压：AC220±10%，功率1500W以上； 20.可以设定：升温速度、目标温度、定时； ▲21.加热采用密闭真空石英管辐射，热惯性小，升温快。耐浓硫酸、寿命长、杜绝了裸露电阻丝被腐蚀现象； ▲22.消化管受热面积大、消化管间温差小，比同类消化炉消化速度提高20%以上，是节能高效的消化炉，极大地减少样品挂壁现象； 23.仪器具有过压、过流保护和漏电保护； 24.采用双开关，电源和加热单独控制单独分离，便于参数设置时不会加热； 25.仪器有不锈钢排污罩，使消化管内逸出有害气体，通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外溢。 ▲26.控制方式：单片机PID控制,触摸屏实时显示消化过程图谱； ▲27.加热方式：碳纤维加热，真空石英辐射； 28.炉孔数量：10孔； 29.控温范围：室温-550℃； 30.升温速度：20分钟（室温-400℃空载）； 31.温度波动:±1℃； 32.电压：AC220V±22V； 33.额定功率：2000W。 |
|  | 67 | 水浴锅 | 2 | 台 | - 口面最大孔径12公分,每孔四圈一盖； - 内锅采用304不锈钢制作成型,外壳选用优质薄板并喷塑,电热管装在水中间,加热快,耗电省,并装有数显恒温装置,控温范围：常温－100°C,控温精度：±0.5°C，加热功率：2000W； 3.工作尺寸：约610mmX310mmX130mm(长*宽*高），外形尺寸：约900mmx390mmx190mm（长*宽*高）。 |
|  | 68 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 1.每条吹扫针可独立控制，有12个气道控制开关，不浪费气体； 2.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成； 3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm； 4.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中； 5.自动故障检测及报警功能； 6.标准配备气腔和专用可调节支架； 7.内置超温保护装置； 8.即时温度显示、时间递减显示； 9.温度范围RT+5℃~150℃，升温时间≤15min（20℃ to 100℃)，时间设定1min-100h，显示精度0.1℃，温度稳定性@40℃±0.3℃，样品处理量1个，标准模块屏幕显示LCD液晶显示（5段程序可控制），氮气流量0~10L/min，氮气压力≤0.1MPa，气针长度150mm，尺寸约255mm×200mm×540mm(长*宽*高），电源AC220V50Hz，功率200W。 |
|  | 69 | 浊度仪 | 5 | 台 | 1.测定原理：90°散射光； 2.最小示值（NTU）：0.01； 3.测量范围(NYU)：0～20、0～200； 4.示值误差：±6％（±2.5％F.S）； 5.重复性：≤0.5%； 6.零点漂移：±0.5％F.S。 |
|  | 70 | PH计 | 5 | 台 | 一、技术参数 1.可测量pH、氧化还原、温度； 2.pH量程：0.00～14.00pH 分辨率：0.01pH, 精确度：±0.01pH ； 3.mV量程：-1999～+1999mV 分辨率：1mV, 精确度：±1 mV； 4.温度量程：0.0～100.0℃ 分辨率：0.1℃，精确度：±0.2℃； 5.温度补偿：手动/自动0-100℃； 6.采用超大的LCD显示，具有背光功能； 7.可进行两点校正； 8.内置USA／NIST两组标准液制式； 9.具有手动/自动温度补偿； 10.IP54防水； 11. 9伏直流电或115/230V交流电源转换器； 12.尺寸：约150mm×203mm×72mm(长*宽*高）； 二、配置如下：主机、支架、600P电极、稳压源、校正液、电池。 |
|  | 71 | 自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 1.中文显示滴定过程，可进行中英文输入、输出。能显示滴定曲线、测试方法、数据结果及统计结果； 2.选择不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定等实验； 3.具有动态滴定、等量滴定等多种测量模式； 4.滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出，并对存储的滴定结果进行统计分析； 5.可通过该软件进行版本升级； 6.可应用于制药行业、食品、地质化工、石油化工、日用化工、农业、环保、水处理等诸多行业的质量检验或科研教学； 7.高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头，确保高精密的电位滴定； 8.滴定管的推嵌式设计，使它在任何时候都能轻松、快速地更换； 9.测量范围：PH值0～+20.00；电位-2000～+2000mv；温度0～125℃； 10.分辨率：PH值0.01；电位0.1mv；温度：0.1℃； 11.输入电流典型值：-3×10－15A； 12.最小馈液：0.01ml； 13.测量模式：动态滴定、等量滴定； 14.方法存储容量：1个滴定方法；20个滴定结果； 15.打印机接口：RS232C接口； 16.配置要求：主机一套，10ml活塞式滴定管一套(含防扩散滴定头)，314型PH复合电极一支，数据打印机一套（按GLP/GMP要求格式输出）； 17.安装调试后免费保修一年。 |
|  | 72 | 台式低速离心机 | 2 | 台 | 1.最高转速:5000r/min 2.最大离心力:约2637*g 3.最大容量:约4*50ml 4.电源:AC110～220V,50/60HZ,1A 5.定时范围:1～99min 6.噪音:≤55dBA 7.控速精度:±30r/min 8.采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案，通过16位MCU运算PWM调速可更精确的控制电压、电流、转速及有效离心时间,保证其在恶劣的使用环境下，更加延长电机的使用寿命及降低电磁噪音； 9.用大力矩无碳刷电机，免维护，无粉尘，升降速快。 10.门盖保护、超速等探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行,运转结束、出错时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码。 11.可存储10套程序；10种加速速率和10种减速速率供用户选择，以达到最佳离心效果。 12.高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀。 13.占地面积小，大大节省有限的实验室空间。 |
|  | 73 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | - 回旋转速：液晶屏显示，0～310rpm/min； - 蒸发能力：Max.25ml/min(H2O)； - 3.设备真空度：设备内部真空可达2mbar. 4.温度调节范围：水油两用锅水浴：室温～99℃±0.5℃；油浴：室温～210℃±2℃； - 5.浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,容量约5.4L,耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速，配有耐高温特氟龙防护罩：保温、节能、防爆、防溅、防污染； 6.试料瓶：间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 7.旋转玻璃轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm,蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失； 8.升降行程：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞； 9.温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示； 10.温度设定：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷； 11.安全性能：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作，主机升到最高蒸发瓶自动离开浴锅液面，回到待机状态，超温预警保护，具有IP42安全防护等级； 12.加热器：全封闭加热器功率1.5KW 13.试料瓶可使用容量：25～2000mL 14.密封部件：选用PTFE材料，通过工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性； 15.冷凝管：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率） 16.使用环境温度：5℃～40℃ 18.出厂配置：29#磨口一体化转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*1个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。 19.输入电源：AC220V/50HZ |
|  | 74 | 固相萃取装置 | 1 | 台 | 1.孔数：24 2.气体控制方式：独立控制 3.压力显示：有压力表 4.真空度：0.098Mpa 5.流量控制阀：24个 6.工作区尺寸：约360mm*160mm*220mm（长×宽×高） 7.设计紧凑、经久耐用、性价比高； 8.无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品； 9.真空玻璃槽采用石英玻璃模具成型，其壁厚均匀，可耐负压； 10.萃取柱托架及试管架由高分子材料制成,耐腐蚀，可长期在高压下状态下使用； 11.真空调节组件由高分子材料制成，抽气咀采用不锈钢316材料加工而成，经久耐用，耐腐蚀耐高低温； 12.标配StopCock阀，精确控制流速； 13.玻璃缸方便目视监测； 14.试管架高度可调，满足不同需要 |
|  | 75 | 全自动旋光仪 | 1 | 台 | 1.测量范围：-45°~+45°，-120°Z~+120°Z 2.小读数值：0.001° 3.准确度：±（0.01°+测量值×0.05%），±（0.03°Z+测量值×0.05%） 4.重复性：≤0.003°，≤0.03°Z 5.可测样品低透过率：10% 6.外形尺寸：约600mm×310mm×212mm（长×宽×高） 7.采用光电检测和微机控制技术，128X64位元液晶显示，可测试比旋度、旋光度、糖度、可自动复测并计算均值和均方根，配有RS232接口，可向PC机传送数据。 |
|  | 76 | 设备安装调试系统集成 | 1 | 项 | - 实训室设备安装所需用电； - 实训设备安装调试。 |
|  | 77 | 数据采集推车 | 4 | 台 | 1、移动数据采集推车配备14寸触摸显示屏； 2、广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448），防抖镜头：200万自动对焦（分辨率3840*2160）； 3、移动数据采集推车铝合金管支架，可上下调整高度； 4、移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动； 5、采用万向式设计，任意方向可调； 6、外置高清麦克风、扬声器一体，可采集实时音频、实时播放声音； 7、连接方式：HDMI直连、有线连接； 8、移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、USB接口、音频接口，实现多场景的使用需求，简单方便； 9、支持摄像机接入检测，摄像机离线时会显示离线状态，并显示无信号； 10、支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用； 11、支持移动数据采集推车画面切换，触摸双击当前画面，实现控制画面任意切换展示； 12、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚； 13、支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节。 智慧实训教学软件参数： 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播； 2.支持全屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转； 3.支持实时视频展示、旋转、缩放、拍照等教学功能； 4.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索； 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域； 6.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试； 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换； 8.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看移动数据采集推车的操作实时画面； 9.支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换； 10.支持远程调用推车上录制的视频和拍摄的照片，支持查看、下载、删除等操作； 11.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出； 12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能； 13.录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号； 14.支持主机一体化触控屏实现开启/关闭直播，可选择开启录制时是否同步开启直播； 15.支持云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看； 16.支持编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 17.支持通过屏幕，选择自动/手动导播模式； 18.支持通过屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名； 19.支持通过 IOT 平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态； 20.系统自动按照微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档； 21.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可通过屏幕进行 U 盘选择。 |
|  | #### 78 | 通风橱 | 4 | 台 | 规格：约1500mm*850mm*2350mm(长*宽*高）； 1、采用≥12.7mm厚实芯理化板台面； 2、柜体：上下箱体外壳均采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板，经过磷化处理，再经粉体喷涂，涂层厚度为约90微米，最后经高温烘烤制作而成； 3、内衬板、导流板：采用约5mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外； 4、可视窗：采用的5mm厚钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作； 5、照明：采用节能孔灯，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求； 6、柜体操作:门开启高度0～700mm； 7、工作电压:AC220V-380V；产品内部电路导线材质有害限用物质检测结果为合格，供货时提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 8、控制面板:采用实验室专用安全产品有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃； 9、水槽：实验室专用PP水槽，良好的耐酸碱性； 10、实验室专用单口水咀龙头，铜材质，表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈。化验龙头阀芯：90度旋转，使用寿命开关达到50万次，静态最大耐压20巴；阀门内部使用的硅胶密封圈材质其中持久性有机污染物短链氯化石蜡（SCCP）、全氟辛烷磺酸盐(PFOS) 、六溴环十二烷（HBCDD）、全氟辛酸（PFOA）等多种危害有机污染物质化学元素检测结果为合格； 11、可调节组合地脚、具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。 |
| 商务条款 | 售后服务要求 |  | ▲1、质量保证期：1年（自交货验收合格之日算起），如技术要求中有特殊要求的，按特殊要求执行。 2、中标人向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，中标人和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，中标人应负责更换，若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 3、质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由中标人全部承担。所有货物提供一年（自交货验收合格之日起算）的上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内中标人负责上门维修、更换零部件并承担由此产生的全部费用，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。 4、产品质量按现行国家标准和技术规范。 ▲5、负责送货上门、中标人的技术人员现场安装、调试和技术指导，并在采购人使用地，对采购人培训操作人员进行免费，使操作人员掌握设备操作及日常维护，熟练掌握全部功能为止。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。 ▲6、维修响应：对于故障处理，要求中标人在质保期内提供24小时免费维护服务，要求接到故障通知后4小时内到达现场解决故障。并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 7、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还应为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 8、中标人需提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电器接线图等技术资料。 |  |  |
|  | 合同签订时间 |  | 中标通知发出之日起25日内。 |  |  |
|  | 交货时间及地点 |  | ▲1、交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并通过采购人验收合格 ▲2、交货地点：广西南宁市广西轻工技师学院（采购人指定地点）。 |  |  |
|  | 付款条件 |  | - 1、合同签订后10个日历日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%预付款； - 2、设备安装完毕验收合格后，10个工作日内采购人向中标人支付合同总金款的70%； 3、采购人每次支付合同款前，中标人必须提供对应金额的合法、有效发票给采购人。 |  |  |
|  | 投标报价要求 |  | - 1、投标报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修、售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 2、对于本文件中明确列明必须报价的货物，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 |  |  |
|  | 验收标准、规范 |  | 1、中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用； 2、采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合其投标文件中承诺的和招标文件、采购合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担； 3、当货物安装完成后，由中标人向采购人提出验收申请，并于验收前向采购人提供货物相关的技术、装箱单、合格证等资料； 4、在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认； 5、验收标准 1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； 2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5） 执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |  |  |
|  | 其他说明 |  | 一、核心产品 本项目选择第 14 项“ 油脂氧化稳定仪（AOM） ”作为核心产品。核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 二、进口产品说明 □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 三、其他 为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。 - 中标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。