第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。
2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称及要求：
（1）需求一览表中的第2项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：工业；
（2）需求一览表中的第1、3项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称为：软件和信息技术服务业；
（3）属于软件和信息技术服务业的标的不做中小企业划分要求。
	需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	1
	工业互联网工程技术人员（初级）实训系统
	1
	套
	一、系统总体要求
▲1.系统能够将常用工业互联网设备进行仿真，包括但不限于电源设备、转换接口设备（如RS-232,RS-485、RJ45）、工业网络设备（如交换机，无线网络模块，网关，路由器）、工业安全设备（如网闸，防火墙）、传感器设备（如压力、接近、湿度、位移、温度、振动）、执行器设备（如电机、风扇、灯、开关）、控制器设备、数据采集设备（如工业智能网关）、标识解析终端设备（如二维码、条码、RFID标签、扫码枪、标识载体打印机）、电脑等，支持对仿真设备的分类管理。
2.系统能够将多种工业网络协议进行仿真，包括但不限于RS-485协议、MODBUS-RTU协议、MODBUS-TCP协议、MQTT协议、OPC UA协议。
▲3.系统提供工业互联网平台（支持工业APP，运行日志，标识解析数据采集等功能）、标识解析系统（支持编码、编码管理、赋码管理、赋码实验、系统管理、提供对外服务接口等功能）以及工业互联网标识解析服务应用（支持编码解析、标识终端设备管理、解析服务配置等功能）。
二、系统功能要求
1.系统具有自动创建虚拟串口功能，供需要串口通信方式的设备使用，用户能够通过串口使用相应设备。
2.系统具有图形拖拽编辑功能，可通过拖拽的方式将设备拖拽到相应网络拓扑中。
3.系统具有工程创建、保存、打开功能，能以工程文件的形式保存到相应位置，下次使用时直接打开工程文件即可继续做上次的实验。
4.系统具有工程切换功能，可直接切换到任意一个已经创建好的工程中。
5.系统设备导入/导出功能，可将工程文件中的设备进行导入和导出，以设备工程文件的形式存储。
6.系统具有删除、剪切、复制、粘贴、全选、创建组合、取消组合等编辑功能，用于快捷编辑和搭建网络拓扑。
7.系统具有新建桌面/删除桌面功能，可在不同桌面下搭建不同网络拓扑且互相不冲突。
8.系统具有桌面属性编辑功能，可对桌面名称、宽度、长度、背景色等内容进行编辑。
▲9.系统具有设备属性编辑功能，可对设备名称、字体大小、字体颜色、设备大小、接口位置、接口是否启用进行编辑。
▲10.系统具有设备插件属性功能，对于具有插件功能的设备显示对应可执行的方法。
11.系统具有左侧对齐、顶部对齐、右侧对齐、底部对齐、横向平均、纵向平均、置于顶层、置于底层等排列设置功能。
12.系统不限制同一个设备的使用次数，在同一个或者不同工程下，可以无限使用任意一个设备。
13.系统具有设备搜索功能，用户可在搜索框中按照关键字搜索需要用到的仿真设备
14.系统具有用户登录和自动评分功能。
三、配套资源要求
（一）系统支持以下实训内容，配套提供系统使用说明书、实训指导手册、实训教学视频等资源。
1.网络互联集成（包括但不限于工业控制器设备拓扑组网、VLAN配置、ModbusTCP采集拓扑组网等）；
2.工业设备数据采集（包括但不限于MQTT功能启用、MQTT数据推送、工业智能网关连通性测试等）；
3.工业标识数据采集（包括但不限于二维码的生成与识别、条码的生成与识别、RFID标签的使用、RFID标签的识别等）；
4.安全防护实施（包括但不限于工业防火墙网络搭建、安全策略配置、VPN的使用等）；
5.网络互联运维（包括但不限于工业网络故障排查、工业网络故障处理等）；
6.工业数据采集系统运维（包括但不限于工业传感器故障排查、工业控制器故障排查、RFID14443故障排查、工业网关故障排查等）；
7.安全防护运维（包括但不限于安全漏洞检测、工业防火墙维护等）；
8.工业互联网平台运维（包括但不限于微服务运维、工业互联网平台维护等）；
9.标识解析系统运维（包括但不限于日志导出脚本使用，标识解析系统异常状况排查等）；
10.工业互联网标识解析服务应用（包括但不限于标识编码配置，二维码标识识别，条码标识识别等）。
（二）按照《工业互联网工程技术人员（初级）》和《工业互联网工程技术人员（基础知识）》教材的章节体系提供以下相关资源：理论不少于40学时，实操不少于50学时。不少于40课时PPT课件，单个PPT课件不少于10页，总页数不少于500页，不少于40个视频资源，视频资源总时长不少于1200分钟。
1.PPT课件
（1）根据章节知识点、教学场景、教学编排等设计PPT课件。
（2）根据课程主题设计PPT 课件模板，风格和元素的选取与主题贴合。
（3）课件符合精品课程拍摄要求。
（4）各级标题应设置正确，采用三级标题格式，使用多级编号，同一级标题使用同样的样式，文本结构清晰。
（5）正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一；表格要求使用软件的插入表格功能生成表格，并使用相应功能加工处理；正文中的图像、图形应清晰，图形要符合国家相关绘制标准。
（6）提供课件符合上课教学使用，以便老师和学生对章节知识点的学习。
2.教学视频
（1）根据章节知识点、教学场景、教学编排等制作教学视频。
（2）教学视频采用通用视频格式，包括但不限于*.mp4、*.avi、*.mov等格式。
（3）视频压缩采用H.264/AVC 编码方式，网络传输版视频码率在1Mb/s～4 Mb/s 范围内，存档版视频码率不低于4Mb/s，帧率不低于25 帧每秒，分辨率不低于1024×576 （16:9）、1024×768 （4:3）。
（4）视频图像清晰，播放流畅，播放时没有明显的噪点，视频播放时声音、画面、字幕（如有）保持同步。
（5）视频中采用标准的普通话、标准的英语配音（如适用），视频声音清晰，无噪音，音量合适，无与资源无关的声音。
（6）字幕清晰美观，能正确有效地传达信息,字幕要使用符合国家标准的规范字，无错别字。
（7）字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面


	2
	工业互联网工程技术人员（中级）实训台
	4
	套
	一、电气控制挂板
1.电气挂板：材质不低于Q235。
2.可编程控制器：
（1）程序数据容量：≥128K 步用户程序。
（2）以太网：支持 ModbusTCP、Socket、 EtherCAT。
（3）串行通信：≥1路 RS485。
（4）CAN 通信：支持 CANlink、CANopen。
（5）高速输入：≥4 路 200K 。
（6）高速输出：≥4 轴 200K。
（7）可扩展模块 ：≥16 个。
（8）工作温度：-10～55℃。
（9）以太网端口数：≥2 个。
3.变频器：
（1）电源输入类型：单相220V电源。
（2）适用电机容量(kW)：≥0.4 。
（3）额定容量(kVA)：≥1.0。
（4）额定电流(A)：≤2.5。
（5）过载额定电流:150% 60s, 200% 0.5s(反限时特性)。
（6）输出电压：3相200V～240V。
（7）交流电压容许波动范围：170～264V 50Hz/60Hz。
（8）频率容许波动范围：±5%。
（9）通讯协议：MODBUS通信协议。
二、操作控制板
1.操作面板具有“启动”、“停止”、“复位”、“上电/断电”按钮和指示灯，“单/联机”转换开关和指示灯，并带急停按钮。
2.操作面板：
（1）不锈钢带灯按钮：灯DC24V，数量≥4。
（2）不锈钢两位钥匙开关，数量≥1。
（3）金属指示灯：DC24V，数量≥4。
（4）急停按钮：常闭、红色，数量≥1。
三、触摸屏
1.液晶屏：≥7"TFT液晶屏，分辨率（800×480）。
2.CPU主板 ：不低于主频4核，800MHz。
3.内存：≥256M。
4.接口：LAN≥1。
四、智能阀岛
1.集成不少于16路输入通道，32路输出通道；16路气阀控制，支持单电控与双电控并存。
2.通信协议：EtherCAT网络协议。
3.以太网端口数：≥ 2 个。
4.DC24V供电。
五、智能IO
1.一体式集成不少于32路输入通道。
2.通信协议：EtherCAT网络协议。
3.以太网端口数：≥ 2 个。
4.采用DC24V供电。
5.IO响应时间：≤500µs。
6.防护等级不低于IP20。
六、无线通信网关
1.无线端支持ZigBee通信协议。
2.无线速率：250Kbps、500Kbps和1Mbps。
3.无线发送功率：≥22dBm。
4.实际数据吞吐量：≥10KB/S。
5.以太网端接口：RJ45，自适应，支持ETHERNET、UDP、TCP协议。
6.采用DC24V供电。
七、无线传感器
1.无线射频功率：不低于+20dBm。
2.供电DC24V。
3.视距传输距离：≥1000米。
4.接收灵敏度：不低于-97dBm。
5.采样周期：≥5次/秒。
6.传感器集成光照度、温湿度等多种检测功能。
八、企业级网络安全网关
1.支持安全区域管理：可基于接口、VLAN划分安全区域。
2.支持包过滤：通过标准或扩展访问控制规则，结合报文中UDP或TCP端口等信息实现对数据包的过滤。
3.支持应用、用户的访问控制：将应用与用户作为安全策略的基本元素，实现下一代的访问控制功能。
4.指定IP访问网络。
九、多协议工业网关
1.下行支持：包括但不限于西门子PLC、三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC，及Modbus RTU Master、Modbus TCP Master协议支持。
2.上行支持：包括但不限于Modbus RTU 、Modbus TCP、OPC UA、MQTT协议支持，及华为云IoT、阿里云IoT等。
3.提供不少于1路电源输入，2路RS232/RS485可选串口输入，2路以太网口（WAN口和LAN口），支持SIM卡，支持WiFi。
十、输送带
1.用于物料的输送装置，要求该装置应包含驱动电机、皮带、同步带、防护罩、定位装置、铝材框架支架。
2.输送带，要求能够实现物料的输送与定位功能。
3.输送带减速电机：电压：24VDC，功率≥10W，减速比：50；
4.皮带材质：PVC黑色平面，厚度：不低于2.0mm。
5.驱动电机装置：具有程序控制电机正反转及手动控制功能。
十一、循环选料机构
1.单驱双带异向装置，要求该装置包含三相电机、输送皮带、铝材支架、颜色传感器、振动传感器、光纤传感器、同步带、推料气缸、磁性开关、多种颜色物料颗料工件。
2.循环选料机构，要求能够实现多种颜色颗料物料上料、选料、循环供料的过程。
十二、填装机构
1.要求该机构包括升降装置、旋转装置、真空吸盘、真空发生器、安装板、信号集中板；能够实现对颗粒物料的吸取、搬运并装入到目标瓶内；该机构的旋转角度范围可实现0～190°可调，且机构可实现重复定位，精度要求≤0.2°。
2.颗粒填装机构，要求能够实现填装机构吸取目标颗粒并填装到瓶子内的过程。
十三、加盖机构
1.加盖机构，要求该机构包括推盖气缸、压盖气缸、光电传感器、磁性开关、圆形透明料筒、落料机构、送料机构、顶料机构、铝材加工框架、瓶盖配件、信号集中板。
2.加盖机构，要求能够依次实现对目标瓶子进行精准的加盖过程。
十四、拧盖机构
1.要求该机构包括但不限于拧盖电机、升降机构、拧紧装置、机构支架、双联气缸、磁性开关、信号集中板。
2.拧盖电机：额定电压：24VDC，额定功率：≥8W，额定转速：不低于66r/min，极数：2极，转矩：≥1.316N·m。
十五、物流搬运模块
1.物流搬运模块，要求该机构包括但不限于伺服电机、运动轴、导向杆、双轴气缸、抓手、机构支架、磁性开关、光电传感器、铝材定位板、信号集中板；能够实现对输送带来料进行抓取与按系统要求分类存储入仓。
2.物流搬运模块，要求能够体现成品被搬运存储到仓库的过程。
十六、存储仓库
配合物流搬运模块实现对成品的存储，且每个仓位都有编号。
十七、RFID模块
1.用于物料的识别追踪。
2.通讯接口：支持TCP/IP。
3.发射功率：10～30dbm 可调。
十八、能耗检测模块
1.设备电能等相关参数数据采集。
2.实时测量：电能(用电量)、电压、电流、功率、功率因数、频率等。
3.通讯协议：MODBUS。
十九、气源处理装置
调节控制设备用气压力。
二十、实训平台
1.尺寸：≤1600mm×910mm×850mm。
2.采用≥1.2mm冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理，具有防火、防水、防腐蚀。
3.底部装有万向轮和可调节脚杯。
二十一、工位平台
1.尺寸：≤600mm×700mm×720mm。
2.不低于Q235≥1.2mm冷轧钢板折弯焊接而成。
3.台面≥25mm厚高密度中纤板外贴防火板，带键盘抽屉。桌腿安装4个万向轮。
二十二、空气压缩机
1.功率：≥680W。
2.压力：≥7Bar； 
3.排气量：≥50L/min ；
4.储气量:≥12L；
5.电压：220V
二十二、配套资源
1.PPT课件
（1）提供面向医药行业工业生产中工业互联网技术、工业互联网应用、机械制造及自动化等专业开展的不少于10个实训项目的PPT课件，单个课件不少于10页。
（2）各级标题应设置正确，采用三级标题格式，使用多级编号，同一级标题使用同样的样式，文本结构清晰。
（3）正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一；表格要求使用软件的插入表格等功能生成表格，并使用相应功能加工处理；正文中的图像、图形应清晰，图形要符合国家相关绘制标准。
2.教学视频
（1）提供面向医药行业工业生产中工业互联网技术、工业互联网应用、机械制造及自动化等专业开展的不少于10个实训项目的教学视频。
（2）教学视频采用通用视频格式，包括但不限于*.mp4、*.avi、*.mov等格式。
（3）视频图像清晰，播放流畅，播放时没有明显的噪点，视频播放时声音、画面、字幕（如有）保持同步。
（4）视频中采用标准的普通话、标准的英语配音（如适用），视频声音清晰，无噪音，音量合适，无与资源无关的声音。
3、包含配电箱、强电布线，信息点布线，相关辅材（配套设备线，电源线，网线，数据线、插座、地面保护槽、PVC线槽、金属屏蔽护管等费用）以及所有货物到学校的运输，满足项目实训需要

	3
	工业互联网开发平台
	1
	套
	1.提供IDE（集成开发环境），支持以可视化拖拽的方式生成SDK（软件开发工具包），配合脚本语言，支持快速二次开发。
2.支持可视化低代码开发：支持以拖拽方式配置业务流程，结合查询语句、查询结果自动生成表格页面。可通过流程图进行运行调试，监控数据流。
3.支持云端集成开发与调试：采用参照或相当于Visual Studio Online (Cloud IDE)，可实现多开发者同时在线开发。
4.支持编程语法检查:支持对Java和Groovy编程语言的语法检查。
5.支持面向对象化：包括对功能模块、数据源、模型、用户、脚本、方法、属性等进行对象化。
6.支持前、后端开发分离:降低前后端系统耦合度,提高开发效率。
7.支持多种类型数据库：提供统一数据库引擎，支持MySQL、MongoDB、SQL SERVER、Oracle等数据库。
8.支持多态数据源切换：可根据不同条件、不同场景改变数据源。
9.支持面向对象的大数据查询语言：RQL（兼容SQL）。支持语义查询，同时支持RDBMS与NoSQL。
10.支持Hot-fix（热修改）：实现不停机/不停产更新，无需重启即时生效。采用模型驱动的开发模式：领域建模（数据库表）、工艺路线（业务逻辑）建模。
11.支持分布式高性能日志及数据追溯与恢复：提供默认日志系统并适配第三方日志系统，实现统一的日志收集与管理。
12.支持服务器运维监控：提供可视化的服务器监控，可实时监控服务器当前的CPU负载、内存消耗、网络带宽占、用户并发访问量等信息，支持对数据库服务器采用慢SQL执行监控，支持对异常服务器、负载过重等自动报警。
13.支持远程监控生产现场：基于HTML5及部分原生开发，至少支持在Android版本的智能手机或平板上，实现远程监控生产现场。
14.支持在线实时监控设备：可视化设备运行状态及参数。
15.支持可视化展示：采用可视化的表单构造器、可视化的领域模型建模工具，可视化的流程建模工具。可通过图表、仪表盘，实现监控数据可视化、分析结果可视化。
16.支持云计算平台部署：采用微服务架构，同时适应企业内网服务器及云部署，支持部署到国内主流云计算平台，支持SaaS多租户

	商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25个日历日内。

	交付时间及地点
	交付时间：自合同签订之日起60个工作日内交付并完成所有的安装及调试。
交付地点：广西工业职业技术学院武鸣校区：广西南宁市武鸣区城厢镇凤鸣路83号

	质保期限
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期2年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：24小时以内；若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修现场排除故障。
6.成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
7.在质保期满后，根据双方协商另行签订维保合同。
8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，成交供应商工程师应在 2小时内作出响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12 小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以维保合同为准）。

	付款方式          
	1.预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个工作日内，支付合同总金额的30%；项目实施完毕且验收通过后，支付至合同总金额的100%。
2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
3.付款方式：银行转账。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按项目成交总金额的5%。（成交供应商为中小企业，履约保证金为政府采购合同金额的2%）
2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成并验收合格，在成交供应商履行完合同约定的权利义务事项后且成交供应商无违约情形的，由成交供应商向采购人财务部门提供审签完成的《采购项目合同验收书》（格式见详见第五章，规定详见桂财采〔2015〕22号）及《采购项目履约保证金退付意见书》（格式后附），采购人财务部门在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同标的额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。
4.缴纳履约保证金指定账户的信息：
开户名：广西工业职业技术学院
开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行
账  号：1702012200017200。

	报价要求
	竞标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费、系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	验收标准及要求
	1.验收依据
按合同要求、成交供应商的项目响应文件及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。
3、验收要求
（1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由成交供应商承担。
（3）验收时成交供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。
（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
（5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。
（6）在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
（7）成交供应商提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。

	其他说明

	一、进口产品说明：
本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。
二、核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第2项产品：工业互联网工程技术人员（中级）实训台。
三、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标注“▲”的内容


