一、任务依据及测设经过、设计标准、建设意义

1、任务依据及测设经过

第一篇	总说明

港南区瓦塘镇福新村马垌屯至山猪窝道路硬化工程一阶段施工图设计工作是受瓦塘镇人民政府委托及甲乙双方《公路测设合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。

2、设计标准

根据《公路测设合同书》及有关要求，标准为参照四级公路标准，主要技术指标为:

1)设计速度为 20 公里/小时。

2)路基宽度：详见路面结构图。

3)路面类型及宽度:详见路面结构图。

4)汽车荷载等级:公路—II 级。

5)设计洪水频率:大、中桥为  1/50;小桥涵及路基为  1/25。

二、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

全线主要工程量:级配碎石基层5610平方米，水泥混凝土面层5310平方米等。

项目路线起点位于港南区瓦塘镇福新村马垌屯，起点桩号K0+000，终点位于山猪窝，终点桩号K0+850，支线长0650km，路线全长1.500公里。

三、沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征

1、地形

全线为平地，坡度平缓。

2、地质构造

沿线地质主要为粘性土，地质构造好，未存在不良的地质构造。

3、气候

路线位于广西东南部。冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨盆充沛，日照充足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基、路面及人工构造物等施工均有一定的影响，应合理安排施工工序， 抓紧早季施工。

4、水文

沿线路基及桥涵均满足设计洪水位的要求，并根据实际情况设置了防护工程。

四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

沿线筑路材料

1、石料

石料在贵港市城区区各石场购买，石质主要为石灰岩，能满足构造物、桥涵及路面强度的要求。

2、砂

采用贵港市江岸砂场河砂,或者机制砂

3、水泥

本工程路面、构造物所用水泥在贵港市购买。

(二)水

沿线均有河流、灌溉沟及水库，取水方便。

(三)电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程沿旧路布设，尽量避开民房，尽量少占用水田，路线设计己考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然树木及建筑等。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组 合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

路基挖方和填方对自然地貌地形改变较大，需采用种植乔、灌、草、花等进行绿化，个别路段宜采用浆砌片石进行防护。路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全 线排水系统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。

六、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768-99)、交通部标准《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路环境保护设计规范》 (JTJ/T006-98)、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTGB06-2007)等，详见各篇设计说明和图表。

2、为提高设计精度、提高工作效率本次路线设计采用了较先进的公路工程辅助设计系统，结合数字化专用地形图进行选线，然后利用全站仪配合PC-E500便携式计算机进行实地放线测设，并 按实地情况进行调查。横断面采用全站仪配合抬竿法测量。

3、路线、路基和涵洞分别采用道路CAD及涵洞CAD进行辅助设计，全部设计文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD技术在本项目中的大量应用，显著地 提高了设计质量，加快了设计进度，使得本建设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。