2025年南宁市全民健身场地设施建设更新工作

青秀区项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：2025年南宁市全民健身场地设施建设更新工作青秀区项目

（二）采购预算金额：56.5万元

（三）采购单位：南宁市青秀区文化广电体育和旅游局

二、供应商资格条件

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有国内法人资格

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购服务能力的供应商。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（六）本项目不接受联合体投标。

说明:

1.本采购需求表中所列单价仅起参考作用，但总报价不得超出采购预算价。

2.本采购需求表中带“▲”的条款必须满足，如不满足的则竞标无效。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.请逐条对应本项目采购需求第三项“货物需求一览表”中的要求，在“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

三、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计 | 中小企业划分标准所属行业名称 | 偏离说明（正偏离、负偏离或无偏离） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）室外智能健身路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 告示牌 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、立柱规格ф114×3mm标准钢管，立柱上部无钩挂结构。 3、告示牌采用不锈钢材质，板材厚度不小于1.0mm，图样及字样蚀刻处理，尺寸不小于600mm×800mm。 4、告示牌内容包含以下内容：注意事项、售后服务电话、“中国体育彩票资助”标识及字样等。 5、安装方式：直埋式。 ▲6、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲7、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称“中国体育彩票公益金建设全民健身路径”、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 2980 | 工业 |  |  |
| 2 | 双位太空漫步机 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、主柱管端采用密封盖帽。 4、摆杆应有限位装置。 5、摆杆与主立柱内侧无卡夹危险。 6、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置防滑脱的凸台或护板，凸台顶部棱边应圆弧过渡。 7、脚踏部位应有防滑措施。 8、摆动部件做防水防尘密封。 9、轴承应采取有效的防水、防尘措施。 10、踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 11、人体接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构，不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 13、安装方式：直埋式。 ▲14、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲15、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18500 | 工业 |  |  |
| 3 | 双位划船训练器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱应采用钢管厚度不小于3mm。 3、应有限位装置。 4、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 5、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18800 | 工业 |  |  |
| 4 | 双位推举训练器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、应有限位装置。 4、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 5、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18110 | 工业 |  |  |
| 5 | 双位蹬力器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、轴承采取有效的防水、防尘措施。 4、座椅、靠背上表面边缘应圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡。 5、摆杆应有限位装置，内置限位无钩挂、卡夹、挤压的安全隐患。 6、不允许存在剪切点、挤压点、引入点,器材间不能有刚性碰撞。 7、脚踏部位应有防滑措施。 8、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 9、安装方式：直埋式。 ▲10、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲11、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18700 | 工业 |  |  |
| 6 | 双位背部训练器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、应有限位装置。 4、活动部件的下底面距地面的最小高度应为120mm。 5、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 6、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 7、安装方式：直埋式。 ▲8、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲9、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18500 | 工业 |  |  |
| 7 | 双位健身车（竞赛型） | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、应有防止超速转动的阻尼装置,转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点。 4、两人使用时应能体现互动竞赛特征（竞赛结果可用数据或灯光显示均可）。 5、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 6、脚踏部位采取防滑措施。 7、所有轴承采取防水、防尘措施。 8、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 9、安装方式：直埋式。 ▲10、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲11、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 21800 | 工业 |  |  |
| 8 | 双位腹部训练器（仰卧板） | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、面板采用整板焊接，避免卡夹隐患。 4、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 5、安装方式：直埋式。 ▲6、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲7、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 17530 | 工业 |  |  |
| 9 | 双位椭圆机 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部圆弧过渡。 4、脚踏部位应有防滑措施。 5、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 18850 | 工业 |  |  |
| 10 | 双位揉推器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、应有防止超速转动的阻尼装置。 4、两转盘内侧无卡夹危险。 5、转轴部位有阻尼装置。 6、轴及转动部位不应有导致衣服、头发钩挂或缠绕的结构。 7、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 8、安装方式：直埋式。 ▲9、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲10、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 16600 | 工业 |  |  |
| 11 | 双位扭腰器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、扭腰盘应有防止超速转动的阻尼装置。 4、扭腰盘不应使用塑料材质。 5、转动装置为对称双轴承结构，转动部位采用深沟球轴承，并做防水、防尘密封，扭腰盘转动部位设置阻尼装置。 6、脚踏部位采用防滑面。 7、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 8、安装方式：直埋式。 ▲9、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲10、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 15900 | 工业 |  |  |
| 12 | 双位钟摆训练器 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、摆杆应有限位装置。 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部圆弧过渡。 5、脚踏部位应有防滑措施。 6、踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 7、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 8、安装方式：直埋式。 ▲9、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲10、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 16830 | 工业 |  |  |
| 13 | 四人两组坐式跷跷板 | 件 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm。 3、座椅上表面边缘应圆弧过渡；其他易触及的棱边应圆滑过渡。 4、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 5、关键特性： A.顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用。 B.顶部太阳能系统，可提供能源；照明系统，晚间也可锻炼。 C.器材内置智能模块，锻炼时通过液晶显示屏可以看到运动数据，锻炼结束后液晶屏显示本次锻炼的记录，消耗能量等数据并通过语音播报。 D.顶部采用PC板，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 16900 | 工业 |  |  |
| （二）室外健身路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 告示牌 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、立柱规格ф114×3mm标准钢管，立柱上部无钩挂结构。 3、告示牌采用不锈钢材质，板材厚度不小于1.0mm，图样及字样蚀刻处理，尺寸不小于600mm×800mm。 4、告示牌内容包含以下内容：注意事项、售后服务电话、“中国体育彩票资助”标识及字样等。 5、安装方式：直埋式。 ▲6、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲7、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称“中国体育彩票公益金建设全民健身路径”、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 10000 | 工业 |  |  |
| 15 | 骑马机 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、立柱规格φ114mm×3mm标准钢管。 3、其他易触及的棱边应圆滑过渡；手把握持位置有纹理表面。 4、转动部位采用内设限位装置，并作防水、防尘密封，不应有剪切点、挤压点、引入点。 5、脚踏部位有防滑措施。 6、转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；有内置限位装置。 7、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。 8、安装方式：直埋式。 ▲9、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲10、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 11600 | 工业 |  |  |
| 16 | 双位太空漫步机 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114×3mm标准钢管；器材部件间不应存在刚性碰撞。 3、主柱管端采用密封盖帽。 4、摆杆应有限位装置。 5、摆杆与主立柱内侧无卡夹危险。 6、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置防滑脱的凸台或护板。 7、脚踏部位应有防滑措施。 8、摆动部件做防水防尘密封。 9、轴承选用深沟球轴；轴承应采取有效的防水、防尘措施。 10、踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 11、人体接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构，不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12、安装方式：直埋式。 ▲13、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲14、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 20000 | 工业 |  |  |
| 17 | 太极推揉器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管。 3、两转盘内侧无卡夹危险。 4、轴承采用深沟球轴承，转轴部位有阻尼装置。 5、轴及转动部位不应有导致衣服、头发钩挂或缠绕的结构。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 11384 | 工业 |  |  |
| 18 | 三位转腰器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管。 3、转动装置为对称双轴承结构，转动部位采用承深沟球轴承，并做防水、防尘密封，扭腰盘转动部位设置阻尼装置。 4、扭腰盘不应使用塑料材质。 5、脚踏部位采用防滑面。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 11600 | 工业 |  |  |
| 19 | 上肢牵引器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管，主柱管端采用密封盖帽。 3、摆杆有限位结构。 4、安装方式：直埋式。 ▲5、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲6、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 12940 | 工业 |  |  |
| 20 | 仰卧起坐板 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱尺寸≥φ50×3mm。 3、面板采用整板焊接。 4、安装方式：直埋式。 ▲5、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲6、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 7200 | 工业 |  |  |
| 21 | 肋木架 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管。 3、横管间距≥230mm；两立柱间距≥1000mm。 4、最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离≥400mm。 5、安装方式：直埋式。 ▲6、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲7、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 11492 | 工业 |  |  |
| 22 | 自重划船器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管。 3、应有限位装置。 4、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 5、安装方式：直埋式。 ▲6、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲7、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 15600 | 工业 |  |  |
| 23 | 健身车 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114mm×3mm标准钢管。 3、转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点，有阻尼装置。 4、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 5、脚踏部位采取防滑措施。 6、所有轴承采取防水、防尘措施。 7、安装方式：直埋式。 ▲8、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲9、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 10200 | 工业 |  |  |
| 24 | 两位蹬力器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114×3mm标准钢管。 3、轴承选用深沟球轴承，并采取有效的防水、防尘措施。 4、蹬力器摆杆应有限位装置，内置限位无钩挂、卡夹、挤压的安全隐患。 5、不允许存在剪切点、挤压点、引入点,器材间不能有刚性碰撞。 6、脚踏部位应有防滑措施。 7、安装方式：直埋式。 ▲8、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲9、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 16000 | 工业 |  |  |
| 25 | 高低单杠 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114×3mm标准钢管。 3、使用宽度应不小于1200mm，杠面高度应为1500mm-2400mm；跌落高度不应超过3000mm。 4、横杠外径应不大于32mm,横杠有防旋转措施。 5、立柱管端采用密封盖帽，立柱顶部不高出横杠，立柱上部无钩挂结构。 6、安装方式：直埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 15440 | 工业 |  |  |
| 26 | 跷跷板 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114×3mm标准钢管。 3、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 4、安装方式：直埋式。 ▲5、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲6、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 13520 | 工业 |  |  |
| 27 | 腰部按摩器 | 件 | 4 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主立柱采用φ114×3mm标准钢管。 3、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞。 4、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 5、选用国家标准的轴承和有效的内置限位装置，并作防水、防尘密封。 6、器材开口结构不应对头、颈造成卡夹。 7、安装方式：直埋式。 ▲8、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲9、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。 | 13024 | 工业 |  |  |
| （三）其他健身设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 乒乓球桌 | 张 | 6 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、球台规格：不小于2740mm×1525mm×760mm。 3、采用彩虹腿设计结构，弧形管之间有横撑，安装方便，结构稳定；台板底部采用支撑框架。 4、台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。 5、台网及网架采用金属件材质，防锈、防松、防盗、防损坏。 6、安装方式：预埋式。 ▲7、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲8、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。球桌显著位置喷涂“中国体育彩票资助”字样。 | 15000 | 工业 |  |  |
| 29 | 移动式篮球架 | 套 | 1 | ▲1、产品应符合GB19272-2024相关要求。 2、主要承载立柱厚度不小于4.0mm； 3、篮板上、下支点均采用圆管弯制而成； 4、篮圈：优质圆钢制成达国际标准，圆钢为直径20mm。篮圈下没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 5、篮球架的高度：篮圈到地面的高度为3.05m 6、不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 7、表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 8、安装方式：移动式。 ▲9、待安装器材须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等材料。 ▲10、产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。球架立柱喷涂“中国体育彩票资助”字样。 | 10000 | 工业 |  |  |
| 30 | 室外羽毛球场（气排球场） | 个 | 1 | ▲1、球场面层采用硅PU材料，厚度不小于6mm。 ▲2、硅PU球场面层产品的有害物质限量技术指标： （1）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg）≤1.0 （2）3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg）≤1.0 （3）18种多环芳烃总和b/（mg/kg）≤50 （4）苯并[a]芘/（mg/kg）≤1.0 （5）短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.5 （6）4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）≤1.0 （7）游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤0.2 （8）游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）≤1.0 （9）可溶性铅/（mg/kg）≤50 （10）可溶性镉/（mg/kg）≤10 （11）可溶性铬/（mg/kg）≤10 （12）可溶性汞/（mg/kg）≤2 （13）总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））≤5.0 （14）甲醛/（mg/（m2•h））≤0.4 （15）苯/（mg/（m2•h））≤0.1 （16）甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h））≤1.0 （17）二硫化碳/（mg/（m2•h））≤7.0 （18）气味等级/级≤3 ▲3、硅PU球场面层产品的物理性能技术指标： （1）冲击吸收/(%)20~50 （2）垂直变形/（mm）0.6~3.0 （3）抗滑值/（BPN,20℃）80-110（干测） （4）拉伸强度/(Mpa)≥0.5 （5）拉断伸长率/（%）≥40 （6）阻燃性能/(级）1 （7）无机填料含量≤65% （8）耐人工气候老化检测，拉伸强度/(Mpa)≥0.5，拉断伸长率/（%）≥40 ▲4、需提供硅PU球场非固体原料、面层成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》各项检测要求的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图并加盖公章。 ▲5、硅PU材料按GB/T 23987-2009检测经耐荧光紫外线（UV）老化试验后漆膜附着力≤1级，无开裂或剥落等现象发生。须提供第三方检测机构出具的带有“CMA或CNAS”标识的检测复印件并加盖公章。 6、场地水泥硬化： （1）场地平整夯实，场地面积不少于114平方米（13.4米×6.1米，界限内沿测量），场地四周要求向外开辟不小少于1.5米的硬化土地（缓冲区），比赛上空无障碍区至少9米。 （2）基础应具有不小于10CM碎石垫层，砂浆层需不小于10CM,总厚度不小于20CM。 （3）C25混凝土地面随打随抹，上撒1：1干水泥砂压。 （4）地面纵横方向每6m设置一道伸缩缝，伸缩缝在地面浇注完成后适当时间（即在未出现收缩裂缝前）用切割机切缝。缝深不小于地面厚度的2／3。 （5）平整度：水泥或者沥青面场地任何位置，任何方向用直尺及水平尺检测不能出现凸凹不平的部位。（水磨机处理）。 （6）场地四周建设排水渠，水渠尺寸不小于40cm×40cm（高×宽），排水渠需建设对应尺寸盖板。如无需建设排水渠，场地需确保排水通畅，且需经采购方同意。 ▲7、安装移动式羽排一体柱，主要承载立柱尺寸：外柱不小于φ89×3.0mm；内柱不小于φ76×3.0mm。主要承载横梁尺寸：不小于3.0mm厚板材；配备比赛专用，配网，配钢绳；羽排柱底座设有移动轮。产品应符合GB19272-2024相关要求，产品贴有二维码标识牌及产品标示牌，标示牌内容应包括：器材名称、器材型号、生产日期、安装日期、使用年限、执行标准[含建设维修单位名称、保修时限、报修电话，还有监督投诉受理单位、投诉电话等]、服务电话、使用方法、注意事项、合格证内容、厂家地址、必要的警示标志。羽排一体柱喷涂“中国体育彩票资助”字样。 8、按照标准羽毛球场（气排球场）进行划线。 | 60000 | 工业 |  |  |
| 31 | EPDM缓冲地胶 | 平方米 | 800 | ▲1、厚度应不小于13mm的环保EPDM橡胶颗粒缓冲地胶，常规绿色，安全无毒无异味，EPDM橡胶颗粒及胶水须通过新国标安全检测。 图样： - EPDM颗粒 - ▲（1）生产厂家产品通过具有依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，须提供检测报告复印件并加盖公章。 - ▲（2）EPDM橡胶颗粒按照GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，其中高聚物总量≥20%，气味等级≤3。须提供检测报告复印件并加盖公章。 ▲（3）环保EPDM橡胶颗粒依据GB/T 16422.3-2022、GB/T250-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T22517.6-2020、GB36246-2018检测依据进行耐UV荧光紫外线老化后，达到灰卡评级到4-5级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果。邵氏硬度A≥51，拉伸强度MPa≥1.65，拉断伸长率%≥380，须提供检测报告复印件并加盖公章。 ▲（4）为确保耐用性，模拟实际应用场景，面层环保EPDM橡胶颗粒提供依据HG/T 3747.1-2011标准检测报告，其中耐灼烧≥3，耐污≤2，氧指数≥21%。须提供检测报告复印件并加盖公章。 ▲（5）依据GB/T15251-2008《橡胶游离硫的测定》检测标准，环保EPDM橡胶颗粒的游离硫含量，%≤0.16。须提供检测报告复印件并加盖公章。 3、场地水泥硬化 （1）场地平整夯实，场地周边及上方无遮掩。 （2）基础应具有不小于6CM碎石垫层，砂浆层需不小于9CM,总厚度不小于20CM。 （3）C25混凝土地面随打随摸，上撒1：1干水泥砂压。 （4）地面纵横方向每6m设置一道伸缩缝，伸缩缝在地面浇注完成后适当时间（即在未出现收缩裂缝前）用切割机切缝。缝深不小于地面厚度的2／3。 （5）平整度：水泥或者沥青面场地任何位置，任何方向用直尺及水平尺检测不能出现凸凹不平的部位。（水磨机处理）。 4、每套智能健身器材铺设EPDM缓冲地胶面积约200平米，每套普通健身器材铺设铺设EPDM缓冲地胶面积约150平米，备注:实际实施场地面积有减少时，由采购人确认后适当减少水泥硬化和EPDM缓冲地胶铺设面积。 5、EPDM缓冲地胶按水泥地面硬化底层后铺设2层地胶为原则，清理水泥层面后滚涂一层胶水铺设地胶，烫压或抹平后，等待地胶硬化后，在已铺好地胶层面的基础上再滚涂一层胶水铺设地胶，烫平或抹平。 | 80000 | 工业 |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内（注：中标通知书发出之日起10日内必须签订合同。） ▲二、交货期：自合同签订之日起30天内交货并完成安装、调试。 ▲三、货物地点：由采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范 （一）采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 （二）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 （三）中标人在货物验收时由采购人对照采购需求表的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人需提供产品检测报告复印件并加盖公章，原件备查；如不符合采购需求表的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 ▲五、售后服务要求 （一）器材安全使用寿命8年（自交货并验收合格之日起计），保修期8年内免费维修,并在国家规定的器材安全使用期间内,随时提供易损件用以更换。 （二）按厂家实行“三包”，即包修、包换、包退。 （三）中标供应商承诺中标后配有售后服务人员，具备良好的售后服务能力，并对外公布报修电话和联系人，服务机构和人员信息应提交采购人备案。在保修期内接到报修电话后，24小时内到达现场处理，并在3天内修复完毕。 （四）中标供应商应建立已安装器材的电子档案和纸质档案，并向采购人备案。档案内容包括器材生产厂家、器材名称、具体安装地址、安装时间、安装件数、用户单位管理人员姓名及联系方式等。 六、其他要求 ▲（一）中标供应商所供产品，必须由产品厂家自行生产，不得转包其他企业贴牌生产或从其他企业购买器材代替。 （二）投标器材投保产品质量险、产品责任险、公共责任险、意外伤害险四种险种（如有请提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查）。 （三）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4、场地原有超期服役器材拆除、地面恢复、运输费用； 5、必要的保险费用和各项税费； 6、包括安装费用； （四）付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、进口产品说明 □本表的第 / 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本标的货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：无 三、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 30 项产品“室外羽毛球场（气排球场）”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；由采购人按照采购政策规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 四、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。