南宁市邕宁区民族中学礼堂相关配套设施采购项目（目录内）

单位：元

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 一、阶梯座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂椅 | 鸿鑫凯 | HK-HXKL04 | 礼堂椅技术参数： 1、背海棉:采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长735mm,¦宽470mm，头顶高度为90mm，底高度为90mm。 ▲2、座海棉:采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长505mm,宽455mm，头顶高度为97mm，底高度为65mm。海绵各项技术指标须符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求。海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，75%压缩永久变形≤8%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm。 3、背内板:采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格:长683 mm,头顶宽395 mm,底宽425mm,厚度为9mm。 4、座内板:采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观¦大方，具有曲线美。尺寸规格:长440mm,头顶宽380mm， 底宽405 mm,厚度为11mm。 5、背胶壳:采用优质PP (聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸¦成型，尺寸规格:长745 mm,头顶宽404mm, 底宽445 mm,厚度3mm。 6、座胶壳:采用优质PP (聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸¦成型，尺寸规格:长513 mm，头顶宽400mm, 底宽433 mm厚度为4mm。 7、回位功能:座内采用双弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。 8、座椅结构:采用加强型连接结构，座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。 ▲9、扶手面采用进口橡木材质制作成型，经多道打磨、砂光、多层油漆工艺，长度为440mm, 最厚位置达到25mm、宽度84mm。油漆中的底漆、面漆、稀释剂、固化剂中的有害物质限量都必须符合GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。 10、写字板:板面尺寸为270mm*240mm， 厚度为15mm，采用优质中纤板外覆三聚氰胺面，颜色可选;轴承为优质铝合金压铸件，壁厚2.0mm;固定写字板的五金件为1.5mm冷轧钢板冲压件，规格为200mm* 110mm的钢制U型托盘，写字板下方开有槽位扦盘嵌入板内组装 11、面料:座背面料采用高级专用布料，可选择做、阻然，抗污，防褪色。 12、侧板:采用优质中纤板。厚度为3mm。 ▲13、脚架:扶手框架采用优质T1.8mm热轧板/经模具冲压机械手焊接成型、框架为内嵌式框架尺寸为：长320mm、上宽430mm、下宽270mm， 底脚:采用2.0优质冷轧钢板冲压成型，造型尺寸为长260mm(±5mm)，宽123mm(±5mm)的三角形，打破常规两孔固定采用三孔固定，呈不规则三角形外观，设有前端1个，后端2个，共3个地爆螺丝固定孔，更为稳固，底部焊接小酒杯型固定件。脚管采用80X40XT1.8mm优质方管. | 1228 | 位 | 461.00 | 566108.00 |
| 2 | 主席台 | 鸿鑫凯 | HK-ZXT2100 | 尺寸：1400*600*760， ▲1、采用优质环保型中密度纤维板。板材的各项技术指标符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》的要求，板材的甲醛释放量须满足或优于国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级的要求，要求板材的甲醛释放量≤5.0mg/100g。 2、木皮饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮饰面。木皮颜色相近，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、霉变、破损等。同时，木皮经除虫、防虫、防腐处理保证木材含水率低于14%。 ▲3、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆。油漆中的底漆、面漆、稀释剂、固化剂中的有害物质限量都必须符合GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。采用五底三面工艺，保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮。保证油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。 ▲4、胶粘剂：采用优质胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。 ▲5、五金配件：连接件采用三合一连接件，三合一连接件须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。1.5 m以下锈点≤20 点/dm，其中>1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角 2m以内的不计)；力学性能符合要求。 | 4 | 张 | 1897.00 | 7588.00 |
| 3 | 主席椅子 | 鸿鑫凯 | HK-ZXY720 | 尺寸：720*520*1100mm， ▲1、面料：采用优质西皮覆面，符合QB/T 2725-2005《皮革 气味的测定》、GB/T 19942-2019、GB/T 19941.1-2019标准要求。游离甲醛释放限量≤60 mg/kg。 ▲2、海绵：海绵颜色均匀、无污染、无刺激性气味，回弹率≥50%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，75%压陷压缩永久变形≤8%，符合GB/T 10802-2006标准要求，满足HJ 2547-2016标准要求。 3、内架：优质实木框架，承重强，结构牢靠，木方/夹板经过防虫干燥压刨处理。弹簧:采用优质碳素钢蛇形弹簧，韧性强，寿命长。弹簧衔接采用航空PP材质，牢固、静音效果好。绷带：采用高弹橡筋无接口，弹力张力承托力高。平衡网：外层防滑面无声响，抗老化，平衡性好，提升坐感。 ▲4、实木扶手及脚架：选用上等的实木，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫永不变。油漆中的底漆、面漆、稀释剂、固化剂中的有害物质限量都必须符合GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。 | 8 | 张 | 750.00 | 6000.00 |
| 4 | 控制台 | 鸿鑫凯 | HK-SKZ1170 | 规格尺寸：长1170宽900高850mm 1、操作台采用拼装结构，整体钢木结合，桌面E1级环保板，聚氨酯鸭嘴封边制作，侧板烤漆处理。整体采用1.0-1.5mm优质冷轧钢板结合制作。 2、操作台台面预留50mm过线孔。 3、操作台门开启方式，柜内标准19英寸，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。 4、每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前后门左，右开起，方便使用。 5、表面采用酸洗，磷化，静电喷涂处理。 ▲6、五金配件：连接件采用三合一连接件，三合一连接件须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。1.5 m以下锈点≤20 点/dm，其中>1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角 2m以内的不计)；力学性能符合要求。 | 1 | 张 | 1316.00 | 1316.00 |
| 5 | 转椅 | 鸿鑫凯 | HK-SKZ1030 | 规格：高1030*深530*宽500mm ▲1、面料：优质网布面料，尼龙背架；网布须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等的要求；其中甲醛含量为C类≤300mg/kg；PH：4.0～9.0；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦）均≥3级；异味：无；可分解致癌芳香胺染料的含量≤20mg/kg；燃烧性能达B1级。 ▲2、海绵:环保弹力海棉，环保，无异味;海绵各项技术指标须符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求。海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，75%压缩永久变形≤8%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm。 ▲3、气棒：黑色气杆，2.0mm厚蝴蝶底盘;气压棒通过SGS国际认证3级气杆,升降倾仰自如，过30万次升降不漏气，各项性能符合GE/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》的要求，镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属防蚀能力10级。外观质里，力特性，强度性能，耐腐蚀性能等符合标准要求 配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定 | 2 | 张 | 189.00 | 378.00 |
| 6 | 演讲台 | 鸿鑫凯 | HK-YJT110 | 尺寸：720*520*1100mm， ▲1、采用优质环保型中密度纤维板。板材的各项技术指标符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》的要求，板材的甲醛释放量须满足或优于国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级的要求，要求板材的甲醛释放量≤5.0mg/100g。 2、木皮饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮饰面。木皮颜色相近，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、霉变、破损等。同时，木皮经除虫、防虫、防腐处理保证木材含水率低于14%。 ▲3、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆。油漆中的底漆、面漆、稀释剂、固化剂中的有害物质限量都必须符合GB18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。采用五底三面工艺，保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮。保证油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。 ▲4、胶粘剂：采用优质胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。 ▲5、五金配件：连接件采用三合一连接件，三合一连接件须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。1.5 m以下锈点≤20 点/dm，其中>1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角 2m以内的不计)；力学性能符合要求。 | 1 | 张 | 1560.00 | 1560.00 |
| 7 | 小计D： |  |  |  |  |  |  | 582950.00 |
| 二、LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED模组（全彩） | 丰视 | FS-EIA2.5S-D | 全彩LED显示屏 1、显示屏尺寸为宽10.88m，高4.96m，显示面积53.96㎡，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 2、像素间距≤2.5mm 3、显示单元平整度≤0.03mm，模组平整度≤0.03mm ▲4、显示亮度：显示单元亮度0～4000cd/㎡之间可调，亮度调节0～100%手动/自动/程控方 式无极可调 ▲5、水平视角178°，垂直视角178° ▲6、对比度≥10000:1，支持 3840HZ 调节； ▲7、色度均匀性：偏差在±0.001Cx,Cy 之内。 ▲8、整屏平整度：≤0.08mm，模组间隙：≤0.1mm。 ▲9、抗拉力值：通过抗拉力测试，数值≥5000N，抗压力通过抗压力测试，数值≥50000N ▲10、失控点：<1/200000，无连续失控点； ▲11、8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗 小，散热快 ▲12、发光点中心距偏差＜1%，灰度等级18bit； ▲13、亮度均匀性：≥99%， ▲14、采用完全静音设计，屏体无风扇自然散 热。 ▲15、屏体色温：2000K～15000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25% 四档电平白场调节色温误差≤200K ▲16、支持落地，壁挂，安装省力。 ▲17、符合盐雾10级要求； 阻燃等级达到UL94V-0级，抗震8级，抗风≥1000Pa，防护达到IP6X等级 ▲19、支持消除毛毛虫（列消影），支持消除摩尔纹，支持消除开路十字架，支持模组间亮暗线修复，支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校 正，单点颜色校正、单点色温可调功能 ▲20、具有电源过流、过压、断电保护功能，系统 具有烟雾报警和温升报警功能，符合GB/T9254-2008 ClassB限值要求 21、标▲投标时需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的 检测报告； | 53.96 | ㎡ | 3953.00 | 213303.88 |
| 2 | 室内LED模组（条屏） | 丰视 | P10单红 | 1）像素间距：10mm； 2）封装类型：SMD1515 ； 3）模组参数：尺寸320*160mm； | 11.52 | ㎡ | 598.00 | 6888.96 |
| 3 | 超高清矩阵切换器 （16进16出） | INPUSEN 英普声 | TZC-1616HDMI | 功能描述： 1、16路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出，交叉切换； 2、支持高清1080P、支持3D、支持超高清4K分辨率； 3、长线输入自动均衡——确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线材造成的信号损耗； 4、在理想的环境下，支持输入距离达到25米，输出距离达到20米； 5、支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC； 6、支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD； 7、支持HDMI 1.4a、以及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达13.5Gbps速率； 8、全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； 9、带有断电现现场切换记忆保护； 10、支持红外遥控控制，具有2路RS-232通讯接口；可支持1路网络TCP/IP通信接口，手机和平板APP可连接控制； 11、支持在线升级更新，更好解决现场问题； 12、面板按键切换通道，并可以修改每个通道EQ驱动大小，更好兼容不同长短的线材； 13、支持预案场景保存和调用，客户端能保存不少于300组预案； 14、软件支持采用拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上； 15、支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，能更加方便客户操作，分区管理。 设备参数： 1、输入接口数：16 2、输出接口数：16 3、接口带宽：13.5Gbps 4、串行控制接口：RS-232，9-针母 D型 接口 5、波特率与协议：波特率：9600，数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 6、网口（选配,默认是串口）：波特率：115200 / TCP/IP:192.168.1.190:6666 7、协议：支持HDMI 1.4a、以及DVI 1.0协议 8、电源：100VAC ~ 240VAC，50/60 Hz，国际自适应电源 9、储存、使用温度：0°～ +50°C 10、储存、使用湿度：20% ～70% 11、设备尺寸(L*W*H)：440*317*88mm 12、包装尺寸(L*W*H)：610*560*245mm 13、净重：12.6kg，毛重：15.25kg | 1 | 台 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4 | 线阵全频纯后级 功率放大器 | INPUSEN 英普声 | ZS-1800 | 1、输出功率：8Ω≥2X1800W 4Ω≥2X2700W 2、频率响应：20Hz～20KHz 3、灵敏度：0.775V/1.4V 4、输入阻抗：20KΩ 5、信噪比：＞95dB 6、转换速率：80V/μs 7、谐波失真：≤0.05%(¼W/8Ω) 8、输出端口：香蕉插、瑞士插座 9、阻尼系数：≥250 10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态； 11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计； 13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音 14、电源：AC 180V～260V(50Hz) | 2 | 台 | 9980.00 | 19960.00 |
| 5 | 线阵次低音纯后级 功率放大器 | INPUSEN 英普声 | ZS-1200 | 1、双声道立体声专业功率放大器； 2、有双声道、单声道和并接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3、每声道音量单独可调； 4、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，正常工作负载阻抗为8Ω； 5、动态功率强劲，可实现低阻抗驱动，备有XLR，使用灵活方便； 6、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态； 7、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计； 9、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音。 10、输出功率：8Ω≥2X1200W 4Ω≥2X1800W 11、桥接功率：8Ω≥2400W 12、频响响应：20Hz～20KHz 13、转换速率：≥25V/μs 14、输出类别：Class D 15、阻尼系数：≥400 16、输入抗组：10KΩ（不平衡），20kΩ（平衡） 17、总谐波失真：﹤1% 18、信噪比：﹥105dB 19、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V, 20、输出端口：三针式XLR ▲提供以上1-20条带符合“CNAS”“CMA”“ilac-MAR”（标准的权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商公章） | 1 | 台 | 7800.00 | 7800.00 |
| 6 | 反听音箱纯后级 功率放大器 | INPUSEN 英普声 | ZS-400 | 1、输出功率：8Ω≥2X400W 4Ω≥2X600W 2、频率响应：20Hz～20KHz 3、灵敏度：0.775V/1.4V 4、输入阻抗：20KΩ 5、信噪比：＞95dB 6、转换速率：80V/μs 7、谐波失真：≤0.05%(¼W/8Ω) 8、输出端口：香蕉插、瑞士插座 9、阻尼系数：≥250 10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态； 11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计； 13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音 14、电源：AC 180V～260V(50Hz) | 2 | 台 | 3500.00 | 7000.00 |
| 7 | 中置音箱纯后级 功率放大器 | INPUSEN 英普声 | ZS-600 | 1、输出功率：8Ω≥2X600W 4Ω≥2X900W 2、频率响应：20Hz～20KHz 3、灵敏度：0.775V/1.4V 4、输入阻抗：20KΩ 5、信噪比：＞95dB 6、转换速率：80V/μs 7、谐波失真：≤0.05%(¼W/8Ω) 8、输出端口：香蕉插、瑞士插座 9、阻尼系数：≥250 10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态； 11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计； 13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音 14、电源：AC 180V～260V(50Hz) | 2 | 台 | 4500.00 | 9000.00 |
| 8 | 辅助音箱纯后级 功率放大器 | INPUSEN 英普声 | ZS-800 | 1、输出功率：8Ω≥2X800W 4Ω≥2X1200W 2、频率响应：20Hz～20KHz 3、灵敏度：0.775V/1.4V 4、输入阻抗：20KΩ 5、信噪比：＞95dB 6、转换速率：80V/μs 7、谐波失真：≤0.05%(¼W/8Ω) 8、输出端口：香蕉插、瑞士插座 9、阻尼系数：≥250 10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态； 11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计； 13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音 14、电源：AC 180V～260V(50Hz) | 3 | 台 | 5000.00 | 15000.00 |
| 9 | 安装支架 | 国产定制 | / | 1、钢结构内框，专用铝型材包边 2、钢结构要求： 2.1显示屏钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2钢结构需做好防锈处理； 2.3钢结构需做好防尘处理； | 55.56 | ㎡ | 900.00 | 50004.00 |
| 10 | 辅材 | 国产定制 | 定制 | 电源线、网线等及弱电布线，满足项目安装所需 | 1 | 项 | 14384.16 | 14384.16 |
| 11 | 工作站 | H3C | 工作站 | 八核处理器/8G内存/256GSSD/23.8寸显示器 | 1 | 套 | 3950.00 | 3950.00 |
| 12 | 系统集成安装调试 | 定制 |  |  | 1 | 项 | 35000.00 | 35000.00 |
| 13 | 小计E： |  |  |  |  |  |  | 410291.00 |
| 14 | 总合计金额 |  |  |  |  |  |  | 993241.00 |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| ★报价要求 | 1.供应商竞价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，否则报价无效。 2.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效。 |
| ★质保期及免费维护期限 | 质保期为 一 年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 |
| ★交货时间及地点 | 1.供货安装时间：采购人发出交货通知书之日起 30个工作日内，成交供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 3.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前半年内生产的产品。 |
| ★售后 服务要求 | 1.所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，不接受拆改配产品（供货时提供设备生产厂家出具的参数确认函），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为一年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，工程技术人员须是供应商社保人员，不接受技术外包，提供响应方案合理性说明。 （3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行免费升级。 （4）定期回访以及对设备维修。 |
| ★安装 与验收 | 1.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 2.设备安装时，项目经理必须在场全称管理，项目经理须由成交供应商的社保人员担任（不允许外包）。 3.该分项涉及的与项目其它分项协调施工的，各分项供应商承担协调相关费用与责任。 4.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 5.验收要求 （1）初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的品牌、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，品牌、参数配置符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。 （2）最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的品牌、参数配置要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 6.为确保项目产品质量及的售后服务，成交供应商于供货前须提供厂家供货证明、售后服务承诺函等文件原件（加盖生产厂家公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格，采购人有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 |
| ★付款 方式 | 本合同项下的全部货物经最终验收合格后30个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向财政部门申请支付全部合同价款。 |
| 知识产权要求 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |