南宁市邕宁区民族中学礼堂相关配套设施采购项目（目录外）

单位：元

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双10"线性阵列无源音箱（8Ω） | INPUSEN 英普声 | LF-210 | 1、双十寸两分频线性阵列全频音箱； 2、系统采用1个高音单元，两个动态余量极大的10寸低音单元； 3、具有更强穿透力，更高声压级； 4、外形紧凑，造形美观，制作精良 5、频率响应：50Hz-20KHz； 6、灵敏度(1W@1m)：102dB； 7、标称抗阻：16Ω； 8、额定功率≥500W AES，峰值功率≥2000W； 9、高音单元：1×1.5"(38mm)/3"voice coil； 10、扩散角度：120°×15°(H×V）； 11、最大声压级：129dB continuous，135dB peak； | 8 | 只 | 8500.00 | 68000.00 | 台口顶部吊装 |
| 2 | 线性阵列次低音无源音箱 | INPUSEN 英普声 | LF-210S | 1、频率响应：40Hz-300Hz； 2、灵敏度(1W@1m)：98dB； 3、标称抗阻：4Ω； 4、额定功率≥900W AES，峰值功率≥3600W 5、低音单元：2×15"(300mm)/4"voice coil； 6、最大声压级：127dB continuous，133dB peak； 7、连接插座：2×Speakon NL4； | 2 | 只 | 11980.00 | 23960.00 |  |
| 3 | 田字架 | INPUSEN 英普声 | LF-210配套田字架 | 田字架1副（含2条飞机带、4个16#U型卸扣）； | 2 | 套 | 2000.00 | 4000.00 |  |
| 4 | 葫芦架 | 国产优质 | 定制 | 2吨 | 2 | 套 | 3000.00 | 6000.00 |  |
| 5 | 单12寸专业舞台返听音箱 | INPUSEN 英普声 | TF-12D | 1、额定功率≥250W； 2、峰值功率≥1000W； 3、标称阻抗：8Ω； 4、单元组成：低音1×12寸低音（65mm），高音2×3寸 纸锥高音； 5、灵敏度（1W/1m)：95dB； 6、频响范围≥70Hz-20KHz； 7、最大声压级输出≥118 dB； 8、扩散角度：90°×70°(H×V)； 9、输入连接器：1个，NL4ftp； | 4 | 只 | 3200.00 | 12800.00 | 落地摆放 |
| 6 | 台唇音箱 | INPUSEN 英普声 | TH-10 | 1、额定功率≥350W AES，峰值功率≥1400W 2、频率响应：50Hz-20KHz 3、灵敏度：97dB(1W@1m) 4、标称抗阻：8Ω 5、低音单元：1×10＂(250mm)/2.5＂voice coil 6、高音单元：1×1＂(25mm)/1.75＂voice coil 7、扩散角度：90°×50° 8、最大声压级：122dB continuous，128dB peak 9、连接插座：2×Speakon NL4 | 4 | 只 | 3300.00 | 13200.00 | 落地暗藏 |
| 7 | 辅助音箱 | INPUSEN 英普声 | TH-12 | 1、额定功率≥450W AES，峰值功率≥1800W 2、频率响应：45Hz-19KHz 3、灵敏度：99dB(1W@1m) 4、标称抗阻：8Ω 5、低音单元：1×12＂(300mm)/3＂voice coil 6、高音单元：1×1＂(25mm)/1.75＂voice coil 7、扩散角度：80°×50° 8、最大声压级：126dB continuous，138dB peak 9、连接插座：2×Speakon NL4 | 6 | 只 | 4600.00 | 27600.00 | 落地暗藏 |
| 8 | 音箱壁架,左右可调，伸缩可调 | INPUSEN 英普声 | SPS-501 | 1、音箱选择 ：10寸.12寸.15寸全频音箱； 2、材质：铁； 3、表面处理：喷粉砂黑； 4、最大承重：50kg。 | 3 | 对 | 280.00 | 840.00 | 壁挂 |
| （一）扩声系统---音控间设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四编组24路调音台 | INPUSEN 英普声 | TR-M24 | 1、二十四路通道输入(20路话筒+4路立体声) +2路辅助返回输入，12路输出 (2路主输出+4编组输出+3路辅助输出+1路立体声监听输出； 2、大动态，低噪声，高保真MIC电路，音质优越，单通道每路输入带独立48V电源开关 3、单通道输入每路具备100Hz低切功能，单通道每路输入带PAD衰减按键 (可以衰减信号20dB)； 4、单通道每路输入带卡侬和6、35两种输入口单通道每路带断点功能(即INSERT插入功能)，方便单路外接设备； 5、单通道输入高中低3段均衡 ，中频可扫频立体声高中低三段均衡； 6、三路辅助输出，AUX1和AUX2为推子前信号，AUX3为推子后信号；AUX3和效果发送旋钮共用；7、每路带左右声像旋钮，每路带通道开关，开关指示灯和专属型透明按键结合，指示更直观； 7、每路带左右声像旋钮，每路带通道开关，开关指示灯和专属型透明按键结合，指示更直观； 8、输入每路带主输出MAIN开关，编组G1G2开 关，编组G3G4开关，选择更方便，可以组合多种模式； 9、每路带峰值指示灯 10、输入通道每路带PFL监听按键，PFL内置LED指示灯，直观紧凑； 11、立体声输入和USB播放模块共用，有切换开关，操作灵活； 12、USB播放模块支持WAV等多种音频格式播放模块具备蓝牙功能和USB录音功能； 13、具备USB声卡功能，可以直接通过USB线与其他设备(如电脑)进行连接，可以实现数字音频信号的输入输出传输，进行录音直播等操作； 14高品质DSP内置效果器，24种效果模式可选，适应不同的场所使用，单独的LCD显示屏，实时显示效果种类，和蓝牙播放模块形成双屏显示，操作简单； 15三路辅助输出 16、真正的4编组调台，编组输出为6、35接口18、两路主输出，输出为平衡的卡农接口，输出信号由一个单独的100mm推子控制，操作 更方便； 20、两组立体声返回输入，返回音量由旋钮控21、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接有源音箱监听，监听输出大小由独立的旋钮控制，可以监听PFL； 22、强大的电平指示表，由标准的4组12段LED光柱组成，具备切换开关；即可以显示PFL和主输出信号，也可以切换后显示编组1到4的输出信号；内置大功率开关电源，宽电压范围，外接通用型电源线，使用便捷、 | 1 | 台 | 8500.00 | 8500.00 |  |
| 2 | 4进8出 音频处理器 | INPUSEN 英普声 | CR480 | 1、4进8出数字音频处理器； 2、采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片； 3、具备96Khz采样频率，保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 4、▲采用进口ELNA电容，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 5、▲高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.005%，设备最小固定延时<2ms； 6、▲支持输入输出可调延时达1000ms，精度0.02ms； 7、▲输入通道功能：噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时； 8、输出通道功能：矩阵混音、10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器； 9、内置粉红/白噪声/正弦发生器； 10、支持参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Apass2（全通滤波器可用作相位调节）； 11、支持高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选； 12、▲支持23组场景预设； 13、▲支持PC软件搜索发现处理器； 14、支持以太网、USB、RS232/485控制接口，支持TCP/IP、串口协议实现第三方控制； 15、▲GPIO端口（输入输出各2个），支持系统集成联控[可选GPIO扩展盒]。 16、▲支持CR-86面板可根据项目场景控制需求，灵活定制编程 17、▲支持CR-86界面灵活控制模式调用、矩阵混音、输入输出静音及音量 投标文件中带▲部分提供清晰的CNAS和CMA认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证 为保证现场效果制造商需提供数字矩阵处理器管理控制软件V1.0软件著作权登记证书 并加盖制造商公章佐证 | 2 | 台 | 6900.00 | 13800.00 |  |
| 3 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | INPUSEN 英普声 | CF-900 | 1、▲支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）； 2、▲高强度抗啸叫系统； 3、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统； 4、超大字符显示，高对比度，高亮度； 5、▲支持电池电量主机显示； 6、▲屏幕背光双色显示； 7、▲智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程。 接收机参数： 10、频率范围：(641-690、8MHz)； 11、信道数：100+100个信道； 12、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 13、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差； 14、接收灵敏度：-99~-69dBm； 15、音频频响：40~18000Hz； 16、失真度：≤0、5%； 17、信噪比：≥110dB； 18、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6、35插座混合不平衡输出； 19、电源规格：100V~240V/50~60Hz； 20、消耗功率：≤8W； 麦克风参数： 21、频率范围：(641-690、8MHz)； 22、信道数：100+100个信道； 23、调制方式：FM调频； 24、频率精度：+-10ppm； 25、辐射功率：≤10dBm； 26、音频频响：40~18000Hz； 27、失真度：≤0、5%； 28、电池规格：2×1、5V AA Size。 | 2 | 套 | 3900.00 | 7800.00 | 双手持无线话筒 |
| 4 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | INPUSEN 英普声 | CF-900 | 1、▲支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）； 2、▲高强度抗啸叫系统； 3、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统； 4、超大字符显示，高对比度，高亮度； 5、▲支持电池电量主机显示； 6、▲屏幕背光双色显示； 7、▲智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程。 接收机参数： 10、频率范围：(641-690、8MHz)； 11、信道数：100+100个信道； 12、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 13、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差； 14、接收灵敏度：-99~-69dBm； 15、音频频响：40~18000Hz； 16、失真度：≤0、5%； 17、信噪比：≥110dB； 18、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6、35插座混合不平衡输出； 19、电源规格：100V~240V/50~60Hz； 20、消耗功率：≤8W； 麦克风参数： 21、频率范围：(641-690、8MHz)； 22、信道数：100+100个信道； 23、调制方式：FM调频； 24、频率精度：+-10ppm； 25、辐射功率：≤10dBm； 26、音频频响：40~18000Hz； 27、失真度：≤0、5%； 28、电池规格：2×1、5V AA Size。 | 2 | 套 | 3900.00 | 7800.00 | 双头戴无线话筒 |
| 5 | 反馈抑制器 | INPUSEN 英普声 | TS8 | 1、TFT彩屏≤2寸，支持中、英文； 2、▲具备移频防啸叫，可选4档，响应时间快； 3、▲支持每通道24段PEQ参量均衡； 4、▲支持每通道设24个自动陷波器，工作频率20~20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可设置静态锁定点数量； 5、▲支持噪声门避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6、▲支持输入压缩，人声动态可控且具有啸叫抑制能力； 7、▲支持十组预设可编辑存储； 8、▲具备USB口，免驱即插即用，配备专业PC调试软件 投标文件中带▲部分提供清晰的CNAS和CMA认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证 | 1 | 台 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 6 | 无线数字会议系统主机 | INPUSEN 英普声 | TM-860 | 1、▲系统具有一键扫频功能，通过扫描使用环境，自动选择无干扰频段，并内置发言通道监控功能，可实时查看干扰信号强度以及有效信号强度； 2、▲内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助； 3、▲雷达选频自动同步工作，列席单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步； 4、主控机支持无限个列席单元，同时发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数； 5、主控机发言模式设有先进先出、主席模式、限制模式，申请模式等； 6、▲主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能； 7、主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐； 8、▲主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作； 9、▲列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程； 10、内置均衡器，对系统输出的信号进行调整，以满足不同的会场场合； 11、▲独创天线切换接收信号方式，通过拨动开关选择天线端口使用常规天线或使用天线放大器接收板，自带天线供电，免除增加外置设备，增加无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境； 12、人性化功能：高清人声还原、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰、无线语音分配、无线视像追踪； 13、▲显示屏≥4.5寸TFT真彩显示屏，分级菜单设计，使操作简明方便。且有电量显示和欠压警告、频率信道、信号指示和工作状态等功能； 14、主控机可与摄像头直接实现接控制，信号远距离传输，不受干扰，可控制、保存摄像头预设定位； 15、▲主控机自带视像跟踪功能，内置一个摄像头接口，配合视像切换器，最多可接入6个摄像头同时配合使用，也可结合中控主控机实现视像跟踪功能； 16、▲主控机采用全金属结构设计，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力； 17、▲主控机带USB录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存； 18、支持PELCO P/D，SONY EVID70 RS-422/RS-232/RS-485摄像头协议； 19、▲带有外接RS232视频切换协议端口，支持连接高清视频矩阵切换视频； 20、主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜。 21、输出插座：XLR平行式，6.3不平行式插座； 22、载波频段：UHF640MHz-690MHz； 23、调制方式：FM； 24、工作有效距离：60米； 25、震荡方式：PLL相位锁定频率合成； 26、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB； 27、频带宽度：30MHz； 28、偏移度：±45KHz； 29、综合信噪比S/N：>105dB； 30、综合T.H.D：<0.7%@1KHz； 31、综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB； 32、供电：AC220 40W。 33、投标文件中带▲部分提供清晰的CNAS和CMA认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证 | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 7 | 主席话筒 | INPUSEN 英普声 | TM-861A | 功能描述: 1、具备2寸TFT真彩高清显示，分级菜单设计，使操作简明方便； 2、内置时钟显示，显示实时时间； 3、内置干涉管小振膜电容咪芯； 4、内置大容量锂电池，每支话筒单元配有专用充电器； 5、超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 6、有电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能； 7、内藏式天线，美观实用； 8、话筒电子音量调节，具有一键防咳静音功能； 9、主席单元不受任何限制随时关闭代表单元，充分显示优先发言权。 设备参数： 1、通信方式：数字无线方式（双向）； 2、信道数：6通道（2000ID）； 3、频率范围：500MHz-980MHz 范围内可选； 4、信号覆盖范围：室内半径80米； 5、指向特性：心形单指向性； 6、频率响应：30-18,000 Hz； 7、高通滤波：80Hz,18dB/octave； 8、开通灵敏度：-40dB(10.0mV)以1V于1Pa； 9、输出阻抗：250欧姆； 10、最大承受声压：127dB声压,1kHz于1% T.H.D.； 11、动态范围(典型)：102dB,1kHz于最高声压； 12、讯噪比：62dB,1kHz于1Pa； 13、供电直流：3.7-5V DC； 14、参考讲话距离：30cm-50cm； 15、杆长：240MM方管短杆； 16、设备尺寸(L*W*H)：140*110*60mm。 | 1 | 支 | 1900.00 | 1900.00 | 1、TYPE-C充电口+标配18650电池和充电器； 2、可选黑色底座 |
| 8 | 代表话筒 | INPUSEN 英普声 | TM-861D | 1、显示屏≤全视角TFT真彩2寸，分级菜单设计，使操作简明方便； 2、内置时钟显示，显示实时时间； 3、内置干涉管小振膜电容咪芯； 4、内置大容量锂电池，每支话筒单元配有专用充电器； 5、超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 6、有电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能； 7、内藏式天线，美观实用； 8、话筒电子音量调节，具有一键防咳静音功能； 9、主席单元不受任何限制随时关闭代表单元，充分显示优先发言权。 10、通信方式：数字无线方式（双向）； 11、信道数：6通道（2000ID）； 12、频率范围：500MHz-980MHz 范围内可选； 13、信号覆盖范围：室内半径80米； 14、指向特性：心形单指向性； 15、频率响应：30-18,000 Hz； 16、高通滤波：80Hz,18dB/octave； 17、开通灵敏度：-40dB(10.0mV)以1V于1Pa； 18、输出阻抗：250欧姆； 19、最大承受声压：127dB声压,1kHz于1% T.H.D.； 20、动态范围(典型)：102dB,1kHz于最高声压； 21、讯噪比：62dB,1kHz于1Pa； 22、供电直流：3.7-5V DC； 23、参考讲话距离：30cm-50cm； | 6 | 支 | 1900.00 | 11400.00 |  |
| 9 | 专业天线 放大器 | INPUSEN 英普声 | TX-8020 | 1、天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机； 2、分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减； 3、外置3A开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机； 4、单一台天线分配器主机可支援最多10个天线通道端口； 5、采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果； 6、集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失； 7、可将天线翼叶子固定在话筒支架上,也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上； 8、低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压。 设备参数： 1、天线主机频率响应470～970MHZ 2、阻抗：50Ω 3、输入交流电电压：100-240v 4、输出直流电电压：12v四组DC輸出端子 5、天线增幅器电压：12v 6、射频频率范围：470-950MHz | 2 | 套 | 5500.00 | 11000.00 | 合唱话筒 |
| 10 | 电源时序器 | INPUSEN 英普声 | ZB-280 | 1、彩色液晶屏≤2寸，可实时显示当前的电压、通道开关状态、日期、时间、星期； 2、支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 3、具备8路可控通道输出，可设置每路延时开启时间与关闭时间（范围0~999s）； 4、支持定时开关机功能，可设置日期时间（含星期），无需手动操作； 5、支持10组设备开关场景数据保存与调用； 6、支持远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； | 3 | 台 | 2800.00 | 8400.00 |  |
| 11 | 专业机柜 | INPUSEN 英普声 | TZ-42UB | 主要功能特点： 1、专业广播机柜，行业标准产品尺寸设计； 2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装； 3、选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用； 主要技术参数： 1、容量：42U； 2、产品尺寸：600mm×600mm×2000mm； 3、散热装置：风扇*1； 4、颜色：黑色； | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 12 | 监听耳机 | INPUSEN 英普声 | Pro10 | 功能描述： 1、3D包耳设计更贴合耳部，佩戴自然舒适，久戴不痛； 2、利用3.5mm插口将多台耳机与一个设备连接，不需要分离器即可共享音乐； 3、适用于音乐制作、录音室等专业场合，也可用于 HiFi 发烧友。 设备参数： 1、额定功率：30mV 2、频率范围：20-40000Hz 3、灵敏度：110dB+3dB 4、阻抗：32Ω 5、接口：3.5mm/6.35mm | 1 | 副 | 600.00 | 600.00 |  |
| 13 | 有源监听音箱 | INPUSEN 英普声 | TY-A5 | 1、采用两分频设计，5.25寸低音单元，1 寸丝绸圆顶高音； 2、1个3.5立体声输入、2个平衡6.5输入、2个非平衡莲花接口输入； 3、高低音调节、总音量控制； 4、具有手机蓝牙5.0音乐播放功能； 5、箱体材料采用密度高而有弹性的MDF板材，能防止声学反应； 6、射频干扰，输出电流限制，过温开/关瞬态，亚音速滤波器，外部电源保险丝。 主要技术参数： 1、功率：70W 2、输出功率（低音）：40W 3、输出功率（高音）：30W 4、最大SPL @ 1m：100dB 5、响应（-3dB）：70Hz-20KHz 6、交叉频率：2.8 KHz 7、功放数量：2CH 8、输入灵敏度：85mV（90dBA） 9、输入阻抗：20KΩ平衡，10KΩ不平衡 10、LED指示灯：有 11、连接：1xXLR / 1xTRS 12、全输出：70VA 13、电源要求：100-120V -50/60Hz 或 220-240V -50/60Hz 14、尺寸（长x宽x高）：163*180*241mm 15、重量：8KG/对 | 1 | 对 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| （二）扩声系统---辅材辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡侬公对卡侬母信号线（1.5米） | INPUSEN 英普声 | HC-BR2 | 主要功能特点： 1、它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4、可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅、演唱会、KTV、家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1、品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2、长度：1.5米； 3、材质：PVC+ABS+锌合金； 4、三体针头：黄铜镀银。 | 46 | 条 | 50.00 | 2300.00 |  |
| 2 | 3.5转双莲花信号线（5米） | INPUSEN 英普声 | HC-BR5 | 主要功能特点： 1、产品规格：5米 ； 2、产品接头：3.5立体声转双莲花(RCA)； 3、产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.音箱之间的连接并传输他们的音频信号； 4、将线缆的3.5MM插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5MM立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的3.5MM立体声插座即可。 主要技术参数： 1、品名：3.5转双莲花信号线 2、长度：5米； 3、线芯数量：2芯； 4、线芯材质：裸铜线； 5、颜色：黑色； | 2 | 条 | 80.00 | 160.00 |  |
| 3 | 128网 2*0.5音频线 | INPUSEN 英普声 | HC-CR3 | 主要功能特点： 1、它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2、双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3、精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4、紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5、多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1、品名：168网 2*0.5音频线； 2、长度：100米； 3、导体：金炼铜； 4、屏蔽：金银铝箔； 5、芯线规格：0.39㎡*2 6、线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 2 | 卷 | 900.00 | 1800.00 |  |
| 4 | 2*2.5㎡专业工程音箱线 | INPUSEN 英普声 | HC-CR8 | 主要功能特点： 1、它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2、双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3、精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4、紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5、多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1、品名：2*2.5㎡专业工程音箱线； 2、长度：100米； 3、导体：金炼铜； 4、屏蔽：金银铝箔； 5、芯线规格：0.39㎡*2 6、线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 7 | 卷 | 1500.00 | 10500.00 |  |
| 5 | 4*2.5㎡专业工程音箱线 | INPUSEN 英普声 | HC-CR10 | 主要功能特点： 1、它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2、双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3、精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4、紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5、多应用于室内小型会议室.咖啡厅.家庭影音，背景音乐等扩声工程。 主要配置描述： 1、品名：4*2.5㎡线； 2、长度：100米； 3、导体：金炼铜； 4、屏蔽：金银铝箔； 5、芯线规格：0.39㎡*2 6、线型尺寸：Ф3.0*6.0mm | 1 | 卷 | 2900.00 | 2900.00 |  |
| 6 | 广播专业机柜 | INPUSEN 英普声 | TZ-42UB | 主要功能特点： 1、专业广播机柜，行业标准产品尺寸设计； 2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装； 3、选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用； 主要技术参数： 1、容量：42U； 2、产品尺寸：600mm×600mm×2000mm； 3、散热装置：风扇*1； 4、颜色：黑色； | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 7 | 电源线 | 国产优质 |  | 国标低烟无卤阻燃电源线；RVV3×6m㎡ | 100 | 米 | 35.00 | 3500.00 |  |
| 8 | 音频插接件(卡侬/三芯/莲花等)含接头底座 | 国产优质 |  | 接触电阻﹤5毫欧；3芯 | 40 | 个 | 25.00 | 1000.00 |  |
| 9 | 音频插接件(扬声器箱插座) | 国产优质 |  | 接触电阻﹤5毫欧；4芯 | 8 | 个 | 25.00 | 200.00 |  |
| 10 | 多媒体信息地插 | 国产优质 |  | 含音频卡农、莲花、网络、视频接口 | 2 | 个 | 950.00 | 1900.00 |  |
| 11 | 操作台 | 国产优质 |  | 定制 | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 12 | 设备控电总柜 | 国产优质 |  | 设备总控电柜（不含电柜总进线，含总开、空开） | 1 | 套 | 12177.00 | 12177.00 |  |
| 13 | 辅材辅料 | 国产优质 |  | 镀锌管、膨胀螺丝、桥架、线阵吊装固定结构件、线槽等一些五金辅件 | 1 | 批 | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 14 | 集成服务 | 国产优质 |  | 线路铺设、综合布线、设备安装、系统调试 | 1 | 项 | 69826.00 | 69826.00 |  |
| 15 | 小计A： |  |  |  |  |  |  | 373663.00 |  |
| 二、灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED200W 成像灯 | INPUSEN 英普声 | PY-CX200 | 1、输入电压：AC100-240V/50/60Hz； 2、额定功率：250W； 3、光源：进口LED高亮度集成灯珠； 4、光源功率：230W； 5、光源寿命：5-10万小时； 6、光通量：(3200K标准光通量23400Im / 5600K标准光通量25500Im)； 7、光效：(3200K标准光效117Im/W / 5600K标准光效127Im/W)； 8、色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）/全彩(RGBW)可选； 9、显色指数：Rａ≥90最高可达97； 10、驱动方式：恒流驱动； 11、调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光)； 12、频闪：1~30次/秒； 13、光斑角度：19°/26°/36°/50°(可选)； 14、控制方式：国际标准DMX512信号； 15、控制模式：2CH通道（调光/频闪）； 16、操作：液晶屏显示控制菜单； 17、冷却系统：超静音风冷铜管散热； | 12 | 台 | 7800.00 | 93600.00 | 面光灯 |
| 2 | 54颗3W LED染色帕灯 | INPUSEN 英普声 | PY-5403 | 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管； 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色； 3、正白色可增加色温； 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz； 6、额定功率：162W； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光。 | 10 | 台 | 2600.00 | 26000.00 | 一顶光 |
| 3 | LED432颗 平板柔光灯 | INPUSEN 英普声 | PY-P432 | 1、输入电压：AC100~240V 50/60Hz； 2、光源通量：9800lm； 3、额定功率：220W； 4、光效规格：48lm/W； 5、灯珠规格：进口贴片式LED灯柱； 6、调光效果：16bit无闪烁调光； 7、灯珠数量：432颗5730贴片LED； 8、刷频频率：0.8MHz； 9、光源寿命：50000h光衰小于30%； 10、频闪效果：1~30次/秒； 11、CRI：≥90； 12、TLCI：≥90； 13、色温效果：3200K-6400K； 14、颜色效果：暧白/正白/暖白+正白二合一； 15、透镜规格：玻璃菲涅尔镜片； 16、光斑角度：45度； 17、控制方式：标准DMX512模式； 18、控制模式：2CH。 | 5 | 台 | 3200.00 | 16000.00 |  |
| 4 | 54颗3W LED染色帕灯 | INPUSEN 英普声 | PY-5403 | 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管； 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色； 3、正白色可增加色温； 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz； 6、额定功率：162W； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光。 | 10 | 台 | 2600.00 | 26000.00 | 二顶光 |
| 5 | 260光束灯 | INPUSEN 英普声 | PY-B260 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：350W 3、光源：260W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 5 | 台 | 9980.00 | 49900.00 |  |
| 6 | 54颗3W LED染色帕灯 | INPUSEN 英普声 | PY-5403 | 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管； 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色； 3、正白色可增加色温； 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz； 6、额定功率：162W； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光。 | 10 | 台 | 2600.00 | 26000.00 | 三顶光 |
| 7 | 260光束灯 | INPUSEN 英普声 | PY-B260 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：350W 3、光源：260W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 5 | 台 | 9980.00 | 49900.00 |  |
| 8 | 54颗3W LED染色帕灯 | INPUSEN 英普声 | PY-5403 | 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管； 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色； 3、正白色可增加色温； 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz； 6、额定功率：162W； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光。 | 3 | 台 | 2600.00 | 7800.00 | 左侧光 |
| 9 | 260光束灯 | INPUSEN 英普声 | PY-B260 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：350W 3、光源：260W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 2 | 台 | 9980.00 | 19960.00 |  |
| 10 | 54颗3W LED染色帕灯 | INPUSEN 英普声 | PY-5403 | 1、采用54颗（红色12颗+绿18颗+蓝18颗+正白6颗），每颗3W大功率发光二极管； 2、亮度高而功耗低，颜色鲜艳，可混合出黄色、青色、紫色、白色及1600多万种不同的颜色； 3、正白色可增加色温； 4、配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； 5、电压： AC100V～240V，50～60Hz； 6、额定功率：162W； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、暖白四色可独立调光。 | 3 | 台 | 2600.00 | 7800.00 | 右侧光 |
| 11 | 260光束灯 | INPUSEN 英普声 | PY-B260 | 设备参数： 1、电压：AC110V-240V，50/60Hz 2、功率：350W 3、光源：260W新型进口灯泡 4、色温校正：6700K 5、线性调光：机械线性调光0~100 6、固定颜色：13个色片+白光（可半色效果） 7、固定图案：14个固图，内置4个玻璃图案 8、棱镜：16棱镜，8+16蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 9、色片：七彩效果 10、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 11、主板：静音快速主板 12、控制通道：16通道 13、净重：15kg | 2 | 台 | 9980.00 | 19960.00 |  |
| 12 | LED440追光灯 | INPUSEN 英普声 | PY-Z440L | 1、输入电压：AC100～240V/50～60Hz； 2、光源功率：欧司朗440W灯珠LED； 3、整机功率：500W； 4、光源寿命：50000小时以上； 5、灯珠色温：6000K； 6、手动调光：亮度可实现0~100%调节； 7、色温校正：可6000K~3200K之间色温快速变换； 8、灯光光圈：手动操作简单更便捷，随意变换光束大小； 9、追光光源：进口OSRAM440W LED灯珠。 | 1 | 台 | 15900.00 | 15900.00 |  |
| （一）灯光系统---控制周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金刚1024 | INPUSEN 英普声 | PY-1024 | 设备参数： 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 2、最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 4、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置 5、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存600步 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示； 7、关机数据保持 8、U盘备份和升级 9、可选配专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 10、电源：AC100~240V/50-60Hz 11、设备尺寸(L*W*H)：485*420*105mm | 1 | 台 | 9960.00 | 9960.00 |  |
| 2 | 信号放大器 | INPUSEN 英普声 | PY-DMX8 | 1、一进八出分配，DMX512信号放大，隔离，静电保护； 2、信号连接插座：输入XLR-3-M，输出XLR-3-F； 3、数码信号类型：DMX512，以及采用RS-485接口传输的各种数码信号； 4、供电电源：AC220V/50Hz 正负20%，20W； 5、设备尺寸(L*W*H)：450*220*40mm； 6、设备重量：3kg。 | 2 | 台 | 1800.00 | 3600.00 |  |
| 3 | 24路直通箱 | INPUSEN 英普声 | PY-ZT2404 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、输入额定电流：最大400A ,24路回路。4KW负载； 3、配备二级开关，符合供电规范,过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、电源面板：配置三相独立电压、电流电子数码显示监测表，三相A.B.C指示灯指示灯； 5、输出背板：配套10A工业插座； 6、外形：采用国际标准防震航空箱。 | 1 | 台 | 18995.00 | 18995.00 |  |
| （二）灯光系统---辅材辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡侬公对卡侬母信号线（3米） | INPUSEN 英普声 | HC-BR2-3 | 主要功能特点： 1、它是一款专业级高保真音质卡侬转接头； 2、转接头由三芯卡侬公母插头组成，采用PVC+ABS+锌合金外壳，镀金铜针防腐蚀抗氧化； 3、高保真音质， 清晰无杂音，镀银铜针，防腐蚀抗氧化，卡侬头为拆卸式设计，接线简单拆卸方便； 4、可制作话筒线.音频线.平衡线连接各种音响器材，多应用于演播厅.演唱会.KTV.家庭影音，公共广播系统等音响工程。 主要配置描述： 1、品名：卡侬公对卡侬母信号线； 2、型号：JC-BR2； 3、长度：3米； 4、材质：PVC+ABS+锌合金； 5、三体针头：黄铜镀银。 | 150 | 条 | 100.00 | 15000.00 |  |
| 2 | 三芯信号线 | 国产优质 |  | 2*0.3+128网 三芯信号线 | 500 | 米 | 39.00 | 19500.00 |  |
| 3 | 电源线 | 国产优质 |  | 国标低烟无卤阻燃电源线；RVV3×2.5m㎡ | 500 | 米 | 22.00 | 11000.00 |  |
| 4 | 音频插接件(卡侬/三芯/莲花等)含接头底座 | 国产优质 |  | 接触电阻﹤5毫欧；3芯 | 50 | 个 | 25.00 | 1250.00 |  |
| 5 | 辅材辅料 | 国产优质 |  | 布线、设备安装等所需的所有辅材辅料 | 1 | 批 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 6 | 集成服务 | 国产优质 |  | 线路铺设、综合布线、设备安装、系统调试 | 1 | 项 | 107475.00 | 107475.00 |  |
| 7 | 小计B： |  |  |  |  |  |  | 575600.00 |  |
| 三、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高级可编程中控主机 | INPUSEN 英普声 | TZC-2000 | 1、面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态； 2、采用Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.0GHz,内置2G DDR3 SDRAM，16G EMMC FLASH的存储器； 3、红外宽兼容频谱算法，能识别不同长短红外代码，更加方便控制不同红外设备； 4、主机具备≥24路串口协议控制接口，分别支持8路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口； 5、≥8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO接口； 6、≥8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备； 7、前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯； 8、支持网络通讯：CT-NET，CT-LINK ，Modbus多种网络通讯方式；也可连接模块支持DMX512协议、Zigbee协议、射频协议； 9、支持USB2.0接口，可上传或下载程序； 10、支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓、鸿蒙平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； 11、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 12、▲主机具备≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备；（投标时需提供接口截图佐证，加盖厂家公章） 13、▲支持语音口令控制，支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能，实现人机语音智能互动；（投标时需提供视频演示佐证） 14、▲支持设置密码权限，不同的密码登录不同的界面；（投标时需提供视频演示佐证） 15、▲双向反馈功能，可以支持音量拖条设置音量大小，并支持动态显示音乐音量大小变化。（投标时需提供功能截图佐证，加盖厂家公章） 设备参数： 1、处理器：采用Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.0GHz； 2、存储器：内置2G DDR3 SDRAM，16G EMMC FLASH的存储器； 3、串口端口：不低于24路串口协议控制接口，分别支持16路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口； 4、红外IR端口≥8个终端模块，16PIN排针； 5、I/O端口≥8个终端模块，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号； 6、弱电继电器端口≥8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器； 7、NET端口≥1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线； 8、输入电源：12V，电源功耗：10W； 9、温度：储存、使用温度: -20°~ +70°C； 10、湿度：储存、使用湿度:10% ~ 90%； | 1 | 台 | 12998.00 | 12998.00 |  |
| 2 | 10.1寸 无线触摸屏 | INPUSEN 英普声 | TZC-10WF | 1、具备≥10寸真彩触摸显示屏，采用全视角超薄IPS炫彩硬屏； 2、超薄机身设计，铝合金背面； 3、钢化玻璃屏防刮，1920*1200解析度16:10高清宽屏清晰显示； 4、内置锂电池，满电工作时间≥8小时； 5、支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 6、支持电容屏，透光率高达99.9%； 7、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 8、只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控； 9、支持手持移动使用； 10、支持USB充电； 11、WiFi支持双向控制； 12、4.1蓝牙可自动连接蓝牙音箱底座。 | 1 | 台 | 2099.00 | 2099.00 |  |
| 3 | 可编程电源控制器 | INPUSEN 英普声 | TZC-8P | 1、提供≥1路NET网络控制接口，通过NET与可编程控制主机通讯； 2、提供≥1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台电源控制器实现通信控制； 3、节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方；。 4、可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 5、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制； 6、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 7、ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯； 8、采用2U机箱尺寸内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9、能通过机身的轻触按键自由控制。 10、具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 11、每个通道承载≥30A大电流。 12、可用于控制灯光，电动屏幕，电动窗帘及投影机等外设供电电源。 设备参数： 1、通讯方式：采用RS-232,NET总线,TCP/IP； 2、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码（默认33）； 3、继电器参数：NO：30A/240VAC，14VDC；NC：20A//240VAC，14VDC； 4、加载容量：AC250V/30A，DC30V/30A； 5、电源方式：通过 NET控制总线提供或12V直流适配器供电； 6、开关控制：8路独立电源开关控制； 7、工作功耗：8W； | 3 | 台 | 5000.00 | 15000.00 | 用于控制灯光+窗帘 |
| 4 | 路由器 | 华为 | AX3 | 1、传输标准：支持 IEEE 802.11 ax/ac/n/a 2 × 2， 2、无线速率： 2.4 GHz 理论协商速率为 574 Mbps 5 GHz 理论协商速率为 2402 Mbps 理论协商速率总和 2976 Mbps 3、无线频段 2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选 4、安全防护：支持 Wi-Fi 防暴力破解、Wi-Fi 防蹭网、摄像头安全防护、WPA3 儿童上网保护 支持时长限制、支付限制、游戏限制、视频限制、社交限制、不良网站拦截等，保护孩子健康上网 5、网口：WAN 和 LAN 接口自适应：入户网线可以插任意一个网口，均可以上网。 提供 4 个 10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 | 1 | 台 | 230.00 | 230.00 |  |
| 5 | 辅材辅料 | 国产优质 |  | 布线、设备安装等所需的所有辅材辅料 | 1 | 批 | 2600.00 | 2600.00 |  |
| 6 | 集成服务 | 国产优质 |  | 线路铺设、综合布线、设备安装、系统调试 | 1 | 项 | 3705.00 | 3705.00 |  |
| 7 | 小计C： |  |  |  |  |  |  | 36632.00 |  |
| 总合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 985895.00 |  |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| ★报价要求 | 1.供应商竞价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，否则报价无效。 2.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效。 |
| ★质保 期及 免费 维护 期限 | 质保期为 一 年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 |
| ★交货时间及地点 | 1.供货安装时间：采购人发出交货通知书之日起 30个工作日内，成交供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 3.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前半年内生产的产品。 |
| ★售后服务要求 | 1.所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，不接受拆改配产品（供货时提供设备生产厂家出具的参数确认函），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为一年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，工程技术人员须是供应商社保人员，不接受技术外包，提供响应方案合理性说明。 （3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行免费升级。 （4）定期回访以及对设备维修。 |
| ★安装与验收 | 1.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 2.设备安装时，项目经理必须在场全称管理，项目经理须由成交供应商的社保人员担任（不允许外包）。 3.该分项涉及的与项目其它分项协调施工的，各分项供应商承担协调相关费用与责任。 4.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 5.验收要求 （1）初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的品牌、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，品牌、参数配置符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。 （2）最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的品牌、参数配置要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 6.为确保项目产品质量及的售后服务，成交供应商于供货前须提供厂家供货证明、售后服务承诺函等文件原件（加盖生产厂家公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格，采购人有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 |
| ★付款方式 | 本合同项下的全部货物经最终验收合格后30个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向财政部门申请支付全部合同价款。 |
| 知识产权要求 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |