南宁市卫生学校黎塘校区教学楼7楼护理实训室环境改造建设（智慧教学一体机平板电脑、等教学设备）竞价公告

一、项目信息

项目名称：南宁市卫生学校黎塘校区教学楼7楼护理实训室环境改造建设（智慧教学一体机、平板电脑等教学设备）

项目联系人及联系方式:杨老师 0771-3939372

采购单位:南宁市卫生学校

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在广西政府采购云平台系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

- 采购需求清单

| 序号 | 品 名 | 需求参数（含规格型号等） | 数量 | 控制单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学一体机（含移动支架和高清线 | 一、音视频功能要求 1.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 3.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 4.上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 5.整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 6.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 7.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 8.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 9.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 10.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 12.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 二、教学功能设计 1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 3.整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 4.整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 5.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 6.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 7.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 10.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 11.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 三、整机屏幕设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 4.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7.整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 8.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节；支持色温调节。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 四、整机接口设计 1.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2.侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3.前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 4.整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 五、触摸系统要求 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4.整机系统支持书写触控延迟≤25ms 5.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 六、多媒体教学设计 1.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 4.教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 5.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 6.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 7.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8.教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 9.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 七、整机系统设计 （一）电脑系统 1.CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）嵌入式系统 1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 八、教学备授课软件设计 1.教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 九、智慧互动教学软件 教师端功能设计： 1.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 2.班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3.互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 4.抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 5.观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。 6.学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 资料分发 7.资料下发：支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 。 8.课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 9.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端 。 10.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能 。 11.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 十、学生端功能设计： 1.资料回顾：支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件 。 2.资料收藏管理：支持学生端对文件内的资料进行收藏管理，收藏过后的资料可以快速索引到。 3.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录； 4.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示； 5.学习空间：学生端互动教学软件app上线学习空间，支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记； 十一、小程序端功能设计： 1.扫码连接：互动教学软件学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动； 2.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动； 3.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录； 4.课堂提问：支持在小程序发起课堂提问，教师端会有提问记录，方便老师对学生疑问进行解答； 5.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 十二、其他要求 1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2.中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 十三、移动支架要求 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm； 7.含有固定螺丝，增强整体稳定性，避免设备摇晃； 8.承重四脚采用圆滑处理，防止碰伤； 十四、高清线要求 配备外接HDMI 5米线 | 8套 | 21000 | 168000 | 希沃 |
| 2 | 平板电脑 | 1.CPU芯片8核或以上; 2.11.5“ 2.5K 2560x1600；88%屏占比 3.屏幕类型：LCD 4.屏幕比例：16:10 5.颜色：深空灰 6. 90Hz刷新率，180Hz触控采样率，支持 96% DCI-P3色域，1670万色，600nits (典型值)，800nits峰值亮度 7.德国莱茵TÜV硬件级低蓝光，德国莱茵TÜV无频闪，国家眼科工程中心专业测试，DC调光 8.Type-C接口 全功能USB-C 2.0，支持键盘Pogo pin 连接，MicroSD 卡槽（最大2TB）; 9.网络类型802.11a/b/g/n/ac , 1x1 siso，WIFI版 双Band 2.4GHz & 5GHz，蓝牙5.2， 10.摄像头:前置：8M，后置: 13M； 11.运行内存8GB存储容量128GB； 12.4*1.5W 180°声道切换 扬声器，Dolby Atmos 音效，Hi-res音效认证， 13. 2*Mic；10200mAh（典型值）大电池；45W 充电 14.具备独立操作系统。 | 30台 | 1890 | 56700 | 联想 |
| 3 | 32位充电柜 | 1.整机支持30台设备同时充电；整机尺寸：长460*宽530*高905（mm）；柜体工位可放置最大设备尺寸≤330*230*23（mm）； 2.主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3.圆弧边角设计／安全双重防盗锁／人体工学把手。 4.可提供30台平板电脑同时充电，免适配器，小巧轻便易于摆放。 5.环保 ABS 工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7mm，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6.USB供电，5V/0.5-2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 7.柜子usb面板上自带充电指示灯充电过程是红灯充满变绿灯。 8.配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式智能开关机功能。 9.满足宽频电压输入，范围为110V-240V。 | 1套 | 5300 | 5300 | 美视 |
| 总计：金额（大写）贰拾叁万元整。 |  |  |  |  | 230000 |  |
| 商务条款 | - 质保期 1.质保期3年。（如供货设备非生产厂家库存设备，设备质保时间经厂家官网查询后，质保时间不足3年的，则校方可要求进行退货或更换） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 二、产品及售后服务要求 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近1年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，提供全套说明书，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。一般故障处理时限不超过 4 小时，重大故障处理时限不超过12小时修复；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48 小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 5、提供定期回访及巡检服务。 6.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 三、交付时间、交付地点 1.交付时间：自签订合同之日起 15 个工作日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：南宁市卫生学校黎塘校区（宾阳县黎塘镇金龙大道232号） 四、付款条件 1.一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后，采购人收到乙方开具的全额发票，且财政批复本项目用款计划后向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 五、报价要求 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于控制单价、预算总价的报价无效。 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 3.报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、措施费、管理费、技术培训费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用。 六、其它要求 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（四）规定的供应商，不得参与投标报价。 2.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： （1）为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 （2）中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 3.本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的后果由成交供应商自行承担,并列入本校供应商黑名单目录。 4.本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。 |  |  |  |  |  |

三、响应文件要求：

1.采购项目需求响应文件（含采购需求及商务需求）；

2.单位营业执照；

3.法人身份证明；

4.授权委托书、授权人及被委托人身份证明（委托时提供）。

5.服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、扫描PDF上传，否则竞价无效。