南宁市卫生学校创新“第二课堂”“第三课堂”教育载体---黎塘校区学生活动中心建设项目设备（LED屏等）竞价公告

一、项目信息

项目名称：创新“第二课堂”“第三课堂”教育载体---黎塘校区学生活动中心建设项目设备（LED屏等）

项目联系人及联系方式:杨老师 0771-3939372

采购单位:南宁市卫生学校

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

- 采购需求清单

| 序号 | 品 名 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 购买数量 | 控制单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内显示屏 | 一、显示屏净屏尺寸≥12.8 m(宽)* 4m(高)，52.2㎡ 1.像素点间距：≤2.5mm，单元板分辨率：≥8192Dots，像素构成：1R、1G、1B（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 2、刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 3、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 4、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 5、水平视角≥175°；垂直视角≥175° 6、对比度≥11000：1 7、白平衡亮度：0-820cd/㎡可调；色温800K-20000K可调；亮度均匀性：≥99%（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 8、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级 9、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m² 10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 11、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 12、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件加盖制造商公章） 13、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件加盖制造商公章) 14、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件加盖制造商公章） 15、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能55%以上（供货时提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 16、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 17、本项目LED显示屏不接受ODM产品，要求LED显示屏3C认证证书中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，供货时提供证书复印件，加盖制造商公章，不提供按无效标处理。 二、82张接收卡。 三、1.一套播放软件，多格式视频输入，支持HDMI、HD-SDI、SDI、分量、S-Video、复合视频等多种输入方式，可处理1080p分辨率信号，帧率达30帧/秒。2.高性能处理能力，采用专业硬件与软件结合方案，支持8路HD-SDI视频输入，内置音频混音器和4路平衡音频输入/输出，配备热插拔SSD托架，适合高负载现场活动。‌3.实时特效与虚拟场景，内置13种视频过渡效果（如切、淡入淡出、旋转等），支持实时色度键和动态缩放，可创建虚拟背景或自定义场景。4.大屏无缝切换。 四、配电柜1台（含钢结构、定制包边、屏体内部信号线、屏体电源、网线、电缆线等） | 套 | 1 | 235000 | 235000 | 强力 巨彩Q2.5Pro |
| 2 | 多媒体信息采集器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 11.支持主动式3D显示功能（选配） 12.确保产品质量可靠，供货时提供厂家3C认证证书。 13.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；供货时需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章。 14.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；供货时需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 15.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；供货时需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；供货时需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章。 | 套 | 1 | 14000 | 14000 | 卡莱特X16E |
| 3 | 智能云控分布式电源管理系统 | - 1.具有1路LAN接口，接入网络接口，可搭配可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。紧急情况下可以手动控制继电器的开关 - 2.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。网络软件设备ID身份设置，支持最大256台级联控制； - 3.内置8路三脚开关接线柱，公共端，常开端，常闭端，可按工程功能要求任意组合 载入容量：单路功率20A。1路LAN接口支持TCP/IP协议控制前面板应急手动控制等多种控制方式；1路RS-NET网络控制接口1路RS-232接口 - 4.可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式 - 5.8路独立节点控制接口，指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示 - 6.D CODE 可调节网络ID，内置光电隔离模块 - 7.可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电，闭合短路信号，与中控系统配套使用 - 8.自带RS-NET和RS-232切换按键，能通过面板的轻触按键自由控制,需附该产品中国人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 格芬GF-SPMS8 |
| 4 | 多媒体信息控制中心 | 1.开天M630Z 兆芯KX-U6780A 8核 2.7GHz /16G内存/1T固态/格兰菲2G独显/23.8英寸/+银河麒麟桌面级 V10 +windows 10 2.显示器：23.8显示器 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 联想开天M630Z |
| 总计：金额（大写）贰拾伍万捌仟元整。 |  |  |  |  |  | 258000 |  |
| 商务条款 | - 质保期 1.质保期3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 - 二、产品及售后服务要求 - 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近1年内生产的产品。 - 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） - 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 - 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 - 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 - 三、交付时间、交付地点 - 1.交付时间：自签订合同之日起 15 个工作日内全部交付完成并验收合格。 - 2.交付地点：南宁市卫生学校黎塘校区（宾阳县黎塘镇金龙大道232号） - 四、付款条件 - 1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 30 个工作日内，采购人收到乙方开具的全额发票，且财政批复本项目用款计划后向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 - 五、报价要求 - 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 3.报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、措施费、管理费、技术培训费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用。 - 六、其它要求 - 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（四）规定的供应商，不得参与投标报价。 - 2.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： - （1）为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 - （2）中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 - 3.本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人采购人将上报监督管理部门，由此所产生的后果由成交供应商自行承担,并列入本校供应商黑名单目录。 - 4.本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

三、响应文件要求：

1、采购项目需求响应文件（含采购需求及商务需求）；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明（委托时提供）。

5、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、扫描PDF上传，否则竞价无效。