南宁市培智学校课桌椅采购需求文件

采购单位：南宁儿童康复中心

名称：南宁市培智学校课桌椅采购

预算：31104元

采购方式：反向竞价采购

买家留言：各供应商，特别提醒：请大家参与竞价前务必认真阅读商务条款，确认是否可按照指定品牌及型号供货并保证有货可供、是否能按交货时间供货，若中标后不能按要求的时间供货，影响我方采购进度，我方将向市政府采购监督管理办公室投诉，并建议将虚假应标的供应商列入黑名单。

采购说明：

▲1. 本报价仅限推荐品牌及型号，不接受推荐品牌及型号以外的产品，成交人不得以任何理由更改设备的品牌、型号及配置，配置必须是原厂出厂标准配置，否则中标结果无效。所有设备除满足采购文件要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

▲2.带▲号条款为实质性内容要求，必须满足，否则采购方有权利追究的相关责任。采购单位在对成交人提供的产品进行验收时，有权要求先行提供本次产品，根据功能要求进行逐一测试验收，以确认竞标产品是否满足采购文件的要求，并且不承担额外费用。验收中发现任何虚假应标的行为，采购方有权单方面取消合同，并向市政府采购监督管理办公室进行举报，由此造成的所有损失由该成交人自行承担。

▲3.必须响应全部的商务要求。

一、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅 | 巨力HG-5121 | 1.课桌椅尺寸、颜色 桌面尺寸：650*450mm 桌高：700-820mm 椅高：400-480mm，颜色：北京蓝，桌椅能够全水洗，书箱，坐垫靠背皆有排水透气孔。边缘倒圆角（≥2mm），无锐角、毛刺，避免学生磕碰受伤。孔洞及间隙符合安全标准（≤5mm或≥25mm），防止夹手风险。桌椅可调整高度且调高低的方式须简便。即通过手摇柄顺时针/逆时针转动摇柄，即可调整桌子/椅子的高度。 2.材质 （1）环保材料：采用PP高品质塑料、金属，无毒无害无塑化剂，符合学生用品安全标准提供PP塑料原料主成分定性检验报告，检测依据GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》，检验项目包含：主成分定性，检验结果为聚丙烯（PP）。（收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量） （2）提供带喷塑涂层钢部件有害物质检验报告，检测依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》，检验项目包含：采用电感耦合等离子体发射光谱仪设备检测可迁移元素（铅(Pb≤90、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、汞(Hg)≤60、砷(As)≤25、锑(Sb)≤60、钡(Ba)≤1000、硒(Se)≤500），检验结果未检出或符合要求。（收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量） （3）高强度力学性能 力学性能; 课 桌; 桌面垂直静载荷; 加力1000N,10次. 桌面垂直耐久性; 小学用400N,中学、大学和其他成人机构用600N, 10000次. 桌面垂直冲击; 冲击高度180mm,2次. 桌腿跌落; 冲击高度300mm,10次. 桌面水平静载荷; 小学用300N,中学和大学用 400N,10次. 课 椅; 座面、椅背联合静载荷; 座面加力1600N,椅背加力 760N,10次. 座面侧向静载荷; 座面加力小学用1300N,中 学、大学及其他成人机构用 1600N,水平加力小学用400N,中学、大学及其他成人机构用600N,10次. 椅腿向前静载荷; 座面加力1250N,椅腿加力 620N,10次. 椅腿侧向静载荷; 座面加力1250N,椅腿加力 490N,10次. 座面冲击; 冲击重量25kg,冲击高度小 学用240mm,中学、大学及 其他成人机构用300mm,10 次. 椅背冲击; 冲击高度小学用330mm,中学 、大学及其他成人机构用 620mm,10次. 椅腿跌落; 跌落高度600mm,10次. 椅子向前倾翻; 座面加力小学用350N,中学、大学及其他成人机构用600N,水平加力20N. 无扶手椅侧向倾翻; 座面加力小学用350N,中学、大学及其他成人机构600N,水平加力20N. 椅子向后倾翻; 座面加力小学用350N，中学、大学及其他成人机构用600N，背部加力小学用100N，中学、大学及其他成人机构用180N（若椅背高度低于300mm，则把力施加在椅背顶端边沿并保持5s）. （收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量） （4）提供课桌理化性能检验报告，检测依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，检验项目包含：金属件（抗盐雾24h无锈蚀；抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹；附着力≥1级）、塑料理化性能（耐污染墨水、印泥、涂改液24H无明显痕迹；耐老化500h外观颜色变色评级≥4级）、耐液性（10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h），检测结果为1级、底脚平稳性＜0.5 mm、翘曲度＜0.5mm、平整度＜0.05mm、安全性、力学性能（桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌面水平静载荷、桌腿跌落）等，检验结果合格或满足要求。 （收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量，要求课桌椅相关检测报告送检品牌需与投标产品品牌一致） （5）提供课椅物理性能检验报告，检测依据QB/T 4071-2021《课桌椅》，检验项目包含：金属件（抗盐雾24h无锈蚀；抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹；附着力≥1级）、塑料理化性能（耐污染墨水、印泥、涂改液24H无明显痕迹；耐老化500h外观颜色变色评级≥4级）、底脚平稳性＜0.5mm、安全性、稳定性（椅子向前、侧向、向后无倾翻），力学性能（座面椅背联合静载荷、座面椅背耐久性、座面侧向静载荷、椅腿侧向静载荷、踏脚静载荷、椅背冲击、座面冲击、椅腿跌落）等，检验结果合格或满足要求。（收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量，要求课桌椅相关检测报告送检品牌需与投标产品品牌一致） （6）耐老化提供课桌椅耐老化检验报告，检测报告依据 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，检验项目包含：塑料件外观（无裂纹、无飞边、无白印、无毛刺、无明显色差）、冲击强度≥10、耐冷热循环（无裂纹、鼓泡、变色、起皱）、硬度≥HD63、对课桌椅进行1000小时的耐老化测试，冲击强度保持率≥60%，变色评级不小于3级，检验结果合格或满足要求。（收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量，要求课桌椅相关检测报告送检品牌需与投标产品品牌一致） （7）提供课桌椅零件冲击强度检验报告，检测依据为 GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分 非仪器化冲击试验》，检验内容为：冲击强度(老化前)及冲击强度(老化后），冲击能量达到5J，检测结果为不破坏。（收到成交通知书后须提供2022年01月01日起由第三方检测机构出具的含CMA、CNAS标识的检测报告为保证产品质量，要求课桌椅相关检测报告送检品牌需与投标产品品牌一致） 3.质保服务：提供1年质保，出现质量问题可快速响应维修或更换。提供安装服务、提供保养建议，延长产品使用寿命。 4.参考桌椅图片 | 54 | 套 |

二、商务要求

| 序号 | 条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲报价要求 | 本次报价须为人民币报价，报价金额实行总承包报价，报价金额包含设备单价、安装费用、培训、质保期内的软件、硬件维修保养及相关配套服务要求所需的一切费用总和，除另有约定外，合同价不因任何因素而调整，甲方不再就本项目另行支付任何费用，乙方不得以任何理由主张额外费用。包括但不限于： 1.货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 2.服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用； 3.验收、人员服务等费用； 4.根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用； 5.包含但不限于安装后可正常使用的相应设施、设备、软件、调试等，采购人不再另行支付费用。 6.如质量上发生争议，可由第三方检测机构进行检测，费用由成交人承担。 7.对于本文件中未列明，而成交人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的费用，并认为此的费用已包括在响应总报价中。 |
| 2 | ▲知识产权 | 采购人在中国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 3 | ▲提交相关证件 | 竞价结束之日起两个工作日内，成交人需提供企业营业执照或法人登记证等 |
| 4 | ▲供货要求 | - 签订合同后10个工作日内必须全部供完货物并安装完毕，成交人必须按时供应。 2.本次采购的货物，须是原厂参数配置，原装未拆封，不接受二次加装改配。3.所提供的货物品牌、型号、规格、性能、技术标准、质量标准等质量不合格的，应及时更换并由成交人承担所发生的费用，更换不及时的按逾期交货处理。因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.成交人提供的货物质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由成交人负责处理至达到本采购人要求，费用由成交人承担。 5.成交人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规产品，杜绝恶意窜货、翻新等行为，若所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效。 6.成交人须免费送货上门、免费拆卸、安装。 |
| 5 | ▲售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装调试和培训。 2.按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期1年，免费上门服务（自交货安装完毕，验收合格之日起计）。 3.其他售后服务要求： 提供1年技术及运维服务，质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 质保期内，成交人应当提供7×24小时电话支持服务。成交人接到采购人保修通知后2个小时内响应，24个小时内排除故障。如不能及时解决故障，成交人应提供备用机确保采购方正常使用。对于质保期内不能修复的产品／部件，成交人应在48个小时内免费更换备品备件，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件。 4.维保：自货物通过最终验收合格之日起免费维保一年。 5.提供设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| 6 | ▲验收方式 | 1.出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供主要产品的出厂检验报告，产品合格证、售后服务承诺函原件（加盖公章）。 2.安装调试检验：货物到达后，由采购人进行基本质量和数量的清点，清点不作为最终合格的保证人安装调试（包括整机性能测试）过程），成交人应作详细清点记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。 3.验收：安装调试结束后，由成交人组织相关人员按采购文件规定的技术要求进行验收。收到成交通知书后，采购方将严格按照采购文件要求现场验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交人需承担被采购方终止合同的一切风险和费用。 4.本要求提供的材料为实质性要求，如不能提供以上材料或提供以上材料与要求不符，或以上材料不齐全，则视为虚假应标，虚假应标的验收人验收无效，如该验收人中标的，中标结果无效，采购人将取消采购结果并追究责任；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报市政府采购监督管理办公室处理，给采购人造成损失的应予以赔偿。 |
| 7 | ▲交货时间及地点 | 1.交货地点：南宁儿童康复中心。 2.现场交货及安装。 |
| 8 | ▲付款条件 | 本次无预付款，设备安装调试并通过采购人验收合格后，成交人开具全额发票给采购人，采购人按照国库集中支付程序办理款项支付手续。 |