| 一、货物需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 产品配置参数 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 高清庭审主机 | 科达SVR2931-S-GD | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯，互联网庭审法庭端等功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出 8、支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 10、▲内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 11、▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置 13、支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入 14、▲支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95% 32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95% 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台 | 76000 | 2 | 152000 |  |
| 2 | 高清室内枪机（特写） | 科达IPC820-F830-H | 1、 ▲设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 2、 设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3、 设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4、 设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 5、 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 6、 ▲设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 7、 ▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 8、 ▲支持1路SDI输出，支持1080P@30fps。 9、 设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、 设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、 设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。 12、 设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 13、 ▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 14、 支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。 15、 设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 16、 电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 4000 | 8 | 32000 |  |
| 3 | 高清室内枪机（全景） | 科达IPC2852-FN-SIR50-Z2812 | 1、≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160。 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码。 4、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级。 7、▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR。 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 10、▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。 11、▲设备支持文字转语音功能。 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 1800 | 2 | 3600 |  |
| 4 | 专业电容式会议麦克风 | SONBS-SC-316-GX | 功能特点： 1.加长型超指向话筒咪头，更加有效增加拾音距离 2.话筒开启时，音头蓝色工作指示灯发亮 3.航空式接插键，鹅颈与底座可分开式，附件：防风海棉罩/10米平行线 技术参数 1.指向特性：Ultra-Cardioid 2.频率响应：20Hz~20KHz 3.灵敏度：-42dB(11.2mV) 4.输出阻抗：250Ω 5.最大承受音压：110dB声压，1kHz于1%T.H.D 6.信噪比：70dB，1kHz于1Pa 7.动态范围：115dB.1KHzATMAXSPL 8.咪杆长度：390mm 9.底座尺寸（宽×深×高）：81×128×52mm 10.电源供应：DC48V 11.重量：1.1Kg | 850 | 12 | 10200 |  |
| 5 | 会议功放-V | SONBS-SD-250F-GX | 功能特点 1.此系列功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 2.高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，尽而出来的声音更完美。 3.小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 4.整机采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 5.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 6.具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。 技术参数 1.立体声功率：8Ω 2×250W；4Ω 2×400W 2.桥接功率：8Ω 1×700W 3.信噪比：＞113dB 4.转换速率：80V/us 5.阻尼系数：400：1 6.频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB 7.总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ 8.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 9.输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.414V 10.输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced 11.共模拟制比：≦-75db 12.串音衰减：≦-70db 13.指示灯：Signal，protect，Active，clip/limiting 14.电源：220V 50/60HZ 15.FUSE：T8A 16.净重：10.50kg 17.尺寸（宽×深×高）：482.2*404.8*88mm | 2600 | 2 | 5200 |  |
| 6 | 专业会议音箱 | SONBS-BD-8B-GX | 技术参数： 1.类型：前导相式 2.表面处理：黑色亮光点漆 3.额定功率（AES）：150W 4.峰值功率（AES）：600W 5.喇叭单元LF：1*8"铁氧体/音圈Ф/38mm/磁钢Ф120mm 6.喇叭单元HF：2*3"铁氧体/纸盆高音 7.额定阻抗：8Ω 8.指向性（H *V）：100°*80° 9.频率响应（-3dB）：65Hz-20KHz 10.灵敏度（1m/1W）：96dB 11.最大声压级（1m/1W)：122dB(峰值） 12.尺寸：450×265×250mm 13.重量：11kg | 1200 | 4 | 4800 |  |
| 7 | 八路智能电源控制器 | SONBS-BD-AA08C-GX | 功能特点： 1.采用2英寸彩屏显示电压，可以显示日期、时间、通道状态。 2.支持面板独立控制各通道，具有欠压，过压检测报警关闭。 3.支持RS232、RS485、WAN以太网口及LAN网口控制。 4.支持定时开关机，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作。 5.时间间隔可调范围为0-999秒。 6.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作。 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。 8.支持远程集中控制，每台设备自带编码ID和设置。 9.具有9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 10.采用双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理。 11.可选配电源净化功能。 技术参数： 1.面板颜色：铝灰色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路最大输出电流：13A，最大输入电流：30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.供电规格：内置变压器，AC220V 50-60HZ 6.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1米 7.开启类型：按键式轻触开关 8.机身尺寸：480*290*48mm 9.重量：4.5KG 10.功耗：15W | 3200 | 2 | 6400 |  |
| 8 | 12路模拟调音台 | SONBS-BD-12FX-GX | 功能特点： 1.调音台提供12路输入，内置蓝牙显示器。 2.具有7段均衡，内置99种DSP效果。 3.具有8单声道，2个立体声。 4.每通道均衡器3段EQ。 5.具有48V幻象电源供电。 6.内置高品质USB播放器，带录音功能 7.推子采用的是100mm长寿命高分析推子。 8.1路AUX，1路返回，2编组。 技术参数： 1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 3.低频Low：±15dB/60HZ 4.效果发送Echo send：-20dB 5.效果返回Echo back：-20dB 6.最大输出电平Max output level：20dBm 7.总谐波失真度：≤0.1% 8.频率相应：20Hz~20KHz 9.电源输出功率：30W 10.电源电压：100V-240V/50Hz 11.尺寸L×W×H(长宽高)：470×445×105（mm） 12.净重重量：6.5KG | 3800 | 2 | 7600 |  |
| 9 | 数字前级音频处理器 | SONBS-SC-3137-GX | 功能特点： 1.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.4路可选音频信号输入，2路模拟，一组光纤，一组同轴，每路模拟音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准的3.1或5.1声道输出 3.音乐信号提供光纤和同轴输入 4.提供USB接口.WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 6.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量.效果音量.音乐音量和总音量 7.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储，通过PC软件可进行设备之间的复制 8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 9.采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态 10.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms，输出延时最长可达60ms 11.输出通道还可控制该通道的效果比例.话筒音量.音乐音量和效果音量 12.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调 13.可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数 技术参数： 1.类型：5.1声道 2.输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低） 3.输入通道及插座：4选1的音乐信号(两组可选增益的RCA输入，光纤输入，同轴输入)，3组5个话筒输入孔 4.输入阻抗：非平衡：20KΩ 5.输出阻抗：非平衡：100Ω 6.PC接口：面板1个USB接口(USB3.0接口可扩展为WiFi控制接口，后板两个RS485接口 7.远程接口：后板1个S端子可连接中控 8.共模拟制比：>70dB(1KHz) 9.输入范围：≤+25dBu 10.频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 11.信噪比：>96dB/1KHz0dBu 12.失真度：<0.01%OUTPUT=OdBu/1KHz 13.通道分离度：>80dB(1KHz) 14.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 15.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms，步距为0.1ms；大于10ms，步距为1ms 16.输入相位：同相(+)或反相(-) 17.输入选择：视频和音乐的输出同步，手动模式 18.输入均衡：音乐和话筒设9段均衡(EQ1低调、EQ9高调、其它为参量均衡)； 19.输入增益：音乐和话筒有单独的音量调节，调节范围0%-100%，步距为1% 20.限幅器设置：音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu 21.防啸叫：话筒带4种级别的防啸叫功能 22.输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 23.输出相位：同相(+)或反相(-) 24.输出均衡：每个输出通道设7段均衡(低调、高调、参量三种均衡模式)； 25.输出增益：每个输出通道有单独的音量调节，调节范围0%-100%，步距为1% 26.输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1ms;大于10ms，步距为1ms 27.分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF)，可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/BesselButterworth ， 28.限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu 29.效果器：1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段均衡(一个参量、一个低调、一个高调)，带高通低通，效果比率可任意调节 30.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 31.显示：采用辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 32.功耗：≤30W 33.电源：AC110V/220V 50/60Hz 34.产品尺寸(宽×深×高)：484×230×44mm 35.净重：4.5kg | 4600 | 2 | 9200 |  |
| 10 | 专业自动反馈抑制器 | SONBS-SC-3131-GX | 功能特点 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达8-15dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP浮点运算处理器，96KHz高速采样。 5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 7.菜单可以中英文切换。 8.2英寸彩色显示屏显示参数状态。 9.两路可独立的48V幻象电源。 10.具有1路USB接口，可以通过PC端软件进行10段图示均衡、反馈开关、降噪开关等功能设置。 技术参数 1.模拟输入：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 22KΩ，非平衡 10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 150Ω，非平衡 300Ω 6.最大输出电平：4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：＞-92dBu 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（50Hz-18KHz) 10.直通频响：+/- 1dB（30Hz-20KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC 90-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W 14.尺寸（宽×深×高）：480*220*44mm 15.重量：3Kg | 2600 | 2 | 5200 |  |
| 11 | 音频隔离器 | SONBS-SC-3140-GX | 功能特点 1.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠 2.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声 3.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路 4.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计 5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护 6.体积小巧、重量轻、安装简易 7.两通道平衡式信号输入及信号输出 8.输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛 技术参数 1.输入阻抗：20Hz-20kHz，0dBu， (1.45kΩ) 2.增益：1KHz，0dBu， (-0.05dBu) 3.频率响应：20Hz-20kHz，0dBu， (±0.3dBu) 4.相位差：20Hz-20kHz，0dBu， (＜±1.0°) 5.谐波失真：1KHz，+4dBu， (＜0.0005%) 20Hz，+4dBu， (＜0.1%) 6.最大输出：20Hz，1%THD， (＜+11dBu) 7.共模抑制比：60Hz， (＞105dB) 3kHz， (＞70dB) 8.信噪比：20Hz，11dBu， (＞120dB) 9.分离度：1KHz，0dBu， (＞125dB) 10.输出阻抗：20Hz-20kHz，0dBu， (856Ω) 11.直流电阻：each winding (375Ω) 12.工作温度：0℃~70℃ 13.击穿电压：winding to winding (＞750V RMS) winding to frame (＞1000V RMS) 14.净重：0.288kg 15.产品尺寸：111x89x39mm | 980 | 2 | 1960 |  |
| 12 | 支架 | 国产定制 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM | 120 | 4 | 480 |  |
| 13 | 液晶电视 | 创维60BC20 | 1、外框：全面屏，屏占比≥95%，黑色无边框全贴合工艺； 2、60英寸全高清4K LED液晶电视 ； 3、屏幕比例： 16:9 ； 4、使用寿命：50000小时 5、分辨率： 3840×2160； 6、刷新频率：60Hz； 7、亮度：200nits（typ）； 8、响应时间: 8MS； 9、画质处理：HDR解码； 10、音质处理：芯片自带环绕声 ； 11、操作系统：Android 9.0(酷开8.0)； 12、配置：CPU四核A35 ＋GPU二核Mali-G31 MP2 ；运行内存:1.5G ；存储：8G； 13、支持USB媒体播放； 14、接口：AV输入端子×1、 HDMI2.0接口×2、 USB2.0接口×2；RF接口(DTMB/模拟)×1;网络接口×1，内置WiFi； 15、 开机音量可设定一个数值，以免开机太大声； 16、具有上电自启动； 17、产品功耗：120W 待机功耗：0.5W 电源：220V ； 18、 尺寸（长厚高）：不含底座：1225*93*718mm； 19、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰； | 4500 | 4 | 18000 |  |
| 14 | 液晶电视移动挂架 | 国产定制 | 60寸可移动挂架 | 400 | 4 | 1600 |  |
| 15 | 8路强电控制器 | SONBS-SD-08A-GX | 1.设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3.设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程.控制等各种操作，简单易用； 4.设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压.系统时间.当时电源插座运行状态等； 5.设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6.设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8.设备可自由设定每路电源关机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 9.设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 10.设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； 11.设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出； 12.设备可设置机器语言，支持中英任意切换，方便各类人群使用； 13.设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置； 14.设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 15.设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； 16.设备提供一个独立的12V交流照明电源，为维修试机时提供方便； 17.产品标配250V/30A高端电源滤波器，减少市电干扰，净化电源，使接入设备出来的声音更加干净，清澈 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：7kW 3.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 4.电源：AC 220V 50-60Hz 5.尺寸（宽×深×高）：484×330×44mm 6.重量：5.65Kg | 3500 | 2 | 7000 |  |
| 16 | 实物展台 | 朗悦LV-6050 | 1.清晰度：1200TV线 2.变焦： 整机220倍放大 3.对焦/白平衡： 自动/手动(对焦) 4.镜头输出像素：800万 5.输入输出：HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出 6.输出分辨率： (SXGA XGA 720P 1080P)自由切换 7.音频输入： 3.5mm插口4组 8.音频输出： 3.5mm插口1 9.麦克风输入：标准麦克风6.3mm插座 | 3800 | 2 | 7600 |  |
| 17 | 千兆网络交换机 | H3CUS1750-28P | 二层web网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 | 1200 | 2 | 2400 |  |
| 18 | 网络机柜 | 图腾定制 | 规格高宽深1000*600*600，参数前门钢化玻璃门 ，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开 | 2200 | 2 | 4400 |  |
| 19 | 六类非屏蔽网线 | 扬丰 | 1、导体：0.57±0.01mm（无氧铜丝） 2、绝缘：高密度聚乙烯 3、填充：十字架 4、护套：6.0±0.3mm（PVC） 5、近端串音最小值:250MHZ≥38.3dB 6、回波损耗最小值:250MHZ≥17.3dB 7、功率和近端串音:36.3dB 8、执行标准:YD/T 1019-2013 | 980 | 2 | 1960 |  |
| 20 | 音视频线材 | 国产HSYV-6 | 终端与各设备间的高清视频线，音箱线，话筒线控制线等满足系统实施要求。 | 3500 | 2 | 7000 |  |
| 21 | 系统集成服务费 | 国产定制 | 对采购的设备、系统需集成的部分在用户现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统之中所花的各种费用。 | 20000 | 2 | 40000 |  |
| 22 | 文件备份一体机 | 科达PLA-C3000-H24-FB | 1、采用 3U 机箱，具有 24 盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换。 2、支持4个100/1000M 自适应以太网接口。输出接口：1个VGA接口。USB接口：2个USB3.0接口。 3、支持1+1冗余电源备份功能。 4、支持网络端口冗余，当一个网口出现故障时可以启用备用网口保证系统的网络正常工作。 5、▲支持同时接入4个网段，设置不同网段的IP,实现不同网段的互联互通。 6、支持RAID0、1、5、6、10模式。 7、根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 8、设备重启后，RAID可以继续重建。 9、支持1T、2T、3T、4T、6T、8T 、12T、16T SATA 企业级、监控级硬盘。 10、▲支持盘号立体示意图展示。 11、支持当前存储盘号状态显示：容量、属性、类型、运行状态、剩余空间。 12、支持H.264/H.265录像格式存储。 13、支持密码设置复杂度提醒。 14、支持新建、编辑、删除用户，用户可以选择所属的用户组，该用户的权限集成用户组的权限。 15、支持非法登录锁定机制，启用后客户端在达到指定非法登录次数后可自动锁定，并在指定时间后解锁。 16、支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 17、具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出，支持日志按类别、类型、来源、时间段进行搜索。 18、支持对物理硬盘的状态查看，支持对独立盘号进行SMART检测、坏道检测。 20、▲支持指定RAID作为数据共享备份区，备份区支持RAID0、1、5、6、10。 21、满配硬盘状态下，整机功耗不大于550W。 22、▲产品在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或者软件的故障。 23、含12块8T硬盘。 | 100000 | 1 | 100000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 428600 |  |