柳州市文韬小学互联网接入服务采购需求

采 购 人（盖章）：柳州市文韬小学

联 系 人：杨靖婷

联系电话：17707720655

地	址：柳州市城中区东环大道129号

预	算：13万元

采购方式：在线询价

第一部分：服务要求

- （一）互联网光纤专线

提供2条500M的互联网光纤专线，互联网光纤专线裸机测试要求上下行速率一致带宽达到500M。

提供2个固定IP地址。

提供3条商务专线，带宽上行速率不低于200M，下行速率不低于1000M,并提供光纤接入设备，内部资源线路建设。

提供的互联网光纤必须是独享的带宽，允许电脑接入台数满足办公使用需求。

设备接口之前的所有线路和接入设备（包括光纤线路、光端机设备、连接电缆等）均由线路供应商提供、并承担安装和调试工作。

互联网光纤专线平均丢包率不高于3‰；平均时延不高于50ms。

汇聚层，核心层采用全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的快速，安全，可靠。

如有与光纤专线相关的数据调整或光纤割接作业，提前48小时通知用户。网络施工、调测以及割接升级期间，不对现有网络业务系统产生影响。

（二）固定电话参数：

1、原10部固话共享话包话费，包打2000元/月话费，并开通本地通话，长途通话功能。

（三）网络安全服务参数：

1、漏洞攻击防护、WEB安全防护、恶意代码防护。

2、进行流量病毒检测，阻断恶意外联。

3、支持精准的协议识别。

4、提供精细化流量控制能力。

5、提供网络流量1:1全量记录和审计。

（四）云监控服务参数：

1、提供学校校园安防监控服务（配套设施包含9路学校校园安防监控设备，设备由供应商提供、并承担安装和调试工作，所提供配套设备网络监控摄像头，像素不低于400万像素）。

2、云监控系统提供区域入侵告警功能。其中4部有30天云存储及在线回看服务，录像存储在云服务器。

（五）WiFi 服务：

（1）在学校指定地点安装 3台主FTTR设备，每台主FTTR设备通过光纤连接5台从FTTR设备，共15台从FTTR设备资源及安装调试。

（2）主FTTR设备参数：

1.四合一：ONT、路由器、IAD、AC、POE交换机，XG-PON上行；

2.AC能力：6AP管理能力，100ms无缝漫游；

3.超大带机量：300用户；

4.高性能VPN：200Mbps IPSec 、6Gbps VXLAN隧道。

（3）从FTTR设备参数：

1.大带宽：支持Wi-Fi6, 160MHz频宽，空口速率达3Gbps；

2.全光回传：GPON回传WIFI，大带宽，低时延，高防腐；

3.大并发：基于OFDMA技术，64用户并发连接；

4.智能天线：高性能、如影随形、低干扰，大功率5dBi天线增益；

5.多种供电方式：POF、POE、DC三种供电方式。

（4）负责主FTTR设备、从FTTR设备的安装调试、线路集连工作，手机及电脑可以通过FTTR设备无线信号连接上互联网。

（5）负责 WiFi 网络的日常巡检及维护工作。

（六）10套智能门锁，包括安装调试，须带猫眼监控功能，可远程开锁。

（七）录播室建设及维护：

（1）录播室建设：

1.高清录播主机（含网络版智慧教室系统软件）

2.云镜摄像机（含教师跟踪系统软件V1.0）

3.云镜摄像机（含学生定位系统软件V1.0）

4.互动拾音器

5.有源壁挂音箱

（2）AI课堂分析系统软件。

含协同备课、精准听评课、远程听评课诊断、课后研讨及提升、同课异构、校本资源、教师画像。

第二部分：商务要求

本项目互联网接入服务采购预算：13万元 。报价超过预算无效。本项目拒绝恶意低价竞标，如不符合项目要求，本次报价无效。

1.服务期: 12个月，安装地点：柳州市文韬小学。

2.故障响应：供应商应提供专门的故障申告号码，并提供7*24小时的技术支持、网络维护和故障维修服务。如发生故障，供应商应在1小时以内响应，2小时内达到现场处置，一般故障修复时间不超过12小时，复杂故障修复时间不超过24小时（自然灾害不可抗拒因素除外）。

3.业务交付时间：自合同签订之日起15个工作日内。

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一条规定条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

上述事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，将承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。（按附件1内容填写供应商资格信用承诺函并盖上公章上传）

5.供应商提供服务能力证明。

- 附件1

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

政府采购供应商（CA电子签章）：

日期：     年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。