全州县中医医院中轴中顶监护型救护车采购项目采购需求

说明：

一、“实质性要求”是指本采购需求中已经指明不满足则无效的条款和不能负偏离的条款，以及本采购需求表中标注“★”符号的要求；所有实质性要求必须满足或正偏离，否则竞标无效。
   二、本采购需求中的品牌、型号、其技术参数性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号、其技术参数性能（配置）替代，但这些替代的品牌、型号、其技术参数性能（配置）要实质上相当于或优于参考品牌、型号、其技术参数性能（配置）要求。

★一、基本要求：

1、车型：中轴中顶监护型救护车1辆。

2、功能：主要用于运输和抢救病人。

3、上牌要求：能在采购人所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。

4、驾驶证要求：C1驾照。

5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。

6、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车后视。

二、技术要求：

| 整车 参数 |  | ★使用国内知名车型改装，救护车采用客运底盘。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★总长（mm） |  | 5523≥长≥5473 |  |  |
|  |  | ★总宽（mm） |  | 2093≥宽≥2043 |  |  |
|  |  | ★总高（mm） |  | 2610≥高≥2565 |  |  |
|  |  | ★总质量（kg） |  | 3600≥总质量≥3550 |  |  |
|  |  | ★整备质量（kg） |  | 2710≥整备质量≥2670 |  |  |
|  |  | ★轴距（mm） |  | ≥3300 |  |  |
|  |  | 座位 |  | 6-8 人 |  |  |
|  |  | ★燃料种类 |  | 柴油 |  |  |
|  |  | ★排放标准 |  | GB17691-2018国Ⅵ |  |  |
| 发动机 |  | ★型号 |  | 不低于国六发动机 |  |  |
|  |  | ★功率(kw) |  | 129≥功率≥125 |  |  |
|  |  | ★排量（ml） |  | ≥2296 |  |  |
| 底盘 配置 |  | ★变速箱 |  | 支持6 挡或以上级手动 |  |  |
|  |  | 行车制动 |  | 通风盘式/盘式 |  |  |
|  |  | 转向系统 |  | 支持液压助力 |  |  |
|  |  | 防抱死 |  | 支持ABS |  |  |
|  |  | 悬挂系统 |  | 支持麦弗逊式/霍奇基斯 |  |  |
|  |  | 轮胎 |  | 不低于235/65R16C |  |  |
|  |  | 最高车速 |  | 不低于160km/h |  |  |
|  |  | 油箱 |  | 不低于80L |  |  |
|  |  | 防抱死制动系统（ABS）、中控门锁、驾驶室3座椅、驾驶员安全气囊、驾驶室电动车窗、后双开门、大屏中控、不低于2把遥控钥匙、原厂倒车雷达。 |  |  |  |  |
| 医疗舱配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件 |  |  | 项目 |  | 数量 | 说明 |  |
| 精美外观 | 1 |  | 车顶前部安装凸台长条警灯 |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  | 车身两侧安装蓝白色爆闪灯各 3 只 |  | 6 |  |  |
|  | 3 |  | 尾门1组蓝色爆闪灯 |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  | 100W 警报器及手柄控制 |  | 1 |  |  |
|  | 5 |  | 左侧深色太阳膜 |  | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 右侧及后侧白色磨砂膜 |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 车身外观 |  | 1 |  |  |
| 电源系统 | 8 |  | 1000W纯正弦波车载智能逆变电源系统，提供24小时不间断电源 |  | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 整车标准化低压线束 |  | 1 | 专用标准线束，专业体现 |  |
|  | 10 |  | 一体控制面板总成 |  | 1 | 百万级安全测试、可靠安全 |  |
|  | 11 |  | 顶部LED 照明灯 |  | 4 |  |  |
|  | 12 |  | 三层设备架 |  | 1 |  |  |
|  | 13 |  | 安装可延时紫外线消毒灯 |  | 1 | 功率≥18W，带定时消毒功能；安装和使用符合《消毒技术规范》 |  |
|  | 14 |  | 上车后照明灯 |  | 1 |  |  |
|  | 15 |  | 220V 电源端口 |  | 4 | 汽车专用适用欧标、国标器械电源 |  |
|  | 16 |  | 12V 电源端口 |  | 2 |  |  |
| 空调系统 | 17 |  | 原厂独立后舱空调 |  | 1 |  |  |
|  | 18 |  | 大功率暖风 |  | 1 |  |  |
| 医疗舱布局 | 20 |  | 医疗舱与驾驶舱密封隔断的分隔墙 |  | 1 |  |  |
|  | 21 |  | 对讲机系统 |  | 1 |  |  |
|  | 22 |  | 分隔墙上有二个滑行窗 |  | 1 | 更宽阔视野，前后方便观察 |  |
|  | 23 |  | 医疗舱改装易清洗铝塑顶 |  | 1 |  |  |
|  | 24 |  | 顶部长条吊柜 |  | 1 | PVC板材、阻燃、防水、易清理 |  |
|  | 25 |  | 长条医疗设备柜 |  | 1 | PVC板材、阻燃、防水、易清理 |  |
|  | 26 |  | 后部双 10L 氧气柜 |  | 2 | PVC板材、阻燃、防水、易清理 |  |
|  | 27 |  | 隔断后方安装一组简易医疗柜和软包座椅 |  | 1 | 2 点安全带 |  |
|  | 28 |  | 正向独立向前医生看护座椅 |  | 1 | 3 点安全带 |  |
|  | 29 |  | 右侧双人长条座椅 |  | 1 | 2 点安全带 |  |
|  | 30 |  | 中门防撞软包 |  | 1 |  |  |
|  | 31 |  | 尾门防撞软包 |  | 1 |  |  |
|  | 32 |  | 防潮垫板及耐磨医疗地板 |  | 1 |  |  |
|  | 33 |  | 车内安全加固预埋 |  | 1 |  |  |
| 氧气系统 | 34 |  | 10L 医用氧气瓶 |  | 2 |  |  |
|  | 35 |  | 高流量减压阀 |  | 2 |  |  |
|  | 36 |  | 医用高压氧管 |  | 1 | 隐藏安装 |  |
|  | 37 |  | 国标（德标）氧气端口及隐藏固定支架 |  | 2 |  |  |
|  | 38 |  | 流量湿化瓶 |  | 1 |  |  |
| 担架系统 | 39 |  | 自动上车担架 |  | 1 |  |  |
|  | 40 |  | 不锈钢担架导轨垫板 |  | 1 |  |  |
|  | 41 |  | 折叠软担架 |  | 1 |  |  |
| 其他辅助 | 42 |  | 顶部固定扶手 |  | 1 |  |  |
|  | 43 |  | 输液挂架 |  | 1 |  |  |
|  | 44 |  | 灭火器 |  | 1 |  |  |
|  | 45 |  | 垃圾桶 |  | 1 |  |  |

| ★三、商务要求 |  |
| --- | --- |
| (一)售后服务 | 供应商提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下： 1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,整车(含配件)保修期不少于3 年或者6万公里。 2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48 小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的产品给采购人使用。 3.定期上门维护检查产品运行情况，每年至少1次。 4.按照采购人要求提供相关培训。 |
| (二)标的交付 | 1.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交付地点：广西桂林市全州县范围内采购人指定地点。 |
| (三)付款方式 | 产品安装验收合格后，成交供应商向采购人开具正规合法发票，采购人在收到发票后15个 工作日内向成交供应商支付合同金额的100%(无息)。 |
| (四)包装和运输 | 1.原厂原装，产品完好完整、无破损。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当按标准或要求执行。 4.产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |
| (五)验收标准 | 1.供应商提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购要求及响应资料承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。 2.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商在报价中应综合考虑相关费用。 3.采购人应当在产品到货、产品(含附件)全部安装到位并调试完毕、完成购置税、车辆全险等税费缴纳，并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和成交供应商双方签署产品验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.采购人对供应商提供的产品在使用前必须进行调试至符合技术要求，成交供应商需负责培训采购人的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，采购人才做最终验收。 5.验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由 成交供应商负责承担。 6.由于成交供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损由成交供应商承担。 |
| (六)其他要求 | 1.本项目政府采购预算金额为人民币叁拾万元整(¥300000.00),最高限价金额(元): 叁拾万元整(¥300000.00),报价超出最高限价金额的按响应无效处理。 2.本项目产品不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国镜内且产自关境外的产品)参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应按无效处理。 |  |