采购清单报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格材质说明 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制桌（办公桌） | 规格：W1200*D600*H750mm（允许尺寸偏差±5mm）（含配套椅子一张） 1、基材：符合国家环保标准E1级的优质贴面中密度纤维板，面板厚≥25mm，其他板材厚≥15mm，贴面中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率：8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3000Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.03mg/m³；报价时提供贴面中密度纤维板具有CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理。 2、封边：PVC自动近色封边，封边稳固，PVC封边条材质通过QB/T4463-2013《家具用封边条要求》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测合格； 3、配件：连接件采用优质三合一连接件，符合偏心体与连接螺杆锁紧角度15~190°，外观要求符合要求，耐腐蚀≥180h。报价时提供三合一连接件具有CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理。 4、木制桌脚立板：符合1GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；含水率4.0～8.0%，甲醛释放量1m³气候箱法E0≤0.050mg/m³）报价时提供木制桌脚立板具有CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章上传，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理。 |  | 32 | 张 | 650 | 20800 |  |
| 2 | 衣柜 | 规格：W900*D500*H2000mm（允许尺寸偏差±5mm） 1、基材：符合国家环保标准E1级的优质贴面中密度纤维板，面板厚≥25mm，其他板材厚≥15mm，贴面中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率：8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3000Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.03mg/m³； 2、封边：PVC自动近色封边，封边稳固，PVC封边条材质通过QB/T4463-2013《家具用封边条要求》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测合格； 3、配件：连接件采用优质三合一连接件，符合偏心体与连接螺杆锁紧角度15~190°，外观要求符合要求，耐腐蚀≥180h。 |  | 32 | 个 | 1300 | 41600 |  |
| 3 | 床 | 规格：W2000*D1500*H300mm（允许尺寸偏差±5mm） 1、基材：符合国家环保标准E1级的优质贴面中密度纤维板，面板厚≥25mm，其他板材厚≥15mm，贴面中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率：8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3000Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.03mg/m³； 2、封边：PVC自动近色封边，封边稳固，PVC封边条材质通过QB/T4463-2013《家具用封边条要求》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测合格； 3、配件：连接件采用优质三合一连接件，符合偏心体与连接螺杆锁紧角度15~190°，外观要求符合要求，耐腐蚀≥180h。 （含5公分的床垫1个） |  | 32 | 张 | 1487.96 | 47614.69 |  |
| 4 | 床头柜 | 规格：W450*D400*H600mm（允许尺寸偏差±5mm） 1、基材：符合国家环保标准E1级的优质贴面中密度纤维板，面板厚≥25mm，其他板材厚≥15mm，贴面中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率：8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3000Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.03mg/m³； 2、封边：PVC自动近色封边，封边稳固，PVC封边条材质通过QB/T4463-2013《家具用封边条要求》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准检测合格； 3、配件：连接件采用优质三合一连接件，符合偏心体与连接螺杆锁紧角度15~190°，外观要求符合要求，耐腐蚀≥180h。 |  | 32 | 张 | 150 | 4800 |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算）。 2、免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到报修3小时内上门提供本地化服务（投标单位需在桂林市有售后服务站）。 |  |  |  |  |  |
| ★签订合同及交付使用时间及地点 |  |  | 1、本项目交货期为4天。合同签订后10日内完成所有货物的交付。 2、交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| ★付款方式 |  |  | 付款时间和方式：本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%（无息）。 |  |  |  |  |  |
| ★其他要求 |  |  | 1、正品保障：中标方需提供所投品牌合法代理证，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其它单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。 2、签订合同时需提供主要技术参数及性能（配置）中的报告原件并提供全部货物的完整样品一套，不按要求提供的视为未实质性响应，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。 |  |  |  |  |  |