| 货物需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 型号 | 配置描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 数字庭审主机 | 华夏电通高清数字媒体综合控制系统[CHNSYS-HMCP8200] | 1. ★标准19英寸1U电信级设计； 2. ★采用国产化芯片；供应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能AI算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范； 4. 采用嵌入操作系统，不易受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持7x24小时运行； 6. ★≥6路HDMI视频输入接口，支持4K分辨率，支持音频同步输入； 7. ★≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出； 8. ★≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电； 9. ≥4路立体声证据音频输入； 10. ≥4路平衡线路音频输出； 11. ★≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 12. ≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 13. ★≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； 14. ≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 15. 支持WEB网页对主机进行远程控制、管理、升级； 18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024； 19. 支持1路合成画面，可选2、3、4、6等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024； 20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度； 22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫； 23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 24. 支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 25. 支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； 26. 支持AAC、G711、PCM音频编解码协议； 27. 支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 最大支持5方远程开庭； 29. 支持RTSP、RTMP标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4； ★规范认证要求：需具备国家版权局出具的《软件著作权证书》 ★规范认证要求：需具备软件产品质量检测检验中心出具的《软件产品登记测试报告》 ★规范认证要求：需具备相关认证机构出具的《软件产品证书》 ★远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机的厂商需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力；（须提供地市级以上的政府部门出具的有效证明材料影印件） ★实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机的厂商具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力（须提供地市级以上的政府部门出具的有效证明材料影印件）。 ★数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机的厂商具备支持网络存储中保证数据完整性的能力；（须提供地市级以上的政府部门出具的有效证明材料影印件） ★自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机的厂商需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力（须提供地市级以上的政府部门出具的有效证明材料影印件）。 ★回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机的厂商具备支持远程音频交互的回音消除的能力；（须提供地市级以上的政府部门出具的有效证明材料彩色影印件） | 2 | 台 | 90000 | 180000 |  |
| 2 | 4K高清会议摄像机 | 华夏电通CHNSYS-IPC4200 | 1.4K超高清：采用1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒； - 双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求； - 光学变倍镜头：采用12X光学变焦80.4°广角镜头。 - 丰富完善的接口：支持HDMI、USB 2.0、LAN（POE）、SDI；HDMI、USB 2.0、LAN可同时输出4K音视频。 - 自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 - 低噪声高信噪比：低噪声CMOS和先进的3D降噪技术有效地保证了画面的超高信噪比。 - 多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。 - 音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。 - 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 - 控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。 - 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 12.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 | 2 | 台 | 6300 | 12600 |  |
| 3 | 4k超高清一体化摄像机 | 华夏电通CHNSYS-IPC4100 | 1.超高清：采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作； 2.无畸变镜头：采用超无畸变4K镜头，45.5°广角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； 3.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，画面干净清晰； 4.多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式; 5.多种视频输出接口：支持HDMI、USB3.0和LAN（千兆）多种接口方式输出视频； 6.支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7.支持PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； 8.支持音频输入：双声道3.5mm线性输入，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩； 9.安装多样化：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式。 | 8 | 台 | 2800 | 22400 |  |
| 4 | 互联网音视频交互网关系统 | 华夏电通互联网音视频交互网关系统[CHNSYS-ETGS V2.0] | 1、部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2、支持互联网端不少于8方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流，以便达到最佳质量； 3、具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4、支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5、需实现RTSP协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6、支持高效音视频交互，实现音视频同步； 7、内置WEB服务，支持远程远程控制、远程升级。 8、需支持ACC格式编码、H.264/H.265格式编码； 9、支持rtmp流发送及接受通道； 10、需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11、系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12、输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13、支持对互联网当事人进行实名认证； 14、对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15、视频输入：≥1路HDMI端口，分辨率支持1080P/720P； 16、视频输出：≥2路HDMI端口，分辨率1080P/720P； 17、音频输入输出：≥1路3.5mm线性输入/出； 18、音频编解码：支持AAC、PMCA等音频编码格式； 19、USB接口：≥2路USB2.0接口； 20、网络：100/10BASE-TX。 | 2 | 台 | 39500 | 79000 |  |
| 5 | 庭审专用高拍仪 | 智汇星V1807-GZGY | 扫描幅面 A3及以下幅面 辅助光源 10颗LED灯及4线激光灯按键调节LDE灯光源 镜头 主摄像头：1/2.3″CMOS 1800万像素 2个USB接口、1个电源适配器接口、1个MAC音频接口、2个VGA和1个HDMI接口 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 支持1080P视频录制，高达30fps的帧率，完美兼顾视频画质和流畅度。 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10倍数码变焦，16级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 支持边缘增强，数字降噪。 | 2 | 台 | 2080 | 4160 |  |
| 6 | 电视机 | TCL 65G62E | 屏幕尺寸 65英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光灯类型 LED发光二极管 背光源 直下式（D-LED） 可视角度 178/178度 扫描方式 逐行扫描 图像技术 全通道HDR HDMI接口 2*HDMI USB接口 1×USB2.0接口 要求标配180度旋转挂墙支架 | 4 | 台 | 4300 | 17200 |  |
| 7 | 电源控制器 | ITC TS-820 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 2 | 台 | 1700 | 3400 |  |
| 8 | 庭审发言话筒 | ITC TS-311M1 | 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.咪芯指向性：心型 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.输出阻抗：75Ω，平衡 5.灵敏度：-38±2dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 6.最大SPL：120dB 7.信噪比：>80dB(A) 8.串扰：>70dB 9.动态范围：>80dB 10.THD：<0.3% 11.最大功耗：0.1W 12.供电方式 ：主48V幻象供电（7号电池供电） 13.颜色：石墨灰 14.安装方式：桌面式 15.开关：电子轻触 16.咪杆长度及颜色：409mm黑色 17.尺寸(L×W×H)：133.8×104.6×37.2mm 18.重量：0.803kg(不含电池) | 20 | 支 | 900 | 18000 |  |
| 9 | 功放 | ITC TC-2350B | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：850W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44 12.产品重量：3.8kg | 2 | 台 | 4630 | 9260 |  |
| 10 | 音箱 | ITC TS-608 | 适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：246×243×442mm 11.重量：9.5kg | 8 | 只 | 3500 | 28000 |  |
| 11 | 数字反馈抑制器 | ITC TS-224D | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 ★2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证） 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 ★7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 2 | 台 | 4200 | 8400 |  |
| 12 | 专业DSP数字音频会议处理器 | ITC TS-DP440 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ★4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 2 | 台 | 4500 | 9000 |  |
| 13 | 调音台 | ITC TS-14PFX-4 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 2 | 台 | 4600 | 9200 |  |
| 14 | 签字捺印设备 | 捷宇星 M30-CYY17 | 1、支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2、核心系统：国产CPU，四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz，系统内存2GB，存储16GB； 3、配置2个2.0 USB接口，支持RJ45网络接口联网； 4、人像摄像头300万像素，分辨率1280x800，响应速度 ＜15ms； 5、操作系统系统Android 7.1； 6、10.1英寸电磁电容双控屏； 7、设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪 ； 8、供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），仅占用1个电源排插口； 9、功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10、加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（提供该产品国家商用密码产品认证证书，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件）； 11、适配龙芯、兆芯、飞腾等 3款处理器平台； 12、适配UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统。 | 2 | 台 | 7000 | 14000 |  |
| 15 | 交换机 | 华三/US126 | 1.提供≥24个千兆以太网电口，≥2个千兆光口 技术参数要求： 1.交换容量≥50Gbps，包转发率≥38Mpps 2.支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联 3.MAC地址容量≥8K 4.采用无风扇静音设计 | 4 | 台 | 1750 | 7000 |  |
| 16 | 机柜 | 康达42U机柜 | 600*800*2000mm机柜，1.2MM优质冷轧钢板制作，拆装式结构，整体黑色，5.0MM厚度钢化玻璃前门、高级旋把大锁前门，高密度网孔后门配小圆锁，4条立柱丝印U型刻度，前门蓝色边条压边，彰显高贵典雅。高强度固定地脚及万向轮，承重力强。含层板2块，服务器机柜配风扇2把。内配安装工具方便自由拆卸安装并接。可选配前后网门。 | 2 | 个 | 4000 | 8000 |  |
| 17 | 一拖八无线手持麦克风 | 浩田（Settune） M-6208 | 产品概述： 本产品是一款全新方案架构的数字U段桌面式无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，相对于行业内多数U段模拟调制产品，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点。可以广泛适用于会议、培训、公共广播等场所。 产品特点： 1.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.系统包括有一台接收主机+四只手持发射机；发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 3.接收机面板精湛工艺制作，大气美观；话筒采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 4.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 5.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 6.具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 7.支持混响调节功能，具备比例调节、延时调节和电平调节等多种调节方式，可提供25个档位进行调节。 8.接收机具有均衡器调节高、中、低音功能，可以改变音频的频谱平衡、强调特定频段以及解决音频问题，从而实现更好音频效果和更优质的听感体验。 9.接收机具有四路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 10.接收机采用2.2英寸TFT-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息 11.发射机采用0.96英寸OLED屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 12.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声。 13.发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。 14.具有一键静音按键，短按按键可开启或关闭发射机静音功能。 15.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。 技术参数： 系统指标 1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 3.调制方式：pi/4-DQPSK 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：视距80m 接收机指标 1.天线接口：BNC/阻抗50欧姆 2.接收灵敏度：＜-95dBm 3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 4.电源：DC 12V/1A 5.工作电流：550mA 6.尺寸(L×W×H)：≤482.6×223×43.6mm 7.重量：≤2.55kg 接收机指标 1.音头：动圈式麦克风 2.输出功率：≥10dBm 3.工作电流：≤200mA 4.电池：2×1.5V(AA) 5.电池使用时长：>10H 6.尺寸(包括话筒头)：≤245×39mm 7.重量：≤0.4kg(含电池) | 2 | 套 | 5700 | 11400 |  |
| 商务要求： 1、本项目采购限价人民币441020元，超过采购限价的投标无效。 2、成交供应商应在2025年12月15 日之前安装调试完毕，并负责和区高院联调完成，不能按时完成的视为违约，采购人有权拒绝验收并退货。 3、为确保产品质量和售后服务，投标时，潜在供应商必须提供货物需求表中7-13项产品满足招标参数及服务要求原厂确认函（加盖原厂公章）扫描件和产品生产厂家针对此项目的售后服务承诺书（加盖厂家公章）扫描件，如无法提供的，视为投标无效； 4、必须按照招标参数要求提供相应检测报告扫描件（复印件加盖生产厂家公章），采购人根据招标要求与检测报告进行对应检查，不能达到招标要求或者不能提供招标要求相应文件的，视为投标无效；。 5、投标时提供所投7-13项产品生产厂家具备“国产化信息系统集成和服务能力登记证书”（符合 CTS CEPREI-LS-C01:2024《国产化信息系统集成和服务能力要求》，能力达到基本级(LS2)或以上）复印件，否则投标无效。 6、交货验收时，由采购人依据招标文件参数逐一核对进行验收，对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 7、其他条款 1、报价人必须满足本项目所有技术参数和商务要求，否则采购人有权取消与成交供应商签订的合同并追击相应的法律责任。 2、接采购人报修电话后，承诺1小时内到达现场,2小时内解决问题，4小时不能解决问题的免费提供同档次备用件直至修复为止。3、遇采购人有互联网直播庭审时，供应商应免费提供一名驻场技术员负责技术保障。4、要求供应商在本地设立有固定服务机构，以保障设备售后，签订合同时提交营业执照和房屋租赁合同或承诺在30日内建立本地服务机构的承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |  |