电力工程学院名师培养计划成果展示设备购置清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌及型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 雷曼LM-P1.8、 维合丰WB-C1.86-960X960、锐丽 RLED-P1.8 | - 一、室内LED屏 1套（总面积10.75㎡） 1.▲点间距：≤1.86mm，像素密度：≤288906点/㎡，屏体尺寸宽度≥4.48米，高度≥2.4米；备用LED模组4张； 2.▲采用 SMD三合一封装、灯珠表面黑色雾化处理；亮度：显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥600cd/㎡；（6500K校正后）；白场色坐标：白场色坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定范围；亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级，BJ≥20；灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果；MTBF平均失效间隔时间：≥150000小时；防护等级：≥IP65；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） 3.灯芯的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内；模组尺寸：320mm*160mm； 4.可视角度：水平角度≥160°、垂直角度≥160°； 5.亮度均匀性：≥97%；色度均匀性：±0.005Cx,Cy之内； 6.对比度：≥5000:1；换帧频率：50/60Hz； 7.刷新率：≥3840Hz； 8.功耗（W/㎡）：峰值≤395W/㎡，平均≤135W/㎡； 9.休眠模式功耗(W/m²）：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤40W/m²； 10.基板要求：符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃； 11.噪音测试：显示屏工作时应保持低噪状态。屏体球面半径1米处，整屏噪声≤5db；1.5米处，整屏噪声≤4db； 12.用户级模组维护：模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个； 13.智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 14.▲低亮高灰：具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m²灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m²灰度等级为15bit:刷新率不低于3100Hz；亮度在200cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；抗风安全性能：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN；信号支持效果：支持4K、8K超高分辩率显示，色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高，色域广；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） 15.摩尔纹抑制：支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 16.电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99,带同步镇流功能，转换效率≥0.92； 17.图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果； 18.安全防护功能：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 19.图像处理：具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影、毛毛虫及鬼影现象，无几何失真和非线性失真； 20.沙尘试验：通过GB/T2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d)，自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入； 21.▲为确保投标方的产品符合节能环保及质量的要求，产品须具有中国质量认证中心（CQC）颁发的中国环保（II型）认证证书，CCC证书，节能证书。（投标时提供证书复印件） 22.▲供应商或者报价产品LED生产商取得IECQ证书有害物质过程管理认证证书、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级认证证书；GB/T 23001-2017两化融合管理体系评定证书，ISO 50001能源管理体系认证证书、GJB9001C武器装备质量管理体系认证证书（投标时提供证书复印件）; 23.▲投标产品LED封装结构及工艺为LED显示屏制造商自主研发；LED显示屏采用完全自主PCB板、LED封装结构、显示模组和显示屏技术； 二、接收卡（28张） - 1.▲单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；1、最大带载512x512，最多支持16组并行数据 2.无需转接板，单卡自带HUB75接口 3.支持逐点亮度校正 4.快速亮暗线调节 5.支持3D功能 6.支持Mapping功能开启 7.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 8.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 9.▲采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 10.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 11.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 12.▲配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 - 三、开关电源（1项） - 1.▲输入电压范围：额定输入电压:100-240VAC, 50/60Hz 2. 5A 额定输出电压：5VDC, 40A； 2.纹波和噪声：≤200mVp-p； 3.过载保护：额定负载的110～150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5.安全标准：符合GB4943-2011； 6.▲为确保项目整体兼容性和稳定性，开关电源与LED显示屏必须为同一品牌。 - 四、显示屏控制器（1套） - 1. 支持 HDR 高动态范围显示，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 2 .▲支持 4路输入接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路AUDIO。支持 6个网口输出，最大带载390万像素，最大宽度 10240 像素，最大高度8192 像素。支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。支持全屏缩放、点对点显示和自定义缩放三种缩放模式。以画面左上角的参考点，设置输入截取。发送卡和视频处理器二合一 ，连线更加少 ，稳定性兼容性大大提升。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） 3.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 4 .▲支持监视，可以设置为预监编辑画面或预监显示屏画面。 5 .液晶面板可实时显示型号、IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连线或网线状态，屏体亮度。 6 . 符合 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求，跌落高度 750mm±10mm，试验三次，试验后外观、功能应正常。 7. 通过耐压试验，电源输入端对外壳施加1500V，测试1 分钟，试验后无击穿、飞弧或 超漏现象。 8.▲为确保项目整体兼容性和稳定性，开关电源、视频处理器与LED显示屏必须为同一品牌，投标时须提供CCC认证证书扫描件。 - 五、配电柜（1套） - 1.▲配电功率≥10KW； 2.配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂紋或流痕等缺陷;面板能在不小于90度的角度内灵活启闭；母线无毛刺、锤痕，接触面平整，主辅电路接线正确，导线截面、颜色、标志及相序符合要求:标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认，安装的位置正确;室内电柜防护外壳防护等级IP30;户外电柜防护外壳防护等級IP65；机械碰撞等级IK10;灰色钣金箱体，外壳板材厚度2mm;布线合理规格、操作性能和功能安全可靠； 3.空气开关、断路器、刀闸、接线端子、保护设备(避雷器、热继电器、时间继电器、熔断器等)、测量设备(电压表、电流表、频率表、功率表等)所有硬件设备符合相关国家标准； 4.额定工作电压AC380V+5%(三相五线)； 5.额定频率50Hz； 6.绝缘电阻测量：A+B+C+N-地≧5МΩ、A+B+C-N≧5МΩ、A-B≧5МΩ、B-C≧5МΩ、C-A≧5МΩ； 7.保护措施和保护电路连续性检查：骨架对地≤0.1Ω、仪表门对地≤0.1Ω、电路安装板对地≤0.1Ω、功能单元对地≤0.1Ω 8.额定绝缘电压：660V； 9.爬电距离相与相之间≥12.5mm； 10.支持分布式自动逐级上电功能； 11.带电部件与裸露导电部件之间：≥5.5mm 12.试验电压：1.89KV 13.▲电气间隙相与相之间：≥5.5mm；支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 14.▲支持GSM、GPRS、3G、4G、5G等RTU物联网终端远程控制，实现手机、PAD等移动智能云端控制； 15.▲选定“启用定时计划”后,经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守； 16.具有过流、短路等保护功能;符合成套设备的防护等级要求;符合短路耐受强度验证要求;符合绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求； 17.▲与显示屏同一品牌，投标时需提供CQC产品认证证书Ⅱ型自愿认证证书原件扫描件；LED显示屏商需具有智能配电管理系统或显示配电系统PLC智能远程控制软件著作权证书，提供软件著作权证书原件扫描件。 - 六、屏体内框架及外装饰包边（11.45㎡） - 1.考虑屏幕兼容与后期维护钢结构支架需与LED大屏为同一品牌 2.挂墙安装方式，采用钢材料结构框架，不锈钢材料包边，四边包边均为：5cm。 3.▲镀锌钢管，型号包括：40*80*2.0、40*40*2.0、20*40*2.0、30*40*2.0、40*40*3.0、20*40*3.0、30*40*3.0、40*40*5.0、20*40*5.0、30*40*5.0符合中国ROHS GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求。 4.▲结构检测结果：铅（Pb）含量不超5mg/kg，镉（Cd）含量不超5mg/kg，汞（Hg）含量不超5mg/kg，六价铬（Cr VI）非金属含量不超10mg/kg、金属呈阴性，多溴联苯、多溴二苯醚单类均不超5mg/kg，均未超限（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 5.▲中性盐雾测试，满足GB/T 2423.17-2008测试标准，测试后样品外观无明显腐蚀； 6.屏幕显示面积：长4.48M*2.4M=10.75㎡，显示屏含外框包边面积：长4.58M*高2.5M=11.45㎡ 7。含本项目相关的辅材主电缆、电源线3*2.5mm100米、六类网线610米、水晶头1盒等，项目费用包含所需设计费、税费、运费、安装、清除垃圾、电路布线安装调试、网络布线费用等。 - 七、无线投屏器（1台） - 1、▲支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10及以上、支持智能手机/平板无线投屏：支持airplay功能，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持miracast功能；支持安卓APP投屏（Android 5.0及以上)。 2、▲硬件规格：1Xhdmi1.4接口，1x网络接口（百兆网口），1x3.5mm音频接口，1Xusb2.0接口，1x12V1A电源接口 3、▲视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 4、视频输出分辨率：可达1920x1080 5、帧数：可达30帧/每秒 6、视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 7、支持三种发射器：USB发射器（标配、通用性好）或HDMI发射器（选配、无需软件更流畅），TYPEC发射器（选配、无需软件更流畅）。 8、▲支持WIN 纯软件投屏，通过WIN Sender应用软件。 9、支持miracast投屏，不需要切换主机WiFi配置。 10、各种发射端（硬件发射器、AirPlay、miracast等等）投屏可相互切换，不需要等待。 11、显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 12、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 13、同时显示源端数量：1路 14、同时接入源端数量：可支持8路 15、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 16、支持双WiFi：热点AP为5G/2.4G双频模组；网卡STA也是5G/2.4G双频模组。 17、支持无线桥接。 18、支持有线桥接。 19、无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有20个信道可选 20、无线传输速率：可达867Mbps 21、无线传输距离： 15米视距 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡) 22、无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz，默认5G。 23、无线加密协议：支持WPA2-PSK 24、传输延时：平均延时小于100mS 25、支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码 26、支持安卓controller主持模式控制，支持集控管理软件WIN Controller。 27、可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G) 28、支持触摸回传：USB发射器、HDMI发射器、TYPEC发射器和WIN Sender都支持。 29、支持扩展桌面投屏。 30、支持投屏码功能。 31、支持AP、有线和无线网卡三种投屏接入方式，并且这三种方式投屏可以任意组合 32、支持显示自动满屏设置。 33、电源/功耗：平均功耗不高于5W； 34、温度范围：运行：+5°C ~ +40°C；存放：-20°C ~ +60°C 35、湿度范围：存放：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝；运行：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝 - 八、视频切换器（1台） - 1、▲支持的最大分辨率‌：支持4K分辨率，3840*2160@60Hz的分辨率； ‌2、音频输出方式‌：支持光纤和3.5mm耳机接口。 ‌3、支持的HDMI版本‌：HDMI 2.0。 4、▲矩阵四进二出，支持的色深（8/10/12位色深）、支持的LPCM/Dolby/DTS 5.1声道提取； 5、矩阵能够处理高清晰度的视频和音频信号，适用于各种高清视频会议‌。 - 九、智能工控管理机（1台） - 1.DHCP Option43方式，DNS域名上线； 2.整机可用端口数≥8个；该设备具备Android、windows、Linux、IOS、统信UOS、银河麒麟KylinOS等主流操作系统的播放内容及画中画与弹窗内容进行检测过滤； 3.▲支持二层广播，配置静态IP地址； 4.支持上网行为管理、行为审计、VPN、上网认证、投屏等、支持STP、RSTP、MSTP协议； 5.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合， 并对于配对的设备有独立的控制平面 ； 6.集成统一网络控制器，支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； 12、▲支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为；支持识别IPC等哑终端设备类型；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件及功能截图，并加盖供应商公章） 8.▲支持终端类型库，基于指纹终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等 9.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散; 10.支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ； 11.能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等； - 十、LED终端管理系统（1项） - 1.▲支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. ▲可针对文件/文件夹设置关注，所关注的文件发生任何增、改变动时，关注者将收到消息提醒，以异动形式出现在个人异动列表当中，提供关注列表管理；支持同时开启多个镜像，同时对不同镜像进行操作、软件安装等；可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘；(响应文件中提供功能界面截图并加盖供应商公章) 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；页面支持一个或多个窗口； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | - 套 | - 1 | 75000 | 75000 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 75000 |

| ▲二、商务服务要求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 1、合同签订日期：中标通知书发出后10日内。 - 2、交货（实施）时间：合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试完毕。 3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院里建校区）。 |
| 质保期 | - 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 产品质量与售后服务要求 | 1、供应商所投产品必须为采购需求中所列出的品牌型号之一。所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 |
| 实施和安装要求 | 本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 |
| 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| 其他要求 | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日