|  |  |  | 实验实训建设在线询价采购项目采购文件——家具 说明： 1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。 2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目 | 参考品牌 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 参考单价 （元） | 合计金额 （元） | 是否进口产品 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 模型操作一体柜 | 浩慧星河 定制/远达 定制/滨沃 定制 | ★1.工作台规格：1200*600*800mm,台面采用30mm厚，柜体全部为18mm厚，柜内分两层（活动板），台面及柜体使用优质实木刨花板，刨花板须符合GB/T 39600-2021《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 静曲强度；含水率；表面胶合强度(Mpa)；表面耐磨；表面耐干热；表面耐污染腐蚀；表面胶合强度a；甲醛释放量（气候箱法）。 ★2.桌脚架全部采用40*60*1.2mm厚，焊接成U字框，下面配有工业刹车轮，桌脚架（冷轧钢管）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》：连接用钢构件-材料厚度：1.2mm，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级的合格标准。 ★3.PVC封边条QB/T 5584-2021 《家具用封边条技术要求》规格尺寸及其偏差和形状公差：厚度2.0mm外观：塑料封边条理化性能：塑料封边条：耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性有害物质限量：甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属）- 铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑未检出的合格标准。 ★4.桌脚架宽度管两头配有PP塑料堵，PP塑料符合GB/T 32446-2015《塑料家具通用技术条件》，其有害物质限量必须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的强制性规定：冲击强度；耐老化性500h：冲击强度的保持率≥60%；邵氏D硬度≥HD63；耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》：燃烧性能B1级（硬质家具）；热释放速率峰值≤200kW；5min内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤75%的合格标准。 ★5.塑粉须通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过；胶化时间30s±20%；粒径分布40μm~60μm；流动性93g±20%；密度2.0g/mL±0.1；涂膜外观正常；附着力≦1级；铅笔硬度≧H；耐冲击性(正向冲击）：未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≧4mm；弯曲试验≦4mm；光泽＜60；耐磨性≦50mg；耐酸性240h无异常；耐碱性240h无异常；耐沸水性无异常；耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂剥落等异常现象；耐湿性1000h无异常；耐人工老化性：500h变色≦2级，失光≦2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅(Pb) 含量未检出；可溶性重金属含量：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出 ★6. 抽屉系统：抽屉帮、抽屉底板均采用与柜体同等级的18mm厚E0级优质实木刨花板，确保整体结构稳定性和环保一致性。采用5mm厚同色背板，双面贴皮，有效防止变形，承重强度高。采用三节式/二节式钢珠滑轨，可实现抽屉100%完全延展。滑轨壁厚≥1.0mm.抽拉顺畅、无噪音，经5万次以上往复推拉测试无损坏、变形或功能失效。具备缓冲阻尼功能，轻轻一推即可自动平稳关闭，避免夹手和撞击噪音。滑轨表面经电镀锌或静电喷涂处理，通过48小时中性盐雾测试，达到10级以上标准。滑轨必须具备防脱落安全装置，防止抽屉在完全拉出时意外滑落。所有抽屉板件所有截面均须采用2.0mm厚PVC封边条进行同色封边，工艺严密，无脱胶、溢胶现象，符合QB/T 5584-2021要求。 7.五金件：优质铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 8.颜色、款式可以根据需要进行一定的调整。 | 张 | 31 | 1800 | 55800 | 否 |  |  |
| 2 | 折叠培训桌 | 浩慧星河 定制/远达 定制/滨沃 定制 | 1.组合梯形培训桌：规格：1200*600*750mm 2.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，300*45，壁厚2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 3.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制内六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。 4.台脚： 立柱采用优质高精度一级冷轧钢圆形钢管414*Ø50，壁厚1.2mm，底脚采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，430*35*45，壁厚3.0mm，台脚下宽跨度530mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用双刹车PU万向刹车轮，并提供耐磨测试报告。 5.横梁：采用优质高精度一级冷轧钢圆管Ø50，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化） 6.书网：采用优质Ø15圆管，壁厚0.8mm，由注塑塑料件与圆管组合而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。(此款书网为选配项，长度跟随定制尺寸变化） 7.板材：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。 ★8.环保要求：产品通过针对桌体钣金、桌面木板（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等9项有害物质的检测，其中产品重金属、甲醛、符合《GB/T 3325-2024》检验标准，提供合法有效的、网络可查的检测报告并加盖公章，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。（提供检测报告） 9.木板颜色：多色可选或提供样品色定制； | 张 | 68 | 650 | 44200 | 否 |  |  |
| 3 | 折叠椅 | 浩慧星河 /远达 定制/滨沃 定制 | 1.饰面：椅背加厚竹节网，椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品家具用纺织品）技术规范要求。 2.海绵：优质高回弹密度发泡海绵，符合EPA 3540C：1996&EPA3550C： 2000标准要求。 3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。 4.成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。GB/T22350-2017《普通胶合板》和GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》要求，其中甲醛释放限量符合E0级别。 5.椅架：采用19*32腰鼓管，壁厚≥1.2mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。椅子符合GB/T9286-1998喷涂附着力和GB/T2423.17-2008中性盐雾测试技术规范要求。可选固定，带轮，带写字板，带书网等配置，固定版本后脚带隐形滑轮 6.椅背：采用全新PP+纤维，塑料颗粒符合GB/T1843冲击强度测试等多项技术规范要求。环保可回收使用无污染，靠背带连体超厚耐力角码。通过120KG靠背拉力测试。 ★7.投标供应商须提供符合：QB/T2280-2016《办公家具 办公》/GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》成品样板检测的检测报告（提供检测报告）。 - 座板可翻转，桌板可折叠。 - 多色可选或提供样品色定制。 | 张 | 49 | 300 | 14700 | 否 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  | 114700 |  |  |  |

| ★二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、询价报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不仅限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费等； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、垃圾清理搬运、售后服务费、保险费和各项税金； |
| 交货时间及地点 | （1）交付时间：自合同签订之日起 30 日内交付。 （2）交货地点：广西南宁市西乡塘区明秀东路179号广西中医药大学明秀校区图书馆。 |
| 包装和运输 | 成交人提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。以确保货物安全无损地运抵采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 质保期为2年，验收合格之日起至质保期届满且经采购人方确认无任何质量问题时止。在质保期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期届满后，成交人对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 |
| 履约验收要求 | 货物经安装调试完成且符合技术要求后（货物的安装调试成本包含在项目预算总金额内），采购人进行最终验收。验收时成交人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交人应当在3日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 |
| 付款方式 | 本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后15个工作日内，采购人向成交人支付全部合同价款。 |
| 其他要求 | 1、标注“★”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），不接受联合体参与竞标。如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 3、响应品牌型号参数具体说明一栏需针对采购需求中技术参数要求逐条说明具体响应内容，响应情况具体说明需针对商务条款中具体内容逐条说明响应内容，若无法响应或不逐条响应则作报价无效处理。 4、报价响应表每页必须盖公章。 5、所供产品的材质、款式、结构、造型符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。 6、本项目为网上询价，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为询价无效处理，并按规定对询价单位追究响应责任，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。 7、违约责任:如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效报价，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。 |