广西经贸职业技术学院

在线询价采购文件

(适用于政府集中采购品目标的采购)

组织形式：政府集中采购             采购方式：政府采购云平台（电子卖场）-在线询价

项目名称：烹饪工艺与营养教师教学创新团队研发设备项目

采购预算：5264元

采购申请部门：文化旅游学院

说明：

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（5）零售业。

| 序号 | *商品名称 | *参数 | *数量 | *单位 | *控制总价 (元) | 参考品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低糖吐司盒 | - 材质：一体成型1.0mm铝合金导热性能好 2.内径尺寸196*106*110 mm 3.1000系列不沾、易脱模、耐高温 4.低糖节能保水性好口感绵柔 | 24 | 个 | 1920 |  |
| 2 | 蛋糕冷却网 | 1.尺寸：600*400*80 2.优质不锈钢网带脚 | 12 | 个 | 564 |  |
| 3 | 锯齿刀 | 1.优质不锈钢制作，锯齿锋利，轻松分片，不易掉屑 2.尺寸：10寸380mm | 20 | 个 | 680 |  |
| 4 | 不沾烤盘 | - 尺寸280*280*30m，28cm方形 2.不沾烤盘金色不沾易脱模易清洗，一盘多用 3.材质 1.5mm铝合金模具尺寸 | 30 | 个 | 2100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 5264 |  |

二、商务要求

| 序号 | 商务名称 | 商务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。 必须是国家法定且未取消的。例如：出版物经营许可证、药品经营许可证等 不符合要求的。例如:计算机信息系统集成企业资质 |
| 2 | 报价要求 | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 ▲（1）报价明细表（必须提供） ▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供） 2.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。 ▲3. 自成交公告发出之日起15日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。 4.环境改造(如有)。报价时供应商需提供环境改造装修设计效果图，设计效果图需符合环境改造项目所列的标准则，如不符合采购方有权不予验收通过（详情见附件一图）。 |
| 3 | 交货（实施）时间、地点 | ▲1.签订合同后15个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2.交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。 3.交货方式：现场交货 |
| 4 | 产品要求 | 1.为保障报价软件质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。 ▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品,未使用,产品出厂日期至合同签订日，不得超过1年，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年。 |
| 5 | 付款方式、时间及条件 | 1．成交供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格； 2．票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票（如小规模纳税人，可提供增值税普通发票）。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 3．采购人组织验收合格，且票据合格后，15个工作日内支付100%合同价款。 4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 7 | 验收、交付要求： | 1.▲工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。 （1）本项目室内装饰装修部分(如有)，工作量计算规则，天棚按水平投影面积计算、墙面按垂直投影面积计算、圆柱按展开投影面积计算；其它未列示部分，按此规则计算。 示例：A房间室内面积160平米，吊顶展开面积225平米，工作量计算，按室内面积160平米计算。 2.▲隐蔽工程、布线等，施工过程，必须有采购人代表现场签字确认。 3.项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。 ▲4.供货时采购人有权邀请参加本项目的其他报价人、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 ▲5.为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交供应商供货时提供由竞价产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。 6.故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后30分钟内做出技术支持反应，2小时内赶到现场，到达现场后必须24小时内解决故障。 |
| 8 | 售后服务要求 | ▲1.竞价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 （1）采购人保留对成交供应商供应竞价产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：保修期自货物安装调试完成，并以最终验收合格之日起计算； 3.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 4.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养； 7.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）到现场验收的费用。 8.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 9.验收条件及标准： （1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合标书要求，无任何变动； （3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 10.验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。 11.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； ▲12.装饰装修部分（如有），成交供应商在实施过程中，应该拍照存档，做为项目验收资料之一；照片要求彩色打印，可准确反映成交供应商对装饰装修的实施过程。 ▲13.售后服务，合同签订后一个月内，成交供应商需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构、售后服务人员，成交供应商必须提供本地服务人员名单（以社保名单为准）。 |
| 9 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在供应商报价中，采购人不再另行支付。 |
| 10 | ▲知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的10%赔偿采购人，并支付采购人5万元每次违约金。 |
| 11 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 12 | ▲节能产品认证 | 属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 13 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。 ▲2.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 |

广西经贸职业技术学院（盖章） 年 月 日

附件1：

报价明细表（必须提供）

采购项目名称:

采购项目编号:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：         年   月   日

附件2：

商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）

采购项目名称:

采购项目编号:

| # 序号 | # 名称 | # 采购文件要求 | # 报价响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |
|  | # 技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照询价文件  “采购需求”，逐条说明 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。

3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日