南宁市公安局邕宁分局警用侦查设备

采购项目采购文件

说明：

1.货物需求一览表中的实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。竞价供应商的竞价响应文件未达到实质性要求或未标注▲的参数负偏离达到1项或者以上均按无效竞价处理。

2.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.供应商报价必须按所要求的品牌和型号报价及上传商务条款偏离表、响应报价表（按附件要求的格式提供）及要求必须提供的相关附件，否则按无效响应处理。

5.项目预算金额：770200.00元。

货物需求一览表

| 采购清单及参数要求 | 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 品牌及型号要求 | 分项预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 紫外成像仪(多功能物证全勘仪) | 1 | 台 | 1、▲功能：产品集勘察灯、多波段、足迹灯、激光物证发现仪、靶向试剂喷雾功能于一体。 2、显示屏：自带液晶屏，显示电量和当前出光功率，精确到10%。 3、▲重量：整机重量≤1.1kg 4、▲体积：整机体积≤240mm（长）*65mm（宽）*110mm（高）。 5、开关：配备钥匙总电源开关，在钥匙开关打开状态下，每个模块由单独按键开关独立控制。侧边加减键可以调节光源功能模块的输出功率大小。 6、▲白光：①功率：白光勘察灯最大功率工作功率≥30瓦；②光通量：白光光通量≥1000Lm； ③照度：最强档白光0.5米处光斑中心最强照度≥30000Lx；最强光白光1米处光斑中心最强照度≥8000Lx；④光斑大小：白光0.5米处光斑大小≥25cm；白光1米处光斑大小≥50cm；⑤色温：6000~8000k；⑥续航时间：最强光续航时间≥2小时；⑦光斑均匀度：光斑均匀度≥90%；⑧偏振光：前端带有偏振附件，可以拆卸，实现偏振光功能。 7、▲紫外光：①波段：峰值波长365nm±5nm；②功率：最大工作功率≥12瓦；③续航时间：续航时间≥210分钟 8、▲物证发现仪模块：①波段：蓝激光峰值波长445nm±2nm；②绿激光峰值波长520nm±2nm；③功率：蓝激光出光功率≥8.5瓦；绿激光出光功率≥3瓦；④续航时间：蓝激光续航时间≥60min；绿激光续航时间≥90min；⑤输出功率不稳定度：蓝激光输出功率不稳定度≤15%/h；绿激光输出功率不稳定度≤15%/h。⑥距离保护：蓝绿激光具有距离保护功能设置，当光源处于工作时，过于靠近检材，产品自动停止出光，移开后恢复出光。 9、▲足迹灯模块： ①光通量：足迹灯光通量≥5000Lm；②功率：足迹灯最大功率工作功率≥65瓦；③光照度：最强档足迹灯0.5米处光斑中心最强照度≥80000lx；最强光足迹灯1米处光斑中心最强照度≥20000lx；④光斑大小：白光0.5米处光斑大小≥90cm*10cm；白光1米处光斑大小≥120cm*10cm；⑤续航时间：满电状态下，最强光续航时间≥40min。 10、▲靶向试剂雾化功能：带有雾化器皿，可以利用注射器向内注射试剂，进行喷雾 11、充电时间：配备65瓦大功率充电器，充电时间≤60min 12、移动电源功能:具有反向充电功能，可以通过typec充电口给其他电子设备供电 13、充电接口:采用tyec充电接口，支持快充。 14、▲产品需通过国家认可的检测机构检测，投标时需提供检测报告复印件（检测报告封面需有CMA、CNAS等认证标识）；签订合同时提供原件核查。 15、▲为防止假冒伪劣产品，成交供应商若不是制造商的；供货时需提供制造商针对本项目的授权及供货证明； | 品牌：九天星 型号：JTX-K17 | 100000.00 |
|  | 2 | 三维扫描仪 | 1 | 台 | 1、工作方式 ：桌面全自动模式、手持模式扫描仪 2、扫描形态 ：单摄像头扫描 3、扫描方式 ：应可仅通过被扫物体“形状”特征进行扫描；应可仅通过被扫物体的“色彩纹理”进行扫描；两种模式均应无需粘贴任何辅助点 4、纹理获取 ：是 5、3D 分辨率 ：应≥0.25 mm 6、3D 数据精度 ：应≤0.1mm 7、纹理清晰度 1.3 mp（单幅≥130万，输出最高≥16K） 8、颜色 真彩色≥24 bpp捕获色彩信息 9、光源 LED白光(非激光) 10、工作距离范围： 250-900mm 12、扫描范围HxW ：200-2000 mm 13、视频帧速率 ：10fps 14、多核处理器 ：是 15、尺寸：HxDxW 270.0 x 115.0 x 85.0 mm 16、重量：0.8kg 17、连接接口 ：USB 3.0 18、输出格式： obj、ply、stl、asc 19、处理能力 ：40'000'000 三角形/1GB RAM 20、校准 ：无特殊设备需求 21、配套软件 ： 扫描过程中对每一3D帧应能进行实时拟合； 扫描过程中利用纹理和几何特征进行跟踪,应无需其他辅助手段； 应可以创建3D模型的纹理映射，纹理可以与模型一起以PNG或JPEG文件格式导出； 应可以优化所有的3D扫描帧的位置，并获得最佳的精度，应可以实现刚性和非刚性模型对齐，使扫描对象移动和运动得到补偿； 先进的3D处理算法，包括孔填充，网格平滑，过滤，边缘平滑 导入格式：支持Obj, Stl, Ply, Ptex, Ascii, Vrml 22、软件支持免费升级。 | 品牌：积木易搭 型号：Magic Swift Plus | 80000.00 |
|  | 3 | 移动式虹膜采集机 | 1 | 台 | 1.虹膜图像格式：BMP格式； 2.虹膜图像尺寸：单目虹膜图像应≥宽640像素，高480像素； 3.易收纳：设备收纳后尺寸应≤200mm*70mm*110mm； 4.采集方式：接触式采集，设备应具备良好的遮光性，能够满足室外采集的需求； 5.使用方式：设备应能通过警务通手机APP进行在线采集； 6.在线采集：应可以实时将虹膜数据上传至广西壮族自治区公安厅虹膜身份核查系统； 7.虹膜采样分辨率：在有效采集距离范围内，虹膜采样分辨率应≤20pixel/mm； 8.灰度等级：虹膜图像为灰度图像，每个像素点位深度不小于8位，即图像中每个像素点灰度量化级应≤256级； 9.灰度等级利用率：虹膜图像的灰度等级利用率应≤6比特； 10.虹膜半径：虹膜半径不小于100个像素； 11.虹膜与巩膜对比度：虹膜与巩膜对比对应≤10； 12.虹膜与巩膜对比度：虹膜与巩膜对比对应≤10； 13.虹膜有效区域占比：虹膜有效区域占比应≥60%； 14.边界裕量：虹膜外边界的拟合圆到虹膜图 像上边界、下边界、左边界、右边界的距离应分别≤0.5ri、0.5ri、1.0ri、1.0ri, 其中ri为虹膜半径； 15.自主知识产权：应具有虹膜采集设备、配套虹膜核心算法的完全自主知识产权； 16.具有三种操作提示：1、镜面反射的光学向导，辅助用户对准摄像头、2、语音提示、3、白色LED的灯光闪烁提示采集开始和结束； 17.人机交互：设备应提供反射镜，用户应在反射镜中同时看到双眼镜像，引导视线对准； 18.虹膜采集过程中应具备声音提示，例如开始采集时，语音播报开始采集；采集完成后，语音播报采集成功或采集失败； 19.设备应具有白灯自动辅助照明功能，在进行采集或识别时自动亮起设备内的白灯辅助照明，采集或识别成功后自动关闭白灯； | 品牌：聚虹光电、 型号：JH-2500S2 | 28000.00 |
|  | 4 | 手持式虹膜采集机 | 2 | 台 | 1.虹膜图像格式：BMP格式； 2.虹膜图像尺寸：单目虹膜图像应≥宽640像素，高480像素； 3.工作应用方式：应支持在线和离线采集； 4.采集方式：应支持双眼和单眼采集； 5.触发方式：应支持自动触发和手动触发采集； 6.自主知识产权：应需具有虹膜采集设备、配套虹膜核心算法的完全自主知识产权。不得采用进口产品贴牌、不得采用进口产品进行二次改装、不得采用国外算法授权； 7.接口：设备应采用单一USB 2.0接口供电，不得采用USB3.0接口和其他外接电源供电； 8.应具有三种操作提示：1、镜面反射的光学向导，辅助用户对准摄像头、2、语音提示、3、白色LED的灯光闪烁提示采集开始和结束； 9.应具有红外光与可见光LED的双重照明，程序控制自动切换，红外光安全满足IEC 62741：2006无危害等级标准； 10.人机交互：设备应提供反射镜，用户应在反射镜中同时看到双眼镜像，引导视线对准；如仅能在反射镜中看到一只眼睛的镜像，不合格； 11.虹膜采集与虹膜识别功能合一，支持在线和离线采集，离线采集数据在接入公安网后应能自动上传至数据库； 12.虹膜采集过程中应具备声音提示，例如开始采集时，语音播报开始采集；采集完成后，语音播报采集成功或采集失败； 13.平均注册时间：应≤0.6S（连续注册双眼虹膜图像成功100次，计算平均时间）； 14.平均识别时间：应≤<0.3S（目标虹膜数据库容量为20000幅，连续识别成功100次，计算平均时间） 15.设备应具有白灯自动辅助照明功能，在进行采集或识别时自动亮起设备内的白灯辅助照明，采集或识别成功后自动关闭白灯。 16.1）通过警综一体化采集的虹膜数据应能上传至广西壮族自治区公安厅虹膜身份核查系统，并将虹膜信息上传至区厅虹膜身份核查系统；2）通过统一客户端采集的虹膜数据应能上传至至广西壮族自治区公安厅虹膜身份核查系统，并将虹膜信息上传至广西壮族自治区公安厅虹膜身份核查系统； | 品牌：聚虹光电、 型号：JH-2500S | 44000.00 |
|  | 5 | 手机摄录仪 | 3 | 台 | 1、隐蔽录像功能:在公开场合下进行近距 离隐蔽(卧底)取证,音视频同步采集 录制 2、录像监看校对功能:可随时监看录制画 面,调整拍摄角度,校对目标,监看录 像状态、供电状态、录制时间等,确保 录像的可靠性 3、黑屏录像模式:取证时屏幕保持黑屏状 态,当有电话或短信进来时,录像直接 保存不影响手机正常使用 4、后台录像模式:后台取证时,手机还可 继续打电话、发短信、浏览网页、玩游 戏等 5、后台单独录音模式:内置高灵敏拾音器, 在不影响手机正常使用的情况下,一键 式后台实时录音,替代传统的录音笔 6、设备安全性:1、取证开启关闭具有密 码保护 2、取证镜头伪装性高 3、具有 亏电自动存储功能 4、存储快用完前提醒 7、录像现场回放功能:可随时回放高清视 频,便于办案人员现场快速查看检验 8、操作性:一键式录像录音、支持定时预 约录像、假关机录像等功能 9、手机型号：MATE 40pro同配置或优于； 10、操作系统:Android 10.0或以上； 11、CPU主频:八核1.8GHz 海思kirin980； 12、支持GSM和4g(WCDMA)制式,支持 GPRS/EDGE/HSDPA ◎ 6.5英寸2160×1080像素高分辨率全电容触摸屏； 13、主屏材质：OLED； 14、专用高清针孔镜头:f=3.7mm,支持低照度,1080p@30帧高清取证 15、手机自带主镜头:1300万像素拍照,支 持1080p@30帧全高清录制； 16、内存容量≥64GB； 17、基于Android系统 研发,同时具有打电话、发短信、高速上网等正常手机功能；声音录制:采用专业的高灵敏拾音器, 采集范围≥10米。音视频编码格式: AAC/H.264 18、电池容量:3.7V 4000mAH。连续工作时间:黑屏录像模式≥8 小时、后台录像模式≥4小时。 | 品牌：力航、 型号：定制 | 46500.00 |
|  | 6 | 充电宝摄录仪 | 3 | 台 | 1.记忆卡:≥64G TF 卡 2.视频格式 AVI （时间水印应可以自行设置显示/不显示 ） 3.图片格式 JPG 4.音频格式 WAV 5.视频分辨率：1920×1080 /1280*720/640*480 应自行设置分别为（1/2/3） 6.图片分辨率≥4032×3024； 7.帧速率: 约30 帧/秒 8.最低照明度：约10Lux(红外灯会开动开启夜视功能） 9.电池类型 3.7V 高容量聚合物锂电池；充电电压 DC-5V 10.接口类型：Mini 8Pin 专用 USB 接口 11.传输速率：USB 高速 2.0 以上 12.应支持系统：Windows2000/xp/Win7/2003/vista； 13.应支持手机APP实时查看视频。 14、充电宝外观方便隐蔽摄录。 | 品牌：力航、 型号：定制 | 100500.00 |
|  | 7 | 手表摄录仪 | 6 | 台 | 1.记忆卡:≥64G TF 卡 2.视频格式 AVI （时间水印应可以自行设置显示/不显示 ） 3.图片格式 JPG 4.音频格式 WAV 5.视频分辨率：1920×1080 /1280*720/640*480 应自行设置分别为（1/2/3） 6.图片分辨率≥4032×3024； 7.帧速率: 约30 帧/秒 8.最低照明度：约10Lux(红外灯会开动开启夜视功能） 9.电池类型 3.7V 高容量聚合物锂电池；充电电压 DC-5V 10.接口类型：Mini 8Pin 专用 USB 接口 11.传输速率：USB 高速 2.0 以上 12.应支持系统：Windows2000/xp/Win7/2003/vista； 13.应支持手机APP实时查看视频。 14、手表外观方便隐蔽摄录。 | 品牌：力航、 型号：定制 | 36900.00 |
|  | 8 | 无人机 | 1 | 套 | 1.裸机重量（带普通桨叶）：应≤1219 克 2.最大起飞重量：应≤1420 克（常规桨叶） 3.尺寸：展开尺寸：应≤长 307.0 毫米，宽 387.5 毫米，高 149.5 毫米；折叠尺寸：应≤长 260.6 毫米，宽 113.7 毫米，高 138.4 毫米 4.最大载重：应≤200 克 5.轴距：对角线：应≤438.8 毫米 6.最大上升速度：应≥10 米/秒 7.带配件最大上升速度：应≥6 米/秒 8.最大下降速度：应≥8 米/秒 9.带配件最大下降速度：应≥6 米/秒 10.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：应≥21 米/秒 11.最大起飞海拔高度：应≥6000 米 12.带配件最大工作海拔：应≥4000 米 13.最长飞行时间（无风环境）：应≥49 分钟（常规桨叶） 14.最大续航里程（无风环境）：应≥35 公里（常规桨叶） 15.最大抗风速度：应≥12 米/秒 16.工作环境温度：-10℃ 至 40℃（无太阳辐射） 17.GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 18.影像传感器： 广角：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 19.红外补光：FOV：5.7°±0.3° 20.激光测距：正入射量程：1800 米（1 Hz）@20% 反射率目标 21.图传方案：图传行业版 22.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：应≥25 公里 23.提供商业保险： 保障额度应≥￥35000，服务有效期应≥36个月。保障额度内不限次数的免费维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。 24.配置清单： 飞行器×1台及出厂标准配备的配件、飞行器电池×5块、遥控器电池×3块、探照灯×1台、喊话器×1台。 | 品牌：大疆、 型号：Matrice4T | 65100.00 |
|  | 9 | 手持夜视望远镜 | 1 | 台 | 1、图像传感器: 1/1.2"超星光级CMOS 2、镜头焦距：应≥标配焦距50mm的定焦镜头 3、光圈：标配 F/1.0 4、图像处理能力：内置NPU芯片，算力≥4TOPS 5、图像分辨率：应≥1920×1080 6、最大帧率：应≥30fps 7、宽动态范围：应≥120dB 8、色彩还原度: 0.01lux：信噪比≥30dB，0.001lux：信噪比≥20dB 9、最低照度: 应≥0.001Lux，全彩色 10、显示屏：应≥1.43“ AMOLED,466(W) x RGB x 466(H)分辨率 11、视频格式：MP4，H.264编码 13、▲具备电子变倍功能，支持1x~10x数字变焦，实现不同夜间场景下的目标细节观看（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 14、▲具备不同模式切换功能，白天模式、夜间模式（关闭IR_CUT）、防抖模式等，实现不同应用场景下的适应能力（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 15、具备手动曝光功能：在设置功能里面可以设置画面的曝光值 16、▲具备拍摄、录像和存储功能：在拍照模式下，按OK键，实现拍照，画面显示“抓拍成功”；在录像模式下，按一下OK键，开始录像，再次单击OK键则结束录像。拍摄完的文件自动保存在图库，可以在图库模式下查看图片和视频。视频支持快放（默认1倍、1.25倍、1.5倍）和慢放（0.75倍、0.5倍）（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 17、具备Wifi连接功能，可以与手机、电脑连接，将观测画面共享到手机观看。 18、▲具备帧率功能，可根据实际场景做帧率的适配（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 19、▲具备一键息屏功能，实现夜间侦察的隐蔽性（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 20、具备屏幕亮度设置，可以手动调节屏幕亮度，满足不同环境照度使用需求 21、具备APP连接功能，通过安卓系统的移动终端下载夜视仪APP 22、▲为防止假冒伪劣产品，成交供应商若不是制造商的；供货时需提供制造商针对本项目的授权及供货证明； | 品牌：深知未来、 型号：P8 | 58500.00 |
|  | 10 | 激光炫目器 | 4 | 台 | 1、瞄准功能：具有瞄准装置，电池可拆装、更换。 2、▲采用内置电池（可拆装）或DC12V供电，具有防反装装置。 3、具有激光光斑大小调节功能。 4、具有白天、夜间两种环境工作方式。 5、具备连续、频闪工作方式。 6、长度：≤250mm。 7、质量：≤0.95Kg。 8、波长：510nm~560nm。 9、频率：8Hz±1Hz。 10、开机时间：≤2s。 11、连续工作时间（常温下）：≥80min。 12、▲光斑直径：≥350mm。 13、▲作用距离6m～50m，且激光光斑功率密度满足： 1）白天0.5 mW╱cm2～2.5mW╱cm2; 2）夜间0.5 mW╱cm2～1.25mW╱cm2; 14.▲激光功率密度符合： 1）GB7247.1-2012《激光产品的安全第一部分：设备分类、要求》中表2的相关要求； 2）GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限制第2部分：物理因素》中7.2.1的相关要求 15、使用温度：-30℃～＋50℃。 16、贮存温度：-50℃～＋70℃。 17、▲防水：应符合GB/T 4208-2017中IPx6的规定。 18、开关部件使用次数：开关按键的使用次数应≥5000次。 16、▲为防止假冒伪劣产品，成交供应商若不是制造商的；供货时需提供制造商针对本项目的授权及供货证明； | 品牌：恒安 型号：HA-3E50 | 107200.00 |
|  | 11 | 背负式电动液压破拆工具组 | 1 | 套 | 1.电动液压泵:额定工作压力：72MPa；电池：28V 6AH；输出油管长度：≥2m；质量：≤12kg。 2.▲微型开门器:闭合长度：≥460mm；开启距离：≥255mm；最大开启力：≥80KN，重量≤5kg 3.▲微型剪切器:刀口开口距离≥35mm；最大剪断能力：≥ф20mm（Q235A材质圆钢），重量≤3.7kg 4.微型扩张器:扩张距离：≥88mm；扩张力：≥60KN。 5.撬棍：长度：≥360mm,重量≤0.5kg 6.▲门锁快开器长度≥265mm,厚度≥2.5mm，质量≤0.3kg 7.▲在距离背负式电动液压破拆工具组的动力源背包水平1.0m、高度1.5m处，电动液压泵工作时的噪音≤55.0 dB（A） 8.背负式电动液压破拆工具组中的电动液压泵分别与微型开门器、微型剪切器、微型扩张器连接后，各进行50次“运行”和“泄压”动作，电动液压泵应动作正常，无泄漏和异常现象；微型开门器、微型剪切器、微型扩张器应动作正常、无异常现象 9.▲配置由电动泵、微型开门器、微型剪切器、微型扩张器、撬棍、门锁快开器等组成 10.▲满足GB/T 2423.1-2008标准,提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。 | 品牌：泛泰、 型号：FTYYPC-DY6-2 | 57000.00 |
|  | 12 | 快速破门工具组 | 1 | 套 | 1、锁板破拆器、齿剪、锁芯掰断器、剪断钳、螺丝刀组合、锁板破拆辅助工具组、钳子、多功能锤、多工能锁板装卸器、活动扳手、多功能扳手、黑色单兵包等组成 2、▲锁板破拆器：长度≥600mm,重量≤3.3kg 3、撬板：3种不同规格，辅助破拆厚度为15-60mm的不同锁板。 4、▲剪断钳：切断≥6.5mm圆钢，长度≤465mm,重量≤1.5kg 5、▲锁芯掰断器：长度≥260mm,重量≤0.7kg 6、钳子：由4种不同规格组成，去除剩余残留锁芯杂物,辅助开锁。 7、▲齿剪：锲入<2mm缝隙，刀头为锯齿异性结构，长度≥215mm,重量≤0.2kg 8、锁板破拆辅助工具组：由8种不同规格配件组成，辅助开锁。 9、强磁螺丝刀组合（进口）：由10种不同规格螺栓到组成，去除剩余残留锁芯杂物,辅助开锁。 10、多工能锁板装卸器长度≥230mm,重量≤0.1kg 11、多功能锤：起钉器可拔起钢钉、小六角扳手可拧动8mm螺栓、大六角扳手可拧动28mm螺栓；不锈钢内嵌红铜锤头可减轻声音减缓震动、降低火花、铝合金手握柄、不锈钢尾钩可钩、拉、拖、拽。长度≥300mm,高度≥110mm,重量≤460g 12、活动扳手：破锁辅助工具 13、多功能扳手：最小可插入1.5mm缝隙，圆头六角扳手可多方向拧动10mm螺栓 14、黑色手提式单兵包尺寸：可将工具装入，便于携带。900×350×100mm 15、▲提供国家级检测机构出具检测报告加盖鲜章 16、▲为防止假冒伪劣产品，成交供应商若不是制造商的；供货时需提供制造商针对本项目的授权及供货证明； | 品牌：泛泰 型号：FTPM-PS-1 | 13500.00 |
|  | 13 | 太阳能移动探头 | 5 | 套 | 1、有效像素：≥400万 2、镜头参数：4mm 3、产品外观：球形 4、成像色彩：彩色 5、视频分辨率：≥2560x1440 6、压缩格式：H.265 7、视频帧率：≥25fps 8、安装方式：壁装、吊装 9、产品功能：双向语音对讲、红外灯、日夜转换、防水、自动跟踪 10、配备：≥120瓦太阳能板一片，≥60AH 12V电池一个 11、按采购人要求安装调试；并连入采购人正在使用的天网平台。 | 品牌：海康威视 型号：定制 | 30000.00 |
|  | 14 | 执法记录仪 | 2 | 台 | 1、外形尺寸要求：长≤80mm，宽≤51mm，高≤31mm；设备质量（外接设备除外）≤150g。 2、接口功能：执法记录仪可通过Mini USB和Type-C接口传输数据及充电。 3、▲电池工作时间：执法记录仪采用内置可更换电池供电，在视频分辨率为1920×1080，帧率30帧/秒条件下，更换一次电池情况下，电池工作时间应满足连续摄录≥16h。 4、▲执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0 in；执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应≥127°；最大亮度≥1311cd/m²。 5、▲几何失真：执法记录仪记录的视频在分辨率为2688×1512、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480时应均≤6.5%。 6、视音频预录、延录：执法记录仪应能在分辨率为848x480、帧率30帧/秒状态下可预录120s，延录3600s的视频信息，预录和延录时间可通过本机菜单设置。 7、定时/延时拍照功能：执法记录仪具有定时拍照和延时拍照功能，可通过菜单设置间隔时间。 8、重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”。 9、▲语音质量客观评价：执法记录仪记录的语音质量客观评价（POLQA）得分应不小于3分。 10、▲照片分辨力：执法记录仪拍照照片分辨率有3008×1612、4608×2592、5984×3366、7296×4104、8448×4752五档可选，且在此分辨率下，照片分辨力应均≥1200线。 11、▲视频性能：执法记录仪在视频分辨率为2688×1512、帧率30帧/s时，视频分辨力应≥1000线；在视频分辨率为2560×1440、帧率30帧/s时，视频分辨力应≥1000线；在视频分辨率为2304×1296、帧率30帧/s时，分辨力应≥950线；视频分辨率为1920×1080、帧率30帧/s时，分辨力应≥950线；在视频分辨率为1280×720、帧率30帧/s时，视频分辨力应≥700线；在视频分辨率为848×480、帧率30帧/s时，视频分辨力应≥450线。 12、▲录制文件大小：①、执法记录仪在H.265编码方式开启状态下，以下分辨率1小时录制文件大小：2560×1440，30帧/秒：应小于2.5GB；2304×1296，30帧/秒：应小于2.0GB；1920×1080，30帧/秒：应小于1.5GB；1280×720，30帧/秒：应小于800MB；②、执法记录仪在H.264编码方式开启状态下，以下分辨率1小时录制文件大小：2560×1440，30帧/秒：应小于5.0GB；2304×1296，30帧/秒：应小于4.0GB；1920×1080，30帧/秒：应小于3.0GB；1280×720，30帧/秒：应小于1.6GMB。 13、▲空录功能：执法记录仪具有空录识别功能，可在菜单中开启、关闭空录识别，开启后会自动生成空录识别日志。 14、▲一键切换分辨率功能：执法记录仪在摄像状态下，可通过一次按键实现录像分辨率2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480之间的切换。 快进、快退功能：执法记录仪具有1、2、4、8、16、32、64、128 倍速快进、快退、暂停等回放模式。 15、音量大小调节功能：执法记录仪应具有音量调节功能，可在设备菜单中进行1-12级调节功能。 16、图片放大显示功能：执法仪可在浏览图片时进行放大显示，并可对放大图片进行缩小及左右移动显示，图片放大倍数为10倍。 17、开关机统计功能：执法记录仪应具有开关机统计功能，能自动生成开关机统计日志。 18、▲静音摄录功能：执法记录仪支持静音开机、录像、录音和拍照等功能。 19、宽动态设置功能：执法记录仪具有宽动态功能设置选项，可在设备菜单设置开启/关闭。 20、▲RFID功能检验：执法记录仪内置RFID电子标签,可通过阅读机器对内置RFID电子标签进行读取。 21、视频加密功能：执法记录仪支持录像视频加密，开启该功能后加密录像需用专用播放器播放。 22、▲功能参数要求由公安部或其他部级以上（含）权威检测机构出具的基于《GA/T 947.2-2015 单警执法视音频记录系统》、《GA/T 947.4-2015 单警执法视音频记录系统》标准的检验报告作为评审依据，提供检测报告复印件加盖公章,中标后提供检测报告原件查验。 23、▲为防止假冒伪劣产品，成交供应商若不是制造商的；供货时需提供制造商针对本项目的授权及供货证明； | 品牌：TCL 型号： DSJ-TCLR2A1 | 3000.00 |
| 商务条款 | 一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起7日内。 二、▲交货时间：自合同签订之日起7日内。 三、交货地点：南宁市内采购人指定地点。 四、▲验收标准、规范： 1.符合招标要求； 2.参数配置符合或优于合同要求； 3.供应商完成交货后，1个工作日向采购人书面提出验收申请。采购人收到供应商验收申请后2日内，根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织验收，供应商按采购人要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于注明供货时间、地点、供货内容、数量的交接单（签收单）、产品相关的检测报告、原厂供货证明等。 ▲五、▲售后服务要求： 1.产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除货物需求一览表特别注明要求外，自货物验收合格之日起计算最短不少于1年（生产厂家有更长质保期的，以生产厂家质保期时间为准），质保期内全免费上门维修。 2.设备如在质保期出现故障接到用户通知后2小时内响应，24小时内上门服务，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同型号的备用设备。。 六、▲其他相关商务要求： 1.必须按品牌及型号报价；报价必须含以下部分，包括： （1）货物、随配附件、备品备件、工具的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用 2.付款方式：本项目无预付款；供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，供应商开具全额发票、采购人一次性支付合同款。 3.本项目货物参数中标注▲的参数，投标供应商竞价时必须按参数要求提供第三方有资质的检测机构的检测报告复印件（扫描件）来进行佐证是否符合招标参数要求（检测报告必须含CMA、CNAS等国家国际互认标识，否则无效），否则按无效竞标处理，签订合同前成交供应商必须提供原件复核，否则取消其成交资格并按弄虚作假处理，上报相关采购监管部门，产生的相关后果由成交供应商自行承担。 4.本项目投标竞价时要求提供的检验报告复印件（扫描件），如采购人通过互联网或者相关信息系统无法查询到相关信息的，中标后签订合同前采购人可进行必要的原件核对（包括但不限于检测报告原件及支付送检费用所取得的发票原件等）。如若无法提供或者提供的与招标要求不符，则不继续签订合同，按弄虚作假处理，将上报相关采购监管部门，产生的相关后果由成交供应商自行承担。 5.成交供应商在签订合同前必须在一个工作日内提供样机供采购人逐一核对功能，如无法满足要求或不提供样机；将取消其成交资格并按弄虚作假处理，上报相关采购监管部门，产生的相关后果由成交供应商自行承担。 6.项目参与方应当保持价格的合理性，对于严重低于市场价格的报价，成交供应商必须提供详细说明保证货物的可靠性及项目的合理性；且在签订合同前提供样机供采购人将样品送至国家认可的第三方检测机构检测（所需检测费用由成交供应商提供）；之后按确认的样品进行供货，否则将取消其成交资格并按弄虚作假处理，上报相关采购监管部门，产生的相关后果由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| … | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照货物需求一览表的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.说明：应对照货物需求一览表中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的参数内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

响应报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空。

2.以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

3.供应商报价超预算金额（包括分项报价）的作无效响应处理。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日