南宁市卫生学校口腔数字化义齿教学设备购置采购项目反向竞价公告

一、项目信息

项目名称：南宁市卫生学校口腔数字化义齿教学设备购置

项目编号:-

项目联系人及联系方式:杨老师 0771-3370621

报价起止时间:

采购单位:南宁市卫生学校

供应商规模要求:-

供应商资质要求:.

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

- 二、采购需求清单

| 序号 序号 | 商品名称 | 需求参数（含规格型号等） | 购买数量 | 控制金额（元） | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿科3D打印机 | 1.采用立体光固化下投影技术，以保证做件效率和做件质量； 2.成型幅面：不小于144(L)*81(W)*160(H)mm，分辨率不低于1920×1080，像素点尺寸不低于75um； 3.光功率：不小于4.0mw/cm^2； ▲4.打印尺寸公差：标准件尺寸误差±0.035mm 5.打印速度：~25mm/h @0.05mm；~50mm/h @0.1mm 6.文件传输方式：U盘、Enterenet、Wi-Fi ▲7.自动调平，打印稳定有保障 ▲8.长寿命第三代硅胶料盒，通过特殊的动态固位装置使打印时的离型过程更加顺畅 ▲9.NFC标签，自动识别材料，辅助统计打印层数 ▲10.具有薄膜式压力传感器，能够实时监控打印过程 11.通过光学算法，能够进行畸变矫正、光匀矫正、高斯模糊 12.可处理stl/obj等格式三维数据 13.支持自动支撑、手动支撑，支持加强支撑、树状支撑 ▲14.具有自动排版功能 15.高寿命光学器件，寿命大于10000小时 ▲16.设备具有CE、FCC、Rosh、WEEE国际认证 17.配备齿科专用树脂，有I类备案，材料具有Reach和Rohs国际证书，部分材料通过生物相容性检测 | 1台 | 37500 | 品牌：先临 型号：AccuFab-D1s |
| 2 | 齿科3D扫描仪 | ▲1.可用于石膏模型扫描、印模扫描、多代型扫描、种植扫描、桩核扫描，支持多种类型的颌架扫描； 2.非接触式拍照扫描； 3.数据输出格式：STL、OBJ、PLY； ▲4.2个相机镜头：精度≤8微米；分辨率≥500万像素 ▲5.模型扫描速度：咬合≤7s，石膏单颌≤14s，印模≤66s ▲6.一次性可以扫描不少于8颗代型，扫描速度：1-4颗≤18s，5-8颗≤30s； 7.具有全自动对齐功能和补洞功能； 8.具备彩色纹理扫描功能； 9.具有静态和动态颌架扫描功能； 10.支持扫描头上下适度摆动； 11.支持All in one扫描并配备相应夹具，一次性可以扫描上下颌和多颗代型； 12.支持多种订单类型，包括印模+代型扫描，支持桩核印模+石膏扫描； 13.具备HDR功能，可以不喷粉扫描牙龈、填充蜡； 14.具备去高光功能（针对扫描金属基台可以获得更好的数据）； 15.基台扫描可以快速封口，免去技师实物封蜡操作； ▲16.具备咬合检测、牙位标记、倒凹检测、倒凹填补、边缘线延伸下沉功能，实现数字模型修整； ▲17.具备AccuDesign模型编辑功能，可以把扫描数据转化为3D打印模型数据； 18.可以支持数据自动上传云端和数据加密； 19.扫描仪电源：DC 24V； 20.小巧轻便易于携带，重量≤5.5KG，结构简单易于维护； 21.数据传输接口：USB3.0； 22.扫描软件可免费升级； ▲23.设备具有CE、FCC、Rohs、WEEE等国际认证，品质有保证。 | 1台 | 34500 | 品牌：先临 型号：DS-EX Pro(H) |
| 3 | 3D打印机 | ▲1.像素尺寸：34.4 μm ▲2.层厚设置0.05~0.1 mm ▲3.成型尺寸：192×120×190 mm 4.技术类型：LCD光固化技术 ShapeMaterials Dental系列 ▲4.成型速度：最高85 mm/小时 ﹙与所用耗材类型和打印设置有关） ▲5.硬件光源：405 nm LED光源，7寸彩色触控屏，分辨率5760 × 3600 像素 6.加热模块：成型板加热 7.LCD屏幕:9.25寸 6K黑白屏 8.技术类型：USB2.0﹑无线网络﹑以太网传输方式 ，自主研发Master.OS ShapePanel，支撑编辑﹑自动修复﹑模型切割﹑抽壳﹑ 打孔 打标签，局域网内多台设备的打印任务管理 9.设备净重： 31 kg 10.设备尺寸：390 × 420 × 550 mm 11.包装尺寸：540 × 540 × 900 mm 12.包装重量：45 kg 13.350 W 整机功率 ▲14.支持打印20+牙科应用：固定修复：修复模型、蜡型冠桥、临时冠桥等 活动修复：个性化托盘、活动义齿、试戴活动义齿等 正畸：正畸模型、记存模型、咬合垫等 种植：种植模型、牙科种植导板、假牙龈等 ▲15.配套SHAPECURE D固化箱1台和SHAPEWASH 020S清洗机1台 | 1台 | 32500 | 品牌：铼赛 型号：Edge E2 |
| 总计：金额（大写）人民币拾万零肆仟伍佰元整 |  |  |  |  |  |

响应文件要求：

1、（1） 采购项目需求响应文件采购项目需求（含采购需求及商务需求）响应文件（采购需求必须完全响应，否则报价无效）；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明。

5、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、扫描PDF上传，否则竞价无效。

三、收货信息

送货方式：送货上门

送货时间：工作日9:00-12:00,15:00-17:00

送货期限：自合同签订后10天内全部交货并完成安装。

送货地址：南宁市卫生学校（含黎塘校区），建议发货前先咨询再确定。

- 商务条款

| - 支付方式 | - 1.本项目无预付款，经采购人验收合格后，一次性支付全部合同价款。 - 2.支付前，乙方应开具等额发票给甲方，否则支付顺延引起的责任由乙方承担。 |
| --- | --- |
| - 质量保证 | - 1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。 - 2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| - 注意事项 | - 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内 - 2、如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。 - 3、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） - 4、如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。 |
| - 送货时间、方式 | - ▲1、交货期：签订合同后15日内完成供货安装 - 2、工作日内送达，周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。 - 3、交货方式：现场交货；必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试（保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取，即费用总包。不接受和认可供应商其它附加报价），暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用 - 4.送货地址：南宁市卫生学校相思湖校区 |
| - 售后服务 | - 1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在1个月内更换新产品。保修1年。 - 2、所有货物免费送货上门安装、免费培训使用及维护。 - 3、故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。 - 4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 |
| - 付款条件 | - 1、全部货物到货安装且验收。 - 2、本项目无预付款，采购人向中标人一次性支付所有款项。 - 3、我单位审核合同并组织验收合格后，再方可开具增值税普通发票，验收合格收到发票后一次性支付全部款项。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 - 4、付款方式： 银行转账 。 |
| - 报价要求 | - 1、供应商的投标总报价≤项目预算价。 - 2、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于： - （1）货物的价格； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用； - （4）必要的保险费用和各项税费。 - ▲3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。 |
| - ▲其他要求 | - ▲1、产品要求：报价产品必须为全新厂商原装产品，成交供应商所提供的产品、材料等要满足中华人民共和国的相应标准。 - ▲2、服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。所有货物、配件质保期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。，免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身电话或远程维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 - ▲3、采购人有权要求对供应商提供的货物抽检(如产生检测费用的由中标人承担)，以确认品牌及功能的真实有效性；如中标人提供的产品和招标文件要求不符的,以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究中标人相应的法律责任。 |
| - ▲验收要求 | - ▲1.验收依据 - 按合同要求及国家标准进行验收。 - ▲2.验收标准 - （1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - （4）成交供应商应提供货物的有效的质量检验文件（报告），经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |

注：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。