附件1

政采云在线询价项目采购需求响应表

一、项目名称：

- 上限控制价：   639500元

| 项目采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格材质（mm） | 意向品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 指挥调度桌 | 规格：6000*2200*750mm ▲1、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 ▲2、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 3、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 ▲4、油漆：油漆采用烤漆工艺，烤漆采用环保净味漆，烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好。面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009标准，VOC含量(涂料) ≤200g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤4.5%，卤代烃总和含量：≤0.01%，游离二异氰酸酯总和含量：≤0.01%，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) ≤0.3mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：≥2H，耐磨性(750g,500r)：≤0.03g，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 ▲5、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 规格：常规 1、椅脚：由电镀钢管压弯而成的金属脚架,椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 ▲2、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果. ▲3、海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 4、扶手：扶手部分为PP扶手面。 5、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 6、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 77 |
| 3 | 条桌 | 规格：1200*600*750mm 1、舒适的工作空间：每组操作台采用直形设计，台面深度为600mm，台面高度为750mm。 ▲2、台面采用优质25mm厚环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。刨花板符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ▲3、柜体采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，表面进行美工处理，采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017，QB/T 3832-1999，QB/T 3827-1999，QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级；经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 4、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 24 |
| 4 | 办公椅 | 规格：常规 1、椅脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 2、面料：优质双层3D网布结构，透气耐磨。 3、海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 4、扶手：扶手部分为PP扶手面。 5、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 6、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 48 |
| 5 | 折叠椅 | 规格：常规 1.面料：优质双层3D网布结构，透气耐磨。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.座板：为PP座板。宽400mm.高385mm.厚3mm.可与胶背颜色不一致，丰富色彩元素。 4.椅脚：采用优质钢管,钢管壁加厚，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 20 |
| 6 | 屏风卡座 | 规格：1200*700*1200mm ▲1、屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 2、桌面板、桌下屏风面板：基材:采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 套 | 122 |
| 7 | 办公椅 | 规格：常规 1、面料：优质双层3D网布结构，透气耐磨。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。 5、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 122 |
| 8 | 矮柜 | 规格：800*400*1200mm ▲1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 ▲4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 ▲5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。拉手、滑轨、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 个 | 42 |
| 9 | 矮柜 | 规格：1200*400*1200mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。拉手、滑轨、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 个 | 4 |
| 10 | 茶水柜 | 规格：1200*400*800mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。拉手、滑轨、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 个 | 5 |
| 11 | 文件柜 | 规格：800*400*2000mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。拉手、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 个 | 22 |
| 12 | 办公桌 | 规格：1500*1400*750mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 套 | 11 |
| 13 | 茶水柜 | 规格：1200*400*800mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。拉手、滑轨、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 个 | 1 |
| 14 | 沙发 | 规格：三人位 1、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。质地坚硬，不易变型，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 7 |
| 15 | 茶几 | 规格：600*600mm圆形 1、面板：采用优质雪山白岩板面。 2、基材:采用环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量≤E0级均符合国家标准。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 4 |
| 16 | 阅览桌 | 规格：2400*1000*750mm ▲1.框架:采用优质橡胶木：符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。手工编藤工艺，光滑真藤，纯手工编制，平整细腻，镂空感十足。 2.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009标准，VOC含量(涂料) ≤200g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤4.5%，卤代烃总和含量：≤0.01%，游离二异氰酸酯总和含量：≤0.01%，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) ≤0.3mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：≥2H，耐磨性(750g,500r)：≤0.03g，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 3.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 2 |
| 17 | 阅读椅 | 规格：常规 1.框架:采用优质橡胶木：符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。手工编藤工艺，光滑真藤，纯手工编制，平整细腻，镂空感十足。 2.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009标准，VOC含量(涂料) ≤200g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤4.5%，卤代烃总和含量：≤0.01%，游离二异氰酸酯总和含量：≤0.01%，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) ≤0.3mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：≥2H，耐磨性(750g,500r)：≤0.03g，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 3.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 6 |
| 18 | 洽谈桌 | 规格：Φ800*750mm 1、采用优质岩板台面，色泽饱满，圆润包边布刮手，耐高温、耐腐蚀、高硬度，触感细腻，纹理美观。 2、铁艺+镀金不锈钢拉丝脚架。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 7 |
| 19 | 休闲椅 | 规格：常规 1、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 4、脚架：优质黑砂喷涂钢架。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 28 |
| 20 | 茶几 | 规格：1200*600mm椭圆形 1、面板：采用优质雪山白岩板面。 2、基材:采用环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量≤E0级均符合国家标准。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 4 |
| 21 | 书架 | 规格：800*300*1800mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 7 |
| 22 | 研判桌 | 规格：5000*2000*750mm 1、基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 700-2006、GB/T 4336-2016标准，耐腐蚀（300h）: 30Oh后1.5mm以下锈点未超过20点/d㎡,其中10mm以上的锈点未超过5点/d㎡(距离边缘棱角2mm以内的不计) 。化学成分：C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 1 |
| 23 | 研判桌 | 规格：2700*1500*750mm 1、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 3、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 4、油漆：油漆采用烤漆工艺，烤漆采用环保净味漆，烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好。面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009标准，VOC含量(涂料) ≤200g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤4.5%，卤代烃总和含量：≤0.01%，游离二异氰酸酯总和含量：≤0.01%，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) ≤0.3mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：≥2H，耐磨性(750g,500r)：≤0.03g，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 5、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 2 |
| 24 | 研判桌 | 规格：4000*1500*750mm 1、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 3、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 4、油漆：油漆采用烤漆工艺，烤漆采用环保净味漆，烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好。面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009标准，VOC含量(涂料) ≤200g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤4.5%，卤代烃总和含量：≤0.01%，游离二异氰酸酯总和含量：≤0.01%，总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) ≤0.3mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆和腻子)：镉(Cd)、铬(Cr)和汞(Hg)均检测合格，铅笔硬度(擦伤)：≥2H，耐磨性(750g,500r)：≤0.03g，耐水性：无异常，耐碱性：无异常，耐污染性：无异常。 5、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 张 | 1 |
| 25 | 屏风卡座 | 规格：1500*1400*1200mm 1、屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 2、桌面板、桌下屏风面板：采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 套 | 15 |
| 26 | 单人床 | 规格：1200D*2000W*1000Hmm 1、基材:采用环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量≤E0级均符合国家标准。 2、配软包，面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、配80mm厚环保椰棕床垫，面材采用优质高密度的布面经久耐用，内材采用环保椰棕纯天然椰棕丝，经过高温蒸煮，防虫、防霉，无德无害；透气性、透水性良好。 | 汉威思家具、桂红光、bring bee | 铺 | 2 |

| 商务条款要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求名称 | 要求内容 | 备注 |
| 报价要求 | 1．供应商报价时必须完全响应《政采云在线询价项目采购需求响应表》（附件1）中的“项目采购需求”，否则报价无效。 2．竞标报价超过预算上限控制价的，为无效报价。 |  |
| 合同签订期限 | 合同签订期：自成交通知书发出之日起 3 日内。 |  |
| 交货期 | 自合同签订之日起25个工作日内交货。 竞标人须根据自身条件及能力参加本次竞标，如供应商恶意低价中标后，但无力承担本次项目，或者不能按合同约定完成，导致采购人无法完成本次项目的任务，造成的后果由成交供应商承担。 |  |
| 交货地点及交货方式 | 1、交货地点：南宁市采购人指定地点。 2、交货方式：现场交货，包括：供应商在收到采购人配送通知后，必须5分钟内作出响应，2小时内按采购人的配送要求，按要求将货物数量及配送地点，将货物配送到南宁市区内指定交货地点，并在规定时间内完成安装调试。如发生货物损坏、产品故障，供应商接到通知后，必须5分钟内作出响应，24小时内免费更换相同品牌相同型号的新货物、新产品。 |  |
| 质量保证 | 质保期：1年（自交货并验收合格之日起计） 质保期内出现非人为因素造成的损坏问题均包含在质保范围内，中标供应商需及时免费上门更换维修。 |  |
| - 付款条件 | - 付款条件：本项目无预付款，供应商交货完成并通过验收后提交项目请款函及相关请款资料，根据实际情况来支付对应合同款。 |  |
| 验收条件及标准 | ▲验收方法及方案： - 1.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品。 - 2.成交供应商提供的产品必须符合采购需求表技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使产品已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 - 3. 成交供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在1个工作日内对成交供应商提供货物的有效检验文件（含需求项目采购需求表中要求提供的证明产品性能的检测报告及证明文件）与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，竞标人应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合有关的国家、地方、行业标准。 |  |
| 售后服务 | 售后服务要求： ▲1、质保期：安装调试完毕通过验收投入使用之日起 1 年；质保期内产品发生故障或损坏时，供货方应负责免费保养、维修、更换零部件；如产品发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新产品。产品维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。 ▲2、处理问题及响应时间：接到故障通知后，30分钟内作出响应，4小时内到达用户现场，24 个小时内按国家及行业标准排除故障。 ▲3、售后技术服务要求： - （1）免费送货上门、安装、调试，免费培训 2名熟练使用人员和维护人员； （2）如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。 |  |
| 其它要求 | ▲1、本次采购方式为在线询价，供应商应仅就推荐品牌进行报价，不接受其他品牌的商品报价，供应商应充分考虑成本及参数要求进行报价。为确保采购人的合法权益，报价时提供意向品牌针对本项目货物的授权书，如供应商未提供，则视为虚假应标，做废标处理，并追究供应商相应的法律责任，并依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效，不予签订合同，并送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 2、标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为报价无效。 ▲3、报价时需提供针对本项目整体空间平面布置图（摆放布置，空间利用率等），产品布局规范合理、安全实用，便利性等方面突出，合理，针对性强。 ▲4、签订合同时，中标供应商须提供符合带“▲”技术参数要求的具有 CMA 或 CNAS 资质的检验机构出具的检测报告原件，检测报告的送检测单位必须是投标人或生产厂家或配件供应商，否则竞标无效。如不能提供相关证明材料的情况下确认成交，采购人将按虚假竞标出来，不给予签订合同，并保留因采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效，不予签订合同，并送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 ▲5、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）必要的产品安装费用；（5）第三方专业机构验收费用。 ▲6、本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 |  |

需上传资料格式：

报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 款式图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人及电话：

日 期：

商务偏离情况说明表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人及电话：

日 期：

生产厂家授权书

格式自拟