南宁市第一人民医院远程会诊互交

系统采购项目参数及商务需求

采购单位：南宁市第一人民医院

2025年6月

一、项目上控价：

本项目上控价为96000.00元。

二、说明：

1.标记有“▲”的条款为本次采购的实质性的商务，对这些关键商务要求和参数要求必须满足或优于，否则竞标无效。

2.本表中“三、项目参数及商务需求一览表”中所有参数要求均为实质性要求，必须满足或优于，否则竞标无效。

▲三、项目参数及商务需求一览表

| 内容 | 数量单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统硬件参数 | 1套 | - 整机≥86寸，屏幕分辨率≥7680×4320，可视角度≥178°，屏幕响应时间≤8ms，屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡； - 2、内置≥8颗麦克风，拾音距离≥12米，频响范围为100Hz-8KHz； 3、整机采用四边红外触控技术，支持20点同时触控，触摸帧率为120Hz，触摸响应时间≤8ms，触摸分辨率≥32768*32768； - 整机配置能够运行的Windows 系统；系统配置CPU4核及以上，内存≥16G，存储≥128G； - 4K摄像头采用可插拔设计，≥1/2.8′′ CMOS，分辨率≥3840×2160，最大视角对角线≥138°，≥10倍数字变焦，支持WDR宽动态，人脸检测； ★6、支持通过管理平台实时监测交互智能设备状态；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU使用率、内存容量大小、内存使用率、受控端系统版本、支持查看大屏设备名称、IP、Mac地址、会议室、标签、设备型号，设备ID等设备数据，且支持导出信息； |
| 系统平台参数 | 1套 | ★1、设备内置广西病理专科联盟读片会议专用远程医疗平台软件，保证实现读片会议的正常开展。 2、远程医疗平台软件支持科室呼叫、远程诊疗功能； 3、支持AES256级加密，私有协议安全传输保障； 4、弱网会话保持和QoS算法，（抗800ms网络抖动，30%网络丢包情况下视频通话正常，70%网络丢包情况下语音通话正常）； 5、超高接通率信令系统，手机推送全平台覆盖 6、高可用、超强兼容性、易开放框架，可视化运维体系，便于管理。支持普通通话模式和高音质模式。 7、完美支持双讲场景；支持立体声；支持回声消除、智能降噪、自动增益控制。 8、支持1080P、720P等多种分辨率。 9、端到端延时<200ms。 10、音频抗丢包：上下行抗丢包80%。 11、视频抗丢包：上下行抗丢包80%。 12、接入方式：无侵入实现会议反垃圾。 |

四、商务要求

商务要求：

▲1、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所提供的货物必须是全新的合格产品。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须免费提供维修服务，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件、保养服务；质保期过后提供终身维护。竞标人竞标时必须承诺对本项目货物提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交供应商另行商议。 （2）免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担； （3）故障响应时间：货物若出现质量问题4小时内响应，并应在12小时内派技术人员到现场维修解决问题。一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 （4）响应文件中必须原厂提供售后服务承诺书。 （5）供应商根据售后服务要求：本地售后服务保障。 （6）成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应 商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 （7）货物应配发货清单、产品合格证等配套资料。 ▲2、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用、运输费用、各项税金； （3）报价为总包干，采购人不再支付以上清单报价外的任何费用 3、交付使用期：签订合同后20日供货。 4、交货地点：南宁市第一人民医院总院。 5、交货方式：现场交货。 ▲6、质量保证期 ：不小于1年（免费保修期从货物验收合格之日起计算）。 ▲7、中标供应商负责提供安装调试所有物品、工器具，并能正常使用。 8、验收方式： （1）所有货物必须是全新原厂产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人，按采购人指定地点对货物进行清点、核实，由采购人、中标方双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的同品牌替代产品，并经采购人确认后方可更换。 （2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。 （3）中标供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。 （4）中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品。 （5）由于中标供应商原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付合格产品的，中标供应商须承担违约责任并按合同支付逾期金：超过合同约定时间十日内仍不能交付合格产品的，供应商支付合同价款的5%作为违约金；超过十日的，每逾期一日按照合同价款1%计取违约金。违约金在货款中一次性全额扣除，采购人保留解除合同的权利。 ▲9、付款方式：安装调试并验收合格后，中标供应商开具全额发票交采购人，采购人在验收合格之日起45个工作日内支付合同金额的100%。 ▲10、由于中标供应商原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付合格产品的，中标供应商须承担违约责任并按合同支付逾期金：超过合同约定时间十日内仍不能交付合格产品的，供应商支付合同价款的5%作为违约金；超过十日的，每逾期一日按照合同价款1%计取违约金。违约金在货款中一次性全额扣除，采购人保留解除合同的权利。 11、其他要求： 售后服务及技术人员： 质保期内，投标人负责现场响应及处理问题故障。提供7*24小时服务模式，遇到使用或技术问题，电话咨询及远程技术支持不能解决的，按以下要求： （1）紧急状态： 整个系统不能正常运行或瘫痪，乙方能够在20分钟内得到答复，在2小时内到达现场，随后4小时内恢复生产并提供解决方案。 （2）严重状态： 一个重要子系统不能工作，但其他部分正常工作，乙方能够在 30分钟内得到答复，2个小时内到达现场；随后一天内解决问题。 （3）轻微状态： 系统中的一般可避免错误，不影响系统的正常工作，乙方能够在2小时内得到答复，在 1天内到达现场。 质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。免费期满后维保金额每年不得超过合同额的10%，具体事项以后续实际谈判为准。 12、其他要求： ▲（1）培训要求 提供免费培训，中标供应商负责免费培训采购人的使用人员和维护人员，内容包括系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止，并提供设备所有资料，包含但不限于设备使用说明书、使用手册、设备参数等。 （2）安装调试要求 1）中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提交相关试验数据和报告，直至达到使用要求； ▲2）必须严格按照国家有关安装工程技术标准规范及安全规程进行施工及安装，中标供应商负责安装调试人员的人身安全责任、设备安全责任等施工安全问题。 ▲3）中标供应商安装调试过程中必须遵守采购人的相关规章制度，如违反采购人相关规章制度施工造成损失的，中标供应商承担全部损失及责任。 4）中标人须提供售后服务人员名单。 ▲13、不接受联合体投标。 ▲14、签订合同前甲方有权要求供应商在中标公布后 3 个自然日内，到指定地点进行参数对应系统功能逐一、完整的演示，及带有★的参数要求辅助证明材料原件；不满足要求的视为产品不合格视为虚假应标，甲方有权取消供应商本次项目的中标资格，权追究供应商相应的经济赔偿与法律责任。

注：以上▲条款为必须满足项，否则竞标无效。