方案

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹天花机 | 美的RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A | 1、规格：3匹冷暖变频嵌入式空调； 2、▲能效等级：1级； 3、▲能效比APF：≥4.10； 4、▲额定制冷量(W)：≥7410； 5、▲额定制热量(W)：≥9250； 6、▲额定制冷功率(W)：≤2190； 7、▲额定制热功率(W)：≤2600； 8、电辅热(W）：1800 9、运行噪音（dB）室内（高风）:40； 10、▲运行噪音（dB）室外（高风）:54； 11、▲额定循环风量（m³/h）：1350； 12、电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz； 13、▲投标时提供设备3C认证、节能认证、满足或优于招标文件要求的投标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、能效比APF）的检测报告复印件及设备生产厂家针对此项目满足需求表参数要求的售后服务承诺函原件，供货时提供生产厂家针对此项目的供货证明原件，以上材料作为合同附件。 | 7 | 套 | 7200 | 50400 |
| 2 | 大一匹分体机 | 美的KFR-26GW/G3-1 | 1、规格：大1匹冷暖变频挂式空调； 2、能效等级：1级； 3、▲能效比APF：≥5.67； 4、▲额定制冷量(W)：≥2670； 5、▲额定制热量(W)：≥4620； 6、▲额定制冷功率(W)：≤550； 7、▲额定制热功率(W)：≤1120； 8、电辅热(W）：≤850 9、运行噪音（dB）室内（高风）:≤34； 10、▲运行噪音（dB）室外（高风）:≤50； 11、▲额定循环风量（m³/h）：≥730； 12、电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz； 13、投标时提供设备3C认证、节能认证、满足或优于招标文件要求的投标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、能效比APF）的检测报告复印件及设备生产厂家针对此项目满足需求表参数要求的售后服务承诺函原件，供货时提供生产厂家针对此项目的供货证明原件，以上材料作为合同附件。 | 103 | 套 | 2050 | 211150 |
| 3 | 环绕型出风天井式室内机 | 美的MDV-D112Q4/BP3N1-EF | - ▲制冷量：≥11.2kw，制热量：≥12kw； 2、▲功率：≤100w； 3、▲电机：直流电机； 4、▲风量：≥1450m3/h； 5、▲噪音：≤43dB(A) 6、标配独立摆风功能，防直吹功能； 7、标配直流排水泵； 8、室内机设备高度≤300mm； 9、▲室内机电机采用直流电机，降低能耗及噪音。 - 10、▲配套美的MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3多联机联动使用。 11、▲为保证设备质量和服务质量，投标时提供设备3C认证、节能认证、满足或优于招标文件要求的投标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、能效比APF）的检测报告复印件，供货时提供设备生产厂家针对此项目出具的售后服务承诺函和供货证明原件，以上材料作为合同附件。 | 7 | 套 | 3627 | 25389 |
| 4 | 环绕型出风天井式室内机 | 美的MDV-D125Q4/BP3N1-EF | - ▲制冷量：≥12.5kw，制热量：≥13kw； 2、▲功率：≤120w； 3、▲电机：直流电机； 4、▲风量：≥1700m3/h； 5、噪音：≤45dB(A) 6、标配独立摆风功能，防直吹功能； 7、标配直流排水泵； 8、室内机设备高度≤300mm； 9、▲室内机电机采用直流电机，降低能耗及噪音。 - 10、▲配套美的MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3多联机联动使用。 11、▲为保证设备质量和服务质量，投标时提供设备3C认证、节能认证、满足或优于招标文件要求的投标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、能效比APF）的检测报告复印件，供货时提供设备生产厂家针对此项目出具的售后服务承诺函和供货证明原件，以上材料作为合同附件。 | 15 | 套 | 3800 | 57000 |
| 5 | 多联机室外机 | 美的MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3 | 1、▲制冷量：≥117kw，制热量：≥120kw； 2、▲制冷功率：≤36kw，制热功率：≤34kw； 3、电源：380v~3N 50Hz； 4、▲机外静压≥20Pa； 5、▲1级能效（需提供证明资料）； 6、噪音：≤68dB(A)； 7、▲APF≥4.35，并提供相应的能效备案截图。 8、所投多联机室外机、室内机、压缩机（不允许 OEM）为同一品牌采，且采用全直流变频喷气增焓涡旋式压缩机为优。 9、变频多联室外机与室外机压缩机应为同一品牌。竞标时提供单模块《中国节能产品认证试验报告》中受控部件/材料备案清单证明。 10、所投多联机具有智能家用电器互联互通认证，竞标时提供相关证明材料并加盖投标人公章。 11、所投多联机各模块均需具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减，并提供相关证明材料。 12、所投多联机室外电控盒正常工作状态下防护等级为IP55，在室外环境温度55°C时，电控盒内设备温升符合规范要求，竞标时提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需对功能进行演示核对。 13、所投多联机具有制冷运行室内温度精准预测特性，可实现运行室内温度精准预测，算法预测的回风温度与实测回风温度的偏差不大于1C。 14、所投多联机具有制冷运行室内温度精准预测特性功能，竞标时提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需对功能进行演示核对。 15、所投多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，监测算法计算得到的冷媒量与系统实际冷媒量的偏差中应在5%以内，竞标时提供相关证明材料并加盖投标人公章，验收时需对功能进行演示核对。 16、变频多联室外机具备传感器后备运行功能。 17、为保障机组使用过程中电器部件安全可靠，所投多联机室外机具备风机绕组耐高温，风机绕组绝缘材料要求在 130°C环境下可符合加强绝缘的要求，竞标时提供供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，验收时需对功能进行演示核对。 18、所投品牌多联机冷媒管最大实际单管长度≥200m,最大等效单管长度≥220m,最大配管总长≥1000m,室内外机最大落差≥90m,第一分歧管到最远设备端距离≥40m,室内机之间的最大落差≥30m。 19、▲为保证设备质量和服务质量，投标时提供设备3C认证、节能认证、满足或优于招标文件要求的投标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、能效比APF）的检测报告复印件及设备生产厂家针对此项目满足需求表参数要求的售后服务承诺函原件，供货时提供生产厂家针对此项目的供货证明原件，以上材料作为合同附件。 | 2 | 套 | 76000 | 152000 |
| 6 | 线控器 | 美的KJR-86S/BK | 1、配套美的MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3使用，兼具遥控接收功能，对准线控即可接收遥控功能；2、除可调节机组基本功能外，还可设置倒计时定时、时刻定时、睡眠、过滤网清洗等提醒功能； | 22 | 个 | 180 | 3960 |
| 7 | 智能计费电表系统 | 正嘉合DDSY1886 | 1、有功电能计量，长期工作不须调校: 2、先交钱，后用电，一表(户)一卡，专卡专用，具有良好的防伪性，将购电卡插入电表卡槽内即可将购电量充入表内; 3、剩余电量等于报警电量时，告警灯常亮提醒用户及时购电; 4、剩余电量为0时跳闸断电; 5、超负荷自动断电: 6、配套的IC卡售电管理系统具有完备的售电管理和用电监察等功能; 7、显示方式:LCD显示。 8、额定电流:10(40)A、额定电压:220V12、额定功率:50Hz13、准确度等级:2级 ▲9、与学校原计费系统平台（正嘉合）及其对应数据库完全兼容并可实现无缝连接，实现对后台数据的统一管理和数据系统联网全方位控制管理，学校不再另外搭建系统和提供商户号，支持接入学校智慧平台（竞标时需提供界面截图并加盖投标人公章，验收时需对功能截图进行演示核对）。 为保证产品质量和系统整体稳定性兼容性，投标时提供生产厂家针对此项目满足该参数的供货证明，供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件。 一、设备参数： 1、电表4G联网，电表内置移动4G流量卡。流量卡（包十年流量费）： 2、与中国移动签署战略合作：物联网卡信号全国覆盖断线自动拨号连接。 3、无需采集嚣：电表与系统直连-无需接线。 4、彻底解决蓝牙WiFi表的各项缺点:解决了蓝牙表距离限制和WIFI表的不稳定性节约时间成本以及售后效率。 5、24小时充值不受限制：支持手机APP、微信公众号、人工充值；实现远程抄表、充值、清零、通断。（竞标时需提供界面截图并加盖投标人公章，验收时需对功能截图进行演示核对） 6、防盗升级,功能升级:可拓展功能，开尾盖自动拉闸，可拓展收取物业费功能。 7、数据实时更新:数据实时更新，用户数据可自行备份 8、可拓展水表，水电表同一后台，同一系统。 9、系统部署于学校自有的微信公众号上，用户可以通过公众号登录后台对电表进行操作和查询，也可以直接扫描设备上面二维码进入充值界面，给电表快速充值。 10、实现学校自有微信商户号0费率收款。平台不再收取服务器费用和管理费用。系统终身维护升级。 二、配套管理软件： 1、电表信息 可查看系统内电表总数量、在线电表数量 2、本月用电 点击可查看月用电统计报表及分日详情 3、今日收款 可查看当日收款方式及金额，以及总收款金额 4、用户管理： （1）此处可查看所有已添加至系统内的用户信息 （1）搜索栏可直接定位查找要查看的用户 （1）点击该用户，可查看用户对应的电表状态及详细信息 5、设备操作：（竞标时需提供界面截图并加盖投标人公章，验收时需对功能截图进行演示核对） （1）充值：给这块表进行缴费 （2）操作记录：这块电表的历史操作记录 （3）用电记录：这块电表的月用电详情，分日用电详情 （4）读表：读取电表实时数据 （5）通电：将电表强制合闸通电 （6）断电：将电表强制拉闸断电 （7）用户修改：修改用户信息 （8）表具修改：修改这块电表的表号、单/三相、价格 （9）参数设置：设置电价、一级、二级报警电量、功率门限、互感器倍率及保电 （10）清零：将电表数据清零 （11）销户：删除用户及电表 6、我的-信息设置： （1）点击头像，可更改系统登录名、管理员手机号、系统登录密码，可设置、修改、添加、删除电价和水价。 （2）绑定收款账号，并将设置好的收款账号选择为“默认收款方式”。 （3）可查看短信剩余条数、充值短信、短信充值记录。 （4）采集器和区域管理，添加、修改、删除采集器；添加、修改、删除区域及楼号。 （5）系统管理员可在此编辑公告，实现消息群发。 7、管理员电脑端功能： （1）网页版后台管理系统，无须安装软件，有浏览器就能随时随地登录后台管理。不限终端，电脑、平板、手机，只要有网随时可用，一个账号全部解决。（竞标时需提供界面截图并加盖投标人公章，验收时需对功能截图进行演示核对） （2）采集器和电能表设备管理，查看采集器在线状态，上线/离线时间，在线时间统计，电能表通讯状态查询等。 （3）管理员账户添加、删除、权限修改、禁用启用，可多部门同时管理。 （4）设置电能表的参数、管理用户档案、电价档案。 （5）支持抄有功电能、无功电能、电压、电流、有功功率、无功功率、电价、报警金额等数据。支持DL/T645全部抄表协议。 （6）支持定时抄表，可精确到任何一只表。定时功能支持cron表达式指定时间抄表、间隔时间抄表、工作日抄表、结算日抄表等，满足任何定时抄表需求。 （7）所有抄表数据的统计、查询、备份、报表生成、导出到Excel。 （8）预付费电表在线开户，充值，发票打印。 （9）非预付费电表每月结算缴费单打印，发送短信通知。 （10）实时查询自助充值订单支付记录，充值记录，对账单下载。 （11）查询短信发送记录。 （12）自助充值终端在线状态查看、远程授权、取消授权、远程截图、远程关机、远程重启等操作。 （13）历史数据查询 （14）系统数据备份、存档和下载。 （15）远程控制断电、合闸等功能。 （16）可设置每月免费赠送电量，每月自动赠送，月底清零。 （17）可在公共区域安装公摊表，在设置好的公摊表下选择并绑定与这块表关联的用户电表，关联后公摊表的电量会平摊到关联电表上。到公摊时间，公摊电量=公摊表用电量/关联电表数量，公摊电量将从每块关联电表的剩余电量中扣除。公摊记录会生成报表，随时可查询，且支持导出。 （18）能源数据分析：电表每3分钟1次心跳包，表内实时数据会主动上报至服务器，系统将表具上报的数据进行统计分析，生成数据分析图表。（竞标时需提供界面截图并加盖投标人公章，验收时需对功能截图进行演示核对） （19）定时任务设置：可以根据管理需求，设置定时抄表、短信下发等任务，系统根据设置好的参数，定时做指定动作。 | 103 | 台 | 425 | 43775 |
| 8 | 漏电保护开关 | 德力西 | 32A空调漏电保护开关，通过国家3C认证，含安装、电源线、辅材 | 103 | 个 | 70 | 7210 |
| 9 | 天花机辅材 | 国标 | 支架，含安装、辅材 | 7 | 付 | 60 | 420 |
| 10 | 大一匹铜管 | 七星/华美 | 含紫铜铜管、保温棉、人工费 | 412 | 米 | 75 | 30900 |
| 11 | 3匹天花机铜管 | 七星/华美 | 含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 105 | 米 | 110 | 11550 |
| 12 | 打孔 | 美的标准 | 砖墙打孔 | 7 | 个 | 70 | 490 |
| 13 | 冷凝排水管 | 七星/华美 | PVC材质 | 517 | 米 | 13 | 6721 |
| 14 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ9.52，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 75 | 米 | 45 | 3375 |
| 15 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ12.7，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 52 | 米 | 65 | 3380 |
| 16 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ15.88，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 88 | 米 | 80 | 7040 |
| 17 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ19.05，含含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 48 | 米 | 95 | 4560 |
| 18 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ22.2，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 58 | 米 | 120 | 6960 |
| 19 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ25.4，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 82 | 米 | 150 | 12300 |
| 20 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ28.6，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 55 | 米 | 160 | 8800 |
| 21 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ31.8，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 48 | 米 | 190 | 9120 |
| 22 | 多联机铜管 | 七星/华美 | 管径φ38.6，含紫铜铜管、保温棉、信号线、人工费 | 42 | 米 | 210 | 8820 |
| 23 | 排水管 | 联塑 | 管径DN25、32，PVC材质，含冷凝水管、保温棉、人工 | 218 | 米 | 20 | 4360 |
| 24 | 支架 | 柳钢定制 | 内机吊杆/管路吊码支架 | 22 | 套 | 250 | 5500 |
| 25 | 分歧管 | 国标定制 | 定制 | 20 | 套 | 240 | 4800 |
| 26 | 辅材 | 国标定制 | 定制五金杂件，套件，弯头等 | 1 | 项 | 5420 | 5420 |
| 27 | 控制线 | 桂林国际 | 线径：2×1.0，含控制线、含PVC线管、人工 | 320 | 米 | 20 | 6400 |
| 28 | 管道保压 | 国标定制 | 含管道氮气吹洗、保压 | 1 | 项 | 3000 | 3000 |
| 29 | 冷媒 | 国标定制 | R410a | 22 | 台 | 200 | 4400 |
| 30 | 技术服务 | 定制 | 1.打孔，室内机吊装，室外机安装，管道、线路安装，综合运输，吊机费； ▲2.根据实际安装环境，含现场安装环境的拆装及修复工程，安装完毕后不影响现场及周边结构，保证设备安装整效果与现场环境相符。 | 1 | 台 | 25799.6 | 25799.6 |
| 合计金额 |  |  | 大写柒拾贰万伍仟元整，小写¥724999.60 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  | - ▲1、报价要求： - （1）本项目为总价包干，含安装时所需全部辅材和人工，含但不限于高空作业费，含支架、水磨墙孔、铜管、保温套管、包扎带、电源线、排水管管路等，保证所有空调的安装和使用。 - （2）为保证施工进度及竣工时间，供应商应按照施工进度全力配合采购人监督，不满足地方应立即整改；若采购人因项目实际需求变化、需求调整需对不限于需求方案、安装方案等进行调整或增补，供应商应予以充分配合，配合范围包括但不限于调整或增加设计、增补采购内容，相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付，供应商不得以非合理性理由拒绝配合方案调整工作，造成项目工期延误及损失，由供应商负责。 - （3）本项目供应商报价仅限推荐品牌及型号，不接受推荐品牌及型号外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。 - （4）为保证原厂正品，竞标时必须提供原厂授权、供货证明及售后服务承诺函原件。为避免虚假响应货物采购要求，成交供应商签订合同时需提供满足项目要求及技术需求所要求的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、拉入黑名单、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 - （5）为了保证本项目的质量，在确认合同前采购人有权要求中标供应商提供本项目中设备按照招标文件技术参数及要求进行现场测试。（如测试不合格，相关检测费用由中标供应商承担）。 - （6）根据现场情况，竞标时提供项目安装点位图及安装管路图一份。 - （7）付款方式：本项目无预付款，供应商交货安装完毕并验收合格后，财政拨款到位后一次性支付合同款。 - ▲2、售后服务要求： - （1）竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，质保期二年。所有设备免费维护，随叫随到。为确保货物质量，成交供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 - （2）免费送货上门，安装调试。 - （3）所有货物必须保证全新原装，否则采购方有权拒收。 - （4）故障响应时间：故障响应时间：中标人应接到故障通知后 10分钟 内响应，在 1小时内 到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 - （5）售后服务技术人员要求：专职人员，必须具有上岗资质（包含但不限于高空作业证、电工证），并承担安全责任。中标人要保证维修人员遵守采购人规章制度，进出宿舍区必须进行登记，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，中标人需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为采购人做好售后服务。中标人必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由中标人负责。 - 4、交付使用期：成交公告发布后3个工作日内签订合同，签订合同后15个工作日内完成交货。 - 5、交货地点：采购单位指定地点。 - ▲3、验收要求： - （1）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 - （2）备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 - （3）凡要求中标供应商提供相关检测报告的，验收时按相关检测报告标准进行验收。 - （4）验收方式由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方（具备质量技术监督部门或第三方检测机构）开展采购项目验收工作,验收所产生的费用由中标人承担。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时更换、退款，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 |  |  |  |  |