| 闪彩印王FT2430参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物 名称 | 型号 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 国产版法律文书智慧管理系统 | 理想之星国产版管理系统（Linux版）及理想闪彩印王FT2430输出系统 | 1套 | - ▲一、国产版智慧文印管理平台 1、以Postscript/PDF数字化工作流程核心为基础，具备传统数字化工作流程的基础功能，如规范化、折手拼版、预视检查、打号、印章、预印纸打印、全自动流程、打印统计、色彩管理等。 2、提供包括系统打印机驱动、网页上传等多种用户前端。 3、面向产品模型取代传统面向过程模型，以工艺模板为中心，在办公使用场景，最大可能简化用户的操作。 4、全自动流程工作模式。根据工艺模板，自动适配打印设备，自动对用户作业进行拼版、可变数据合成、栅格化处理。 5、具有用户文档管理、用户文档审核打印机制。 6、具备专门针对办公环境下的基于工艺模板的可变数据设计系统。 7、可配置的多RIP处理器及末端VDP合成处理器，适合数字印刷机高速生产要求。 8、可针对喷墨印刷机的色彩/文字/图形渲染进行GHT优化。 9、集中印刷提供了网页打印、WSD虚拟打印机等不同的打印方式，并且预留了热文件夹等其它方式为满足新的使用需求进行扩展。 10、系统采用B/S 模式，可以通过浏览器进行访问和打印。 11、可变印刷可让打印更具个性化和针对性。姓名、编号、编码、地址、职称、二维码、照片、都可以作为可变对象出现在打印品上。 12、系统可以创建线性化和使用ICC特性文件。能为不同的打印设备和不同的纸张类型分别建立色彩管理方案。 13、系统可根据喷墨打印机的可变墨滴技术进行字体边缘处理，以实现完美的文字表现。可以针对双面打印机的正背面打印位置做位置套准校正。 14、使用监控人员账号，可以登录设备监控界面。通过简单易用的网页浏览器界面，对系统内所有设备的状态进行常规监控以及查看每台设备的作业打印状况，方便管理。通过即时消息，可发布实时的故障通知。 15、分布式处理构架，针对打印机速度、打印机数量、作业量等不同用户要求，可通过增加处理器服务器、存储服务器数量，方便对系统进行升级和扩容。 16、统计功能，包括统计时间段、打印量总计、按纸型分类统计、按黑白\彩色分类统计、按单双面分类统计。能统计设备的打印状况、实施分部门核算。系统配备刷卡输出功能。 - 17、支持各种文件类型：PDF、方正PS、OFFICE、WPS、JPEG、EPS、PSD、CDR、AI等文件格式输出。 - 18、管理系统必须可支持各品牌国产电脑国产操作系统及LINUX系统。 - 二、文印输出系统 ▲1.输出速度：A4尺寸每分钟≥140ppm（不得多套主机输出速度相加之和满足≥140ppm速度）；A3尺寸每分钟≥70ppm（不得多套主机输出速度相加之和满足≥70ppm速度）； ▲2.输出方式及墨水类型：线性喷墨系统；使用黑色和红色油性颜料墨水印刷输出，墨水容量1000ml/盒； 3.功率：工作时≤1000W；节能模式≤2W；首张打印时间≤5秒；首张复印时间≤7秒； ▲4.内存容量≥4GB；硬盘总容量≥500GB；支持以下操作系统：win7/win10/winserver2008/winserver2008 R2/winserver2012；网络接口：Ethernet 1000BASE-T，100BASE-TX，10BASE-T（2ch）；国产操作系统； 5.支持不同尺寸原稿的混合打印；能自动检测原稿尺寸；能自动选择相适应的纸张进行印刷； 6.输出系统可以自由设定进纸通道进行添加封面以及分类、插页； 7.进纸通道容量：纸张装载总容量≥2000张； ▲8.纸张适应范围：46g-210g/m²； 9.系统输出分辨率:600dpi×600 dpi； 10.系统有效印刷区域：不大于310mm×544mm； 11.系统可实现黑白/彩色双面高速扫描；数据保存格式：JPG、TIFF、PDF、PDF/A等； ▲12.带自动送稿器的书刊型扫描台；装载量：200张原稿；扫描速度：彩色100面/分钟；缩放比例支持50%-200%缩放及固定倍率缩放； 13.扫描范围:使用原稿台时：最大303mm×432mm；使用自动送稿器时：最大295mm×430mm；分辨率:最高 600dpi；数据保存方式：保存至主机硬盘，服务器，指定邮箱； ▲14.设备扫描器和后端多功能整理器的引擎驱动电路板与设备主机主板原厂设计统一安放在主机部分内部，成批出纸盘交错输出，可逐页、逐份、分作业、小册子输出；小册子制作方式：中缝装订同时中央对折； 15.用纸尺寸：最大不低于340mm×550mm；，最小：182mm×182mm； ▲16.成品文件打印复印输出出口端数量：每套设备输出成品文件的出纸口数量≥4个出纸口。 ▲17.不得多台主机串联或并联拼凑组合； ▲18.装订：最大平装订页数＞51张/份；装订位置前后侧斜钉、平行钉、平行钉与打孔（4孔）必须一次性同步连线完成；最大小册子装订20张/份（80页码）； ▲19.输出系统配置：主机＋扫描组件＋多功能整理器组件； 20.连续输出：满足24小时不间断连续输出。 21.按相关协定：配原装耗材黑色和红色各一盒；保修一年或100万印（自验收合格日起算），整套系统设计使用寿命约15年 。 |

| ▲商务要求表： |  |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起10日历天内到货并完成安装调试完成并通过验收。 交货地点：用户指定地点。 |
| 货物验收 | 1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。 3.当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告： （1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）成交供应商需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。 4.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 5.成交产品不能涉及任何法律纠纷。 |
| 质量保证要求 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质量保证期不少于1年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺，提供生产厂家承诺书复印件，原件备查），交货验收合格之日起计。 2.在质量保证期内出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件，并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。 3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 售后服务要求 | 1.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和12个月远程服务。 2.维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。 3.提供质保期内不少于两次培训安排。安装、调试完成后，免费提供现场多人的技术培训，保证采购人使用人员基本掌握仪器的操作使用和日常维护； 4.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。 5.终身提供技术协助服务。 |