融合通信线路备用电路租赁服务采购需求

说明

1、竞价人应根据自身实际情况如实响应竞价文件，不得仅将竞价文件内容简单复制粘贴作为竞价响应，否则竞价按无效响应处理。

2、“实质性要求”是指竞价文件中已经指明不满足则竞价无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3、本项目采购预算（人民币）：45000.00元（人民币肆万伍仟元整）。竞价人的竞标报价应包含与本项目有关的一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

4、▲响应文件要求：

（1）竞价人为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书等）。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（2）竞价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。提供信用中国信用信息报告。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（3）提供技术要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（4）提供商务要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（5）提供竞价一览表（格式后附）。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（6）提供参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则竞价按无效响应处理）

（7）竞价人认为需要提供的其他有关资料。

（8）以上标明“必须提供”的材料，必须加盖竞价人公章，否则竞价按无效响应处理。

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数性能、指标及配置 |
| 1 | 融合通信线路租赁服务2 | 1项 | 一、项目概况 （一）服务地址： 二、具体参数要求 1.省内数字电路专线，满足融合通信业务使用； 2.专线带宽: 1000Mbps独享带宽，可用率≥99%，线路丢包率≤0.1%，线路各个节点最大时延≤50ms； 3.专线上行、下行宽带相同。要求所有提供专线与互联网（公网）隔离。 4.不影响采购人现有的融合通信终端流量卡使用； 5.可实现7*24小时不间断服务和故障快速恢复。所提供的网络质量、技术、服务应满足或高于《中华人民共和国电信条例》、《电信服务质量监督管理暂行办法》、《电信服务规范》的相关规定及要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。 6.对线路等进行日常管理、日常维护、每月定期巡检、故障排除；每个季度提供运维报告。不限次数故障检修、调试维护工作。 7.须提供实际需要提供网络接入所需的网络电路接口及设备。包含：客户端设备（CPE），支持安全L2TP、VLAN技术，支持ARP防攻击，支持静态路由协议，动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2，支持Ipv6，含主机/双主控/双交流电源/业务插槽≥6,包含10*GE Combo+4*SFP+万兆光口），含安装设备必需的机柜内电源线、电源端子、挂耳等辅料，含调试服务。提供2块单模千兆模块。 8.须在主线中断时自动启用备线，切换时长符合行业标准。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |
| 项目交付要求 |  | 服务期限：自中标通知书要求签订合同之日起，项目整体服务期限为壹年。 |  |
| 交付时间 |  | 交付时间：合同签订之日起5个日历日内全部交付使用 |  |
| 服务期限 |  | 项目通过验收之日起1年 |  |
| 服务要求 |  | - 专线电路交付使用期限：自签订合同之日起5个日历日内。如超期交付，中标供应商每天须赔付给采购人合同金额1%的违约金，若自签订合同之日起15个日历日内未实施完工交付电路并通过采购人验收。 - 在30个自然日内，引发故障外造成单条线路或设备中断超过4次或单次中断时间超过12小时，减免该条电路当月5％月租费；中断超过6次或累计中断时间超过24小时，减免该条电路当月10%月租费；中断超过8次或累计中断时间超过48小时，减免该条电路当月20%月租费。（地震、山洪、市政施工等不可抗力因素除外） - 如在使用过程中发生故障问题（除不可抗拒因素以及由采购人原因造成故障外），中标人在接到采购人通知后0.5小时内响应，1小时内到达现场处理，一般故障 3 小时内解决问题，重大故障 24 小时内解决问题，并提交故障报告说明。中标人承担设备及线路故障处理产生的所有费用。 - 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持，相关费用中标人自行承担；拟投入项目实施人员不少于2人，包括但不限于项目技术负责人、项目实施负责人。 5、投标人所提供的网络质量、技术、服务应满足或高于《中华人民共和国电信条例》、《电信服务规范》的相关规定和要求。 |  |
| ★验收条件及标准 |  | 交付验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及国家有关强制性标准的规定，由采购人及中标供应商等共 同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开 展采购项目履约验收工作； 验收合格的，由采购人及中标人在服务开通确认书确认，视为验收通过，对不符合要求的，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的， 将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，双方确认本项目涉及的线路均开通完毕正常使用， 双方在开通服务确认书上进行签字，即视为通过终验。在通过终验后的 15 天内，采购人向中标供应商支付总项目金额的 100%。 |  |
| 其他要求 |  | 1、投标报价要求： （1）投标人须自行承担本项目服务所有设备及设备的运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、运维服务、配套设施、线路故障紧急抢 险辅助、验收等费用； （2）相关标准附件、备品备件、专用工具的费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）其他相关费用由投标人自行承担。 2、供应商提供的资料必须真实有效，若经核实发现供应商有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将报送监管部门，并按政府采购相关法律法规进行查处。 3、供应商提供的服务内容不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则一切经济和法律责任均由成交供应商承担。 4、供应商在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因供应商原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。 5、未尽事宜按采购文件及国家现行有关规范、标准执行。 |  |
| 三、资格条件 |  |  |  |
|  |  | 为保证网络线路能正常接入并正常运行，投标人应充分调研了解项目现场实际情况并做出承诺，投标文件中须提供承诺函（格式自拟），具备《基础电信业务经营许可证》或提供符合法律法规的证明材料（证明材料可以是，但不限于：依法设立的专门从事基础电信业务的公司占主导、提供相关业务授权等）。 |  |

技术要求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 竞价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照竞价文件“采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.竞价人对照竞价文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.竞价人认为其竞价响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明。

4.如技术要求偏离表中的竞价响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

竞价人（盖公章）：

日 期：

商务要求偏离表

| 项目 | 竞价文件商务要求 | 竞价人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照竞价文件“采购需求”中的商务要求逐条作明确的竞价响应，并作出偏离说明。

2.竞价人应根据自身的承诺，对照竞价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

竞价人（盖公章）：

日  期：

竞价一览表

项目名称：

竞价人名称：                                            单位：元

| 序号 | 服务内容 | 数量及单位 | 报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |

注：

1.竞价人的竞价一览表必须加盖竞价人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其竞价作无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖竞价人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其竞价作无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

竞价人（盖公章）：

日期：    年   月   日

竞价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞价的情形：

1.不同竞价人的竞价文件由同一单位或者个人编制；

2.不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

3.不同的竞价人的竞价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同竞价人的竞价文件异常一致或者竞价报价呈规律性差异；

5.不同竞价人的竞价文件相互混装；

6.不同竞价人的竞价保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.竞价人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他竞价人的相关信息并修改其竞价文件或者响应文件；

2.竞价人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞价文件或者响应文件；

3.竞价人之间协商报价、技术方案等竞价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞价人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.竞价人之间事先约定一致抬高或者压低竞价报价，或者在竞价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定竞价人中标，然后再参加竞价；

6.竞价人之间商定部分竞价人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.竞价人与采购人或者采购代理机构之间、竞价人相互之间，为谋求特定竞价人中标或者排斥其他竞价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

竞价人名称（公章）：

年    月     日