灌阳县机关后勤服务中心电梯购置安装采购需求书

一、项目概况​

- ​项目名称：灌阳县政府大院1号办公楼电梯购置安装工程

- ​项目编号：450327250412100006696

- ​采购单位：灌阳县机关后勤服务中心

- ​项目地点：灌阳县胜利路39号（县政府大院）

- ​采购预算：人民币28万元（含税）

- ​资金来源：财政拨款

- ​项目背景：
政府大院1号办公楼（综合楼）于上世纪九十年代未建成，共7层，已按电梯标准预留机坑、楼顶机房及电梯井道，需采购并安装一部符合要求的电梯。

二、采购内容​

- ​标的物名称：乘客电梯（国际国内一线品牌，如：奥的斯、上海三菱、日立等）

- ​数量：1台

- ​参数要求：

  - ​基本参数：

    - 载重量：1600kg

    - 速度：1.75m/s

    - 层/站/门：7层/7站/7门（无地下层）

    - 井道尺寸：宽×深（2800mm×2700mm）

    - 轿厢尺寸：宽×深×高（2000mm×1700mm×2600 mm）

  - ​安全要求：

    - 符合GB 7588-2020《电梯安全技术规范》

    - 取得特种设备制造许可证（编号XXX）

    - 配备紧急呼叫装置、限速器、安全钳、应急照明等安全附件

  - ​节能环保：

    - 符合国家能效标准（一级能效）

    - 采用变频节能驱动系统

  - ​附加功能：

    - 监控系统接口（需预留线缆及端口）

三、供应商资格要求​

- ​企业资质：

  - 具有独立法人资格，营业执照有效期内；

  - 电梯制造企业需具备《特种设备生产许可证》（电梯类）；

  - 提供近三年同类项目业绩（至少3个案例）；

- ​人员资质：

  - 项目经理持有机电工程建造师证书；

  - 安装团队具备特种设备作业人员证；

- ​其他要求：

  - 供应商需通过ISO 9001质量管理体系认证；

  - 投标前需提交产品样机检测报告；

四、技术规范与验收标准​

- ​技术规范：

  - 电梯设计需符合建筑结构图纸要求；

  - 安装需由原厂授权单位完成；

  - 验收前提供第三方检测机构出具的《电梯监督检验报告》。

- ​验收流程：

  - 初验：安装完成后进行空载、满载试运行；

  - 终验：试运行30日后，提交完整资料并签署验收合格书。

五、合同条款​

- ​付款方式：

  - 预付款30%（合同签订后支付）；

  - 验收合格后支付60%，质保金10%（质保期1年）。

- ​交付期限：合同签订后90日内完成安装并验收。

- ​售后服务：

  - 免费质保期2年（非人为损坏）；

  - 终身质检维护（质保期满后，免费两年）

六、采购方式​
采用公开招标方式（反向竞价），符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规。在首次报价不高于预算的95%，即26.6万元。

七、附件清单​

- 办公楼相关图纸；

- 技术规格书（含参数表）；

- 政府采购供应商报名表；

八、联系方式​

- 采购人：灌阳县机关后勤服务中心

- 地址：灌阳县胜利路39号（县政府大院）

- 联系人：王勇

- 电话：18977376132

- 电子邮箱：350630886@qq.com