# 灌阳县机关后勤服务中心电梯购置安装技术规格表

| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 | 品牌及型号 | 技术参数、规格、配置性能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 1台 | 意向品牌：（奥的斯GEN3、上海三菱LEHY-2、日立HGP） | ★一、基本要求 1、额定载重量：1600 kg； 2、额定速度：1.75米/秒； 3、层/站/门：7层7站7门； 4、曳引机： 永磁同步无齿轮曳引机 5、机房类型：小机房。 6、集选操作控制方式：全集选控制 7、电梯群控数量：单台 8、开门方式：中分门。 9、入口数量：单分门 10、提升高度：21.6米； 11、前门楼层标记 ：1,2,3,4,5,6,7 ★二、轿厢装潢 1.轿厢规格(宽×深)：2000 mm×1700 mm 2.轿厢高(轿厢地面到结构顶内高度)：2600 mm 3.开门尺寸(宽×高)：1100 mm×2100 mm 4.门保护装置类型：2D光幕 5.轿厢整体装潢：经典方形轿厢 轿门材质：前轿门:发纹不锈钢 前围壁：发纹不锈钢 侧后围壁：发纹不锈钢 轿顶装潢：CE204A装饰顶，LED 平板灯，材质:发纹不锈钢 地板类型/装饰/预留厚度：PVC地板 /F-125 型 PVC 地板/3 mm 操纵盘数量：1 操纵盘类型：主操纵盘:COP021型Keypad 操纵盘、副操纵盘:不适用 操纵盘位置：主操纵盘位置:右前置 操纵盘面板材质：发纹 304不锈钢 主操纵盘显示器类型：COP020 LED 黑底白光显示器 操纵盘按钮类型：BR020金属圆形按钮 ★三、厅门及厅呼 厅门材料／数量： 前厅门： 发纹不锈钢/7 门套材料／数量 ：前开门： 大理石/7 门套类型／数量： 前开门： 前门厅外信号装置布置方式/数量： 外呼/7 前门厅门外呼装置类型／数量： FTYP020 带 LED 显示器/7 前门外呼面板材质／数量 ：银丝艺术玻璃/7 外呼按钮类型 ：BR022 ★四、井道及部件 井道尺寸（宽×深） ：2800 mm × 2700 mm 顶层高（K）： 4400 mm 底坑深（S）： 1500 mm 对重位置 ：后侧 ★五、功能 门系统自动回路断路器 电流谐波滤波器 紧急电动操作（BS7255） 强迫关门 上行超速保护装置 独立轿厢门和厅门定时 故障自诊断 主断路器 轿厢警铃 轿厢位置指示器 限速器涨紧开关 超载不启动 防捣乱操作 轿厢信号灯 大厅位置指示器 限速器超速开关带自动遥控脱 口装置和机械复位装置 电磁干扰滤波器 关门按钮 大厅呼梯登记 底坑急停开关 轿厢自动返回指定楼层 禁止门操作开关 对讲（轿厢–监控室) 第二底坑急停开关 复合钢带质量监测装置 延时驱动保护 对讲（轿厢–控制柜) 单相电源开关 快速开门 对讲（底坑–控制柜） 安全钳超速开关 反向呼梯 厅门旁路操作 对讲（轿顶–控制柜） 轿顶检修盒 轿厢去底部层站响应呼叫 门定时保护 错相或缺相保护 轿厢顶部插座 轿厢去顶部层站响应呼叫 门区指示 满载不停梯 计数器 空气循环系统 可控轿厢照明通风 轿厢紧急照明装置 电动机过热保护(可自动复位) 开门动车保护(EN) 切除大厅呼叫开关 再平层 手动救援操作 |
| 2 | 土建 |  |  | 电梯附属项目： 机房：打机房孔洞、做机房门和楼梯、装灯、 装排风、浇灌承重墩。 井道：打层门门洞、做大理石门套、做门槛 石、安装前的门口防护。 底坑：底坑清理、建筑垃圾清运。 其他：电梯动力线、监控、五方对讲。 |
| ★商务要求表 |  |  |  |  |
| 一、售后及技术服务要求 |  | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期2年，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身质检维修服务（质保期满后免费2年）。 - 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；则在保修期免费升级软件；其余按竞价人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，成交供应商提供24小时电话服务，设备交付使用后出现故障时，成交供应商保证在1小时内赶到故障现场，一般故障处理时间不超过2小时，重大故障处理时间不超过24小时，质保期内每月上门服务2次（检查、清洁、除尘、加油、调整）。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、免费对采购人的2名操作人员进行技术培训。 |  |  |
| 二、交付时间 |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日起60日内交付使用。 |  |  |
| 三、投标报价 |  | 投标总报价：包括设备费、运输保险、安装费、验收费、检定费、试运行、货物的标准附件、备品备件、专用工其的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、井道整改、电路电线架设、土建及余尾修补、售后服务费及必要的保险费和各项税金。 |  |  |
| 四、安装、验收要求 |  | 1、质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2、验收条件及标准：设备需独立品牌型号、全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 3、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 五、其他要求 |  | 为保证质量，拟成交供应商应当在签订合同前必须提供竞价产品由生产厂家出具针对本项目的销售授权书原件，否则采购人可视为其不具备签约条件且不予其签订合同。成交供应商所提供的货物必须实质性满足采购人采购需求的产品要求，如不符合要求或者无法正确交货的，视为无效竞价。采购人有权追偿成交供应商所造成的损失并将启动惩处措施。 |  |  |