瓜里初中学生高低床采购需求清单

一、采购内容：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生高低床 | 套 | 130 | 121485 |  |

二、采购项目技术参数：

1、金属件：表面无变形、无毛刺、断口平整，人可能够触及处无尖角利口；采用CO2气体保护焊全焊接法，焊接处焊缝满实平整无裂缝、无错位、无焊疤堆积，焊后打磨、除刺及抛光。

2、喷塑、喷漆均匀光亮、颜色一致；烙层厚度≧0.3mm，表面光洁明亮；喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀。

3、铁件喷塑前须经除锈、除油、酸洗、磷化、干燥处理、钢材表面无烘焦、起堆、剥落、裂纹、毛刺、结疤、错位、压痕、划痕。

4、成品无漏喷、气泡、针孔、波纹花斑、划痕、毛刺、碰伤等焊接缺陷。

5、四根主柱有胶套，以免学生受伤。每间寝室依据床的宽度用膨胀螺丝固定四根胶线，用于上层床铺挂蚊帐。

组装要求：紧固牢实稳定，整齐统一，表面无明显碰划痕迹。

1、铁件：紧固螺丝镀锌质量好无锈斑，紧固接口处平整无尖角利口，墙、地固定螺栓定位准确无松动，床架落地平稳，无悬空吊脚现象。

2、产品质量符合QB/T1951.1；GB18584-2001标准要求。

其他要求

1、金属性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》和GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》、GB3094-82《异形钢管》。

2、家具制作均采用GB/T 3324—2008《家具 床类主要尺寸》、QB/T2741-2005《学生公寓多功能家具》国家标准。

3、板材均符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量标准和甲醛释放量<1.5mg/L的环保要求。

4、五金配件为正规厂家生产的标准合格产品。

5、学生床规格尺寸：长1800*宽900*高1800（mm）；

⑴床柱，床档：采用40 mm× 40 mm×1.2 mm矩形管折弯，栏杆用19 mm圆管加厚焊接。

⑵床横梁矩形管：采用2根25 mm ×50 mm方管.

⑶上铺栏杆：采用19 mm圆管折弯与床梁焊接。

⑷楼梯均采用φ19×1.2 mm优质圆管。

⑸床铺板：床板规格为1890×82.5×12㎜采用少于八块的优质全干杉木板整条钉成一块板，两面抛光，厚度12mm.

以上固件焊接须用二氧化碳保护焊，平整牢固。金属件经除油、除锈、酸洗、磷化清洗，抛光处理后进行表面静电喷塑。

备注：包括运输及安装。